Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 28.05.2012 г. проверка  на  обект „Цех за производство на силициев кристал и силициеви пластини” на „Ай Си Ем Електроникс” ЕООД,

На основание Заповед № РД - 4087 / 24.04.2012 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2012 год. на 28.05.2012 год.  е извършена комплексна проверка на обект „Цех за производство на силициев кристал и силициеви пластини”, гр.Пловдив.

Собственик на обекта е „Ай Си Ем Електроникс” ЕООД

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основният предмет на дейност на Дружеството е производство на силициев монокристал и силициеви пластини от суровината силициев поликристал. Полученият монокристал е с висока чистота. Обектът работи периодично, в зависимост от поръчките.

Извършена е проверка на следните инсталации:

- Цех за суровини

- Производствен цех за израстване на монокристал

- Производствен цех с режещи и шлайф-машини за рязане на шайби и получаване на силициевите пластини

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент  „Химични вещества”

При проверката не се представи документ, удостоверяващ извършена регистрация (предварителна, същинска) на суровината силициев поликристал съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 на ЕС.

3.2. По компонент  „Води”

При проверката бе представено Разрешително за водоползване, издадено от БДУВ-ИБР-Пловдив за тръбен кладенец за промишлени цели, разположен в обекта. На площадката  осъществява дейност и “Добив на цветни метали-1” ООД, ползваща канализационната система и съоръженията към нея. От дейността се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води. Битовите постъпват за пречистване в ЦПСОВ на “КЦМ” АД, за което при проверката не бе представен договор. Производствените води се събират в безотточен резервоар – утайник и посредством помпа периодично се изпускат в промишлен канал на “КЦМ” АД, който зауства в р.Чепеларска. Дружеството не притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води съгл. чл.46 ал.1 т.3 б.Б от Закона за водите( ДВ бр.67/1999г., изм. ДВ бр.80/2011г.).

3.3.Фактор „Отпадъци”

На територията на площадката се формират производствени опасни отпадъци, за които Дружеството не притежава документ по чл.12 ал.1 от ЗУО (Закон за управление на отпадъците – ДВ бр.86/2003, изм. и доп. ДВ бр.99/2011г.).

3.4. По компонент  „Екологична отговорност”

Дружеството попада в приложното поле на ЗОПОЕЩ (Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети – ДВ бр.43/2008г.), а именно – т.3 от Приложение 1  - дейности, за които се изисква Разрешително по Закона за водите. При проверката не бе представена собствена оценка за случаи на заплаха от екологични щети и причинени такива съгласно Наредба 1 (ДВ бр.96/07.11.2008г.). Дружеството не е включено в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ съгласно Наредбата за публичния регистър (ДВ бр.109/23.12.2008г.).

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив документ, удостоверяващ извършена регистрация на силициевия поликристал съгласно изискванията на Регламент 1907/2006  на ЕС и Договор с  „КЦМ” АД за пречистване на битовите води в ЦПСОВ, съответно в срок до 15.06.2012г. и до 28.06.2012г.

- Да се подаде Заявление в БДУВ-ИБР за откриване на процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на производствени отпадъчни води в срок до 28.06.2012г.

- Да се открие процедура заполучаване на Документ по чл.12 ал.1 от ЗУО в срок до 15.06.2012г.

- Да се изпрати в МОСВ информация за включване в Публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ съгласно чл.4 и чл.5 от Наредбата и писмено да се уведоми РИОСВ-Пловдив в срок до 28.06.2012г.

- Де се изготви Собствена оценка за случаи на заплаха от екологични щети и причинени такива съгласно Наредба 1  и писмено да се уведоми РИОСВ-Пловдив в срок до 28.06.2012г.

Отговорник по изпълнение на направените предписания е Управителя на „Ай Си Ем Електронкс” ЕООД.

5.Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.