Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Инсталация за преработка на етерично - маслени култури” в село Отец Паисиево, община Калояново, област Пловдив

- Стопанисван от: „Ай Tи Пи България “ ЕООД, гр. София

- Дата на извършване на проверката: 03.06.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- въздух

Основание на проверката: Заповед № РД - 122/11.05.2015 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за преработка на етерично-маслени култур-сборен резервоар за свежа вода, използвана за охлаждане, котелна централа, газово разтоварище, лагуна за събиране на производствени отпадъчни води, шнек-отделителна инсталация, компостно поле..

3. Документи, касаещи опазване на водите и атмосферния въздух.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на етерични масла от различни суровини. Работи се кампанийно, в зависимост от количеството на суровините.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  води – На обекта се формират  отпадъчни води с битово-фекален характер, които се събират в безоточен резервоар и производствени, които се събират  в изолирана от почвата лагуна, охлаждащи отпадачни води, за които е предвидено заустване в река Суха река. В момента на проверката не е констатирано, заустване на тези води във водоприемника. Дружеството е в процедура по получаване на Разрешително за заустване, съгл чл. 46 ал. 1 т.3 буква б от Закона за водите.

4.2.Компонент въздух – За нуждите на производствения процес се използва котелна ценртала, в която е монтиран котел ПКГМ-6.5. Извършено е преустройство за работа с природен газ и нафта(резервно гориво). Отпад, газове са включени към съществуващото коминно тяло. Пробовземната точка е с променено местоположение. От страна на оператора са извършени собствени периодични измервания в края на месец май 2015 год. от ЛЕ към „КЦМ“ АД. Всички измервани показатели са в съответствие с нормите, определени в прил. 7 към чл. 21 от Наредба 1/2005 год.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва:

5.1. Да се представи в РИОСВ-Пловдив актуален план за мониторинг на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от коминното тяло към котлите!

5.2. Да се представят пред РИОСВ-Пловдив резултатите от проведените измервания с Доклад, изготвен съгл. чл. 39 ал. 2 от Наредба 6/2009 год.!

Срок по 5.1. 5.2. е 17.06.2015 год., а отговорник –г-н Веселин Табаков.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев

Директор на  РИОСВ - Пловдив