УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024 год. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД- 24 / 01.02.2024 год. и Заповед № РД -71/ 15.03.2024 год. на Директора на РИОСВ – Пловдив.

Дата на извършване на проверката: 09.04.2024г.

Обект - „Промишлено производствена и асфалтова база“,

с местонахождение: Находящ се в с. Ягодово, местност Долни лозя, община Родопи, област Пловдив

собственост на:  „ ИСА 2000“  ЕООД, гр. София

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за управление на отпадъците

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Асфалтови инсталации;

- Площадка за събиране, съхраняване и третиране на строителни отпадъци;

- Работилница за тежкотоварна техника;

- Локална пречиствателна стация за отпадъчни води (ЛПСОВ).

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Обект на проверката е Млекопреработвателно предприятие, находящо се в с. Дълбок извор, община Първомай, област Пловдив.

- По компонент Компонент „Води“ /отпадъчни/ -

Дружеството притежава разрешително за заустване в повърхностен воден обект – река Чепеларска, издадено от БД-ИБР Пловдив с № 33140105/15.06.2011г., последно продължено и изменено с Решение № РР-4929/30.01.2023. Валидността на разрешителното за заустване е 15.06.2027 г.

За пречистване на битово-фекални отпадъчни води, формирани на обекта, е изградена локална пречиствателна станция. Производствените отпадъчни води се формират от измиване на коли, камиони и техника и се заустват след каломаслоуловител 1, а дъждовните площадкови води след каломаслоуловител 2.

Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното, а именно:

- Осигурен е е постоянен и безопасен достъп до пунктовете за мониторинг;

- Протоколите от провеждания собствен мониторинг се представят в РИОСВ-Пловдив. От представените протоколи не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения;

- Анализът на пробите се извършва от акредитирана лаборатория;

- Представен е Доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2023 година в законоустановения срок.

- По фактор „отпадъци“

Обект на проверката е площадка за събиране, съхраняване и третиране на строителни отпадъци. За извършваната дейност с отпадъците дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив, решение с №09-ДО-1115-02 от 11.12.2019г.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив

работни  листове.

Отчетността за отпадъците се води в електронната система Национална                      информационна система „Отпадъци“ (НИСО) редовно. Годишните отчети за отпадъците, касаещи отчетната 2023г. са в статус „подписани“ в НИСО.

Представиха се договори за предаване на формираните от дейносността   отпадъци с лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО, а именно:   „Кабакчиев“ ЕООД, с  „Валд-95“ ЕООД и „Уейст Консулт“ ЕООД.

При извършен оглед на място в базата се установи, че са обособени места и съдове за съхранение на различни по вид отпадъци, обозначени с табели, съгласно Наредба №2 / 2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.). Опасните отпадъци се съхраняват в отделно помещение с ограничен достъп. Промишлено производствената и асфалтова база е оградена, охраняема с изградена за дейността инфраструктура. На площадката са обособени следните зони: зона за съхранение на приеманите отпадъци, зона, на която да е разположена трошачно-пресевна инсталация, както и други съоръжение от производствения процес, зона за съхранение и товарене на готовата продукция, място на което е разположен кантар до 60 тона, място за разполагане на мобилна челюстна трошачка METSO с капацитет – 80 тона/ час.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.