ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на Оранжериен комплекс, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив, собственост на „ДЖИ ЕН СИ“ ООД, гр. Перущица

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-74/07.03.2019 г. и Заповед № РД-30/06.02.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 29.03.2019 г., на Оранжериен комплекс, с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област Пловдив, собственост на „ДЖИ ЕН СИ“ ООД, гр. Перущица.

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда; Закона за управление на отпадъците и под законовите му нормативни актове; Закона за чистотата на атмосферния въздух и под законовите му нормативни актове.

- Проверени инсталации:

2 бр. котли, с мощност 4,8 MW.

Площадка за събиране и съхранение на образуваните от дейността на дружеството отпадъци.

- Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент  „Въздух“:

През отоплителния период (от месец декември до месец април) за осигуряване на необходимата температура в оранжерийния комплекс  се експлоатират 2 бр. водогрейни котли №1 и №3, тип BRUNA, всеки с мощност по 4, 8 MW. За гориво се използва слънчогледова люспа, като средният разход на гориво е до 800 кг на час. В котелното отделение на оранжерийния комплекс са налични 2 бр. котли №2 и №4, тип BRUNA, които не работят и се пускат в експлоатация при необходимост (много студен зимен сезон). Димните газове от работещите котли се очистват, посредством циклонни батерии. От страна на дружеството са проведени собствени периодични измервания (СПИ) на вредностите, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – котел №1 и №3. Резултатите са представени пред РИОСВ – Пловдив с доклад, изготвен по чл. 39, ал.2 от Наредба №6 от 1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 г. и посл. изм. и доп.). резултатите от проведените измервания показват превишения на НДЕ по прах и СО. За констатираните превишения ще бъдат наложени санкции съгласно чл. 69 от ЗООС.

- Фактор „Отпадъци“:

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността производствени отпадъци.

Представиха се заверени от Директора на РИОСВ – Пловдив, отчетни книги по Приложение №1 от Наредба №1 от 2014 г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ. бр. 51/2014 г., посл. изм. и доп. 2018 г.), които се водят редовно и котелно.

Представи се вх. №1543/05.03.2019 на ИАОС – София, за представения в агенцията годишен отчет по управление на отпадъците за 2018 г.

Представи се договор с „Мит и Ко“ ЕООД, за предаване на образуваните от дейността производствени отпадъци от 01.02.2019 г.

При извършения обход на площадката се констатира, че има обособени места и съдове за съхранение на образуваните от дейността отпадъци, с поставени на тях обозначителни табели.

Дружеството пуска на пазара опакована стока, в следствие употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което се дължи продуктова такса. В момента на проверката се представи договор с „Екоколект“ АД с №706 от 11.02.2004 г. с анекс от 03.12.2018 г., за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки. Дружеството заплаща продуктова такса веднъж на 3 месеца, като се представи последната заплатена фактура към „Екоколект“ АД от 10.01.2019 г. Представиха се месечни справки-декларации по Приложение №15 към чл.16, ал.1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за периода 01.01.2018 г. – 28.02.2019 г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Не са констатирани нарушения на екологичното законодателство.

- Съответствие, последващ контрол:

От страна на дружеството при проверката присъстваха Светла Георгиева Гунчева - управител.

Димитър Димитров …………..

За Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласно Заповед № РД-186/ 05.07.2018 г.

на Директора на РИОСВ - Пловдив