- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Министерство на околната среда и водите

- Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение №1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г. на “КЦМ” АД, гр. Пловдив

В периода от 21.06.2022 г. до 23.06.2022 г. включително във връзка с чл. 120, ал. 5, чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., с посл. изм. и доп.), Заповед № РД-153/08.06.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2022 г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение №1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г. на “КЦМ” АД, гр. Пловдив.

- I. Цел на проверката:

- Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение №1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г. както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

- Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:

Цинково производство (ЦП) – т. 2.5 a) и т. 2.5 б), включващо:

1. ТУ „Пържене и сярна киселина”

1.1. ТЗ „Пържилен”, включващо:

- Пещ „КС“ със система от ленти и захранващи бункери

- Топкова мелница за цинкова угарка с бункери

1.2. ТЗ „Сярна киселина” (ДКДА), I-ва система

1.3. ТЗ „Неутрализация и охлаждащи цикли”

2. ТУ „Извличане и електролиза”

2.1. ТЗ „Мокро извличане”

2.1.1. ТО “Извличане”

2.1.2. ТО „Очистка”

2.1.3. ТО „Филтровално” – преси Ларокс

2.2. ТЗ „Кадмиево”

2.2.1. ТО „Цинков сулфат”

2.3. ТЗ „Електролитен”

2.3.1. ТО „Електролиза”

2.3.2. ТО „Плавилно”:

„Топене и леене на катоден цинк”, включващо:

а) Автоматизирана линия за топене и леене на катоден цинк, включваща:

- индукционна пещ ИЦ-75 с конвейер за захранване с катоден цинк;

б) Комплекс за пресяване на цинкови дроси, включващ:

- топкова мелница;

в) Комплекс за производство на цинков прах, включващ:

- индукционна пещ ИЦ-17;

„Производство на цинкови сплави”, включващо:

- индукционна пещ ИЦ-20;

- накланяща се пещ за леене на сплави ТН-600Н;

3. ТУ „Велц и рециклинг”

3.1. ТЗ „Велц”

„Велц – пещи”, включващо:

- 4 броя въртящи се велц – пещи;

- гранулатор за велц – шихта;

- система от мелници и сита за дробене на кокса;

3.2. ТЗ „ПППИ“

3.2.1. ТО „Промиване и извличане“

- Тройно промиване на цинковите окиси

3.2.2. ТО „Пържилно“, включващо:

- 1 брой многоподова и 2 броя тръбни пържилни пещи (№№ 2 и 3);

- гранулатор с пресипка към тръбна пържилна пещ № 2;

- гранулатор с пресипка към тръбна пържилна пещ № 3;

3.2.3. ТО „Прахоуловителни съоръжения“

3.3. ТЗ „ППЦП”

3.3.2. ТО „Цинков сулфат”

3.3.3. ТО „Тежка суспензия“

Оловно производство (ОП)- т. 2.5 a), т. 2.5 б), включващо:

1. ТУ „Топене и сярна киселина”

1.1. ТЗ „Подготовка на шихтата“, включващо:

- Инсталация за подготовка (шихтоване и дозиране) на оловни суровини и система за зареждане на топилната пещ;

1.2. ТЗ „Пещ Аусмелт”, включващо:

- пещ за автогенно топене на оловната шихта, работеща в два стадия (I – окислително топене и II – редукция на шлаката), с инсталация за охлаждане и очистване на газовете;

- гранулация на шлаката;

1.3. ТЗ „Котел утилизатор“ – с мокра очистка

1.4. ТЗ „Производство на сярна киселина“ (MECS SULFOX, II-ра система), включващо:

- Инсталация за производство на сярна киселина от газовете на топилната пещ, с производителност 72000 тона/годишно (10 тона/час) киселина с концентрация 94-98% и нов резервоар с обем 10 m3 за събиране и темпериране на киселината преди изпомпването й в една от цистерните на съществуващия склад;

1.5. ТЗ „Леене на черно олово“

2. ТУ „Рафинация и рециклинг”

2.1. ТЗ „Рафинационно”, включващо:

- 9 броя рафинационни котли;

2.2. ТЗ „Пещно”, включващо:

- 3 броя късобарабанни пещи;

2.3. ТЗ „Сребродобивно”, включващо:

- 3 броя дестилационни пещи;

- 1 брой ликвационна пещ;

- 1 брой купелационна пещ;

2.4. ТЗ „Леене на олово и оловни сплави”, включващо:

- 4 броя котли за оловни сплави;

- разливочна машина.

Производство на благородни метали и сплави (ПБМС)- т. 2.5 a), т. 2.5 б), включващо:

1. ТУ „Пластична обработка и леене на метали”, включващ:

- Инсталация за непрекъснато леене;

- топилна пещ FIM 15/IMP;

- топилна пещ FIM 45/IMP;

- проходна пещ за ленти тип „Конле“;

- шест канална проходна пещ тип „Конле“;

- 2. ТУ „Електролиза”, включващ:

- - Инсталация за преработка на сплав Доре, в т. ч. Инсталация за производство на сребърен нитрат на кристали – т. 4.2 г);

- - Сребърна електролиза;

- - Златна електролиза;

- 3. ТУ „Златен концентрат”, включващ:

- Цианидна инсталация за преработка на гравиметричен златен концентрат.

## Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:

1. ТЗ „Производство на пара“ (ПЦ) – Парокотелна инсталация, включваща 4 бр. котли;

2. ТЗ „ХВО“ – Инсталация за химическа водоочистка (ХВО);

- 3. ТЗ „Преработка на амортизирани оловно кисели акумулатори“ – Инсталация за преработка на амортизирани оловно кисели акумулатори.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 01.07.2021 г. до 23.06.2022 г. включително във връзка със следните условия:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

Условие № 3. Обхват;

Условие № 4. Капацитет на инсталациите;

Условие № 5. Управление на околната среда;

Условие № 6. Тълкуване;

Условие № 7. Уведомяване;

Условие № 8. Използване на ресурси;

Условие № 9. Емисии в атмосферата;

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води;

Условие № 11. Управление на отпадъците;

Условие № 12. Шум;

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

Условие № 14. Предотвратяване и действие при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в  условието.

Условие № 3. Обхват

Представени са планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна на границите на производствената площадка.

По Условие 3.8. е констатирано следното несъответствие: Към момента на извършената проверка, не е реализирана техническа мярка за привеждане в съответствие с изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1032 на комисията от 13 юни 2016 година за формулиране на заключения за НДНТ в цветна металургия, свързана с оптимизиране работата на пречиствателните съоръжения от точков източник на технологични газове в ТУ “Велц и рециклинг”: ТИ № 15 – ТО “Велц - пещи” - велц - пещи в срока до 30.06.2020 г.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

- Представени са записи за производствения капацитет на всяка инсталация по Условие 2. Не е констатирано превишение на максималния капацитет на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие № 5. Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Представени са Сертификат по Стандарт ISO 14001:2015, списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително, актуален списък на нормативните актове по околна среда.

- Условие № 6. Тълкуване

Представена е информация изискана с условията на комплексното разрешително. Условие № 7. Уведомяване

Представена информация изискана с условието на комплексното разрешително. Не са възниквали аварийни или други замърсявания, не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпили екологични щети.

- Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Изградени са девет броя сондажни кладенеца и един шахтов кладенец, разположени извън границите на производствената площадка. Представени са Разрешително за водоползване и Решения за удължаване на срока на действие. Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за използваните количества вода за производствени нужди и охлаждане. Не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане).

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на производствената площадка, които са основни консуматори на вода за производствени нужди. Представен е технологичен журнал със записи за всяка работна смяна.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представен е дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения със записи от извършени проверки.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие № 2. Представени са записи за изразходваните количества вода за производствени нужди за инсталациите по Условие 2.

Условие 8.2. Използване на енергия

- Операторът прилага:

- -Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичния процес на технологичното оборудване на производствената площадка, които са основни консуматори на електроенергия. Представени са технологични журнали със записи.

- -Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия. Представени са ежемесечни записи за количествата консумирана електроенергия за инсталациите по Условие 2.

Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна консумация и годишна норма за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие № 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие 2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за количествата използвани суровини, спомагателни материали и горива.

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива, доклади от вътрешен одит, дневници за работа на мазутно стопанство, технологичен журнал със записи за всеки ден.

Не е планирана и не е извършвана промяна на местата за съхранение на опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Операторът прилага:

-Инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на издаденото комплексно разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са технологични журнали със записи от извършени проверки и оценка на съответствието за всяко пречиствателно съоръжение за всяка смяна.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове на производствената площадка се изпускат организирано през изпускащи устройства (комини). Извършват се заложените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от акредитирана лаборатория.

При извършената проверка на място на 22.06.2022 г. се установи, че към ИУ №15 се отвеждат технологични газове от въртящи се велц-пещи с №№1, 2, 3 и 4. ИУ № 16 е изведено от експлоатация. ИУ № 39 не е иградено. ИУ № 40 е изградено, но към него не се отвеждат отпадъчни газове.

Констатирано е несъответствие по Условие 9.2.2.2. Технологични газове - Таблица 9.2.2.2. (актуализирана с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г.), а именно:

Дебитът на отпадъчните газове при нормални условия, преминаващи през  ИУ №15 превишава максимално разрешения в Условие 9.2.2.2. Технологични газове, Таблица 9.2.2.2. (актуализирана с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г.), поради нереализираното от оператора, оптимизиране на работата на пречиствателните съоръжения от точкови източници на технологични газове в ТУ “Велц и рециклинг” - ТИ № 15 - ТО “Велц - пещи” и не са въведени в редовна експлоатация новите изпускащи устройства ИУ №39 и ИУ №40.

Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Операторът прилага следните инструкции:-Инструкции за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представен е дневник за неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества със записи от извършени проверки с оценка на съответствието. Извършва се оросяване на вътрешнозаводски пътища, шнеково разтоварване и оператора поддържа “Зелен пояс“ около границата на производствената площадка.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Представен е дневник за неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества със записи от извършени проверки.

- Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Представени са ежемесечни записи на данните от пункт за имисионен мониторинг (Автоматична измервателна станция - Куклен).

- Условие 9.6. Собствен мониторинг

Извършват се предвиденият с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ). Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства, годишни и месечни доклади от СНИ и доклад от СПИ.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Операторът експлоатира пречиствателни съоръжения, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително и прилага следните инструкции:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива.

Представени са технологични журнали със записи.

Условие 10.1.2. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът зауства смесен поток (пречистени производствени, включително инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, след пречистване в р. Чая.

Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота и показатели, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване и дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води.

Условие 10.1.3. Принос на концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води

Представени са протоколи от изпитване от мониторинг на повърхностни води - р.Чая на 100 м над и 1000 м след смесване, съгласно съгласуван План за провеждане на собствен мониторинг на подземни и повърхностни води.

Условие 10.1.4. Собствен мониторинг

Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота и показатели, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване и дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Операторът прилага Инструкция за измерване на количествата зауствани охлаждащи води в р.Чая, чрез монтираното измервателно устройство и инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота и показатели, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване и технологични журнали със записи.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Операторът експлоатира Пречиствателна станция за битово-фекални води (ПСБФВ) по пътя на битово-фекалните отпадъчни води преди включването им към ЦПСОВ и зауства битово-фекални води, като част от смесен поток (пречистени производствени, включително инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води след ЦПСОВ в р.Чая. Представени са протоколи от изпитване и дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води.

Условие 10.4. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовни води, като част от смесен поток (пречистени производствени, включително инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води след ЦПСОВ в р.Чая.

За пречистване на дъждовните води се експлоатира ЛПС (утайници, маслоуловители, кало-маслоуловители, неутрализоционни шахти) за дъждовни води преди включване в ЦПСОВ.

Представени са протоколи от изпитване и дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води.

- Условие 10.4. Документиране и докладване

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг. Представени са протоколи от изпитване, дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води и записи с оценка на съответствието.

- Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### Образуваните на площадката отпадъци от производствената дейност не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван отпадък.

Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

На производствената площадка операторът приема разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни и опасни отпадъци с цел тяхното оползотворяване.

Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за оценка на съответствието.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

За транспортиране са предавани отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са договори, разрешителни, идентификационни документи, протоколи от изпитване-входящ контрол за всяка партида отпадък, нотификации, кантарни бележки.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За оползотворяване, в т.ч. за рециклиране са предавани отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на лица притежаващи документ по чл. 67 и/или чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, и въз основа на писмен договор.

На производствената площадка са извършвани операции по оползотворяване както следва:

-Обозначена с код R 4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) в Цинково производство и в Оловно производство на отпадъци образувани от дейността на предприятието и приети на производствената площадка с кодoве и наименования, разрешени с условията на комплексното разрешително;

-Обозначена с код R 5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) на отпадък с код и наименование 16 06 06* - Разделно събран електролит от батерии и акумулатори,  образувани от дейността на предприятието и приети от външни фирми в Цинково производство;

-Обозначена с код R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане, на някоя от дейностите с кодове R1 - R 11 (предварително третиране - отстраняване на електролита, раздробяване, разглобяване и подготовка за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от предварителното третиране) в Инсталация за преработка на амортизирани оловно-кисели акумулатори на отпадъци с код и наименование, разрешени с условията на комплексното разрешително;

Представен е списък на оползотворените на производствената площадка отпадъци с код, наименование и количество.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период са предавани за обезвреждане извън територията на площадката отпадъци разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са договори, разрешителни, идентификационни документи, протоколи от изпитване-входящ контрол за всяка партида отпадък, нотификации, кантарни бележки.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Представени са записи за всеки образуван от производствената дейност, предаден и оползотворен в инсталациите на производствената площадка отпадък.

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък и дневник със записи за оценка на съответствието.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9. Документиране и докладване

В Националната информационна система “Отпадъци” (НИСО) са докладвани годишни отчети за 2021 г.

За проверявания период е представена информация изискана с Условие №11 на комплексното разрешително.

Условие № 12. Шум

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са протоколи от изпитване - дневно, вечерно и нощно ниво на шум.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие №13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

Представен е дневник със записи за разливи и течове и дневник за преглед и ремонт на съоръжения.

- Условие 13.2. Опазване на почвата

- Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на почвите по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие 13.3. Опазване на подземните води

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на подземните води с честота и по показатели определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Операторът прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварии. “КЦМ” АД има потвърдена класификация от ИАОС-София като предприятие с висок рисков потенциал.

Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията по пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2.

Представени са план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2 и журнали за експлоатация на съоръженията.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

В РИОСВ - Пловдив са представени планове за прекратяване на работата на инсталациите (демонтиране/разрушаване).

За проверявания период не е вземано от страна на оператора решение за временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената планова проверка по документи и на място са, че операторът “КЦМ” АД, гр. Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно  разрешително №1-Н3/2017 г., актуализирано с Решение №1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г., с изключение на констатираното нарушение по Условие 3.8. и Условие 9.2.2.2. Технологични газове - Таблица 9.2.2.2. (актуализирана с Решение № 1-Н3-И0-А1-ТГ1/2020 г.).