УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-127 от 16.05.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 31.05.2022г.

Обект – Производствен комплекс за производство, преработка и реализация на пластмасови изделия,

с местонахождение: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, ул. „Шипка“ 3,

собственост на „Готмар“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор и компонент: отпадъци  и отпадъчни води.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Цехове за производство, преработка и реализация на пластмасови изделия

- Складове за съхраняване на готовата продукция

- Площадка за разделно събиране и временно съхранение на формираните производствени отпадъци

- Площадка за третиране на пластмасови отпадъци

- Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ)

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект - Производствен комплекс за производство, преработка и реализация на пластмасови изделия: област Пловдив, община Съединение, гр. Съединение, ул. „Шипка“ 3,  се извърши проверка:

- По фактор „отпадъци“:

За извършваната дейност по третиране на отпадъци от пластмаса, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив, регистрационен документ №09-РД-373-01 от 11.11.2016г. Предварителното третиране обхваща: смилане, раздробяване на отпадъците от пластмаси, балиране на отпадъците. На площадката има четири  мелници и два броя хидравлични преси с капацицитет 100 кг/ч. Мeлниците и съоръженията за третиране са разположени в работни помещения.

Представи се и регистрационен документ за транспортиране с № 09-РД-365-00/13.02.2014г. издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове. Отчетността за отпадъците се води в електронната система (НИСО), като отчета за отпадъците за 2021г. е подаден в срок.

Представиха се договори за предаване на формираните от дейносността на дружеството отпадъци от 01.06.2021г. с „Анес-94“ ЕООД, договор от 10.12.2021г. с „Репак Груп“ ЕООД, договор от 21.07.2021г. с „Природа Консулт“ ЕООД и други фирми. Има места и съдове за съхранение на различните по вид отпадъци, надписани с табели, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.).

Готовата продукция (касетки) се опаковат в пластмасови, хартиени и картонени опаковки, след което  се предлагат на вътрешния пазар на Република България.

Представи се договор №Д 2935-К от 01.01.2020г. с „Екобулпак България“ АД (организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки).

За участие в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп.), „Готмар“ ЕООД представи удостоверение издадено от организацията, като същото важи от 01.01.2020г. до 31.12.2024г.

Дружеството е изготвило месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2022г. до 31.05.2022г. Редовно се заплаща лицензионното възнагражнение към организацията, за което се представиха фактури и платежни към тях.

- По компонент „Води“

За формираните от обекта различни потоци отпадъчни води, съответно зауствани в повърхностен воден обект, напоителен канал, дружеството притежава разрешително за заустване.

При обход по течението на водоприемника се констатира, че в точките на заустване има изтичане на отпадъчни води както следва: В заустване №2, №4 и №5 – охлаждащи (производствени, температурни отпадъчни) води.

В точки на заустване №1 температурно замърсени отпадъчни води и №2-за потока пречистени битово–фекални отпадъчни води след локални пречиствателна станция няма изтичане на води.

Съгласно Решение за заустване са определени пунктове за собствен мониторинг – пункт №1, №2, №3, №4 и №5 – ревизионни шахти, преди точките на заустване. Пунктовете за собствен мониториг не са обозначени, не е осигулен достъп за вземане на анализ.

Представител на регионална лаборатория – Пловдив взе проба за анализ единствено от пункт за мониторинг №2 – в границите на имота.

За потока битово – фекални отпадъчни води е въведена в експлоатация локална пречиствателна станция с механично стъпало. При настоящата проверка няма изтичане и проба за анализ не е взета. Липсва и шахта на изход ЛПСОВ.

Дружеството провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Представени са протоколи за вземане на извадки от води и резултатите от анализи. Видно от тях пробонабирането е извършено от точките на заустване.

За заустваните води не се монтирани измервателни устройства, с изключените на битово – фекалните.

Заплатена е такса заустени водни количества по максимално разрешените в разрешителното за заустване.

В законоустановения срок е депозиран доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закон за водите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух и химични вещества и управление на риска.