УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив и Заповед № РД-315/ 27.11.2023 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 05.12.2023г.

Обект – „Канализационна система“ на град Първомай,

с местонахождение: град Първомай, община Първомай, област Пловдив,

собственост на:  Община Първомай, експлоатирана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, град Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- отпадъци

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на отпадъчната вода;

- съоръжения по пътя на отделяне на излишната утайка.

-

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект…………...с местонахождение: ………………………,  се извършва …………………………

- По компонент „ВОДИ“ :

Основната дейност на ГПСОВ е пречистване на отпадъчни води от канализационната мрежа на град Първомай. Работи на непрекъснат режим – 24 часа в денонощие, 365 дни в годината. ГПСОВ Първомай е въведена в редовна експлоатация през месец октомври 2015 година. Проектният капацитет на станцията е 19560 Е.Ж. и Q ср/ден. Е 3 297 м3 /ч. При проверката се констатира, че всички съоръжения по пътя на пречистване на водата са в техническа и експлоатационна изправност и са в режим на работа. Не се констатира преливане на непречистени отпадъчни водипрез преливника на територията на ГПСОВ към водоприемника. Пречистените отпадъчни води са заустени в река Първомайско дере, вливащо се в река Марица. За обекта има издадено Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с № 33140211/06.12.2016 год. В законоустановеният срок е подадено заявление за продължаване срока на действие в БД-ИБР Пловдив. Констатирано е, че за пречистване в станцията през последното денонощие са постъпили около 6 600 м3 отпадъчна вода. Количеството на заустената вода се измерва и отчита. Води се експлоатационен дневник за възникнали аварийни ситуации по съоръженията. Контролира се качеството на пречистената отпадъчна вода от химична лаборатория на обекта. Във връзка с изпълнение на условията в РЗ, ВиК – дружеството изпълнява заложения собствен мониторинг. Представя протоколи от проведен ежемесечен мониторинг, като изпитването е изпълнено от ЛИК при „В и К“ ЕООД Пловдив. Пунктът за мониторинг е  обозначен, осигурен е достъп. Към момента на проверката станцията се експлоатира от „В и К‘ ЕООД, гр. Пловдив.

В присъствие на представител на „В и К‘ ЕООД Пловдив е взета проба пречистена отпадъчна вода от пункта за мониторинг, посочен в разрешителното.

- По фактор на въздействие „Отпадъци“:

От дейността на ПСОВ Първомай се генерират отпадъци, за които е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба № 2/2014г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр.66 от 2014г. с посл. изм. и допълнение). На местата, на които се събират тези отпадъци, са поставени обозначителни табели с код и наименование, съгласно гореописаната наредба. За образуваното и предадено количество на тези отпадъци се води редовно отчетност в НИСО по необходимото приложение. Видно от направените записи, част от генерираните количества отпадъци се предават на основание съотв. договор и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци на „В и К“ ЕООД, а отпадък – отделена излишна утайка, образуван през 2023г. не е предаван и се съхранява на обособено за тази цел място.

Годишните  отчети за 2022г. са подадени в НИСО и са в статус – подписан по Приложение № 9 и по Приложение № 11.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Не са установени несъответствия с екологичното законодателство, поради което не са давани предписания.