- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №82/2005г. на “Калцит” АД, гр. Асеновград

В периода от 10.09.2014г. до 12.09.2014г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-211/08.09.2014г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №82/2005г. на “Калцит“ АД, гр.Асеновград.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №82/2005г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А1/2010г., Комплексно разрешително №82/2005г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 21.09.2013г. до 12.09.2014г. Комплексно Разрешително №82/2005г. е актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г., което влиза в сила на 01.01.2014г. Поради тази причина за проверявания период в сила са Комплексно разрешително №82/2004г. актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А1/2010г. и Комплексно разрешително №82/2005г. актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г. Във връзка с горното проверката е разделен на два периода-от 21.09.2013г. до 31.12.2013г. и от 01.01.2014г. до 12.09.2014г.

- Проверка на Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А1/2010г.-за периода 21.09.2013г. до 31.12.2013г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на вар и варови продукти (т. 3.1. от Приложение 4 на ЗООС):

1.1.Производство на негасена вар в две варови пещи:

-Варова пещ №1 с производствен капацитет 200 t/24 h;

-Варова пещ №3 с производствен капацитет 200 t/24 h;

2.Инсталация за производство на калциев карбид (т. 4.2. д) от Приложение 4 на ЗООС);

3.Инсталация за производство на ацетилен (т. 4.1. а) от Приложение 4 на ЗООС)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за производство на варели;

2. Парова централа;

3. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%;

4. Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%;

5. Производство на варови разтвори;

- 6. Производство на калциев карбонат.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 21.09.2013г. до 31.12.2013г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.

“Инсталацията за производство на калциев карбид” не извършвала производствена дейност за периода 04.09.2013г. до 31.12.2013г.

Условие №3.Обхват

-За периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили 7 броя сигнали за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от Електродъгова пещ към „Карбиден цех“ и неприятни миризми. От извършените проверки на място, не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Предприета е коригираща мярка-извършена е смяна на 1440 броя ръкави на целия филтър към Електродъгова пещ. За възникналата аварийна ситуация на 12.02.2013г. оператора не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно чл.37, ал.3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 21.09.2013г. до 31.12.2013г. не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък от ноември 2012г.

Условие 5.2.Обучение

Операторът прилага Инструкция за определяне на потребностите от обучение. Представени са: Годишен график за провеждане на обучения за 2013г.; Регистър на обученията-12 броя проведени обучения за 2013г.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представен е Списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното от ноември 2012г.

Условие 5.4.Документиране

Представен е Списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите актуален към 12.09.2013г.

Условие 5.5.Управление на документи-Представен е Списък на иззетите документи от 31.12.2013г.

Условие 5.6.Оперативно управление-Представени са всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие5.7.Проверка и коригиращо действие

Прилагат се писмени: Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са инструкции, протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително. Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се: Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация; Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария; Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария; Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; За периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили 7 броя сигнали за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от Електродъгова пещ към „Карбиден цех“ и неприятни миризми. От извършените проверки на място, не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Предприета е коригираща мярка-извършена е смяна на 1440 броя ръкави на целия филтър към Електродъгова пещ. За възникналата аварийна ситуация на 12.02.2013г. оператора не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно чл.37, ал.3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г. Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Представен е План за действие при аварии от 2011г., съгласуван от Началника на РСПБЗН, гр. Асеновград. Към Аварийния план са изготвени и се прилагат: Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие; Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии; Инструкция за избор на сборни пунктове както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии и Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии. Представени са: Протоколи от проведени обучения за 2013г. Схема на сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Договор за абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация и Протоколи за проверка на пожароизвестителната инсталация извършена от фирмата производител:12 броя за 2013г.; Сертификат за съответствие на газанализаторите от фирмата производител и Протоколи от проверка на газанализатори монтирани в производствените цеховете за 2012г.; (Проверките се извършват на две години); Списък от 16.09.2013г. за ползваните лични предпазни средства (ЛПС); Четири броя Приемо-предавателни протоколи за проверка на пожарогасители; Списък от ноември 2012г. с персонала отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии и 2 броя Заповеди от септември 2013г..

Условие 5.9.Записи

Представени са протоколи от изпитване, дневници и записи изискани с условията на комплексното разрешително за 2013г.

Условие 5.10.Актуализация на системата за управление на околната среда

Извършена актуализация на Комплексно разрешително №82/2005г. с Решение №82-Н0-И№-А2/2013г. влязло в сила на 31.12.2013г.

- Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

- Условие №7.Уведомяване

За периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили 7 броя сигнали за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от Електродъгова пещ към „Карбиден цех“ и неприятни миризми. От извършените проверки на място, не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Предприета е коригираща мярка-извършена е смяна на 1440 броя ръкави на целия филтър към Електродъгова пещ. За възникналата аварийна ситуация на 12.02.2013г. оператора не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно чл.37, ал3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изградени са два броя сондажни кладенци, от които един е разположен извън производствената площадка, а другият е разположен на производствената площадка. Представени са Разрешителни за водовземане от 06.12.2010г. Операторът спазва поставените условия в издадените разрешителни. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) за 2013г.-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане за 2013г.

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на Карбидна пещ, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане). Карбидна пещ не е извършвала производствена дейност от 04.09.2013г. до 31.12.2013г. Представен е Дневник, намиращ се на пулт Карбидна пещ със записи до 04.09.2013г.

Прилага се Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване и Инструкция за документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа-4 броя за 2013г. до 09.12.2013г.

Операторът прилага Инструкции за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) за всяка от инсталациите разрешена с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с условията на разрешителното. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) за 2013г. Не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителните за водовземане за 2013г.

Условие 8.2.Енергия

Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

Прилагат се: Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване в Инсталация за производство на калциев карбид (електродъгова пещ), Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата за инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са Записи за Годишна консумация да единица продукт, записи за месечна консумация на електроенергия по инсталации, месечна консумация на електроенергия за единица продукт за 2013г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт и в годишен аспект.

Операторът прилага Инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива за инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини и горива с определените такива в комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи по месеци и в годишен аспект за 2013г. за ползваните суровини и горива и записи с оценка на съответствието до 31.12.2013г.

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Прилага се Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за извършени 4 броя проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали за 2013г. От извършените проверки не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

І. Инсталация за производство на вар и варови продукти

-Ръкавен филтър (РФ), тип PGF 360/6h127-18x10x1/2S, FLS-MILIO-Дания към изпускащо устройство П-5 за пречистване на отпадъчните газове от Варова пещ №3;

-Ръкавен филтър (РФ), тип Scheuh-Австрия към изпускащо устройство П-6 за пречистване на отпадъчните газове от Варова пещ №1;

-Ръкавен филтър (РФ), тип FKE 8/6NF130/6, DISA-Дания към изпускащо устройство П-10 за пречистване на отпадъчните газове от Бункерно стопанство за негасена вар;

-Ръкавен филтър (РФ), тип SFDB 05/09-C-02, Scheush-Австрия към изпускащо устройство П-3 за пречистване на отпадъчните газове от Варов хидратор, Цех “Хидратирана вар”;

-Ръкавен филтър (РФ), тип SFDТ 05/12-C-01, Scheush-Австрия към изпускащо устройство П-2 за пречистване на отпадъчните газове от Цех “Хидратирана вар”, общо обезпрашаване;

-Ръкавен филтър (РФ), тип РФК-България към изпускащо устройство П-9 за пречистване на отпадъчните газове от Пълначна машина за хидратирана вар;

-Ръкавен филтър (РФ), тип Интензив-филтър-Австрия към Изпускащо устройство П-4 за пречистване на отпадъчните газове от Сушилна инсталация, Производство на калциев карбонат;

II.Производство на калциев карбонат

-Ръкавен филтър (РФ), тип МЕТЕКО-ДАНИЕЛИ-България-Италия към изпускащо устройство П-7 за пречистване на отпадъчните газове от Електродъгова пещ, Цех “Карбиден”;

-Батерия от циклони (8 бр.), тип ЦН-15-България към изпускащо устройство П-8 за пречистване на отпадъчните газове от Челюстна трошачка и сито, Цех “Карбиден”;

Не е извършвана производствена дейност с: Варова пещ №1 от 21.08.2012г. до 31.12.2013г.; Карбидна пещ от 04.09.2013г. до 31.12.2013г.

За периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили 7 броя сигнали за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от Електродъгова пещ към „Карбиден цех“ и неприятни миризми. От извършените проверки на място, не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Предприета е коригираща мярка-извършена е смяна на 1440 броя ръкави на целия филтър към Електродъгова пещ. За възникналата аварийна ситуация на 12.02.2013г. оператора не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно по чл.37, ал.3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г.

- Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени записи за технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и записи с оценка на съответствието за времето в което са работели през 2013г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 10 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

I.Инсталация за производство на вар и варови продукти

1.Производство на негасена вар в две варови пещи

Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Варови пещи №1, №3 и Бункерно стопанство за негасена вар. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Не са констатирани несъответствия.

2.Производство на хидратна вар

Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Варов хидратор, Цех „Хидратна вар“; Пълначна машина за хидратна вар; Цех „Хидратна вар“, общо обезпрашаване;. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Не са констатирани несъответствия.

3.Производство на калциев карбонат

Едно изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове Сушилня инсталация, Производство на калциев карбонат. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Не са констатирани несъответствия.

II.Инсталация за производство на калциев карбид

Два броя изпускащи устройства (комини) с източници на отпадъчни газове-Електродъгова пещ, цех „Карбиден“; Челюстна трошачка и сито, цех „Карбиден“. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства. Не са констатирани несъответствия.

III.Парова централа

Едно изпускащо устройство с източник на отпадъчни газове два броя коти с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от периодична оценка на съответствието на измерените стойности до декември 2012г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Не са констатирани несъответствия. Прилагат се Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са 12 броя записи до 31.12.2013г. от извършени проверки и оценка на съответствието: На филтри варови пещи, бункери за варовик, бункерно стопанство на негасена вар, бункер филтър на Карбидна пещ.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на площадката за 2013г.

За периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили 7 броя сигнали за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от Електродъгова пещ към „Карбиден цех“ и неприятни миризми. От извършените проверки на място, не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Предприета е коригираща мярка-извършена е смяна на 1440 броя ръкави на целия филтър към Електродъгова пещ. За възникналата аварийна ситуация на 12.02.2013г. оператора не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно чл.37, ал.3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г. Представен е запис от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на интензивно миришещите вещества, генерирани от дейността на площадката от 28.06.2013г. за предприети коригиращи мерки-извършена смяна на 1440 броя ръкави филтри на целия филтър след Електродъгова пещ към „Карбиден цех“.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)-няма данни за влошаване на КАВ в района на обекта.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с честота на измерване веднъж на две години. Представен е в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) за 2012г. с писмо от 18.01.2013г. Представен е Дневник със записи за оценка на съответствието, изискани с условие №9.Емисии в атмосферата.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Работа на пречиствателните съоръжения

Не са констатирани несъответствия. Операторът експлоатира и поддържа следните пречиствателни съоръжение: Еднокамерен утаител; трикамерен утаителен басейн, обозначен, четирикамерен утаителен басейн,

Прилагат се Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, Инструкция за: проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените с условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия и  Инструкция за периодична проверка и поддръжка на пречиствателните съоръжения.  Представени са 4 броя записи за извършени проверки за 2013г.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са четири записа от извършени проверки за 2013г.-не са констатирани несъответствия.

Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-производствени отпадъчни води от карбонатното производство, от измиване на площадката; битово-фекални води от “варови продукти” и дъждовни води от района на варовото и карбонатното производство на площадката (постъпващи в еднокамерен утаител); води от измиване на скалната маса на ситата (постъпващи в трикамерен утаителен басейн); производствени и охлаждащи отпадъчни води от инсталация за производство на ацетилен (постъпващи в четирикамерен утаителен басейн).

Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в градска канализация на гр.Асеновград са с честота на измерване веднъж годишно по показателите определени с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се: Инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток, Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия и Инструкция за изчисляване на непреките годишни емисиите на замърсителите в производствените (включително охлаждащи) отпадъчни води, които се докладват в рамките на Европейски регистър на изпусканията и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ), изразени като килограма за година. Представени са: Записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализация за 2013г.; Протоколи от изпитване от 11.12.2013г.

Условие 10.2.Охлаждащи води

Не са констатирани несъответствия. Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.3.Битово-фекални води

Не са констатирани несъответствия. Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.4.Дъждовни води

Не са констатирани несъответствия. Операторът зауства дъждовните води в градска канализация, като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

Констатирано е превишение на количеството образуван отпадък с код 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкави от ръкавни филтри) Представена е информация от 28.06.2013г. за предприета коригираща мярка във връзка с експлоатацията на Карбидна пещ и жалби постъпили в РИОСВ-Пловдив-извършена смяна на 1440 броя ръкави на целия ръкавен филтър. Представен е Протокол за оценка на съответствието и предприетите коригиращи действия.

###### Останалите отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт с определените в условията на комплексното разрешително норми, само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес, на причините за установените несъответствия определените в настоящото разрешително и за предприемане на коригиращи действия. Представени записи с оценка на съответствието за 2013г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места, разделно по представена схема.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са Записи с оценка на съответствието за всяко шестмесечие за 2013г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Генплан на „Калцит“ АД, гр.Асеновград.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са Записи с оценка на съответствието за всяко шестмесечие за 2013г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране всички отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. Представени са: Разрешения, договори, транспортни карти, на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране.

Операторът е изготвил Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представен е запис от извършена проверка за 2013г.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

Предавани са за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани от дейността на Дружеството, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадък с код и наименование 10 13 13-Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от циклони) в Инсталация за производство на калциев карбид.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадък с код и наименование 10 13 99-Отпадъци, неупоменати другаде (калциев хидрооксид) в Инсталация за производство вар и варови продукти.

Операторът е извършил проучване на възможността да предава отпадък с код 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкави от ръкавни филтри) за ополотворяване или обезвреждане на лица притежаващи разрешения по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. За 2013г. не е извършвано предаване на отпадък с код 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкави от ръкавни филтри). От извършеното проучване са представени Списък на фирми притежаващи Разрешителни за извършване на горепосочената дейност и сключени Договори с тях.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предавани са за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Констатирано е превишение на количеството образуван отпадък с код 15 02 03 Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла (ръкави от ръкавни филтри). Представена е информация от 28.06.2013г. за предприета коригираща мярка във връзка с експлоатацията на Карбидна пещ и жалби постъпили в РИОСВ-Пловдив-извършена смяна на 1440 броя ръкави на целия ръкавен филтър. Представен е Протокол за оценка на съответствието и предприетите коригиращи действия.

###### Останалите отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се: Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са:Записи за всеки образуван отпадък и предаден отпадък; Записи с оценка на съответствието за всеки отпадък за всеки месец и в годишен аспект за 2013г. Отчетни книги със записи за всеки отпадък.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2012г. ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2012г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.

Условие №12Шум

Не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката устройствена зона в населеното място).

Прилагат се: Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи за оценка на съответствието от 31.01.2013г.

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Представени са Протоколи от изпитване от 17.12.2012г. за: дневно ниво по контура и в мястото на въздействие; вечерно ниво в мястото на въздействие и нощно ниво в мястото на въздействие. Не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-не се констатирани несъответствия.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Мониторинга на подземни води се осъществява съгласно условията в издадените Разрешителни за водовземане от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив.

Прилагат се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове и Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представени записи от проверки за всяко тримесечие и записи с оценка на съответствието за 2013г

Не са констатирани: Разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка; наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи; Авариен случай, който може да замърси подземните води.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Не са констатирани несъответствия. Представен е Авариен план за действие при аварии от 2011г., съгласуван от Началника на РСПБЗН, гр.Асеновград.

Прилагат се Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар и Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации свързани с изпускане в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар.

За периода от 01.01.2013г. до 31.12.2013г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили 7 броя сигнали за изпускане в атмосферния въздух на непречистени отпадъчни газове от Електродъгова пещ към „Карбиден цех“ и неприятни миризми. От извършените проверки на място, не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка. Предприета е коригираща мярка-извършена е смяна на 1440 броя ръкави на целия филтър към Електродъгова пещ. За възникналата аварийна ситуация на 12.02.2013г. оператора не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно чл.37, ал.3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ). За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г.

Представена е Схема с разположението и количествата на опасните вещества и препарати намиращи се на производствената площадка.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Не са констатирани несъответствия. Прилагат се: Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси, Инструкция за документиране на действията по предходната инструкция, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително. Документацията се съхранява на площадката и се предоставя при поискване от контролния орган. Карбидна пещ не е извършвала производствена дейност от 04.09.2013г. до 31.12.2013г. Представен Дневник за спиране на Карбидна пещ със записи до 04.09.2013г..

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

- Проверка на Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.-за периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на вар и варови продукти, попадаща в обхвата на т.3.1. (след 7 януари 2014г. - т. 3.1. „б“) от Приложение № 4 към ЗООС;

2.Инсталация за производство на калциев карбид, попадаща в обхвата на т. 4.2 „д“ от Приложение № 4 към ЗООС;

3.Инсталация за производство на ацетилен, попадаща в обхвата на т. 4.1 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на варели;

2.Парова централа;

3.Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%;

4.Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%;

5.Производство на варови разтвори;

6.Производство на калциев карбонат;

7.Инсталация за фино смилане на негасена вар.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 01.01.2014г. до 12.09.2014г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.

Изградена е нова „Инсталация за фино смилане на негасена вар“, която е въведена в експлоатация на 11.06.2014г.

“Инсталацията за производство на калциев карбид” не извършвала производствена дейност за периода 04.09.2013г. до 12.09.2014г.

Условие №3.Обхват

За периода от 01.01.2014г. до 12.09.2014г. представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

За „Инсталация за фино смилане на негасена вар“ е представено е Удостоверение от 11.06.2014г. за въвеждане в експлоатация издадено от главния архитект на Община Асеновград.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 01.001.2014г. до 12.09.2014г. не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък от януари 2014г.

Условие 5.2.Обучение

Операторът прилага актуализирана от януари 2014г. Инструкция за определяне на потребностите от обучение. Представени са: Годишен график за провеждане на обучения за 2014г.; Протоколи от проведени обучения на 28.04.2014г. и на 21.08.2014г. 2013г.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представен е Списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното от януари 2014г.

Условие 5.4.Документиране

Представен е Списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите актуален към месец август 2014г.

Условие 5.5.Управление на документи-Представен е Списък на иззетите документи от януари 2014г.

Условие 5.6.Оперативно управление-Представен Списък  на инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително от януари 2014г.

Условие5.7.Проверка и коригиращо действие

Прилагат се актуализирани от януари 2014г.: Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното, Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително. Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се актуализирани от януари 2014г.: Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация; Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария; Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. Не се налага актуализиране на инструкцията.

След подаден сигнал на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив е извършена проверка на 12.02.2014г. при която е констатирано, че на 12.02.2014г. е възникнала аварийна ситуация в цех „Карбиден”. Аварийната ситуация е свързана със спиране на ръкавния филтър след Електродъгова пещ към цех „Карбиден”, поради което в атмосферата се изпускат  непречистени отпадъчни газове. За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 28.02.2014г. и е издадено Наказателно постановление от 30.04.2014г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Представен е План за действие при аварии от 2011г., съгласуван от Началника на РСПБЗН, гр. Асеновград. Към Аварийния план са изготвени и се прилагат актуализирани от януари 2014г.: Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие; Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии; Инструкция за избор на сборни пунктове както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии и Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии. Представени са: Протокол от проведено опреснително обучение и проверка на готовността на персонала в периода  13.01.2014г. до 17.01.2014г. Договор за абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталацияот януари 2014г. и Протоколи за проверка на пожароизвестителната инсталация монтирана на „Карбидна пещ“ извършена от фирмата производител:девет броя  за периода 01.01.2014г. 11.09.2014г.; Сертификат за съответствие на газанализаторите от фирмата производител и Протоколи от проверка на газанализатори монтирани в производствените цеховете- два броя  за 2012г. (Проверките се извършват на две години); Списък от януари 2014г. за ползваните лични предпазни средства (ЛПС); Приемо-предавателни протоколи за проверка на пожарогасители от11.09.2014г.; Списък от януари 2014г. с персонала отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии и Заповед от септември 11.07.2014 за назначаване на аварийно-спасителна група.

Условие 5.9.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Записи

Представени са протоколи от изпитване, дневници и записи изискани с условията на комплексното разрешително за периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г.

Условие 5.10.Актуализация на системата за управление на околната среда

Извършена актуализация на Комплексно разрешително №82/2005г. с Решение №82-Н0-И№-А2/2013г. влязло в сила на 31.12.2013г.

- Условие №6.Тълкуване-за проверявания период не са констатирани несъответствия.

- Условие №7.Уведомяване

За периода от 01.01.2014г. до 10.09.2014г. не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изградени са два броя сондажни кладенци, от които един е разположен извън производствената площадка, а другият е разположен на производствената площадка. Представени са Разрешителни за водовземане от 06.12.2010г. и от 17.07.2007г. и Решение за удължаване на срока на действие от 28.04.2014г. Операторът спазва поставените условия в издадените разрешителни. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г.-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт.

Прилага се актуализирана писмена Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на: Процесът измиване на варовика (Инсталация за производство на вар и варови продукти); Карбидна пещ (Инсталация за производство на калциев карбид); Процесът охлаждане на бутилките по време на пълненето им (Инсталация за производство на ацетилен), основни консуматори на вода за производствени нужди (включително охлаждане). Представени е записи за технологичното оборудване до 10.09.2014г.

Прилага се актуализирана Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване и за проверявания период са представени  записи от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа-3 броя до 03.09.2014г.

Операторът прилага актуализирана Инструкции за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) за всяка от инсталациите разрешена с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) за периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. За проверявания период не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт.

Условие 8.2.Енергия

Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

Прилага се актуализирана Инструкция за експлоатация и поддръжка на: Газодувки и вентилатори на филтрите (Инсталация за производство на вар и варови продукти); Електродъгова пещ (Инсталация за производство на калциев карбид); Компресор за ацетилен (Инсталация за производство на ацетилен),

основни консуматори на електроенергия. Представени записи за периода 01.01.2014г. до 31.07.2014г.

Операторът прилага актуализирана Инструкция, осигуряваща измерване и документиране на количества електроeнергия изразени като: Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива с условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи за употребените количества електроенергия за производствени нужди за периода 01.01.2014г. до 31.07.2014г. За проверявания период не са констатирани превишения на разрешените количества електроенергия за производствени нужди за единица продукт.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт.

Операторът прилага Инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване на използваните количества суровини и горива изразени като: Годишна консумация на суровини и горива за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определени с Условие 2; Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини и горива и актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с определените такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. са представени записи по месеци за използваните суровини и горива и записи с оценка на съответствието.

Представени са информационни листове за безопасност за използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Прилага се Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 11.09.2014г. са представени записи за извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали. От извършените проверки не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

I.Инсталация за производство на вар и варови продукти:

Производство на негасена вар в две варови пещи:

-Ръкавен филтър тип PGF 360/6h127-18x10x1/2S, FLS-MILIO към Изпускащо устройство П-5 – Варова пещ № 3;

-Ръкавен филтър тип Scheuh 2към Изпускащо устройство П-6 – Варова пещ № 1;

-Ръкавен филтър тип FKE 8/6NF130/6, DISA към Изпускащо устройство П-10 – Бункерно стопанство за негасена вар;

-Ръкавен филтър тип SFDB 05/09-C-02, Scheush към Изпускащо устройство П-3 – Варов хидратор, Цех “Хидратирана вар”

-Ръкавен филтър тип SFDТ 05/12-C-01, Scheush към Изпускащо устройство П-2 – Цех “Хидратирана вар”, общо обезпрашаване;

-Ръкавен филтър тип РФК към Изпускащо устройство П-9 – Пълначна машина за хидратирана вар

-Ръкавен филтър тип Интензив-филтър към Изпускащо устройство П-4 – Сушилна инсталация, Производство на калциев карбонат;

II.Инсталация за производство на калциев карбид

-Ръкавен филтър тип МЕТЕКО-ДАНИЕЛИ към Изпускащо устройство П-7 – Електродъгова пещ, Цех “Карбиден”;

-Батерия от циклони тип ЦН-15 към Изпускащо устройство П-8 – Челюстна трошачка и сито, Цех “Карбиден”

III.Инсталация за фино смилане на негасена вар (калциев оксид)

-Ръкавен филтър към Изпускащо устройство П-11 – дозираща лента, Инсталация за фино смилане на негасена вар;

-Ръкавен филтър към Изпускащо устройство П-12 – ролкова мелница, Инсталация за фино смилане на негасена вар.

Не са извършвали производствена дейност: Варова пещ №1 от 21.08.2012г. до 10.09.2014г.; Карбидна пещ от 01.04.2014г. до 10.09.2014г.

- Операторът прилага актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени записи за технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и записи с оценка на съответствието за времето в което са извършвали производствена дейност.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 12 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

I.Инсталация за производство на вар и варови продукти

1.Производство на негасена вар в две варови пещи

Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Варови пещи №1, №3, Бункерно стопанство за негасена вар; Два броя изпускащи устройства с източник на отпадъчни газове  Дозираща лента и Ролкова мелница към „Инсталация за фино смилане на вар“ за която е представено Удостоверение от 11.06.2014г. за въвеждане в експлоатация издадено от Главния архитект на Община Асеновград. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Собствените периодични измервания предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

2.Производство на хидратна вар

Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Варов хидратор, Цех „Хидратна вар“; Пълначна машина за хидратна вар; Цех „Хидратна вар“, общо обезпрашаване. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Собствените периодични измервания предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

3.Производство на калциев карбонат

Едно изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове Сушилна инсталация, Производство на калциев карбонат. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Собствените периодични измервания предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

II.Инсталация за производство на калциев карбид

Два броя изпускащи устройства (комини) с източници на отпадъчни газове-Електродъгова пещ, цех „Карбиден“; Челюстна трошачка и сито, цех „Карбиден“. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Собствените периодични измервания предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

III.Парова централа

Едно изпускащо устройство с източник на отпадъчни газове два броя коти с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът е актуализирал Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Собствените периодични измервания предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили три броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверка извършена на 12.02.2014г. е констатирано, че на 12.02.2014г. е възникнала аварийна ситуация в цех „Карбиден”, свързана със спиране на ръкавния филтър след електродъгова пещ към цех „Карбиден”, поради което в атмосферата се изпускат  непречистени отпадъчни газове. За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 28.02.2014г. и е издадено наказателно постановление (НП) от 30.04.2014г от Директора на РИОСВ-Пловдив.

При проверките извършени във връзка с другите четири броя сигнали не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 11.09.2014г. са представени са записи от извършени проверки и оценка на съответствието: на филтър Варова пещ №3, бункери за варовик, пресяване и миене на варовик бункерно стопанство за негасена вар, бункерно стопанство за хидратна вар, бункер филтър на“Карбидна пещ“.

В момента на проверката не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии на производствената площадката.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

За периода  01.01.2014г. до 12.09.2014г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение миризми от производствената дейност. При извършените проверки на място не са констатирани несъответствия;

В момента на проверката не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите  на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)

За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. няма данни за влошаване на КАВ в района на обекта.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

Определеният с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух е с честота на измерване веднъж на две години. 	Собствените периодични измервания за 2014г. предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Работа на пречиствателните съоръжения

Не са констатирани несъответствия. Операторът експлоатира и поддържа следните пречиствателни съоръжение: Еднокамерен утаител; трикамерен утаителен басейн, обозначен, четирикамерен утаителен басейн,

Прилагат се актуализирана Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За периода 01.01.2014г. са представени записи до 21.07.2014г. със стойностите на технологичните параметри и оценка на съответствието за всяко пречиствателно съоръжение.

Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-производствени отпадъчни води от карбонатното производство, от измиване на площадката; битово-фекални води от “варови продукти” и дъждовни води от района на варовото и карбонатното производство на площадката (постъпващи в еднокамерен утаител); води от измиване на скалната маса на ситата (постъпващи в трикамерен утаителен басейн); производствени и охлаждащи отпадъчни води от инсталация за производство на ацетилен (постъпващи в четирикамерен утаителен басейн) е с честота на измерване веднъж годишно по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Собствения мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води за 2014г. предстои да бъдат извършени през месец декември 2014г.

Прилагат се: актуализирана Инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток и актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 11.09.2014г. са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води в градска канализация до 31.08.2014г.

Прилага се актуализирана Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода 01.01.2014г. до 11.09.2014г.са представени записи от проверка и оценка на съответствието до 08.09.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.2.Охлаждащи води

Не са констатирани несъответствия. Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.3.Битово-фекални води

Не са констатирани несъответствия. Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.4.Дъждовни води

Не са констатирани несъответствия. Операторът зауства дъждовните води в градска канализация, като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### Образуваните отпадъци от при работата на инсталациите по Условие №2 не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. са представени записи за образуваните отпадъци до 31.08.2014г.

Условие 11.2.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Приемане на отпадъци за третиране

За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. не са приемани отпадъци за третиране на територията на производствената площадка

Условие 11.3. (актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предварително са съхранявани  единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Генплан на „Калцит“ АД, гр.Асеновград.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за предварително  съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното  съхраняване с условията разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. са представени записи от 28.08.2014г. да поддръжка на всички площадки за предварително съхранение на отпадъците и оценка на съответствието.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. На оператора е разрешено единствено да транспортира опасни отпадъци на територията на площадката. За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. оператора не извършвал транспорт на опасни отпадъци на територията на площадката.

Предавани са за транспортиране всички отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. са представени: Разрешения, договори, транспортни карти, на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране.

Операторът е изготвил Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. оператора не е извършвал транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката.

Условие 11.5.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

Предавани са за оползотворяване в т.ч. рециклиране единствено на отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

За периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадък с код и наименование 10 13 13-Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от циклони) в Инсталация за производство на калциев карбид-24.81 t;

За периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадък с код и наименование 10 13 99-Отпадъци, неупоменати другаде (калциев хидрооксид) в Инсталация за производство вар и варови продукти-368.6 t;

Операторът прилага актуализирана Инструкция за оценка на съответствието на oползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. представени записи с оценка на съответствието до 31.08.2014г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За периода 01.01.2014г. до 31.08.2014г. са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

###### Образуваните отпадъци от при работата на инсталациите по Условие №2 не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се: актуализирана инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. са представени записи за образуваните отпадъци до 31.08.2014г. и Отчетни книги със записи за всеки отпадък.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2013г. ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2013г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум

Собствения мониторинг на шум излъчван в околната среда за 2014г. предстои да бъде извършен през месец декември 2014г.

Изготвени са: Инструкция за наблюдение на показателите поставени с условията на комплексното разрешително не по-малко от един път в рамките на две последователни години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по границата  на площадката; еквивалентни нивата шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-не се констатирани несъответствия.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Собствения мониторинг на подземни води се осъществява съгласно условията в издадените Разрешителни за водовземане от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив.

Прилагат се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период са представени записи от проверки и записи с оценка на съответствието от 06.03.2014г.-не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представен е Авариен план за действие при аварии от 2011г., съгласуван от Началника на РСПБЗН, гр.Асеновград.

Прилагат се Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар и Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации свързани с изпускане в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар.

За периода 01.01.2014г. до 12.09.2014г. в РИОСВ-Пловдив са  постъпили  три броя сигнали за неорганизирано изпускане  на прахови емисии и два броя сигнали за неорганизирано изпускане  на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверка извършена на 12.02.2014г. е констатирано, че на 12.02.2014г. е възникнала аварийна ситуация в цех „Карбиден”, свързана със спиране на ръкавния филтър след електродъгова пещ към цех „Карбиден”, поради което в атмосферата се изпускат  непречистени отпадъчни газове. За констатираното нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 28.02.2014г. и е издадено наказателно постановление (НП) от 30.04.2014г от Директора на РИОСВ-Пловдив. При проверките извършени във връзка с другите четири броя сигнали не са констатирани несъответствия.

Представена е Схема с разположението и количествата на опасните вещества и препарати намиращи се на производствената площадка.

Представена е „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение“ от октомври 2013г. За периода 01.01.2014г.  до 10.09.2014г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15. (актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и др.)

Не са констатирани несъответствия. Прилагат се: Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси, Инструкция за документиране на действията по предходната инструкция, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително.

За периода 01.01.2014г. до 11.09.2014г. не са извършвали производствена дейност: Варова пещ №1 от 21.08.2012г. до 10.09.2014г.; Карбидна пещ от 01.04.2014г. до 10.09.2014г.

Представен е актуализиран  е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране от януари 2014г.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от проверката са, че операторът “Калцит” АД, Асеновград изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №82/2005г. (актуализирано с Решение №82/Н0-И0-А1/2010г.) с изключение на констатираното нарушение по Условие №3.Обхват, Условие 5.8.Контрол и предотвратяване на аварийни ситуации, Условие №7.Уведомяване, Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване и Условие №14.Предотвратяване и действие при аварии, за което нарушение е Съставен Акт за установено административно нарушение от 11.03.2013 и е издадено Наказателно постановление от 09.04.2013г. затова, че не е извършил незабавно уведомяване на РИОСВ-Пловдив, съгласно  чл.37, ал.3 във връзка с чл.18, т.4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ).

Констатациите от проверката са, че операторът “Калцит” АД, Асеновград изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №82/2005г. (актуализирано с Решение №82/Н0-И0-А2/2013г.) с изключение на констатираното нарушение по Условие 9.3.Неорганизирани емисии, за което нарушение е съставен Акт за установено административно нарушение от 28.02.2014г. и е издадено Наказателно постановление от 30.04.2014г. затова, че при проверка извършена на 12.02.2014г. е констатирано, че в атмосферата се изпускат  непречистени отпадъчни газове, вследствие на възникнала аварийна ситуация на 12.02.2014г. в цех „Карбиден”, свързана със спиране на ръкавния филтър след „Електродъгова пещ“ към цех „Карбиден”.

11.11.2014г.

Пловдив