ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА  «КАРАТ ПЕРФЕКТ» ЕООД,

с. Крислово, ул. «Васил Коларов» №8

На основание План за контролната дейност през 2014 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-172/11.07.1014 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 15.07.2014г.  е извършена проверка на обект на „Карат Перфект” ЕООД, с. Крислово.

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Обектът на „Карат Перфект” ЕООД е разположен в с. Крислово, ул. „Васил Коларов“ № 8. Основната дейност е производство на пътни знаци, указателни табели, изработка на изделия от метал и съпътстващи спомагателни дейности. Дейността се извършва в производствени халета с обособени участъци за отделните етапи на процеса.

Извършена е проверка на:

- цех за изработка на пътни значи;

- цех за изработка на метални изделия и складови площи;

- площадки за временно съхранение на отпадъци, формирани в обекта;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент « Въздух»

В обекта се извършва производство на пътни знаци и указателни табели. Технологията включва монтиране върху готови метални основи на съответния знак, който е върху самозалепващо се фолио. Операциите се извършват ръчно. Не се установи използване на бои и разтворители при изработката на пътните знаци.

В цеха за изработка на метални изделия са  разположени работни плотове, преса, режещи мащини, заваръчен аппарат, работещ с въглероден диоксид и камера за нанасяне на прахово покритие. В помещението е изградена аспирационна система, която отвежда формираните прахо-газови потоци за пречистване в пречиствателно съопъжение, разположено на покрива на сградата. Пречистените газове се изпускат в атмосферата чрез газоход.

От страна на РИОСВ-Пловдив не е утвържавано разположение и брой на пробовземни точки по смисъла на чл. 11, ал.2 от Наредба № 6/99 г. . за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ бр. 31/1999 г. и посл. изм. и доп.).

Пред  РИОСВ-Пловдив не са представяни резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферата от експлоатирания в обекта неподвижен източник.

- Компонент „Води“

На обекта се формират отпадъчни води с битово-фекален характер, които се събират във водоплътна яма. Не се формират отпадъчни води от производствената дейност.

- Фактор «Отпадъци»

От дейността на Дружеството в обект „Цех за изработка на пътни знаци“ се формират производствени и опасни отпадъци, както следва:

- производствени отпадъци -  хартия и метални отпадъци;

- опасни отпадъци – опаковки от боя и разтворител, абсорбенти, замърсени с опасни отпадъци, отработени масла.

За формираните в обекта отпадъци, по време на проверката, не са представени следните документи:

- утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците по приложение № 6 от Наредба № 3/2004 г. за класификация на отпадъците;

- отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 1/2014 г. /ДВ бр. 51/2014 г./;

- договори с лица, на които се предават образуваните от дейността в обекта отпадъци.

При физическия оглед на площадката се установи, че Дружеството е внесло метални основи за пътни знаци, опаковани в картонени опаковки, за които не се представиха следните документи:

- платежни документи, удостоверяващи заплащане на продуктова такса опаковки за период от 01.01.2013 г. до 30.06.2014 г.;

- месечна справка декларация за пуснатото количество на пазара опаковки по приложение № 13 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци;

- „Опасни химични вещества“

В производствената дейност не се използват опасни химични вещества.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

За отстраняване на констатираните несъответствия с нормативната база по околна среда са дадени следните предписания:

- Да се представят пред РИОСВ-Пловдив описаните в констативната част на настоящия доклад документи –  III, т.3. Със срок за изпълнение 22.07.2014 г.

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив информация за планиране на измерванията, изготвена съгласно изискванията на чл. 11 и 12 от Наредба № 6/99 г. /ДВ бр. 31/99 г. и посл. изм. и доп./. Със срок за изпълнение 22.07.2014 г.

Отговорен за изпълнение на всички предписания е управителят на „Карат Перфект“ ЕООД.

V. Съответствие, последващ контрол

Във връзка с дадените предписания се предвижда в обекта да се извърши последващ контрол.