ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„КИРОВИ-4“ ООД – обл. Пловдив, общ. Марица, с. Царацово

На основание Заповед № РД - 267/03.10.2019 г. и Заповед № РД – 30/06.02.2019 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив на 31.10.2019 г. беше извършена проверка на „Предприятие за преработка на плодове, зеленчуци и гъби”, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Стефан Стоевски“ №39, стопанисвано от „Кирови-4“ ООД, област Пловдив, община Марица, с. Царацово, ул. „Стефан Стоевски“ №39. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компонент води/, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2019 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, Закона за водите (ЗВ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове.

Дейността извършвана от дружеството обект на проверката е преработка на плодове, зеленчуци и гъби, и производство на консерви.

Проверени инсталации и дейности:

- Цех за преработка;

- Локална пречиствателна станция за битово-фекални води;

- Места за съхранение на формираните от дейността отпадъци.

- Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Води“ – отпадъчни:

При настоящата проверка се констатира, че водите от измиване на технологичното оборудване и битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат за пречистване в ЛПСОВ на обекта и пречистената отпадъчна вода се зауства в повърхностен воден обект – Общински отводнителен канал на основание разрешително за заустване издадено от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ гр Пловдив с №33740179/20.07.2015г.

Съгласно цитираното разрешително е взета проба за анализ от пункт №1 – на изход ЛПСОВ. Пробонабирането е извършено от главен специалист на Регионална лаборатория – Пловдив в присъствие на представител на дружеството.

Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ – провежда собствен мониторинг на заустените пречистени отпадни води, представя резултатите в срок в РИОСВ – Пловдив. Не са установени превишаване на ИЕО, заложени в РЗ. Заплаща се такса заустено водно количество по максимално разрешеното в РЗ. Няма монтирано измервателно устройство.

В срок в РИОСВ – Пловдив е представен и доклад, съгласно чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.

- Фактор „Отпадъци“:

При дейността си дружеството образува производствени отпадъци, за които притежава утвърдени работни листове от Директора на РИОСВ – Пловдив от 14.11.2013 г.,  съгл. Приложение №6 от Наредба №3/2004 г. за класификация на отпадъците и от 11.04.2019 г. съгл. Приложение №5 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците.

Представиха се заверени отчетни книги от Директора на РИОСВ – Пловдив, съгл. Приложение №1 от Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, които се водят редовно.

Дружеството е изпратило годишен отчет за образуваните отпадъци за 2018 г. до ИАОС - София , за което се представи известие за доставяне (обратна разписка) с дата от 07.03.2019 г.

Представиха се договори с фирми притежаващи съответния документ по чл. 35 от ЗУО за предаване на образуваните отпадъци, а именно с „Папир БГ“ ООД от 05.01.2018 г. със срок до 31.12.2019 г. и със „Зимер“ ООД от 03.01.2019 г. със срок една година.

При направения обход на площадката се констатира, че дружеството е създало необходимите условия, има обособени места и съдове с обозначителни табели за съхранението на отпадъците.

Дружеството пуска на вътрешния пазар опакована стока след употребата, на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което се дължи заплащане на продуктова такса. Представи се Анекс към Договор №408/29.01.2013 г. за поемане на задължения по оползотворяване на отпадъците от опаковки с „ЕКОКОЛЕКТ“ АД от 03.12.2018 г., влизащ в сила от 01.01.2019 г. Представиха се попълнени месечни справки декларации съгласно Приложение №15 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Представиха се фактури за заплащане на продуктова такса към организация по оползотворяване, последната от които е с дата от 15.10.2019 г., като продуктовата такса се заплаща ежемесечно.

III. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

Няма

IV. Съответствие, последващ контрол

Не са установени несъответствия с екологичното законодателство, поради което не са направени предписания.

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………

/доц. д-р Стефан Шилев/