Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-120/22.04.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 14.05.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект „Електроцентрала 1,5 MW за производство на електроенергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса“ с местонахождение: ПИ №000564, землище с. Черноземен, общ. Калояново, стопанисван от „КОМСО“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, отпадъци и шум в околната среда.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- 2 бр. ферментатори

- 1 бр. постферментатор

- 2 бр. резервоари за събиране на течна фракция от биомаса

- площадка за събиране на твърда фракция от биомаса

- яма за животинска тор

- когенератор с охладителна система

- площадки за съхранение на отпадъци

- документация, която операторът следва да води, съгласно нормативните изисквания

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Процеса на производство на електро-  и топлоенергия с комбиниран цикъл включва анаеробна мезофилна ферментация на изходни суровини – животинска тор и зелена биомаса, която протича в два биореактора, като образувания биогаз се подава към когенератор с максимална мощност 1490 kW.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

Дружеството провежда собствени периодични измервания /СПИ/ на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от ИУ на когенератора в съответствие с утвърдения от директора на РИОСВ-Пловдив План за собствен мониторинг. Резултатите от проведените СПИ се представят в нормативно определения срок с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999 г. и показват спазване на нормата за допустими емисии по показател азотни оксиди, определена в Приложение V, табл.4 от Гьотеборгския протокол. Охладителната система към когенератора, работеща с фреон R 410А се проверява за течове от сертифицирани от ББКМ лица с честота съобразно регламентираната периодика. Проверките за течове се отразяват в досието на системата, изготвено по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017 г. Оборудването е етикетирано в съответствие с нормативните изисквания. Операторът е извършил регистрация в информационната система за флуорсъдържащи парникови газове /ИС ФПГ/ и е подал годишен отчет за 2023 г. по Приложение №9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1/2017 г.

По фактор „Шум“:

Основни източници на шум на площадката на обекта са когенератор, охладителната система към него, бъркалки, шнекове и помпи за дозиране. Най-близко разположените жилищни сгради са на около 50 м от границите на обекта. Дружеството провежда собствени периодични измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван в околната среда. Резултатите от мониторинга показват спазване на граничните стойности на нивата на шум по границата на обекта и в мястото на въздействие, определини в таблица №2, приложение №2 към чл. 5 на Наредба № 6/26.06.2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите на шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (Об. ДВ. бр. 58 от 2006 г.).

По фактор „Отпадъци“:

Дружеството притежава Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 09-РД-554-00/27.06.2016 г. и Решение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1118-0/20.11.2017 г., издадени от директора на РИОСВ-Пловдив. Генерираните от дейността отпадъци са класифицирани и се събират и съхраняват на обособени места до предаването им на лица, притежаващи съответните разрешителни документи по чл.35 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При проверката се представиха договори и съпътстваща документация, удостоверяваща количествата предадени отпадъци. Дружеството води редовна отчетност в Националната информационна система по отпадъци (НИСО). Нормативно определеният срок за подаване на годишни отчети за образувани отпадъци се спазва. Операторът предоставя проби за изпитване на твърдата и течна фракция ферментационен продукт на акредитирана лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост, за което се представиха съответните протоколи.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия и нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.