Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2024 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-311/21.10.2024 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 19.11.2024 г. е извършена комплексна проверка в обект „Предприятие за производство на електронни платки, електронни уреди, компоненти и кабелни снопове“ с местонахождение: ул. „Чардафон Велики“ №55, гр. Съединение, стопанисван от „Контрон Солар България“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, води и химични вещества и смеси и управление на риска.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- пункт за мониторинг на вода

- склад за входящи суровини

- производствени помещения в отдел „Кабелен“

- производствени помещения в отдел „Електроника“

- склад за готова продукция

- място за съхранение на опасни химични вещества и смеси

- климатични системи

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност на дружеството е свързана с производство на електронни платки, електронни уреди, компоненти и кабелни снопове.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

В участък „Електроника“ се експлоатират две линии за СМД - №1 и №2 и две линии за запояване - №1 и №2. Същите са източници на емисии в атмосферния въздух с изпускащи устройства към тях. Изпускащите устройства са оборудвани с пробовземни точки съгласно одобреният актуализиран план за собствен мониторинг. Дружеството е представило пред РИОСВ-Пловдив Доклад с резултати от проведени собствени периодични измервания на вредностите изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии. При оценката на Доклада не са установи превишения на нормите на допустими емисии определени в чл. 11 и чл. 12 от Наредба №1/2005 г.

Дружеството е представило пред РИОСВ-Пловдив декларация по чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. съдържаща информация относно вложените количества летливи органични съединения в чист вид и в състава на смеси за календарната 2023 г.

За климатизация на работните и административни помещения в обекта се експлоатират климатични системи работещи с хладилен агент R410А в количества от 3,600 кг. до 7,100 кг, както и системи работещи с R32 в количество от 3,600 кг. всяка.

По компонент „Води“ – отпадъчни

На обекта се формират битово-фекални и дъждовни отпадъчни води, за което е осигурено локално пречистване в съответна пречиствателна станция с аеробно стъпало и 2 бр. коло-масло уловителя. Пречистените отпадни води се заустват в повърхностен воден обект в смесен поток на основание Решение за продължаване срока на действие №РР-4617/14.07.2022 г.  на разрешително за заустване с №33110007/09.05.2007 г., издадено то БД ИБР-Пловдив. При настоящата проверка се констатира, че в пунктовете за мониторинг липсва изтичане на пречистени отпадни води, поради което проби за анализ не са взети.

Обектът е включен в утвърдения от Министъра на околната среда и водите списък за мониторинг на качеството на заустваните отпадни води.

Дружеството изпълнява заложените условия в Разрешителното и Решението към него, провеждат собствен мониторинг, представят протоколи с резултати от анализите. В законо установения срок е представен доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите.

По фактор „Химични вещества и смеси и управление на риска“

На територията на обекта се съхраняват опасни химични вещества и смеси в метални шкафове е ограничен достъп. Лицата имащи право на достъп са оправомощени със заповед.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: на Дружеството са дадени шест предписания, като всички са изпълнени в определения законоустановен срок

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори.

Проверката е извършена в присъствие на консултант еколог и управителя на дружеството.