ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Корал Спектър“ ООД, гр.Асеновград, общ.Асеновград

На основание План за контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-28/22.02.1016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 01.03.2016 г. на ”Корал Спектър“ ООД, гр.Асеновград, общ.Асеновград

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на ”Корал Спектър“ ООД, гр.Асеновград, общ.Асеновград област Пловдив е производство на слънцезащитни съоръжения“. Обектът е разположен в гр.Асеновград, ИПЗ. Проверените инсталации, съоръжения и помещения са:

- Цех Сглобяеми конструкции

- Цех ПВЦ заваряване

- Цех Шивашки

- Цех заваръчен

- Цех Бояджийски

- Складови помещения за материали и готова продукция

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“

В обекта си експлоатира камера за нанасяне на прахово покритие от затворен тип с улавяне и връщане обратно в производтвото на материала, предназначен за нанасяне  върху металната повърхност. За изпичане се използват 2 броя пещи, предназначени за различни размери на конструкциите, същите работят с електрически ток. Отоплението в помещенията се осъществява с климатични инсталации - 6 броя, работещи с фреон R-22 над 3 кг. При проверката са представени досиета всички климатични системи, с отразена проверка за херметичност за 2016 г. При проверката се установи разминаване в количеството на фреона между отразеното в досието и табелата на една от климатичните системи, както и това, че на три от тях липсват указателни табели  за вида и количеството на фреона. С вх.№234/26.01.2016 г. е представен отчет, съгласно изискванията на Регламент ЕО №517/2014 г.

В цех „Прахово боядисване“ е монтирана инсталация за обезмасляване и желязно дефосфатиране на стоманени детайли. Продуктът за обезмасляване е прахообразен, с производител Хенкел. Предвидено е в една от ваните да се обезмасляват детайли от черни метали, а в другата от цветни. В момента на проверката е заредена само една от ваните и видимо в нея не са извършвани дейности.Ваните за промиване са празни. До този момент инсталацията не е използвана по предназначение, поради факта, че конструкциите са със специфична форма и няма възможност за пълното им изсушаване отвътре и при нанасяне на покритие има вероятност от компрометирането му.

- По Фактор на въздействие „Химични вещества и смеси“.

За осъществяване на основната си дейност дружеството използва следните химични вещества и смеси – кореселин около 10 л/год., прахово покритие около 200 кг/год. и охлаждаща течност около 10 л/год. Количествата на използваните химични вещества е под 1 тон годишно. Дружеството е изготвило и представя оценка за безопасността на съхранението на ОХВС.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са  дадени предписания със срокове и отговорници за изпълнението им. Предстои последваща проверка за контрол на изпълнението на дадените предписания.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.