УТВЪРЖДАВАМ:

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролна дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповеди № РД-160 от 14.06.2022 г. и             № РД-238/09.09.2022г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката: 28.09.2022г.

Обект: „Манипулационен пункт за преработване на плодове и зеленчуци с. Катуница“

с местонахождение: област Пловдив, община Садово, с. Катуница, ул. „Искра“ № 8

собственост на: „Куминяно Фрут“ ООД, ЕИК 832099347, седалище и адрес на управление област Пловдив, община Садово, с. Катуница, п.к. 4120, ул. „Искра“ № 8

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство както следва – Закон за управление на отпадъците,  Закон за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух, Регламент 1907/2006 - REACH , Регламент 1272/2008 – CLP, Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси и  Закон за защита от шума в околната среда.

II. Проверени инсталации:

- Цех за оцветяване на череши;

- Цех за бланширане и пакетиране на сушени сини сливи;

- Хладилна инсталация за замразяване на плодове (работеща с NH3 – 7t);

- Данъчен склад за съхранение на етилов спирт;

- ЛПСОВ с анаеробно и аеробно стъпало;

- Места и съдове за съхранение на производствените и опасни отпадъци.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект: „Манипулационен пункт за преработване на плодове и зеленчуци с. „Катуница“ , се извършва комплексна проверка.

1. По фактор „Отпадъци”

Дружеството е извършило класификация на образуваните от дейността производствени и опасни отпадъци, за което притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. За временно съхранение на отпадъците са обособени места и съдове обозначени с табели за съответния код отпадък, до предаването им на лица притежаважи документ по чл. 35 от ЗУО за последващо третиране. Отчетността за дейности с отпадъци се води в НИСО съгласно изискванията на Наредба № 1/2014г. Годишният отчет по управление на отпадъците за 2021 г. е изпратен чрез НИСО в ИАОС – София. Представени са писмени договори за предаване на образуваните от дейността отпадъци с „Екобулхарт“ ЕООД – хартия и картон, „Каскада“ ЕООД – пластмасови отпадъци, „Мит и Ко“ ЕООД – опасни отпадъци и други.

Дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ за събиране и транспортиране № 09-РД-682-00 от 29.10.2020г., като до момента не е извършвана дейност по транспортиране на отпадъци.

Дружеството пуска на пазара опаковани стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което се дължи продуктова такса. Представи се сключен Договор № 2919 с „Булекопак“ АД, за поемане на задълженията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и Удостоверение № 2919 от „Булекопак“ АД, валидно до 31.12.2022 г., за това че участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците. Дружеството заплаща продуктова такса два пъти годишно към организацията. Представиха се месечни справки декларации по Приложение № 15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за периода 01.01.2022г. до 31.08.2022г.

2. Компонент „Атмосферен въздух“

За производствени нужди в обекта се експлоатира един брой парен котел ПК 6,5 с номинална мощност 6 MW, работещ с гориво – природен газ. Към момента на проверката същия е в работен режим. Провеждат се измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котела, резултатите от които се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад вх. № О-3573 от 23.11.2020г. съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6 от 1999г. На основание чл. 40, ал. 2 от същата е извършена оценка, при която не са установени превишения на нормите за допустими емисии, определени в Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1 от Наредба № 1 от 2005г. В обекта се експлоатират хладилни и климатични системи, заредени с хладилен агент амоняк. На площадката не се експлоатират хладилни и/или климатични системи  работещи с озоноразрушаващи вещества или флуорсъдаржащи парникови газове.

3. Фактор „Екологична отговорност“

При извършен обход, извън границите на обекта не са констатирани замърсявания на съседни терени в резултат от дейността в обекта. При извършената проверка е представена актуализирана оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за възможните случаи за екологични щети и за случаите на причинени щети.

4. Фактор „Шум в околната среда“

Проведени са контролни измервания на еквивалентните нива на шум в околната среда от производствената площадка, извършени от представител на РЛ-Пловдив към ИАОС-София, при спазване изискванията на методиката  за определяне на общата звукова мощност, излъчвана  в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдени със Заповед на Министъра на МОСВ. Към момента на проверката, предприятието работи при пълно натоварване на производствените мощности. Измерени са еквивалентните нива  на шум в измервателни точки по границата на производствената площадка и в местата на въздействие. Основните източници на шум са производствените цехове, хладилна инсталация, оборудване към инсталация към пречиствателна станция, транспорт свързан с производството и др.

5. Фактор „Опасни химични вещества и смеси и управление на риска“:

За използваните химични вещества и смеси, включително опасни, се представиха – оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително инструкции за работа, планове, заповед за отговорно лице и доклад за класификация по чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. Представени са информационни листове за безопасност на наличните химични вещества и смеси, някои от които не отговарят на последните изисквания на Регламент 1907/2006 (REACH) и Регламент 1272/2008 (CLP).

На обекта се експлоатира хладилна инсталация, работещата с амоняк, в количество 7 тона, последно зареждана през месец юли 2021г. с количество – 3.92 тона.

На площадката е наличен резервоар за дизелово гориво със зареждаща колонка, като в момента на проверката, същият не е въведен в експлоатация и не се използва. Етиловият алкохол се съхранява в акцизен склад с капацитет около 85 тона.

За наличните опасни вещества, включени в приложение 3 3 на Закона  за опазване на околната среда е изготвен и представен доклад от извършена класификация по чл. 103, ал. 1 със заключение „предприятието не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал“. Съгласно представената информация, „Куминяно фрут“ ООД внася от Китай опасно химично вещество – натреиев хлорит, като не са представени доказателства за изпълнение на дял IIна Регламент (ЕО) 1907/2006, (REACH) – относно задълженията за регистриране. Последният внос по информация на представител на дружеството е през 2021 година.

3. Компонент „Води“

Формираните отпадъчни води от обекта се отвеждат за пречистване в локална пречиствателна станция /ЛПСОВ/ и се заустват в общински отводнителен канал, съгласно Разрешително за заустване, издадено от БД –ИБР –Пловдив. Взета е проба от пункта за мониторинг, определен в РЗ. Дружеството провежда собствен мониторинг и представя резултатите в РИОСВ –Пловдив в срок.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

1. Да се актуализира оценката за безопасност на съхранение на опасни химични вещества и смеси, като се включат всички химични вещества и смеси и същата да се представи в РИОСВ-Пловдив.

срок: 30.10.202г.

отг.: Управител „Куминяно фрут“ ООД

2. Да се изискат от доставчици и представят в РИОСВ-Пловдив актуални информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, отговарящи на последните изисквания на Регламент (ЕО) 1907/2006, (REACH) и  Регламент (ЕС) 2020/878.

срок: 30.10.2022г.

отг.: Управител „Куминяно фрут“ ООД

3. Да се представят в РИОСВ-Пловдив, документи свързани с вноса на натриев хлорит от Китай за последните два вноса (митнически декларации, фактури, договори, информационен лист за безопасност и др.

срок: 12.10.2022г.

отг.: Управител „Куминяно фрут“ ООД

V. Съответствие, последващ контрол

Предписание 3 (три) е изпълнено с Писмо вх. № О-3515-1/12.10.2022г., за останалите предписания предстои извършване на последващ контрол по тяхното изпълнение в текущ порядък.