Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Завод за производство на климатична техника за релсови превозни средства”  с. Царацово, община Марица, област Пловдивска

- Стопанисван от: „ЛИБХЕР ТРАНСПОРТЕЙШЪН СИСТЕМС МАРИЦА”  ЕООД с. Радиново, община Марица

Дата на извършване на проверката: 28.11.2016г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух

- Води /отпадъчни/

Основание за проверката: Заповед № РД - 262/28.10.2016 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2016 год.

Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда. Основен  предмет на дейност е производството на климатична техника за релсови превозни средства. Извършен е оглед на производствен цех с обособени участъци за металообработка и заваръчни дейности, както и на складови площи за суровини и готова продукция.

Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

По компонент атмосферен въздух – В обекта се експлоатира  инсталация за охлаждане на лазер щанца работеща с фреон R 134А в количество 10,7 кг. , за която е представено досие с отразени проверки на хладилния кръг един път годишно от лице притежаващо сертификат издаден от ББКМ. На основание изискванията на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 1005 от 2009год. и Регламент /ЕО/ 842 от 2006год. отменен с Регламент /ЕС/ 517  от 2014год.,  Дружеството представя пред РИОСВ-Пловдив, отчет в срок до 15.02. на текущата година за използваните ОРВ и ФПГ през предходната година. Колонен климатик работещ с фреон R22 е с изтеглен фреон и в момента не е в експлоатация от 2015 год. За отопление на производствените помещения се експлоатират тъмни лъчисти излъчватели, работещи с природен газ.

По компонент  води / отпадъчни/ – От дейността на обекта се формират битово- фекални отпадъчни води, за пречистването на които е изградено локално пречиствателно съоръжение за биологично пречистване. Пречистените отпадъчни води са заустени във воден обект общински отводнителен канал, поречие р. Марица. Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води /РЗ/ № 33710089/14.09.2012г., издадено от БД ИБР-Пловдив. Провежда се заложения в РЗ собствен мониторинг, като в РИОСВ са представени протоколи от изпитване за първо и второ полугодие на 2016год. Изпитването е извършено от акредитирана лаборатория. Не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения на изследваните показатели, посочени в РЗ. Пунктът за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп.В предвидения от Закона за водите срок е представен доклад за изпълнение на условията в РЗ за 2015 год., както и платежен документ за заплатена такса за предходната година.

Направени предписания, както следва: - не са установени несъответствия с екологичното законодателство, поради което не са направени предписания