Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Млекопреработвателно предприятие“ гр. Стамболийски, община Стамболийски,

Стопанисван от: „Маджаров-2“ ЕООД,  гр. Пловдив, ул. „Ильо Войвода“ № 6

Дата на извършване на проверката: 19.03.2019г.

Основание за проверката: Заповед № РД - 62/01.03.2019 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на РИОСВ за 2019 год.

1.Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията на Закон за водите, Закон за чистотата на атмосферния въздух  и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Основен предмет на дейност – преработка на мляко и търговия с млечни продукти.

Производството се осъществява в четери  основни цеха – за производство на кисело мляко; за производство на сирене; за производство на кашкавал и за проаизводство на извара. В цеха за производство на извара е разположена инсталация за обратна осмоза. Инсталацията се ползва за отделяне на суроватъчния протеин и лактоза от суроватката от която се сварява извара. Същата е въведена в експлоатация през м.януари 2018год. Извършена е проверка на обекти и инсталации, както следва:

- Хладилни инсталации с флуорсъдържащи парникови газове

- Парова централа

-Пречиствателно съоръжение за производствени отпадъчни води

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

2.1. Компонент Води /отпадъчни/ - Обектът се водоснабдява с вода от водопроводната мрежа на града и от собствен водоизточник – сондажен кладенец.  От дейността на обекта се формират производствени и битово-фекални води, които са включени в канализационната система на града.  При проверката е представен договор с № 35206 от  31.10.2018год. сключен между „Маджаров-2“ ЕООД и „ВиК“ ЕООД за включване на производствени води в канализационната система на град Стамболийски , съгласно чл.4 от Наредба №7/2000г. към закона за водите. За пречистване на производствените води се ползва съществуващо локално пречиствателно съоръжение  -  мазниноуловител. С писмо  изх. № 7000-1574/18.03.2019год. е представен протокол от изпитване от ЛИК към „ВиК“ ЕООД от 30.01.2018 год., съгласно който  дружеството е определено като замърсител трета степен.

2.2. Компонент Атмосферен въздух – За технологични нужди в предприятието се експлоатират неподвижни източници на емисии два броя парни котли – ПК  BUDERUS тип Logano SHO 815- 2MW е основен, а ПК „ПКН 1,5“ -1,6 MW резервен. Котлите функционират с гориво природен газ. В изпълнение на чл.31, ал.1,т.2 от Наредба №6 от 1999год. /ДВ. Бр. 31 от 1999год. с посл. изм. и доп./,  операторът е извършил собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства на котлите. Измерванията са проведени на 11.02.2019год. от РЛ-Пловдив към ИАОС. Дружеството е представило в РИОСВ-Пловдив доклад по  чл.39,ал.1 от Наредба №6 от 1999год. /ДВ. Бр. 31 от 1999год. с посл. изм. и доп./.

В предприятието за млекопреработка се експлоатират общо 34 хладилни съоръжения, от които 18 бр. са зарадани с хладилен агент R404A; 8бр. са зарадани с хладилен агент R449A; 4 бр. с хладилен агент R417A; 2бр. с R407С и 2бр. с R134A.

При проверката са представени  досиета на хладилните инсталации, изготвени по формата на Приложение № 3 от Наредба №1 от 2017год. /ДВ бр.20 от 2017год./. В досиетата са отразени извършените порверки  за течове през 2018г. и 2019г. Проверките са извършени от фирма притежаваща документ за правоспособност издаден от ББКМ. Част от проверките  за течове са извършени от физическо лице притежаващо също документ за правоспособност. Всички хладилни съоръжения са етикетирани съгласно изискванията на чл.12 от Регламент /ЕС/ № 517 от 2014год. с изписани количество,  вид на хладилния агент и количество изразено и в  еквивалент  на СО2.

Съгласно чл.35, ал.1 от Наредба №1/2017год. операторът на оборудването е изготвил и представил  информация по Приложение №9 от Наредбата,  заведена  в РИОСВ-Пловдив с вх. № О-708/13.02.2019год. Представената информация е за периода от 01.01.2018год.  до 31.12.2018год. На 20.02.2019год.  хладилно съоръжение работещо с R134A е изведено от експлоатация. Оборудваето е заменено с 2бр. хладилни инсталации, работещи с хладилен агент  R449A.  Извеждането и монтажа са отразени в досиетата на съответните съоръжения. От експлоатация е изведена и хладилна камера работеща с хладилен агент R417A. Същата е заменена с  2бр. хладилини инсталации с R449A.

3.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва: няма

4.Съответствие, последващ контрол -