Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект:  „Център за търговия, сервиз и ремонт на кари“, в с. Бенковски, Индустриална зона Радиново.

Стопанисван от: „Мотокар  сервиз – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ“  ООД,  гр. ПЛОВДИВ

Дата на извършване на проверката: 12.05.2021г.

Основание за проверката: Заповед № РД-77/28.04.2021 год. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на РИОСВ за 2021 год.“

1. Цел на проверката: Установяване на нивото и степента на съответствие на дейността на обекта с изискванията  на екологичното законодателство, както следва:

- Закон за водите

- Закон за чистотата на атмосферния въздух

и подзаконовите  нормативни актове към тях.

Извършен е оглед на производствената площадка  на която са разположени:

- цех бояджиен

- 2 бр. ЛПСОВ за битово-фекални води и 2 бр. КМУ за води замърсени с нефтопродукти

„Център за търговия, сервиз и ремонт на кари“ в с. Бенковски се стопанисва от                     „ Мотокар  сервиз – ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ“  ООД.  Основен предмет на дейност-търговия, сервизиране и ремонт на мото и електрокари Linde.

2.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

Компонент „Води“ /отпадъчни/ - Водоснабдяването на обекта  с вода за битови и производствени нужди е осигурено от собствен водоизточник. За питейни нужди се доставя вода от търговската мрежа. От дейността на обекта се формират битово-фекални отпадъчни води и води замърсени с нефтопродукти, за пречистването на които са изградени съоръжения за пречистване. Отпадъчните води, като смесен поток са заустени в отводинетлен канал, поречие р. Марица, водно тяло BGBMA500R117. Към 12.05.2021г. дружеството има издадено от БД ИБР-Пловдив разрешителна за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води с краен срок на действие 19.06.2022год.

При проверката се констатира, че се провежда заложения в разрешителното собствен мониторинг, който е  два пъти годишно. В РИОСВ-Пловдив са представени протоколи от изпитване за 2020год. По изследваните показатели определени в разрешителното, не се констатира превишаване на индивидуалните емисионни ограничения.  Количествата на заустваната вода се измерва и отчита. Пункта за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп. Представен е платежен документ за заплатена такса за заутване за предходната година. В присъствие на управителя на дружеството е взета проба отпадъчна вода от пункт съгласно разрешителното.

„Атмосферен въздух“ – на площадката в едно от халетата е монтирана камера за нанасяне на покрития върху метални повърхности – детайли от мото и електрокари. Дейностите по боядисване и нанасяне на покрития се извършват с употреба на продукти, съдържащи органични разтворители. Дружеството има издадено удостоверение за регистрация на инсталация с употреба на разтворители от 2016год., като същото е издадено съгласно ЗЧАВ.

Използваните авторепаратурни продукти се доставят, като годен за употреба краен продукт  и в обекта  не се извършва разреждане за достигане на вискозитет. Всички авторепаратурни продукти са етикетирани. В РИОСВ-Пловдив е представена информация за годишната консумация на разтворители в инсталацията за боядисване за 2020 год.

Бояджийната камера е оборудвана с изпускащо устройство с пробовземна точка. Дружеството е заявило извършване на емисионни измервания през 2021год., като същото е предвидено да се извърши на 18.05.2021год. За отопление на административните помещения се експлоатира котел на пелети с мощност 32kW. Котелът не попада в обхвата на контрол по Наредба № 1/2006г. За охлаждане на административните помещения се използват битови климатици, които са извън приложното поле на Наредба №1/2017год.

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва: - дадени са 2 бр. предписания с посочен срок и отговорник за представяне на доклади във връзка с условия в разрешително и във връзка с проведени собствени периодични измервания на камерата за боядисване

Утвърдил:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив