Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Мандра“ в с. Ведраре, община Карлово.

- Стопанисван от: ЕТ „Ненко Трифонов“,  гр. Карлово, ул. „Юмрукчал” №  20 А

- Дата на извършване на проверката: 24.03.2015г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- въздух

- опасни химични вещества

Основание на проверката: Заповед № РД - 64/11.03.2015 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е производствена площадка за преработка на сурово мляко, локална пречиствателна станция за отпадъчни води, котел на твърдо гориво, хладилни камери склад за съхранение на опасни химични вещества.

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха и съхранението на опасни химични вещества.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е производство на обувки. Работи 8 часа/ден, 6 дни седмично.

Мандрата е въведена в експлоатация с Удостоверение от Община Карлово на 25.02.2014 год. Основната дейност е производство на млечни продукти от сурово мляко.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  води – На обекта се формират  отпадъчни води с битово - фекален характер и производствени от измиване на помещения, съоръжения и съдове. Отпадъчните води се пречистват в локална пречиствателна станция, намираща се на площадката на обекта и заустват посредством съществуваща канализация на бившия „Тракторен завод“ в река Бяла река, за което дружеството няма необходимото Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, изискуемо, съгласно чл. 46, ал.1 т.3 буква б) от Закона за водите.

4.2.Компонент въздух и опасни химични вещества – За нуждите на производството и осигуряване на технологична пара се използва котел ПКМ-2.5, работещ на твърдо гориво едноличния търговец има утвърден план мониторинг. Не са извършвани собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газова, поради неизяснена собственост на обекта.

В обекта са инсталирани два броя хладилни инсталации-15 кг. R404a и 25 кг. R404a (фреон). Изготвени са досиета за техническото състояние на двете инсталации. Последна проверка за херметичност е с дата 12.12.2014 год. Представено е копие от документ за правоспособност на фирмата и техника, извършили проверката.

На площадката на обекта се използват почистващи и дезинфекциращи средства с максимални налични количества 100/150 л. Представена е класификация с актуална информация на използваните химикали и информационни листове за безопасност, съгл. чл. 31 от Регламент 1907/2006 год./REACH/. Използваните опасни химични вещества и смеси се съхраняват самостоятелно в складово помещение с ограничен достъп. Спазени са общите изисквания за съхранение на ОХВ. Не е представена оценка на безопасността на съхранението им.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1. Да се подаде заявление за Разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води, изискуемо, съгласно чл. 46, ал.1 т.3 буква б) от Закона за водите,  в Басейнова дирекция за УВ ИБР с център Пловдив и се уведоми РИОСВ - Пловдив писмено!

5.2. Да се извършат собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от котела на твърдо гориво, съгл. чл. 31 от Наредба № 6/1999 год. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух (ДВ 31/1999 год.)! Извършените СПИ да се докладват, съгл. чл. 39 от същата наредба в РИОСВ - Пловдив!

5.3. Да се извърши оценка на безопасността на съхранението на опасните химични вещества и смеси, съгл. Раздел 4 на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ (ДВ бр. 43/2011 год.)! Същата да се представи в РИОСВ - Пловдив!

Срок по 5.1. 5.2. 5.3. е 24.04.2015 год., а отговорник – г-н Ненко Трифонов.

Утвърдил: /п/

Доц. Стефан Шилев

Директор на  РИОСВ - Пловдив