УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-271/27.10.2022 г., изменена със Заповед № РД-283 от 08.11.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив

Дата на извършване на проверката:  09.11.2022 г.

Обект - „Предприятие за преработка на плодове и зеленчуци чрез сушене“,

с местонахождение: с. Старо Железаре, общ. Хисаря, област Пловдив

собственост на ”Натура фит“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие: атмосферен въздух, отпадъчни води и екологична отговорност.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност в обект е сушене и преработка на плодове и зеленчуци. През 2022 г. е въведено в експлоатация разширение на съществуващото предприятие, включващо нови 12 броя сушилни тунели с газова горелка към всяка една от тях и линия за зареждане и разтоварване на сини сливи.

На територията на обекта са  проверени:

- производствен цех;

- котелно помещение;

- ЛПСОВ.

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Нуждата от топлина за производствени нужди в обекта се осигурява от 3 бр. котли. Два от котлите работят с гориво природен газ, а третият на твърдо гориво. В работен режим е само парен котел, работещ на природен газ. Димните газове от котлите се емитират в атмосферния въздух посредством самостоятелни изпускащи устройства. Мощността на всеки от котлите под 500 kW. За отопление на административната сграда е предвидено използване на слънчеви панели.

През 2022 г. в обекта е монтирана климатична система, работеща с фреон R410A. Представено е досие на системата, което се води редовно съгласно образеца на приложение №3 на Наредба №1 от 2017 г. (обн. ДВ бр. 20 от 2017 г. с посл. изм. и доп.)

- По компонент „Води“- отпадъчни:

От дейността в обекта се формират три потока отпадъчни води, както следва;

- Дъждовни – от площадката и от покривните съоръжения, за които е предвидено локално пречистване в каломаслоуловител и последващо заустване след призма в почвата.

- Битово-фекалните и производствените води от измиване на суровината и производствените помещения  и технологичното оборудване се отвеждат за локално пречистване в модулна пречиствателна станция с активна утайка и заустват в почвата след вертикална призма

- В изпълнение на дадено предписание от Басейнова дирекция – Източно Беломорски район – Пловдив, дружеството е получило Разрешително за заустване за проектиране на обект „Отвеждащ канализационен колектор“ към производственото предприятие с цел  преустановяване на заустването в почвата.

2. По „Екологична отговорност“

Към настоящия момент дейността на дружеството не е свързана с отвеждане на отпадъчни води към повърхностен воден обект – р. Пикла, поречие на р. Марица, до въвеждане в редовна експлоатация на отвеждащ канализационен колектор. Не се извършва водовземане от подземни води. Дейността на дружеството не попада в обхвата Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване  и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). Извършен е обход в района на обекта, при който не се констатира замърсяване в съседни имоти и терени.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: няма дадени предписания

При извършената проверка не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени  несъответствия с нормативната база.