ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Окай 2005“ ЕООД, гр.Асеновград, общ.Асеновград

На основание План за контролната дейност за 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-118/08.05.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 25.05.2015 г. на „Окай 2005“ ЕООД  гр.Асеновград, общ.Асеновград, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Окай 2005” ЕООД, гр.Асеновград, общ.Асеновград, област Пловдив е производство на дървени въглища. Обектът е разположен в гр.Асеновград, общ.Асеновград, област Пловдив, ул.“Цар Иван Асен II“ №127.

Проверените инсталации и съоръжения са:

1.Инсталация с 2 камери за карбонизация и 1 пещ за подгряване и изгаряне на парогазови смеси.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Атмосферен въздух и химични вещества и смеси

Основната дейност на дружеството е производство на дървени въглища по ретортен принцип. В цеха е монтирана една инсталация състояща се от 2 камери за карбонизация с периодично действие, 1 пещ за подгряване и изгаряне на парогазови смеси. Топлинната мощност е 200 kW, границите на работната температура е 950 – 1050оС. Годишната производителност на инсталацията е под 100 т.

По информация от представителя на фирмата от 2013 г. до март 2015 год., дейността на дружеството е извършвана на друга площадка извън границите на териториалния обхват на РИОСВ-Пловдив (област Бургас).

Дружеството е извършило предварителна регистрация на дървени въглища в тонажна група от 10-100 т с краен срок за същинска регистрация 31.05.2018 год., съгласно изискванията на Регламент 1907/2008 ЕС (REACH). Представен е submission report – PP379529-99 с reference number 17-2119959718-18-0000. Представен е за съгласуване „План за собствен мониторинг“. При проверката се установи, че операторът изпълнява изискванията на чл.11 от Наредба №6 и до излизане на съгласувателното писмо, пробоотборните точки не са изпълнени.

По информация от представителя на дружеството, обектът работи със силно намален капацитет и няма яснота относно бъдещото развитие на производството.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са издадени следните предписания:

Дадено е предписание при промяна на обстоятелствата относно производствения процес, РИОСВ-Пловдив да бъде уведомена писмено да една седмица преди фактическата промяна. Отговорник за изпълнение на предписанието е управителят на дружеството.

V. Съответствие, последващ контрол

За декларираните обстоятелства при проверката е дадено предписание със срок и отговорник за изпълнение. За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи. При неизпълнение на предписанията ще се приложат административно наказателни мерки.

От страна на дружеството при проверката присъства Орхан Сабатин Ибрям – пълномощник на управителя.

Директор на РИОСВ-Пловдив

доц. д-р Стефан Шилев