ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Търговски комплекс с бензиностанция и газстанция“, собственост на ”ОМВ България“  ООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, общ. Столична

На основание План за контролната дейност за 2017 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповед № РД-70/10.04.2017 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 18.04.2017 г. в „Търговски комплекс с бензиностанция и газстанция“, собственост на ”ОМВ България“  ООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 90, общ. Столична

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

II. Проверени инсталации:

Обектът собственост на ”ОМВ България“  ООД, разположен в землище на с. Белозем, АМ „Тракия“ – 152 км – север, общ. Раковски, област Пловдив представлява търговски комплекс с бензиностанция и газстанция. При проверката са проверени:

- 5 бр. бензиноколонки;

- Каломаслоуловител;

- Климатична инсталация.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

Извършен е обход на бензиностанцията. На обекта има разположени 4 бр. двустранни бензиноколонки и 1 бр. едностранна бензиноколонка, от които 3 бр. са комбинирани за зареждане на бензини и дизелово гориво, 1 бр. за зареждане на пропан-бутан и 1 бр. за зареждане на дизелово гориво.

На територията на бензиностанцията са разположени подземно общо 6 бр. резервоари за съхранение на гориво, съответно 1 бр. резервоар за пропан-бутан, с вместимост 10 m3, 3 бр. резервоари за бензини, с вместимости 30 m3, 30 m3 и 20 m3, 2 бр. резервоари за дизелово гориво с вместимости 50 m3 и 30 m3.

Операторът е изпълнил задълженията си съгласно чл. 9 б от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.), във връзка с чл. 14 б от Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999г. и посл. изм. и доп.). В момента на проверката се представиха Дневници по Приложение № 8 към чл. 14д, ал. 4 от Наредба № 16 от 12.08.1999 г., заверени от Директора на РИОСВ – Пловдив, с отразени в тях проверки за съответствие с изискванията чл. 14 б от същата Наредба. Проверките за съответствие на Етап II на улавяне на бензиновите пари (УБП) са извършени от фирма „М. С. П. 33“ ЕООД. При извършения обход на площадката се констатира, че на бензиноколонките за зареждане на бензини са поставени стикери, удостоверяващи проверките за съответствие на Етап II на (УБП), валидни до месец декември 2017 г.

В обекта се експлоатира 1 бр. климатична инсталация, заредена с фреон R422D, в количество 13,36 kg. В момента на проверката се представи Досие на климатичната инсталация по Приложение № 3, към чл. 30, ал. 2 и чл. 31, ал.2 от  Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, което се води редовно, с отразени в него проверки за херметичност от 01.09.2016 г., извършени от лицето Иван Георгиев, със сертификат № 2574.

Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив обобщен отчет по Приложение № 9 към чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, за 2016 г.

- По компонент „Води“:

На обекта се формират битово-фекален отпадъчни води, които се събират във водоплътен резервоар и периодично се извозват за пречистване в ГПСОВ, съгласно Договор с „Ей Би Ем Продакшън“ ЕООД  - 2 пъти седмично. Отпадъчните води, от измиване на площадката и дъждовни води се отвеждат за пречистване в каломаслоуловотел и също периодично се извозват от „Анес 96“ ООД, съгласно представен Договор.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

За установените  несъответствия с нормативната база  са дадени  следните предписания:

- Да се представи пред РИОСВ – Пловдив копие на Досие на климатичната система, съгласно изискванията на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейност с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, със сро за изпълнение на даденото предписание 08.05.2017 г. и о0тговорен за изпълнението му управителя на „ОМВ България“ ООД

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Законът за чистотата на атмосферния въздух, Законът за водите, Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, Наредбата за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой.

От страна на дружеството при проверката присъства Константин Лазаров Керезов – управител на обекта