Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена на 04.10.2021 г. проверка  на  обект „Предприятие за производство на консерви“ находящ се в гр. Садово, Община Садово, Област Пловдив, стопански двор №1, собственост на  ЕТ „Пластика-85-Ненко Радев“,  с адрес на управление: гр. Пловдив, Община Пловдив, Област Пловдив на основание Заповед № РД - 211/ 17.09.2021 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ - План за контролната дейност на инспекцията през 2021г.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основен предмет на дейност в обекта е производство на консерви.

Извършен е обход на обекта и проверка на място на следните дейности:

- Котелно помещение.

- Хладилна камера

- Производствени помещения

- Пречиствателно съоръжение за механично пречистване(чрез утачване) на производствените отпадъчни води

3.  Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. Компонент „Въздух“

За производствени нужди в обекта се експлоатира котел, работещ на природен газ с входяща топлинна мощност 1.6 MW. Изпускащото устройство е оборудвано с пробовземна точка, която е утвърдена от директора на РИОСВ-Пловдив. Провеждат се собствени периодични измервания по реда на глава V от Наредба №6 от 1999г. От последните измервания, проведени през 2020 г. е видно, че се спазват емисионните норми, определени в приложение № 7 на Наредба №1 / 2005 г.(обн. ДВ бр. 64/2005 год.). Води се дневник за експлоатация на топлоенергийното съоръжение, извършват се периодични проверки.

За съхранение на суровините се използва хладилна камера(монтирана през 2021 год.), работеща с охлаждащ агент R-404A, в количество 9 кг. Съоръжението е етикетирано в съответствие с изискванията на чл. 12 от Регламент /ЕС/№ 517/2014 год. Не е представено досие на системата на хладилната камера, изготвена по приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г./ обн. в ДВ бр. 20/2017 г.

3.2. Компонент „Води“:

Формираните битово-фекални и производствени отпадъчни води, след механично утаяване се заустват в клон на канализационна мрежа в град Садово, за което не е представен договор със собственика на канализационната мрежа, изискуем съгл. Наредба № 7/2000 год. заусловията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места /Обн. ДВ. бр. 98/01.12.2000 /

4. Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

4.1 Да се представи пред РИОСВ-Пловдив, досие на хладилната камера, изготвено по приложение  № 3 към чл. 29, ал. 1 към Наредба № 1 от 2017 год./ДВ. бр. 20/2017 год./

Срок:11.10.2021 г.  Отговорник: Управител

4.2. Да се представи в РИОСВ-Пловдив Договор със собственика на канализационната мрежа за вкл/чване на производствените отпадъчни води в нея

Срок:11.10.2021 г.  Отговорник: Управител

5. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник. При последваща проверка по документи е констатирано, че предписанията са изпълнени в срок.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив