............................................................

До

Директора на РИОСВ – Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

От

Дружество „Запрянови-03“ ООД;

Уважаеми Господин Директор,

Уведомяваме Ви, дружество „Запрянови-03“ ООД има следното инвестиционно предложение:

“Изграждане на кариера в концесионна площ (200.1 дка) за добив на пясъци и чакъли от находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, землища на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив”.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

За концесионната площ се подава ннвестиционно предложение (ИП) за първи път. Инвестиционното предложение ще се реализира за срок от 35 (тридесет и пет) години. То е на 3.2 км северно от гр. Асеновград и на 520 м западно от коригираното корито на р. Чая.

Министерството на енергетиката (МЕ) и „Запрянови–03“ ООД, гр. Асеновград сключиха договор на 07.12.2016 г. за проучване на строителни материали в площ „Чайкъра - 2“. Изработен е цялостен работен проект за проучване, съгласно работната програма в договора и одобрената от МЕ методика за проучване на пясъци и чакъли. С писмо с изх. № НСЗП-376/21.12.2016 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява решението си, че изпълнението на проекта няма да повлияе на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. На основание решението на МОСВ, Министерството на енергетиката издава писмо с изх. № Е-26-З-5/12.01.2017 г., в което съобщава на дружеството, че договора влиза в сила от 21.12.2016 г. От дата 21.12.2016 г. започва да тече едногодишния срок на проучване до дата 21.12.2017 г. След съгласуване на цялостния проект, дружеството изплни работната програма и установи в площта находище на пясъци и чакъли, годни за бетони, пътни основи и обратни насипи, в алувиалните образувания на Кватернера , привързани към първа надзаливна тераса на р. Чая.

Резултатите от проучването са обобщени в геоложки доклад, внесен в МЕ, придружен с кондиции и заявление за търговско откритие. Геоложкият доклад и заявлението за търговско откритие са заведени в МЕ на 02.11.2017 г., тоест то е внесено в срока на разрешението, до 21.12.2017 г.

Геоложкият доклад, кондициите и заявлението за търговско откритие са разгледани на заседание на Специализираната експертна комисия (СЕК) по запасите към МЕ. С протокол № НБ-1/08.01.2018 г. на СЕК са утвърдени запасите на находище „Чайкъра - 2“, като е прието и утвърдено търговско откритие с название „Чайкъра - 2“.

Геоложкият доклад, протокола на утвърдените запаси и Удостоверението за търговско откритие ще бъдат предоставени на дружеството, след издаване на положително Решение по ОВОС.

От изложеното следва, че по отношение „Запрянови-03“ ООД със седалище: гр. Асеновград 4230, обл. Пловдив, бул. „Васил Левски“ № 5, ет. 2, ап. 5., ЕИК 115816551, с издаване на положително решение по ОВОС, ще бъдат налице всички необходими кумулативни условия за предоставяне на концесия по право на дружеството.

Находище „Чайкъра - 2“ е разделено на три участъка: „Чайкъра - 2 – изток“ (195001 м2), „Чайкъра - 2 – запад“ (132819 м2) и „Чайкъра - 2 – юг“ с площ 131555 м2.

Концесионната площ (200.1 дка; 200108 м2) включва участък „Чайкъра–2–изток” (195 дка; 195001 м2) и съпътстваща площ (5.1 дка; 5107 м2 ) за обслужване на добива. Релефът на участъка (отводняван от р. Чая) е равнинен, с коти от 190.6 до 203 м и със слаб наклон на север и изток.

Целта на инвестиционното предложение е в периода от 2023 г. до 2057 г., годишно да бъдат добити по 30000 м3 пясъци и чакъли. Дружеството ще предвиди всички мероприятия за повишаване ефективността на бъдещия добив, както и за намаляне степента на въздействие върху околната среда така, че да не се наруши екологичното равновесие в района.

Ескплоатацията на утвърдените запаси и ресурси ще се извърши по безвзривен способ и като се използват съществуващите черни пътища, при отстояние от 3.2 км до гр. Асеновград, следователно са спазени санитарно – хигиенните отстояния от 300 м до близките селища. Черните пътища са свързани с основния извозен път (макадам), разположен до левия бряг на коригираното корито на р. Чая. Пътят е отклонение от околовръстния път на Асеновград, преминаващ през промишлената зона на града, свързващ двата пътя: Смолян – Пловдив и Асеновград – с. Поповица с отклонение за гр. Първомай.

Преработката на пясъците и чакълите ще се извърши в собствена ТМСИ, позиционирана на промишлената площадка на съседното находище „Чайкъра“, за което инвеститора сключи концесионен договор за добив с Министерството на енергетиката. Единствено, се предвижда съхраняване на полезното изкопаемо на временни площадки върху неиззетите запаси, за просъхване и отделяне на големите късове глина и валуни над 150 мм, след което ще се експедира до ТМСИ.

Предмет на инвестиционното предложение, след сключване на концесионен договор за добив между „Запрянови-03“ ООД и МЕ, е изграждане кариера за добив на пясъци и чакъли от находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, за срок от 35 (тридесет и пет) години. Добивът ще се извърши след съгласуване на цялостен работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли; на цялостен работен проект за ликвидация или консервация и за техническа и биологична рекултивация; на годишен работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли. Концесията за добив предоставя: право на собственост на инвеститора върху добитата суровина; право на преработка и право да реализира произведените фракции.

Едновременно ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана в бъдещия цялостен работен проект за добив и първична преработка. Терените в концесионната площ обхващат: имоти с №№ 1.2; 1.3; 1.13; 5.1; 5.2 от Частен поземлен фонд (начин на трайно ползване: ниви); имот с № 1.1 е от Общински поземлен фонд (начин на трайно ползване: несъществуваща овошна градина). На места са установени кариерни гнезда за добив на пясъци и чакъли от местното население.

Концесионният контур не попада в обхвата на защитени природни територии и обекти по Закона за защитените територии (ЗЗТ). В него няма местообитания и месторастения на защитени видове.

Концесионният контур е извън границите на защитена зона „Река Чая” с код BG0000194 от екологичната мрежа „Натура 2000”.

Няма вероятност, инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху тази защитена зона от екологичната мрежа „Натура 2000”, ако се прояви такова, то ще бъде локално и незначително.

По приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), инвестиционното предложение се отнася към точка 2, буква а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1), за които се преценява необходимостта от извършване на ОВОС.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Находище „Чайкъра - 2” е изградено от алувиалните образувания на Кватернера , включващи отложенията на първа надзаливна тераса около левия бряг на р. Чая.

Класифицирането на наслагите на р. Чая е по статията „Речните тераси на река Марица...” в списание на БГД, кн. 3, 1993 г. и по данни от геоложката карта на България в М 1:100000, картен лист Пловдив, автори Кожухаров Д. и колектив, 1992 г. Находището е изградено от пясъци и чакъли (формиращи полезното изкопаемо), разкрити в шурфите. По „Номенклатура полезни изкопаеми”, полезното изкопаемо се отнася към „Пясъци и чакъли за пълнител на бетон (116)” и към „Земни и скални материали за обратна засипка (169)”.

По данни от шурфите, полезното изкопаемо изгражда пласт с дебелина до 8 м от дребно-, средно- до едрокъсови заоблени чакъли, примесени с пясъци и глинесто-алевролитови частици с хоризонтална слоистост, преобладават среднокъсовите чакъли. Сред пласта се наблюдават пясъчни лещи с дебелина 0.4 м и дължина до 3 м и тънки неиздържани прослойки от гравий. Пясъците не са заглинени. В основата на пласта се наблюдават редки валуни. Чакълите са късове от метаморфни и магмени скали-метагранити, гнайси, амфиболити, рядко мрамори, кварц, риолити и др.

По БДС EN 933-1:2012: глините са с размер до 0.1 мм; пясъците са от 0.1 мм до 4 мм; чакълите са от 4 мм до 80 мм; валуните са над 80 мм.

Тази скала е използвана при характеристиката на полезното изкопаемо в настоящия доклад. На база количествата на отделните компоненти на полезното изкопаемо на находището може да бъде обозначено като чакъли, примесени с пясъци.

По данни от лабораторията, средното съдържание на отделните компоненти на полезното изкопаемо са: глини 3.2 %; пясъци 21.6 %; чакъли 75.2 %. В пробите не са включени валуни. Средното обемно тегло на полезното изкопаемо в насипно състояние е 1.82 т/м3, при коефициент на разрохване 1.1, средното обемно тегло на полезното изкопаемо в масива е 2.0 т/м3.

По техноложкото изследване: полезното изкопаемо е изградено от: 19% пясъци; 69% чакъли; 8% глини и 1% валуни над 0.25 м; общата използваемост на полезното изкопаемо е 97%, тъй като промитите глини се използват за рекултивация, а валуните за градеж. Експлоатационните загуби са 3%.

Над полезното изкопаемо заляга откривката от кафява песъчливо-глинеста земна маса с редки чакъли.

Полезното изкопаемо (пясъците и чакълите) и откривката (песъчливо-глинеста земна маса с редки чакъли) в находище „Чайкъра - 2” имат пластообразна форма, удължена по движението на водите на р. Чая. Дължината на находището е 1600 м, ширината достига 450 м. Дебелината на пясъците и чакълите е до 13.1 м, средна дебелина 8.8 м. Находището е пласт с хоризонтално залягане от дребно-, средно- до едрокъсови заоблени чакъли, примесени с пясъци и глинесто-алевролитови частици, преобладават среднокъсовите чакъли. Сред пласта се наблюдават пясъчни лещи с дебелина 0.4 м и дължина до 3 м и тънки неиздържани прослойки от гравий. Пясъците не са заглинени. В основата на пласта се наблюдават редки валуни.

Подложката на пясъците и чакълите не е достигната. Глинести прослойки в пласта не са установени.

Над полезното изкопаемо заляга откривката, изградена от почва (до 0.1 м) и кафява песъчливо-глинеста земна маса с редки чакъли. Дебелината й е до 1.1 м, средно 0.7 м.

В алувиалните отложения са акумулирани основно порови води, с безнапорен характер. Дебелината им се променя в широки граници от 2.26 м до 95.70 м. Те се подхранват от р. Чая, реките и деретата от Родопите, от инфилтрацията на валежни води и локално от пукнатинни води, дрениращи се по тектонските нарушения от южната планинска верига. Посоката на потока следи наклона на терена, който е от югозапад на североизток към р. Марица.

Коефициентът на водопроводимост е с най-често срещани стойности в диапазона 700 – 1500 m2/d. По химичен състав водите са хидрокарбонатно – калциево – магнезиеви; хидрокарбонатно – сулфатно – калциево – магнезиеви до хидрокарбонатно – сулфатно – хлорно – калциево – магнезиеви, с минерализация от 0.2 до 0.8 gr/l. Общата твърдост на водите в района варира от 3.9 до 8.4 mgr. екv/l, която ги определя като умерено меки до твърди.

В периода на проучване не беше установен водоприток в изработките. Проучените пясъци и чакъли са над стационарното водно ниво.

Находището включва хоризонтален пласт, изграден от чакъли, пясъци и валуни, примесени с глинесто – алевритови частици. Първостепенно значение за якостно-деформационно поведение на скалния масив е неговата еднородност. Наличието на глинести и пясъчни лещи в скалния масив нарушават еднородността му и създават условия за свлачищни процеси в кариерните бордове. При проучването, самостоятелни глинесто – алевритови прослойки и тела в масива не са установени, а само пясъчни лещи. Изчислено, средният ъгъл на устойчивия откос на бордовете е  = 52.71, при височина на бордовете на работното стъпало до 7 м. Откосите на бордовете на старите кариери варират от 60 до 75 до височина 7 м. Ъгълът на устойчивия откос на бордовете (до височина 7 м) е 53º, а на дълговременната устойчивост на откоса на борда (до височина 7 м) е 50º.

По данни от лабораторните изпитания и опитно-добивните работи, параметрите на полезното изкопаемо от находище „Чайкъра-2” са:

- по лабораторни данни, средното съдържание на отделните компоненти на полезното изкопаемо са: глини 3.2 %; пясъци 21.6 %; чакъли 75.2 %. В пробите не са включени валуни;

- средното обемно тегло на полезното изкопаемо в насипно състояние е 1.82 т/м3, при коефициент на разрохване 1.1, средното обемно тегло на полезното изкопаемо в масива е 2.0 т/м3;

- по БДС ЕN 12620:2002+А1:2008/НА „Добавъчни материали за бетон“, промитите пясъци са годни за бетони в категория GF 85; категория f3; категория MS18 и категория AS0.2, съгласно изискванията на стандарта;

- по БДС ЕN 12620:2002+А1:2008/НА „Добавъчни материали за бетон“, промитите чакъли (фракция 4/16 мм) са годни за бетони в: категория Gc 90/15; категория Fl20; категория Sl20; категория f1.5; категория LA35; категория AS0.2; категория MS25;

- по БДС ЕN 12620:2002+А1:2008/НА „Добавъчни материали за бетон“, промитите чакъли (фракция 11.2/22.4 мм) са годни за бетони в: категория Gc 90/15; категория Fl20; категория Sl20; категория f1.5; категория LA35; категория AS0.2 ; категория MS25.

По БДС ЕN 13242:2002 + А1:2007 „Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“, пясъците и чакълите са годни за пътни основи, след отстраняване на валуните и големите късове глини, в: категория Fl20; категория Sl15; категория f1.5; категория LA35; категория MS25.

- по техноложкото изследване, полезното изкопаемо е изградено от: 19% пясъци; 69% чакъли; 8% глини и 1% валуни над 25 см; общата използваемост на полезното изкопаемо е 97%, тъй като глиниje се използват за рекултивация, а валуните за градеж. Eксплоатационните загуби са 3%.

- Запасите и ресурсите по състояние към 01.11.2017 г. са утвърдени от специализираната експертна комисия (СЕК) към Министерството на енергетиката с протокол № НБ-1/08.01.2018 г., таблица № 1

Таблица № 1

| Категория на запасите | Количество откривка (м3) | Количество на запасите (хил. м3) |
| --- | --- | --- |
| Участък „Чайкъра–2–изток” |  |  |
| [111] | 60064 | 610.7 |
| [121] | 66427 | 702.2 |
| [111] + [121] | 126491 | 1312.9 |
| [332] | 0.0 | 500.5 |

Средните параметри на откривката, ресурсите и запасите от пясъци и чакъли по блокове и категории в находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток” са показани в таблица № 2.

Таблица № 2

| № на блока и категория на запасите | Площ на блока от план на запасите, м2 | Средна дебелина на откривката в блока, м | Средна дебелина на полезното изкопаемо в блока, м | Обем на откривката, м3 | Обем на запасите, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участък „Чайкъра–2–изток” |  |  |  |  |  |
| [111] | 100106 | 0.6 | 6.1 | 60064 | 610647 |
| [121] | 94895 | 0.7 | 7.4 | 66427 | 702223 |
| [111] + [121] | 195001 | 0.6 | 6.7 | 126491 | 1312870 |
| [332] | 100106 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 500530 |

Площта на участъка е 195001 м2, а общия обем на геоложките запаси и ресурси е 1813400 м3. В процеса на експлоатация, ресурсите ще бъдат прекатегоризирани в запаси. След изключване на блокираните запаси в крайните неработни бордове и бермите, количеството на промишлените запаси е 1050000 м3. Инвеститорът залага годишен добив от 30000 м3.

Годишно от участък „Чайкъра–2–изток” ще бъдат добити 30000 м3 пясъци и чакъли, годни за бетони, пътни основи и обратни насипи, при обемно тегло 2.0, те ще имат тегло от 60000 тона.

Срокът за съществуване на кариерата се изчислява в зависимост от обема на промишлените запаси (1050000 м3) и зададената от инвеститора годишна производителност от 30000 м3. В съответствие с одобреното от Възложителя техническо задание за находището, необходимия срок за съществуване на кариерата е 35 години.

След сключване на концесионен договор за добив, ще бъдат изработени:

- Цялостен работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли, годни за бетони, пътни основи и обратни насипи, от находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, землища на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- Цялостен работен проект за ликвидация или консервация и за техническа и биологична рекултивация на кариера за добив и първична преработка на пясъци и чакъли, годни за бетони, пътни основи и обратни насипи, от находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, землища на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- Годишен работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли, годни за бетони, пътни основи и обратни насипи, от находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, землища на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- План за управление на минните отпадъци за находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, землища на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, 1 екз.;

- Доклад за оценка на риска от минните отпадъци и съоръженията за тяхното съхраняване в находище „Чайкъра–2”, участък „Чайкъра–2–изток”, землища на кв. „Горни Воден“ и кв. „Долни Воден“на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, 1 екз.

Технологията на добивните работи се основава на параметрите на пясъците и чакълите и тяхната използваемост. Тя ще бъде детайлно описана в цялостния работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли.

Минно – техническите условия за експлоатация на кариерата са благоприятни през цялата година. През зимата минните работи намаляват, но не прекъсват, поради усложнените климатични условия. Теренът е равнинен и бъдещия добив ще се извършва механизирано по хоризонти и в дълбочина.

Технологичният процес на експлоатация ще се проведе в следната последователност: откривни работи; добивни работи; съхраняване на полезното изкопаемо на временни площадки върху неиззетите запаси, за просъхване и отделяне на големите късове глина и валуни над 150 мм; транспортиране до промишлената площадка на съседното находище „Чайкъра“ за обработка в собствена ТМСИ; продажба на фракции и др.

Преди реализация на годишния експлоатационен проект, първоначално инструментално се залагат граничните точки на участъка и концесионната площ, сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани номерата им. Извършва се подготовка за изграждане на първо кариерно стъпало – ситуиране на границите му, премахване на откривката и добив.

Разкриване и подготовка на запасите за изземване. През концесионния срок ще се премахне откривка с обем 126491 м3 от 195001 м2 площ. Обемът на откривката, отстраняван за година, е 3614 м3 от площ 5572 м2. Отстранената откривка ще се депонира в границите на запасите и ресурсите на терен, съседен на добивното поле през съответната година и ще се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата. Техническата рекултивация ще се извършва след изземване на полезното изкопаемо от добивното поле. Събирането и пробутването на откривката на временно насипище в съседен терен на добивното поле, ще се извършва с челен товарач Liebherr, като необходимия брой машиносмени за събиране и пробутване на откривката при производителност 520 м3/смяна и 3614 м3 откривка за година е:  смени, или 7 смени за година за изземване (събиране и пробутване) на откривката.

За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на добивните.

Иззетата откривка ще бъде депонирана в едно насипище „Земни маси“, тъй като почвения слой има дебелина до 0.1 м, тогава почвата се изгребва заедно с глините под нея.

Добивът на пясъци и чакъли ще се извършва на хоризонтални слоеве, в технологична последователност от горе на долу, на сухо, на пет работни стъпала, без използване на пробивно-взривни работи. Височината на работното стъпало е до 3.0 м, а подстъпалата с височина 1.5 м. Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока изток – запад, а придвижването на фронта на добивните работи в посока север.

Пясъците и чакълите ще се изгребват с верижен багер Liebherr R 914 C Litronic с обем на кофата 1.05 м3 за работа с тежки материали с обемно тегло над 1.5 т/м3 и ще се транспортира с автосамосвали КамаЗ до промишлената площадка за обработка в ТМСИ. Кариерата ще функционира при следните параметри: ъгъл на устойчивия откос на борда 55º, ширина на заходката 12 м, ширина на работната плащадка 30 м. Необходимият брой багери:  бр., където: Аг = 30000 м3/год.; n = 220 работни дни за година; Qсм е производителността на багера за една смяна = 603 м3.  смени. При годишен добив от 30000 м3, за изгребването на пясъците и чакълите ще са необходими 50 смени на верижния багер. Инвеститорът смята да закупи следната механизация, показана в таблица № 3.

таблица № 3

| № | Вид на машините | Брой |
| --- | --- | --- |
| 1 | Багер Liebherr R 914 C Litronic | 1 |
| 2 | Автосамосвал КамаЗ | 2 |
| 3 | Челен товарач KAELBLE | 1 |
| 4 | Челен товарач Liebherr | 1 |

Система на разработване. Системата на разработване трябва е обвързана с начина на разкриване, минно – геоложките и минно – техническите условия на разработване на суровината. Въз основа на това за условията на находище „Чайкъра–2“ ще се приложи “Транспортна система на разработване, като изземването на пясъците и чакълите ще се извършва по циклична технология без използването на пробивно – взривни работи или механично разрохкване на масива. Откривката ще се депонира на външно насипище.

Участъкът ще се разработва за период от 35 години, през които ще бъдат добити 1050000 м3 плътна маса или 2 100 000 тона полезно изкопаемо.

Обемите откривка ще се изземват багер Liebherr R 914 C Litronic и ще бъдат складирани в едно СМО в съпътстващата площ на концесионния контур.

При определяне параметрите на експлоатационните хоризонти е отчетено влиянието на минно – техническите условия. Дебелината на откривката е до 1.1 м, а дебелината на полезното изкопаемо (пясъци и чакъли) достига до 13.1 м. Отчитайки влиянието на горните фактори и статичното водно ниво е прието кариерата да се отработи с два експлоатационни хоризонта. Първи хоризонт е изцяло откривен. Втори хоризонт обхваща пласта полезно изкопаемо. Той се разделя на пет стъпала с височини до 3 м.

Параметрите на системата на разработване са следните:

- Ъгъл на откоса на стъпалото

При определяне ъгъла на откоса на стъпалото са взети под внимание анализите от инженерно-геоложката оценка, съгласно която ъгълът на устойчив откос на стъпалото е 550 при височина 13.1 м.

- Височина на стъпалото

Съгласно правилника за разработване на находища по открит начин, височината на стъпалото не може да бъде по-голяма от височината, съответно дълбочината на гребане на багера, или:

- При схема на работа на багера „горно гребане“

Нст ≤ Нгрмах ≤ 13,1 m

Където: Нгрмах- височина на гребане на багера, m

- При схема на гребане на багера „долно гребане“

Нст ≤ Нгрмах ≤ 7 m

За условията на разработваното находище и приетата технологията на работа се предвижда разработването да бъде на две стъпала, като долното е разделено на постъпала с височини до 1.5 м.

- Широчина на работната площадка

Минималната широчината на работната площадка е определена съгласно схемата разработване на находището и изземване на суровината с верижен багер и автотранспорт.

Bраб.пл. = А+Rраз+C2+D+C1+C , m  където: А = 7 m – широчина на заходката на багера; Rp= 4,0 m – радиус на разтоварване на багера;C1= 3,0 m - разстояние между оста пътя и призмата на възможно обрушване; C2=3,0 m - максималното разстояние от оста на пътя до долния ръб; С = 3 - широчина на площадката на призмата на обрушване,  D, m - разстоянието между осите на автопътищата, D=0 m – при едноивично движение.

След заместване получаваме: Bраб.пл. =7,0+4,0+3,0+0+3,0+3,0 = 20 m.

Широчината на работната площадка е определена по схемата за разработване на находището и изземване на суровината с верижен багер и автотранспорт.

- Широчина на транспортната площадка

Предвижда се транспортната площадка да бъде с едноивично движение.

Широчината на транспортната площадка при работа с автосамосвал „Камаз“ с едно платно за движение е:

Bт.п = bс+2.b+2.b1+ C +bб  , m

Bт.п =3+2,70+2.1+2.1+3,0 =12,70   m, където:  bc= 2,70  m - широчина на самосвала; b=1 m - широчина на банкета; b1=1m - широчина на ивицата от края на настилката до външното задно колело на самосвала; bк=1,5 m - широчина на канавката; bб=0,5 m - широчина на доканавковата берма; Приема се широчина на транспортната площадка Bт.п =13 m.

Устойчивостта на бордовете в кариерата

Както беше отбелязано по-горе, в кариерата се предвижда работа на едно стъпало. Ъгълът на дълговременна устойчивост, съгласно инженерно-геоложката оценка е 500.

Календарен график за добив. Календарният график за погасяване на запасите и развитие на минните работи за годишен добив на пясъци и чакъли е 30000 м3 пясъци и чакъли, годни за бетони, пътни основи и обратни насипи, при обемно тегло 2.0, те ще имат тегло от 60000 тона, съгласно техническото задание, предоставено от възложителя. Съгласно, производствената програма и приетите конструктивни параметри е определен крайния контур на експлоатационния блок. Той осигурява поетапното развитие на минните работи и изискванията за качеството на суровината.

Инфраструктури в района на находището (пътища, жп. линии, електропроводи, телекомуникации, водоснабдяване и др.):

Ескплоатацията на утвърдените запаси и ресурси ще се извърши по безвзривен способ и като се използват съществуващите черни пътища. Черните пътища са свързани с основния извозен път (макадам), разположен до левия бряг на коригираното корито на р. Чая. Пътят е отклонение от околовръстния път на Асеновград, преминаващ през промишлената зона на града, свързващ двата пътя: Смолян – Пловдив и Асеновград – с. Поповица с отклонение за гр. Първомай. За използването му, предвиждаме запечатки, при необходимост ще извършим рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни материали. Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура извън площта и не се налага отчуждаване на земи за пътища.

В съпътстващата площ ще се изгради едно СМО за земни маси. До него ще бъдат поставени два фургона за охраната и за работниците. Ще се поставят бариери и един мобилен кантар.

Обектът няма да се електроснабдява. Няма да се изгражда водопровод, защото няма да се изгражда трошачно- миячно- сортировъчната инсталация (ТМСИ). Преработката на пясъците и чакълите ще се извърши в собствена ТМСИ, позиционирана на промишлената площадка на съседното находище „Чайкъра“, за което инвеститора сключи концесионен договор за добив с Министерството на енергетиката. Единствено, се предвижда съхраняване на полезното изкопаемо на временни площадки върху неиззетите запаси, за просъхване и отделяне на големите късове глина и валуни над 150 мм, след което ще се експедира до ТМСИ.

Дружеството няма да изгражда водопровод, ще бъде използвана промишлена вода от двата узаконени сондажи, прокарани на промишлената площадка на концесионна площ „Чайкъра“. Тя ще бъде транспортирана и съхранявана с цистерни до кариерата и използвана за оросяване на пътищата и добивните полета.

Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

За отопление, при работа в студени месеци от годината, ще бъдат използвано твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от лицензирана фирма.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За района на избраните площадки за добив на пясъци и чакъли няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение.

Не са ни известни и други планове, програми и проекти, около участъците, които в съчетание с настоящото инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон е РИОСВ – Пловдив.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Концесионния контур е разположен на 3.2 км северно от гр. Асеновград и на 520 м западно от коригираното корито на р. Чая. Той е в картни листове: М 1:100000 K-9-47- (Пловдив), М 1:25000 K-9-47-Г-а и М 1:5000 K-9-47-(171, 187) по картограмата на координатна система 1970 г. Той е в землището на кв. Горни Воден и на кв. Долни Воден на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

Концесионният контур (200108 м2) и участъка (195001 м2) не съвпадат по площ и граници.

Координатен регистър на концесионния контур

Координатна система 1970 г.; Площ 200108 м2

Таблица №4

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4532713.5 | 8625761.9 |
| 2 | 4532696.9 | 8625861.7 |
| 3 | 4532648.0 | 8625872.0 |
| 4 | 4532546.0 | 8625893.0 |
| 5 | 4532419.0 | 8625920.0 |
| 6 | 4532393.8 | 8626094.7 |
| 7 | 4532371.7 | 8626108.9 |
| 8 | 4532230.2 | 8626103.4 |
| 9 | 4532128.9 | 8626099.4 |
| 10 | 4532013.5 | 8626095.1 |
| 11 | 4531907.4 | 8626090.8 |
| 12 | 4531763.8 | 8626085.4 |
| 13 | 4531737.8 | 8625995.1 |
| 14 | 4531796.6 | 8625874.2 |
| 15 | 4531919.1 | 8625864.6 |
| 16 | 4532019.3 | 8625849.2 |
| 17 | 4532132.4 | 8625829.2 |
| 18 | 4532322.1 | 8625810.3 |
| 19 | 4532511.3 | 8625785.8 |
| 20 | 4532663.5 | 8625761.9 |

Координатна система БГС2005 кадастрални; Площ 200067 м2

Таблица № 5

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4657443.8 | 447063.2 |
| 2 | 4657424.7 | 447162.5 |
| 3 | 4657375.6 | 447171.6 |
| 4 | 4657273.1 | 447190.1 |
| 5 | 4657145.5 | 447214.0 |
| 6 | 4657116.0 | 447388.1 |
| 7 | 4657093.6 | 447401.7 |
| 8 | 4656952.3 | 447392.7 |
| 9 | 4656851.1 | 447386.3 |
| 10 | 4656735.8 | 447379.1 |
| 11 | 4656629.9 | 447372.2 |
| 12 | 4656486.5 | 447363.3 |
| 13 | 4656462.7 | 447272.4 |
| 14 | 4656524.4 | 447153.0 |
| 15 | 4656647.1 | 447146.4 |
| 16 | 4656747.7 | 447133.5 |
| 17 | 4656861.2 | 447116.2 |
| 18 | 4657051.3 | 447102.0 |
| 19 | 4657241.1 | 447082.1 |
| 20 | 4657393.8 | 447062.0 |

В географско отношение находището е в Тракийско – Странджанска област, Горнотракийската подобласт, Пазарджишко – Пловдивския район.

Релефът на района е равнинен, с неразчлененост и еднообразие в неговия облик. Релефът на площта (отводнявана от р. Чая) е равнинен, с коти от 190.6 до 203 м и със слаб наклон на север и изток.

Климатът на района е преходно – континентален с изравнен пролетно – летен и есенно – зимен валежен максимум. Характерно явление през зимата са температурните инверсии и свързаните с тях минимални температури (станция Пловдив -31.2) и късните пролетни и ранни есенни студове, както и значителния брой на дните с мъгла и ниска инверсионна облачност. Годишните валежи са 550 – 600 мм. Сумарната слънчева радиация е около 5500 – 5600 MJ/м2, а средната годишна температура около 12С. Преобладават ветрове са западните и източните. Броят на дните със снежна покривка е около 20 за годината.

Пазарджишко – Пловдивският район се отличава с изключително нисък отточен ефект на валежните води поради равната и слабо разчленена топографска повърхнина. От нея средногодишно се оттичат едва 3 – 5%, като се формират 0.5 – 1.0 dm2/сек. на 1 км речни води. Преобладаващата част от валежите се губи при изпарение или се инфилтрира в почвените и подпочвените хоризонти, като попълва запасите на грунтовите води. Поради плиткото им залягане тези води са в хидравлична връзка с речните и поддържат постоянния приток на реките, пресичащи низината. В южната периферия на района, на прехода на низината към подножието на Родопите, (източно от Асеновград), извират обилните карстови извори „40-те извора” (1200 dm3/сек.), свързани с мраморите на Добростанската свита.

В района преобладават алувиалните и алувиално – делувиални почви, формирани от ливадната растителност върху речните наноси. Хумусното съдържание е слабо, но напълно задоволително за тревна растителност. Ерозийните процеси са слабо изразени. pH реакцията е неутрална до слабо кисела (рН 5.7  7.0), а при по-високо карбонатно съдържание слабо алкална (рН 7.5  8.5).

Във фитогеографско отношение, в крайречните зони преобладават тополите и върбите. Пасищата са нискобонитетни, покрити от ксерофитни тревни видове, доминирана е от семейство житни – ливадна тимотейка, ливадна власатка, обикновена ежова главица, овчарска торбичка, червена мъртва коприва, обикновен звездан, паламида, ливадна власатка (Festuca pratensis), ливадна метлица, ежова главица, троскот, лопен и храсталаци (хвойна, драка, къпина, шипка, глог).

Според био – географското райониране на Р. България (по Груев, 1988) площта попада в Горнотракийския подрайон на Южнобългарския биогеографски район, а според ботанико – географското райониране на България, тя е в Горнотракийски район на Македоно – Тракийската провинция, който се характеризира с южни топлолюбиви растителни видове.

В границите на площта, заета от обработваеми и изоставени ниви, няма горски фонд. Растителната сфера около площта е предимно храсталаци и тревиста растителност: доминирана от представителите на семейство житни – ливадна тимотейка, ливадна власатка, обикновена ежова главица, овчарска торбичка, червена мъртва коприва, обикновен звездан, паламида, ливадна власатка (Festuca pratensis), ливадна метлица, ежова главица, троскот, лопен и храсталаци (драка, къпина, шипка, глог). Сред установените растителни видове няма защитени от Закона за биологичното разнообразие видове. Няма находища на билки със стопанско значение и такива, поставени под специален режим на опазване и ползване.

Контурът е в антропогенно силно въздействана територия, поради което то и съседните му площи са много слабо заселени – не представляват постоянно обитание за представители на дивата фауна. Доминиращия вид тук са дребните полски и горски гризачи и пойни птици. В животинският свят преобладават средиземноморските видове. По характерни представители са елен лопатар, мишевиден сънливец, кеклик, червенокръста лястовица, змиок гущер и вдлъбнато челен смок. Вероятни са някои дребни гризачи – полска мишка, домашна мишка, черен плъх, сив плъх, сива полевка. Едри диви бозайници не посещават околностите поради силното антропогенно присъствие. Площта вероятно се посещава и от характерните за района дневни и нощни грабливи птици – мишелов, блатар, ястреб, каня, осояд и др., но предвид слабата хранителна база и засиленото антропогенно влияние приъствието им е много силно ограничено и кратковременно.

За фауната на района, описаните земноводни и влечуги, птици и бозайници не фигурират в червената книга на РБългария. Няма местообитания на застрашени от изчезване животински видове. В площта няма редки, ендемитни, реликтни и защитени видове.

Няма да се създава нова пътна инфраструктура, а ще се използват съществуващите черни пътища. Няма нужда от изграждане на нови свързващи комуникации между участъка и основната пътна мрежа в района.

Кариерата не влизат и не е в близост до обхвата на чувствителни територии, защитени зони, уязвими зони, СОЗ и др.

На защитени територии на единични и групови паметници на културата, няма да се окаже въздействие, тъй като такива липсват в обекта и неговия район.

В терените, в чийто обхват са участъците, въздействията няма да имат трансграничен характер, поради отдалечеността на обекта от междудържавни граници и тъй като обекта е с минимален локален обхват като размер и емисии.

На природните обекти, в смисъл на природни феномени, няма да се окаже въздействие, тъй като такива липсват в обекта и неговия район.

На минералното разнообразие няма да се окаже въздействие, тъй като пясъците и чакълите имат широко разпространение в обекта и района.

На биологичното разнообразие и неговите елементи няма да се окаже въздействие, тъй като месторастене и местообитаване на защитени растителни и животински видове не са установени в обекта и неговия район.

В границите на концесията и в близост до нея няма обявени защитени природни територии – национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности.

Осигурени са инвестиции за: сключване на договори за земеползване със собствениците на терените в концесионната площ; за промяна предназначението на земята като кариерен терен; за осигуряване на пазари; за извършване на добив, обработка и продажба на суровината.

Спецификата на обекта не предвижда програма за строителство. Експлоатацията е възможна без изграждане на масивни сгради, като основни и спомагателни звена. Ще се оборудват фургони и временни постройки, предназначени за съблекални, назначения и склад резервни части.

Дружеството няма да изгражда водопровод, ще бъде използвана промишлена вода от двата узаконени сондажи, прокарани на промишлената площадка на концесионна площ „Чайкъра“. Тя ще бъде транспортирана и съхранявана с цистерни до кариерата.;

Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

Дружеството няма да добива енергия от фотоволтаици и няма да строи електропроводи.

Няма да извършва жилищно строителство.

Номерата на имотите в добивната площ, разположена в землището на кв. Горни Воден с ЕКАТТЕ 99087:

Терените в добивната площ обхващат: имотите с №№ 1.2; 1.3; 1.13; 5.1; 5.2 са Частен поземлен фонд (начин на трайно ползване: ниви); имот с № 1.1 е от Общински поземлен фонд (начин на трайно ползване: несъществуваща овошна градина).

Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана в цялостния работен проект.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Експлоатацията на пясъците и чакълите не изисква използването на други природни ресурси. За добива ще се използват машини и двигатели с вътрешно горене. Промишлена вода ще се използва за оросяване на работните площадки, пътищата срещу запрашаване и ще се доставя с цистерни от узаконените сондажи за водоползване в съседното находище „Чайкъра“. За отопление, ако се налага работа в студени месеци от годината, ще бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от лицензирана фирма.

Участъкът ще се разработва, като се използват черните пътища свързани с основния извозен път (макадам), разположен до левия бряг на коригираното корито на р. Чая. Пътят е отклонение от околовръстния път на Асеновград, преминаващ през промишлената зона на града, свързващ двата пътя: Смолян – Пловдив и Асеновград – с. Поповица с отклонение за гр. Първомай. За използването му, предвиждаме запечатки, при необходимост ще извършим рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни материали. Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура извън площта и не се налага отчуждаване на земи за пътища.

Технологичните пътища в рамките на разработваната част ще бъдат изградени след одобрени проекти за добив и рекултивация.

В близост до обекта преминават електропроводи, които няма да бъдат използвани, защото кариерата няма да се електроснабдява.

Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Пясъците и чакълите не се разгражда при контакт с води, като варовиците и мраморите. Те са индиферентни към водите, те са създадени във водите и при досег с води не се създават вторични вещества, които може да бъдат опасни.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При изкопните работи и товаренето на пясъци и чакъли на бордовите коли ще се излъчи в атмосферата прах и отработените газове от механизацията и бордовите коли:

Запрашеност и замърсяване на въздуха. Те се формират от добива и транспортната дейност: изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на МПС; прахови емисии, отделени при движение на транспортните средства по временни пътища и от изкопни и насипни работи. Прахът и твърдите частици се отлагат предимно в района на изкопната дейност. Количеството на праховата фракция във въздуха се определя от много фактори, по-важните от които са: минералният състав на пясъците и чакълите, едновременната работа на машините, разстоянието между тях и т. н. Степента на въздействие върху въздуха е: локален под нормата ПДК; продължителност: краткотрайно до 2 часа; честота: непостоянна, само в работни дни; възстановителна способност: до 1 час след прекратяване на работния процес. Запрашаемостта и замърсяването на въздуха, извън посоченият периметър на концесионната площ се очаква да бъде: локално като териториален обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на работния ден като продължителност. Те няма да натоварят допълнително околната и жизнена среда за местното население.

Задължителни мерки: Те ще се изразяват в контрола за състоянието на механизацията, използване на модерни катализатори и EGR-и, ремонт и извършване на задължителните технически прегледи, използване на механизацията само по необходимост. Регулярно оросяване на работните площадки и технологичните пътища. Извозът на материалите и добитата суровина ще се извършва със закрити бордови коли.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Дейността на обекта (добив на пясъци и дребни чакъли) не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. При добива ще се генерира един отпадък от иззетата откривка, включваща почва (до 0.1 м) и кафява песъчливо-глинеста земна маса с редки чакъли. Дебелината ѝ е до 1.1 м, средно 0.7 м. При дебелина на почвата до 0.1 м, тя се изгребва заедно и се съхранява в едно „СМО № 1 земни маси“. То се изгражда в съпътстващата площ, отпадъците при възможност се използват за етапна техническа рекултивация или в крайната.

При оперативната ремонтна дейност на машините ще се отделят малки количества металните отпадъци, които ще бъдат събирани и продавани на лицензирани фирми като вторични суровини. Отработените масла ще се съхраняват в специални съдове (бидони), които ще се предават на специализирани фирми за преработка. При експлоатацията на обекта ще се генерират незначителни количества битови отпадъци от персонала. Очакваното количество твърди битови отпадъци са около 0.05 м3/ч. и средно 0.6 м3 за месец. Те ще се събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично на определено от кмета на Общината сметище.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Експлоатацията на кариерата за пясъци и чакъли не е свързана с дейности, отделящи отпадни и замърсени води. На обекта няма да се монтира ТМСИ и няма да се преработва добитата суровина, същата ще се преработва  на промишлената площадка на концесионна площ „Чайкъра“, разположена на 500 м североизточна от „Чайкъра–2“.

За битово-фекалните води, които ще се формират от персонала на кариерата ще се монтират 2 броя химични тоалетни „EKOTOI“.

Дружеството няма да изгражда водопровод, ще бъде използвана промишлена вода от двата узаконени сондажи, прокарани на промишлената площадка на концесионна площ „Чайкъра“. Тя ще бъде транспортирана и съхранявана с цистерни до кариерата.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При добива на пясъци и чакъли не се използват допълнителни вещества, както и опасни химични вещества.

На територията на ИП няма да се изгражда склад за дизелово гориво, което попада в Част 2 „Поименно изброени опасни вещества“, колона 1, т. 34в и Част 1, колона 1, Р5в и Е2 на Приложение 3 към към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.-- - - Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

- Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. Допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб;

4. Електронен носител – 2 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор

Дата:…………….2022 г.	Уведомител:.....................................

( Запрянов)