До

Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите

гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От: „Вокимекс“ ООД, гр. Пловдив 4004, общ. Пловдив, обл. Пловдив, р-н Южен, ул. „Крушево“ № 7

/ седалище и единен  идентификационен номер на юридическото лице/

Уважаеми г-н/ г-жо Кмет,

Уведомяваме Ви, че „Вокимекс” ООД има

следното инвестиционно предложение: „Изграждане на един брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение, с цел поливане на тревни площи, измиване и оросяване на площадки и противопожарни нужди, в имот ПИ 47295.21.1057 /УПИ 21.1057/ производствена, складова, търговска и обществено обслужваща дейност по кадастралната карта на с. Марково, общ. Родопи“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението: Предвижда се изграждане на един брой тръбен кладенец в имот № ПИ 47295.21.1057 /УПИ 21.1057/, с дълбочина 20,00 м, водата от тръбният кладенец ще се използва за технически цели /поливане на тревни площи, измиване и оросяване на площадки/ и за противопожарни цели в случай на пожар.

Инвестиционното намерение е ново и е свързано с дейността на „Вокимекс“ ООД.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение, с дълбочина 20 м, попадащо в рамките на подземно водно тяло: BG3G000000Q013 "Порови води в Кватернер - Горнотракийски низина".

Сондажните работи ще се извършват със сондажна машина УРБ 3А3, роторно с “права” циркулация на промивната течност. Обсаждането ще е с PVC тръби Ø 200 мм. Около обсадната тръба ще се изгради филтър от филц 4-16мм.

- Реализацията и експлоатацията на сондажния кладенец ще се извърши по класически методи за подобен тип съоръжения и не се очаква да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда, тъй като не се предвиждат дейности, при които се отделят значителни замърсители в околната среда.

- Предвиденият тръбен кладенец ще бъде изграден след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води от БД ИБР-Пловдив.

- Няма необходимост от изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

При нормално изпълнение и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от инциденти ще е минимален

При реализиране на инвестиционното намерение няма да се извърши промяна на съществуващата пътна мрежа.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. описание на основните процеси , капацитет, обща използувана площ,  дали е за ново  инвестиционно предложение и / или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности , в т.ч ползуване на съществуваща  или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура / пътища/ улици , газопровод, електропроводи и др.,предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползуване на взрив /

- Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвата площ.

Изграждане на един брой тръбен кладенец разположени в имот с идентификатор ПИ 47295.21.1057 /УПИ 21.1057/ в землището на с. Марково, ЕКАТТЕ 29235, общ. Родопи. Изграждането на ТК се предвижда да бъде с дълбочина - 20,00 m.

Хидрогеоложкото проучване на района е извършено въз основа на обстоен анализ и интерпретация на наличната геоложка и хидрогеоложка информация за района, установените хидрогеоложки параметри и граничните условия.

Нивото на подземните води се очаква на дълбочина от повърхността около 4,00 м, а максимален дебит на тръбният кладенец – 2,50 л/с.

Междутръбното пространство ще бъде запълнено с дренажен материал с едрина на зърната 4-16 мм.

За изолация на повърхностни води, за защита на земните недра и в изпълнение изискванията на Закона за водите се проектира направата на глинесто-циментов тампонаж над филцовата засипка до дълбочина 5,00 м. Сондирането ще бъде безядково, с права циркулация на промивната течност с диаметър на сондиране Ø 400 мм до дълбочина 20,00 м и диаметър на обсаждане Ø 200 мм. По време на сондирането ще се следи механичната скорост на пробиване и ще се води точна документация за преминатите литоложки разновидности, като се взимат шламови проби през два метра проходка.. Ще се следят водопроявленията в сондажа – загуба на промивна течност, промяна в цвета и гъстотата на същата.

Временните дейности по време на строителството ще бъдат развити изцяло върху имота. Площта на имота е достатъчна за извършване на временните дейности по време на строителството и няма да засегне съседни имоти.

Цялостното изпълнение на инвестиционното намерение, а именно „Изграждане на един брой тръбен кладенец за технически и противопожарни нужди в землището на с. Марково, ,поземлен имот с идентификатор ПИ 47295.21.1057 /УПИ 21.1057/ общ. Родопи, обл. Пловдив“, ще се реализира в имота собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, „Вокимекс“ ООД.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/ разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/ разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Въз основа на проучването ще се изготви Проект за изграждане на тръбен кладенец, чрез ново водовземно съоръжение и проект за водовземане. Изграждането на ТК се явява част и е свързано с дейността на „Вокимекс“ ООД, тъй като подземните води от тръбния кладенец ще се използват за технически цели и противопожарни нужди в случаи на пожар.

Местоположение на площадката  /населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати  / по възможност във  WGS  1984 /, собственост, близост до или засягане на защитени територии за опазване на обектите на културно наследство,  очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с идентификатор ПИ 47295.21.1057 /УПИ 21.1057/, землище на с. Марково, общ. Родопи. Цялостното инвестиционно намерение ще се реализира в границите на имота

Координатите на проектния тръбен кладенец са изчислени в координатна система 1970 г и височина система – Балтийска.

| кординати | Тръбен кладенец |
| --- | --- |
| Геодезически | X4537024.312 Y8614514.924 |
| кота | 170,481 m |

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията,предвидено водовземане за питейни , промишлени и други нужди –чрез обществено водоснабдяване / Ви К или друга мрежа / и /или от повърхностни води и /или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане

По време на извършване на сондажните работи природни ресурси няма да бъдат използвани. По време на експлоатация, ще се използват подземни води от кватернерния водоносен хоризонт след получаване на разрешително от Басейнова дирекция Пловдив. За целта при изготвянета на проекта ще се направи оценка на характеристиките на подземните води и експлоатационния воден ресурс.

Водата от тръбният кладенец ще обслужва нуждите от води за поливане на тревни площи, измиване, оросавяне на площадки и противопожарни нужди със следните параметри:

- проектна дълбочина на сондажния кладенец - 20 м;

- необходимо годишно водно количество – 3668,19 м3/год;

- необходим максимакен дебит – 2,5 л/сек

- средноденонощен дебит 0,116 л/с

На тръбния кладенец ще бъде монтиран водомер за отчитане на точното количество изразходвана вода.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очакват отпадъци по време на реализирането на инвестиционното намерение, изкопните маси ще бъдат рекултивирани.

По време на строителството на тръбният кладенец се предвижда екип от трима работници и един технически ръководител, който да следи цялостното изпълнение по строителството на сондажа. Битовите отпадъци по време на строителството от дейността на работниците ще бъдат изхвърляни в контейнери, които ще бъдат разположени в определените за тази цел места.

Очаквани количества и тип отпадъчни води / битови / промишлени /, предвиден начин за тяхното третиране-локално пречиствателно съоръжение / станция, заустване и канализация / воден обект, собствена яма или друго , сезонност и др.:

Отпадъчните води от обекта ще минават през груб утаител, след което ще бъдат заустени в проектирана за целите на обекта локална пречиствателна станция. След пречистване водата ще се заусти във водоплътна яма.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

ІІ. /не е задължително за попълване/

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1 2броя уведомления на електронен носител и 1 брой на хартиен носител .

2.Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)	/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г.  и посл . изм. ПМС №337 /30.12.2010год –ДВ бр.3 от 2011 год./.

4.Актуални скици на имота с координати на граничните точки  , в които ще се реализира инвестиционното предложение.

5.Документ за собственост  на имота.

Дата:...............2020 г.							Управител:.....................................