Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)

ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ Гр. Пловдив УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение от „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ”АД има следното инвестиционно предложение: Внедряване на технология за съхранение и оползотворяване на отпадъци (пепели) от топлоелектрически централи с кодове 10 01 01 и 10 01 02 при производството на бетон. Обект за изпълнение на инвестиционното предложение е Бетонов център в с. Войводиново, местност БАШ ПАРА, общ. Марица, обл. Пловдив, парцел 78, масив 59, поземлен имот № 11845.59.78, с площ 3498м2. Характеристика на инвестиционното предложение: 1. Резюме на предложението: (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Планира се внедряване в производството на бетонови смеси на отпадъци (пепели) от топлоелектрически централи с кодове: - 10 01 01 сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04); - 10 01 02 увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища. Бетоновите смеси се получават по утвърдени рецепти за производство, като основните съставки са цимент, инертни материали, пясък, добавки, вода и пълнители. В предвиденото инвестиционно предложение е заложено част от използваните пълнители да бъдат заместени с пепели от ТЕЦ, спазвайки изискванията на БДС ЕN 206-1. На площадката на бетоновия възел има три броя метални силози, с капацитет по 80 тона всеки, пригодени за съхранение на цимент. Планира се единият от тях да се използва за съхранение на пепели. Силозите са снабдени с ръкавни филтри за улавяне на праха. Производството на бетон е свързано с консумирането на природни суровини и заместването им с алтернативни такива е от съществено значение за опазването на околната среда. Използването на пепелите в бетоновото производство е добра практика и допринася, както за запазването на невъзобновяемите ресурси, така и за запазването на ландшафта и биоразнообразието на терените предназначени за депонирането им. Пепелите в бетона намаляват риска от напукването му, подобряват здравината и издръжливостта на втвърдения бетон, намаляват пропускливостта на бетона и осигуряват по-висока устойчивост на химически агресивна среда. - Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: Бетоновият център се състои от: - Складове за инертни материали. Те представляват открита бетонирана площадка, разделена на секции за предотвратяване смесването на отделните суровини. - Метални силози за съхранение на различни марки цимент, 3 по 80т всеки, снабдени с ръкавни филтри за улавяне на праха. - Бетоносмесителна инсталация тип , Бета червен бряг 1м3, микропроцесорна и с напълно автоматизиран производствен процес. Номиналната производителност на инсталацията е 36м3/ч. Смесителният агрегат е лопатков тип. - Подаващи и дозиращи устройства (шнекове и елеватори). В Приложение № 1 са показани схема с разположението на съоръженията и снимков материал на бетоновия център. Производственият процес се осъществява като посредством челен товарач инертните материали се подават над дозиращата система на смесителя, след което постъпват в елеваторна уредба и от там в миксера. В същото време циментът от силозите, чрез винтови транспортьори, се подава към везните и миксера. Дозира се вода, като има възможност да се подават пластификатори или други материали против замръзване. Вече готовата смес посредством люк попада от смесителя в транспортното средство (бетоновоз). Компонентите се дозират тегловно и съответстват на определения клас бетон, чиито разходни норми са съгласно утвърден рецептурен състав и отговарят на БДС ЕN 206-1. Оползотворяването на пепелите ще се извършва като от силоза за съхранение, посредством шнек, пепелите ще се подават към везна, след което ще попадат в бетоносмесителна инсталация за производство на бетонови смеси. За избягване задръстването на пепелите в коничната част на силозите е предвидено аериране. Производствения процес не предполага съхранение на готова продукция, употреба и отделяне на опаковъчни материали. При оползотворяването на пепелите производителността на бетоносмесителна инсталация няма да се промени. Не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура или нова инсталация, допълнително електро и водоснабдяване, газопроводи, пътища и улици, изкопни работи и ползване на взрив. За целите на транспортирането до бетоновия център ще се използва наличната пътна мрежа. Периодично част от използваните пълнители, в зависимост от необходимия клас бетон, който трябва да се произведе, ще се заменят с пепели. 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: За реализацията на инвестиционното предложение е необходимо подаване на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци, съгласно чл. 79, ал. 1, с цел добавяне на площадката към вече издаден Регистрационен документ с № 09-РД-246-04/2017г. 4. Местоположение: (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) Населено място: Инвестиционното предложение ще се реализира на площадката на Бетонов център на „Златна Панега Цимент” АД, в с. Войводиново, местност БАШ ПАРА, общ. Марица, обл. Пловдив, парцел 78, масив 59, поземлен имот № 11845.59.78, с площ 3498м2. Имотът е предназначен за ползване като складов обект, съгласно скица № 21220-23.07.2012г. – Приложение № 2 към настоящето уведомление. Географски координати: 42°11'36.2"N 24°46'40.0"E Собственост „Златна Панега Цимент” АД, представлявано от Адамантиос Францис – Изпълнителен Директор, с документ: - Нотариален акт за право на собственост на недвижим имот № 73, том 4, , рег. № 4229, дело№ 655/2006г. (Приложение № 3). Бетоновият център е разположен в производствена зона на селото и в близост няма защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство. В съседство има други складови площи, производствени фирми и земеделски земи. В Приложение № 4 е показана орто-фото карта с разположението на бетоновия център. Не се очаква трансгранично въздействие от настоящето инвестиционно предложение. Не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура. 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) Строителни дейности не се предвиждат. При внедряване на технологията за оползотворяване на пепелите не се предвижда повишаване на консумацията на природни ресурси за целите на производство на бетонови смеси. Използването на пепелите от ТЕЦ, като заместители, ще допринесе за оползотворяването на голямо количество промишлени отпадъци и ще се избегне натоварването на депата. За производството на бетонови смеси се използват следните суровини: - Цимент - Фракциониран материал - Пясък - Добавки/Пълнители - Вода Периодично част от използваните пълнители, в зависимост от необходимия клас бетон, който трябва да се произведе, ще се заменят с пепели. При реализацията на ИП няма да се използва вода. На бетоновия възел водата се използва за производствени нужди, за работата на смесителя, за неговото измиване и за измиване на автобетоновозите и хигиенизиране на площадката. Канализационната схема на площадките е разделена на канализация за битови и дъждовни отпадъчни води. За пречистването на дъждовните води има изграден утаител. Битовите води се събират в собствена септична яма, която периодично се почиства със специализирана фирма. Водата от миенето на миксерите се връща обратно в производството. 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: ИП не е свързано с генерирането и използването на приоритетни вещества посочени в Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители. Използването на пепелите няма да доведе до значим риск за водната среда, токсично въздействие върху хората, екотоксичен ефект за водните екосистеми и сухоземните екосистеми. Отпадъците не са опасни и при нормални условия са стабилни. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: Допълнителни емисии във въздуха не се очакват. Транспортирането на пепелите се извършва чрез затворени транспортни средства (циментовози). Разтоварването им става чрез въздух под високо налягане, който нагнетява пепелите в силоза за съхранение. 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: При оползотворяването на пепелите от ТЕЦ не се очаква генериране на допълнителни отпадъци. Използването им в бетоновото производство ще допринесе за оползотворяването на голямо количество промишлени отпадъци и ще се избегне натоварването на депата. 9. Отпадъчни води: (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) Инвестиционното предложение не е свързано с използване на вода и съответно няма да доведе до формиране на допълнителни отпадъчни води. 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) Пепелите от ТЕЦ не се класифицират като опасни. Не се предвижда използване на опасни вещества, посочени в приложение № 3 към ЗООС. І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС. ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване) Прилагам: 1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС - обявата е качена на сайта на фирмата в секция „Новини“. 2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение. 3. Други документи по преценка на уведомителя: 3.1. Приложение №1 - - Схема с разположението на съоръженията и снимков материал на бетоновия център. 3.2. Приложение №2 - Скица на обекта. 3.3. Приложение №3 - Нотариален акт. 3.4. Приложение № 4 - Орто-фото карта с разположението на бетоновия център 4. Електронен носител - 1 бр. 5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. неприложимо 6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. неприложимо 7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор. Дата: 07.10.2021 Уведомител: ………………… Адамантиус Францис /Изпълнителен Директор/. (подпис)

Приложение №1

Схема с разположението на съоръженията и снимков материал на бетоновия център.

Приложение №2

Скица на обекта

Приложение №3

Нотариален акт

Приложение №4

Орто-фото карта с разположението на бетоновия център