ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Рефан България” ООД – с. Труд, общ. Марица

На основание заповед № РД-39/02.03.2017 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 10.03.2017 г. беше извършена проверка на „фабрика за парфюмерия и козметика“, стопанисвана от „Рефан България” ООД. Комплексната проверка е от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти води, опасни химични вещества и смеси и фактор отпадъци/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове, Закона за водите, Закона за управление на отпадъци, Закон за защита вредното въздействие на опасните химични вещества и смеси.

Дейността, извършвана от дружеството на обекта на проверката е производство на парфюмерия и козметични продукти.

II. Проверени инсталации и дейности:

- Производствен цех

- Локална пречиствателна станция

- Складова база за съхранение на опасни химични вещества

- Складова база за суровини

- Площадки за съхранение на формирани от дейността отпадъци

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Фактор „Отпадъци”

При дейността си дружеството генерира производствени и опасни отпадъци, за които има утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Представиха се отчетни книги по Приложение №1 – отчетността е водена редовно в тях. Дружеството е изпратило годишен отчет до ИАОС София с писмо с обратна разписка на 10.02.2017г. За предаване на отпадъците дружеството има сключени договори с фирми, притежаващи разрешителен документ по чл.35 от ЗУО. „Рефан България“ ООД пуска на пазара продукцията си в опаковки от стъкло, пластмаса, метал, хартия и картон, за което дължи продуктова такса. Представи се Договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки, сключен на 28.12.2016г. Дружеството има издадено от организацията по оползотворяване Удостоверение, в уверение на това, че участва в колективна система, със срок до 31.12.2017г. Представиха се месечни справки декларации за периода 01.01.2016-31.01.2017г. както и първични счетоводни документи за заплатена продуктова такса. При направения обход на площадката се констатира, че са създадени условия за разделно събиране на образуваните отпадъци. Опасните се съхраняват в нарочени помещения с код и наименование.

Компонент „Води“

От дейността на обекта се формират битово-фекални и производствени отпадъчни води, за пречистването на които на площадката е изградено и работи ЛПСОВ за биологично пречистване (с биореактор). Пречистените води са заустени в общински отводнителен канал. Дружеството притежава РЗ с № 33740040/2009г., продължено с Решение № РР-1072/2010г. с краен срок до 2021г.. Във връзка с изпълнение на условията в РЗ дружеството провежда заложения  собствен мониторинг. Представя в РИОСВ-Пловдив протоколи от изпитване. Представени са протоколите за 2016г., както и за Първо тримесечие на 2017г. Представен е с писмо с вх. № 345/30.01.2017г. доклад за изпълнение на условията в РЗ за 2016г. и платежен документ за заплатена такса за заустване. От представените протоколи от изпитване е видно, че няма превишаване на нормите, посочени в РЗ. Пунктът за мониторинг е обозначен, осигурен е достъп.

Компонент „Химични вещества и смеси“

За извършване на основната си дейност дружеството използва химични вещества и смеси, за които представи инвентаризационен списък, както и информационни листове за безопасност, изготвени съгласно изискванията на Регламент 1272/2006 REACH и Регламент 1272/2008 CLP. Дружеството не внася химикали от страни извън ЕС. Химичните вещества и смеси се съхраняват в самостоятелно складово помещение с ограничен достъп. Представена е оценка на безопасността на съхранение. Дружеството се явява  „потребител надолу по веригата“ съгласно смисъла на Регламент REACH.

IV. Съответствие, последващ контрол:

На обекта на се констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство.