РЕШЕНИЕ № ПВ –106-ПР/2013 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС  и становище от РЗИ Пловдив

- Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на база за съхранение, пакетиране и подготовка за предлагане на пазара на плодове и зеленчуци, с шоурум и паркинг за тирове”,  което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Mестоположение: в имот  № 001130, землище на с. Градина, община Първомай.

Възложител: „СЕМЕЛЕ” ООД, гр. Пловдив

Характеристика на инвестиционното предложение:

Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение е с площ от 17,286 дка, с начин на трайно ползване „Индивидуално застрояване”, като се предвижда общата използваема площ да е около 6000 кв.м. Предназначението на новоизградената база ще бъде за съхранение, сортиране, пакетиране и маркетинг на пресни плодове и зеленчуци – ябълки, круши, кайсии, дини, зеле, карфиол, китайско зеле, тиквички, тикви и др.

За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна- Предвижда се за достъп до обекта да бъде изградена пътна връзка, посредством отбивка и локален път, от съществуващ асфалтов път, съобразно изискванията на ОПУ- гр. Пловдив.

Водоснабдяване– водоснабдяването на обекта за питейно-битови, технологични и противопожарни нужди ще се извърши съгласно договор с „ВиК” ЕАД от съществуваща водопроводна мрежа.

Електроснабдяване- чрез използване на наличната ел. мрежа съгласно договор с „ЕВН България Електроразпределение” АД.

Заустване на отпадните води– отвеждането на битово- фекалните отпадни води ще стане в безотточна бетонова яма.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 10, буква “б“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП  не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е BG0000255 “Градинска гора”, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.) на Министъра на околната среда и водите. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

- мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

На площадката ще се изгради едноетажна постройка (с метална конструкция и стени и покрив от термопанели) с площ около 5 700 кв.м, като основната част от нея ще е заета от хладилни камери за съхранение на плодове и зеленчуци. За почистване и сортиране на плодовете и зеленчуците е предвидено манипулационно помещение. Някои от видовете плодове се сортират/ калибрират със специално предназначена технологична линия с водно приемане. Водата за технологичната линия се зарежда еднократно (в резервоар с вместимост 3 куб. м., снабден с филтри) и по време на работа ще циркулира.

В предната част на сградата ще бъде разположена административно- битовата част. Тя ще е на два етажа и ще съдържа: вход, фоайе, стълбище, санитарно-битови помещения, стая за почивка на персонала, две лаборатории - микробиологична и химична, главно ел. табло, дизел- агрегат и на второ ниво: приемна зала, управител, зала мениджърски екип, счетоводство и санитарен възел.

Товароразтоварните дейности ще се обособят странично от източна страна на сградата, където ще се оформи паркинг- рампа и входове за зареждане и експедиция на продукция. Площта на тир- паркинга ще е около 300 кв.м.

В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителните дейности се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- За дейностите с отпадъци, генерирани при експлоатацията на обекта е предвидено да се изпълнят изискванията на Закона за управление на отпадъците (ДВ.бр.53 /2012г.).

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Местоположението на имота, върху които ще се реализира инвестиционното намерение е съобразено с дейността, която ще се развива и е благоприятно предвид непосредствената близост с площи на производители на плодове и зеленчуци и лице на асфалтов път.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000255 “Градинска гора”, тъй като намерението ще се осъществи, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

- Естеството на развиваната на площадката дейност не предполага емисии във води, въздух и почви, включително генериране на шум и отпадъци, в количества, които да окажат пряко или косвено негативно въздействие върху ключови елементи на зоната, респективно върху видовете, предмет на опазване.

- Реализирането на инвестиционното предложение не дава основания за предположения за кумулиране на такива въздействия, които да окажат значително безпокойство на видовете животни, предмет на опазване в зоната, което да доведе до негативни изменения в структурата и функциите на популациите им.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 5470/25.09.2013г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализацията на инвестиционното предложение

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Първомай и с. Градина, както и засегнатото население чрез обяви в сайт и на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по реда на чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                                    04.10.2013г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив