РЕШЕНИЕ № ПВ–139–ПР/2014 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на

въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БДУВ ИБР Пловдив

- Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за напояване на лозови насаждения и други цели на обект - Винарска изба”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в поземлен имот № 68080.74.55, землище на гр. Сопот, община Сопот.

Възложител: „БУЛ-ЕР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” ЕООД, гр. София, район Лозенец, ул. „Голо Бърдо” № 6а.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой тръбен кладенец с цел добив на подземни води за напояване на лозови насаждения и други цели на обект Винарска изба. Водовземното съоръжение ще се реализира в цитирания имот нает под аренда от възложителя.

Необходимото годишно водно количество е 11 330,80 m3/годишно. Необходимият средно годишен дебит ще бъде 0,36 l/s.

Не се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура, поради наличието на полски път югоизточно от имота.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т.2, буква „г” от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда / ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Имотът предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и в защитени територии, съгласно Закона за защитените територии. Най-близката защитена зона е BG0002128 „Централен Балкан буфер” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 802/04.12.2007г. (ДВ бр.107/2007г.) на Министъра на околната среда и водите. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква значително отрицателно въздействие върху защитената зона.

- мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водовземно съоръжение, един брой тръбен кладенец с дълбочина 35 m, попадащо в рамките на подземно водно тяло BG3G00000NQ002- Порови води в Неоген – Кватернер – Карловска котловина.

Сондирането ще се извърши със сондажна апаратура от типа УРБ 3АМ или УРБ 2.5А с права циркулация на промивния бентонитов разтвор с роторно задвижване. Кладенецът ще бъде изграден с PVC тръби, на устието му ще бъде изградена водомерна шахта.В задтръбното пространство на експлоатационната колона, в интервала от 5 до 35 m ще бъде направена гравийна засипка фракция 4-8 mm, в интервала от 0 до 5 m ще бъде направен глинест тампонаж.

Шламът, получен при сондирането ще се депонира в утайна яма. След приключване на сондирането терена на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

- Предвиденият тръбен кладенец ще бъде изграден след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води от БДУВ ИБР Пловдив.

- За обслужването на обекта ще се използва съществуващата пътна инфраструктура без промяна и без изграждане на нова.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- В резултат от реализирането на инвестиционното предложение и последващата експлоатация, не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Във връзка с поискано становище, определящо степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 7092/25.11.2014г. РЗИ-Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение.

- С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква унищожаване, увреждане или влошаване състоянието на видове, предмета на опазване на най-близката защитена зона BG0002128 „Централен Балкан буфер”.

- С писмо изх. № КД-04-341/09.10.2014г. БДУВ ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. Степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми е преценена като незначителна.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Не се очаква отрицателно въздействие върху подземните води, технологията на сондиране не предполага замърсяване на подземните води по време на изграждането на сондажния кладенец.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Община Сопот, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло и публикация в интернет страницата на общината. Осигурен е обществен достъп до информацията по реда на чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозирани писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд–Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                           08.12.2014г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив

Съгласували:                                                       Изготвили: