РЕШЕНИЕ № ПВ –85-ПР/2012 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на  въздействието върху околната среда

На основание:   чл. 93, ал. 1  и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда(ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС),  чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1,т.1  от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми,проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони(Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС,  становищe от РЗИ Пловдив

Р Е Ш И Х

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за

инвестиционно предложение: “Изграждане на електрическа централа с инсталирани до 1.5 МВт електрическа и до 1.7 МВт топлинна мощности чрез използване на биомаса от растителни и животински субстанции”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение:  имоти №№ 210075, 210076, 210077, землище с. Черничево, Община Хисаря.

Възложител: „НОВА БИО ЕНЕРДЖИ” ООД, гр. Хисаря.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Биогаз централата и помощните съоръжения ще се изградят в имоти с обща площ 6523 кв.м, собственост на Възложителя.

Като първичен енергоносител ще се използват биомаса от растителни субстанции (силажи) около 24 000т/годишно и животински субстанции (отпадъци от месопреработка) около 2 500т/годишно. Когенераторът ще е с инсталирана електрическа мощност от 1499 кВт и топлинна мощност от 1687 кВт.

Биогазът ще се получава посредством двустепенно, анаеробно, биохимично разграждане в първичен и вторичен биореактори, всеки с обем 4000 куб.м.

За бъдещия обект ще се използват налична и новоизградена инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна– Бъдещият обект е транспортно обезпечен и липсва необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обекта ще се осигури чрез съществуващ  общински път.

Водоснабдяване –  Захранването на площадката с технологична и противопожарна вода ще се осъществява от съществуващ водопровод чрез изграждане на ново ВиК отклонение. Заустване на отпадните води от битово - фекален характер  -  в площадкова канализация.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на  т. 3, буква “a“ от Приложение № 2 на ЗООС  и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП   не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000”.  Най-близката защитена зона е „Река Стряма” с код BG 0000429, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приет с РМС № 122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното  предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че няма вероятност от значително отрицателно въздействие  върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

мотиви:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка  и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Основните процеси, които ще се осъществяват при реализиране на инвестиционното предложение са следните:

- Приемане и дозиране на субстанциите – Субстанциите ще се доставят ежедневно. Растителните субстанции ще се приемат и подават в биореактора от дозираща система с обем на бункера 80 куб.м. Животинските субстанции ще се смилат непосредствено след доставката, ще се изваряват (хигиенизират) в специален херметичен съд, ще се събират в подземен резервоар с обем 50 куб.м. и ще се подават в биореактора посредством специализирана помпа.

- Анаеробно химико- биологично разграждане (ферментация) на биомасата – Основно процесът ще протича във първичния биореактор (херметично затворен бетонен съд с диаметър 24м и височина 8м). Температурата, при която ще протича процесът е до 42 ОС, като обемът от 4000 куб.м. е разчетен за време на престой от около 101 дена. След този престой, ферментационният материал ще се оттича във вторичния биореактор- резервоар с конструкция и оборудване, идентично с първичния. Във вторичния биореактор материалът престоява до 101 дена, като се извършва пълно разграждане на биомасата до биогаз и инертен материал (комплексен биотор).

- Сепариране на инертният материал и съхранение -  След пълната ферментация, инертният материал ще се подава към сепаратор, където ще се разделя на две фракции– суха и течна. Сухата фракция ще се съхранява временно на открита бетонена площадка и периодично ще се извозва до външен склад. Течната фракция ще се съхранява временно в бетонен съд и ще се извозва периодично за наторяване.

- Използване на биогаза за комбинирано производство на енергия -  Произведеният биогаз ще се подава в газов двигател с вътрешно горене, куплиран с електрогенератор – когенератор. Предвижда се когенераторът да работи на пълна мощност до 7912 часа годишно. Произведената електрическа енергия се предвижда да бъде подадена в електропреносната мрежа, а топлинната енергия  ще се използва за подгряване на биореакторите, хигиенизация на течните животински отпадъци, отопление  на помещенията в централата, подгряване на гореща вода за битови цели и др.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси  в района:

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното намерение представлява имот, с начин на трайно ползване стопански двор.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде  извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната  способност на природните ресурси  в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Предвиденият начин на обработка на възобновяемите източници не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000429 “Река Стряма”, тъй като намерението ще се осъществи върху съществуваща урбанизирана територия, извън границите на зоната и без да се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.

IV.  Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват  на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на  експлоатацията на бъдещия обект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

- С писмо изх. № 4533/07.08.2013г. РЗИ- Пловдив е изразила становище, че не се очаква здравен риск при недопускане на наднормени нива за фактори на средата.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Хисаря и с. Черничево, както и засегнатото население чрез обяви на   информационното табло и вестник. Не са изразени устно или депозирани писмено възражения срещу реализацията на  инвестиционното предложение.

При следните условия:

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64 от 2005г.).

- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996г).  Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп.) емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба № 6  (ДВ бр.31/1999 год.).

- Преди въвеждане на обекта в експлоатация да се изпълнят  изискванията на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО), относно оползотворяването на биомасата и да се сключат договори с доставчиците на отпадъчна биомаса в съответствие със ЗУО.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок  5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ                                                                               23.08.2013г.

Директор на  РИОСВ - Пловдив