Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Извършена  проверка  на  обект „Дестилерия” с. Черноземен Община Калояново  на „розабул”  ооД  гр.Пловдив

На основание Заповед РД - 114 / 13.05.2013 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ план за контролната дейност на инспекцията през 2013 год., на 03.06.2013 г. е извършена комплексна проверка на обект  „Дестилерия” с. Черноземен Община  Калояново. Инсталацията се стопанисва от „розабул”  ооД  гр.Пловдив ул. „Булаир” № 32.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта по  спазване изискванията на екологичното законодателство по компоненти  на околната среда.

При проверката се констатира, че  се  извършва производство на  етерично масло от маслодайна роза.

Дейността на инсталацията има сезонен характер. Подготовката за кампания 2013 год. е стартирала на 10.05.2013 год., като преработката на розов цвят е от 11.05.2013 год.

2.Проверени инсталации и дейности:

- Котелна централа с мазутно стопанство, което включва 3 бр. х 40 т., от тях 1 бр. за котелно гориво и 2 бр. за мазут. Резервоарите за мазут са технически неизправни и подлежат на ремонт /не се използват за съхранение на гориво/ ;

- Цех за екстракция – не работи

- Цех за дестилация  на  розов цвят с 9 бр. дестилационни казана

- пречиствателно съоръжение – бетонова лагуна с барабанен  шнек за улавяне на отработен розов цвят

Извършен е оглед на р. Стряма  в района на обекта

3. Констатации от проверката по компоненти на околната среда:

3.1.По компонент въздух – съответствие със Закона за чистотата на атмосферния въздух – за нуждите на производствения процес от монтираните на територията на котелна централа 2 бр.  котли се  експлоатира котел тип ПКМ12 с работно натоварване 10 дни х20 часа, а към момента на проверката 10х10 часа. Котел тип ПКМ 6,5 е технически неизправен и е изведен от експлоатация с Ревизионен акт № 623.05.2012 г от ДТН Пловдив. За розова кампания 2009-2012 г. дестилерията е била отдадена под наем, като фирмата осъществяваща дейност не е извършила предвиденият  в чл. 18 т.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух  собствен мониторинг, като в РИОСВ- Пловдив не са представени  протоколи от проведени СПИ. За кампания 2013 г. оператор на съоръженията е „Розабул” ООД, като при проверката се установи, че от страна на оператора са предприети действия по организиране и провеждане на измервания на вредностите по смисъла на Глава V от Наредба № 6 /ДВ бр.31 от 1999 год./. Планува се измервания да се извършат до края на кампанията.

3.2. По компонент  води / отпадъчни/ – съответствие със Закона за водите – Водоснабдяването на обекта с вода за питейно битови нужди е от водопровода на с. Черноземен. За производствени нужди се ползва вода от 2 бр. собствени водоизточника  / 1 тръбен и 1 шахтов кладенец/ .

От дейността на обекта се формират битови и производствени отпадъчни води. Производствените са охлаждащи и от водно–парна дестилация на розов цвят. Дружеството притежава Разрешително за ползване на воден обет с цел заустване на отпадъчни води с № 300037/14.08.2006 год. продължено с Решение № 558 /06.02.2008 год., издадени от БДУВ ИБР- Пловдив. Отпадъчните води от обекта заустват в р. Стряма. Извършва се механично пречистване на производствените води -  улавяне на отработения  розов цвят посредством  барабанен шнек.   При проверката е взета проба от отпадъчната вода зауствана в реката.

От страна на дружеството също е взета проба от заустваната отпадъчна вода. Съгласно условие от разрешителното за заустване, собственият мониторинг се провежда един път по време на кампания. Не е представен платежен документ за платена такса за заустване на отпадъчните води за 2012 год.

3.3. Направени предписания, отговорници, както следва:

- да се представи пред РИОСВ-Пловдив доклад с резултати от проведени СПИ на вредностите  формирани при експлоатацията на котел тип ПКМ 12  с Доклад по чл.39 ал.2 от Наредба № 6/ 1999 год. /ДВ бр.31 от 1999 год./

- да се представи в РИОСВ-Пловдив Протокол от изпитване на отпадъчни води, както и платежен документ за заплатена такса за заустване за 2012 год.

Отговорник по изпълнение на направените предписания е управителят на „Розабул” ООД гр. Пловдив.

Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение.