ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„РОЗАТА“ ЕООД

На основание заповед № РД -124/03.06.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 22.06.2021 г. беше извършена проверка на розоварна в землището на с. Михилци, община Хисаря, стопанисвана от „РОЗАТА“ ЕООД. Комплексната проверка се извърши от експерти на РИОСВ-Пловдив по фактори и компоненти, както следва: отпадъци, води, атмосферен въздух и химични вещества и смеси, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2021 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за управление на отпадъците (ЗУО),  Закона за водите (ЗВ), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Химични вещества и смеси и управление на риска и подзаконовите нормативни актове.

- Проверени инсталации и дейности:

Обект на проверката е розоварна. Основната дейност на розоварната е производство на розово масло с помощта на водно-парна дестилация. Инсталацията е сезонна, по време на розобера. Дестилацията се извършва в 4 бр. казана с капацитет 5 т. всеки. Обектът е въведен в редовна експлоатация с Разрешение за ползване ДК -07-ПД-400/30.11.2020 г.

- Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

От дейността на обекта се генерират отпадъци от растителни тъкани /джибри/, утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им /остатъци от водно-парната дестилация на розов цвят/, както и утайката от септичната яма. За тези отпадъци, дружеството не притежава утвърдени от Директора на РИОСВ –Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, съгласно изискванията на Наредба №2/2014 г./обн., ДВ, бр.66/2014 г., с посл. изм. и доп./

Компонент „ Води“

От производствената дейност се формират розови джибри, които след шнеково устройство за отделяне на отработения розов цвят, се събират в безоточен водоплътен резервоар /лагуна/. Охлаждащите води преминават през охладителна кула и се използват оборотно. Битово - фекалните води се събират в друг резервоар и на основание договор се предават за извозване. За производствени нужди се използват повърхностни води от р. Стряма. Дружеството е в процедура по получаване на разрешително за водоползване от БДИБР –Пловдив, съгласно чл. 44 от Закона за водите.

Компонент „Атмосферен въздух“

За технологични нужди на обекта е инсталиран котел, работещ с течно гориво – дизелово гориво. Същият се явява неподвижен източник на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух с мощност 2,44 MWt /3 t/h пара/. Парният котел е регистриран като средна горивна инсталация, съгласно чл. 9 г, ал. 9 от Закона за чистотата на атмосферния въздух /ДВ, бр. 45/1996 с посл. изм. и доп. /, с удостоверение № 6/14.12.2020 г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

РИОСВ-Пловдив е утвърдила разположението на точката за вземане на проби от изпускащото устройство. Представени са протоколи от извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници, извършени от акредитирана лаборатория. Резултатите показват спазване на емисионните норми на измерваните показатели /прах, въглероден оксид, серен диоксид и азотни оксиди/. В обекта не се експлоатират хладилни и климатични инсталации.

Химични вещества и смеси и управление на риска

За нуждите на котела като гориво се използва дизелово гориво, което се съхранява в метален резервоар с вместимост 32 куб. м. Резервоарът е под навес, с изградена обваловка. Доставчик на горивото е „Салина 7“ ЕООД. Представиха се фактури, декларация за съответствие и информационен лист за безопасност.

- Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се изготвят и входират за утвърждаване работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Приложение №5 от Наредба №2/2014 г./обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г., с посл. изм. и доп./ за генерираните от дейността на розоварната отпадъци.

Срок: 06.07.2021 г.

Отговорник: Управител

- Съответствие, последващ контрол – Ще бъде извършен последващ контрол по изпълнение на предписанието, дадено от РИОСВ -Пловдив

Координатор на проверката, извършена  на 22.06.2021 год.

Н. Авджиева.....................

Извършили проверката:

Н. Авджиева...........................

Инж. А. Духтева………………

Инж. А. Ангелова……………..

Съгласувал:

И. Копарански, нач. отдел УООП……………….

Инж. Л. Караманова, Директор Дирекция КОС……………

24.06.2021 год.

- ИВАЙЛО ЙОТКОВ

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив