ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в “Предприятие за машини и детайли“, гр.Пловдив,

собственост на „Сейдж технолоджис“ ООД, гр.Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/05.02.2021 г., Заповед № РД-267/04.11.2021 г., изменена със Заповед №РД-273/11.11.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 15.11.2021 г. е извършена комплексна проверка в обект “Предприятие за машини и детайли“, гр.Пловдив

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда; Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обект „Предприятие за машини и детайли“ се намира в гр.Пловдив, кв. Запад, Ул. „Пловдив Запад“ №24А, собственост на „Сейдж технолоджис“ АД, гр. Пловдив. Основната дейност на дружеството е производство на машини, елементи и агрегати за специална продукция. Извършен е обход на следните инсталации – 21 броя; етаж 4 – административен; 3 етаж – участък „Бобини“; 2 етаж – участък „Модули на модули“, участък „Запоечно“, участък „Химия“, участък „Крило“, участък „Лампа-фар“, участък „Управление“, участък „Кормилен отсек“, склад „Готово продукция“, склад „Детайли“, участък „Видеонаблюдение“; 1 етаж – участък „Бояджийно“ ( в момента не работи), цех „Механична обработка“, участък „Термичен“, Склад  Химикали“ (изгражда се).

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“:

В сградата е изградена климатична система, посредством която същата се отоплява през зимата и охлажда през лятото. Всички климатични системи, работят с ФПГ R-410 A. За всички системи са представени досиета, които са изготвени по образеца, даден в приложение 3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1/2017 год. Досиетата се водят редовно, като в тях са отразени проверки с честота съгласно количеството на фреона в тях. Проверките за херметичност се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ – София и валиден към датите на проверките. Дружеството е представило пред РИОСВ-Пловдив отчет по приложение 9 към чл.35, ал.1, т.1 от Наредба №1/2017 г. Всички съоръжения са етикетирани  в изпълнение на чл.12 от Регламент (ЕС) 517/2014. За всички  производствени помещения е изградена аспирационна система – смукателна и нагнетателна.

В момента на проверката, нанасянето на покрития се извършва в старата база, разположена на ул.“Кукленско шосе“ №17, гр.Пловдив (бивш завод „Метал“). На обекта се изграждат 2 броя камери за боядисване.

Дружеството е включено в регистъра по чл.30л от ЗЧАВ под №PDV00111/17.11.2017 г. за площадката на ул. „Кукленско шосе“. В срок до 31 март на текущата година, дружеството представя отчет – декларация по чл.20, ал.8 от Наредба №7/2003 г. за вложени разтворители за 2020 г. Всички използвани бои и лакове са със съдържание на ЛОС съгласно Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС при употребата на ОР в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007 г.).

- „Химични вещества и смеси и управление на риска“:

За извършване на основната си дейност, дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни за които се представиха – инвентаризационен списък, инструкции за работа и съхранение с ОХВС, заповед по чл.4, т.7 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011 г.); оценка за безопасността на съхранение на ОХВС, информационни листове за безопасност, които отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH. На обекта се изгражда склад за съхранение на химикали, като необходимите химични вещества се доставят в количества необходими за дневен разход. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент REACH. Дейностите одобрени с Решение №ПВ-79-ПР/2021 г. на РИОСВ-Пловдив, към момента не са реализирани.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

Не са констатирани несъответствия. Не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол

От страна на дружеството при проверката присъства Руска Вълчева, длъжностно лице по „Безопасност и Здраве“.

Утвърдил:

Директор на РИОСВ-Пловдив

Ивайло Йотков