Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Канализационна система на гр. Сопот, община Сопот”

- Стопанисван от: Община Сопот

Дата на извършване на проверката: 17.05.2017г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Опасни химични вещества и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД - 115/11.03.2017 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда по отношение на нормите, заложени в Закона за водите и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

2.Проверена е ГПСОВ-Сопот..

3. Документи, касаещи опазване на водите и ОХВ и смеси.

Констативна част:

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ –При проверката на 17.05.2017 год. е констатирано, че ГПСОВ работи на ръчен режим. Взета е проба за анализ от пункта за мониторинг, определен с Разрешителното за заустване, издадено от БД-ИБР-Пловдив. Изпълняват се заложените условия в РЗ като се провежда собствен мониторинг на заустваните пречистени води, представят се резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок. При оглед на Дъждопреливник 1и мястото на заустване в река Леевица е констатирано, че продължава заустването на непречистени отпадъчни води в сухо време. При извършения оглед на шахтите на ул. „3-ти март“, гр. Сопот след дъждопреливната шахта - няма изтичане на отп. води в довеждащия колектор до ГПСОВ-Сопот. Отпадъчната вода изтича и се зауства в река Леевица.

4.2. Фактор „Химични вещества и смеси“ – За нуждите на обекта се използват следните химични вещества и смеси:

-за захранване на генератор за резервно електрозахранване се използва резервоар за дизел с капацитет 330л.., с налично количество към момента на проверката около120 л.

-коагулант, с налично количество 7 бр. чували по 25 кг.

-хидратна вар, за дезинфекция на обезводнената утайка-налично количество-5 бр. чували по 25 кг.

-алсул 320-около 2350 л. налично количество

Не е представен информационен лист за безопасност на флокуланта. Химичните вещества се съхраняват в самостоятелно помещение с ограничен достъп.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц, както следва:

5.1. Да се представи в РИОСВ-Пловдив план за трайно решаване на проблема със заустването на непречистена отпадъчна вода от Дъждопреливник 1 в река в срок до 27.05.2017 год., с отговорник по изпълнението-Кмета на Община Сопот

5.2.Да се представи информационен лист за безопасност на флокуланта! Срок: 03.06.2017 год.; отговорник: Кмета на Община Сопот