Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2025 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 28.05.2025 г. е извършена комплексна проверка в обект „Фабрика за консерви“ на ”Щром“ ЕООД, разположена в ПИ 70010.105.479, с. Стряма, общ. Раковски, обл. Пловдив

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Закона за водите (ЗВ), подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обектът „Фабрика за консерви“ на ”Щром“ ЕООД, е  разположен в ПИ 70010.105.479, с. Стряма, общ. Раковски, област Пловдив и е с предмет на дейност производство на зеленчукови консерви. При проверката са проверени:

- котелно помещение;

- хладилни системи;

- локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за производствени и битово-фекални отпадъчни води.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“:

За технологични нужди на територията на обекта се експлоатира парен котел, работещ с гориво природен газ. Горивният източник е с изпускащо устройство, което е оборудвано с точка за вземане на проби. Дружеството изпълнява задълженията си да представя пред РИОСВ-Пловдив Доклад с протоколи от проведени собствени периодични измервания на емисиите изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на всеки две години. При оценката на доклада не са установени превишения на нормите на допустими емисии посочени в Наредба №1/2005 г.

За съхранение на суровини на територията на обекта се експлоатират хладилни системи попадащи в обхвата на Регламент /ЕС/ 2024/573. За всички системи се представиха копия на досиета, съдържащи записи от извършени проверки за течове от лице притежаващо сертификат издаден от Българска браншова камара по машиностроене /ББКМ/. Експлоатираното оборудване е етикетирано. Дружеството не подало отчет за експлоатираните хладилни системи в Информационната система за флуорсъдържащи парникови газове /ИС ФПГ/.

- Компонент „Води-отпадъчни“

За заустваните от обекта пречистени отпадъчни води дружеството притежава Разрешително за заустване, издадено от БД ИБР Пловдив. Дружеството изпълнява заложените условия в него: провежда собствен мониторинг и представя протоколите в РИОСВ-Пловдив в законоустановения срок. За формираните на обекта битово-фекални и производствени отпадъчни води е осигурено локално пречистване. За количествата зауствани отпадъчни води дружеството заплаща такса.

Обекта е включен в утвърдения от Министъра на околната среда и водите списък с обекти подлежащи на мониторинг количества на заустваните отпадъчни води. Проба за анализ е взета от РШ на изход ЛПСОВ. Предстои получаване на резултатите с протоколи от РЛ Пловдив. В пунктовете за мониторинг №1 и №2 липсва изтичане, поради което проби за анализ не са взети.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка са дадени 3 предписания, както следва:

- Да се представят пред РИОСВ-Пловдив пълните досиета на експлоатираните на обекта хладилни системи. Предписанието е изпълнено в срок.

- Да се подновят компроментираните етикети на системите съдържащи информация за вида на флуорсъдържащите парникови газове, както и количествата им в килограми и тон СО2 еквивалент. Предписанието е изпълнено в срок.

- Да се представят пред РИОСВ-Пловдив снимки, доказващи подмяната на етикетите по предписание №2. Предписанието  е изпълнено в срок.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка е установено едно нарушение на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.

От страна на дружеството при проверката присъстваха технолог, огняр и мениджъри качество на обекта.

Извършили проверката:

Лазаринка Петришка-Бубарова – старши експерт в отдел КД

инж. Антония Духтева – главен експерт в отдел КД

Съгласували:

инж. Любка Караманова, директор на дирекция КОС

инж. Ангелина Ангелова, началник на отдел КД