УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2022г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-193/19.07.2022 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 26.07.2022г.

Обект – Предприятие за производство на мастила и лакове за печатарската индустрия, с местонахождение: област Пловдив, община Родопи, с. Първенец, местност „Аптекарово и метери“,  собственост на „Тин Про“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор и компоненти: отпадъци, химични вещества и смеси и управление на риска, атмосферен въздух.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Места за отпадъците

- Климатично оборудване

- Складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект - Предприятие за производство на мастила и лакове за печатарската индустрия, с местонахождение: област Пловдив, община Родопи, с. Първенец, местност „Аптекарово и метери“,  се извърши проверка:

- По фактор „отпадъци“:

Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на отпадъците. Отчетността за отпадъците се води в електронната система (НИСО), като отчета за отпадъците за 2021г. е подаден в срок.

Представиха се договори за предаване на формираните от дейносността на дружеството отпадъци от 05.05.2022г. с „МС Дървообработване“ ЕООД, договор  с „Папир БГ“ ООД и др.

Дружеството предлага готовата си продукция опакована главно в метални опаковки по

25 кг.  на вътрешния пазар на Република България, както и на външния пазар.

Представи се договор №Д4125-К от 01.01.2020г. за поемане на задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки с „Екобулпак България“ АД (организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки). В момента на проверката се представи и удостоверение №4125 от 01.01.2020г., издадено от „Екобулпак България“ АД в уверение , че „Тин Про“ ЕООД участва в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закон за управление на отпадъците. Настоящото удостоверение важи от 01.01.2020г. до 31.12.2024г.

Дружеството е изготвило месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2022г. до 31.06.2022г. Редовно се заплаща лицензионното възнагражнение към организацията, за което се представиха фактури и платежни към тях.

- По „Химични вещества и смеси и управление на риска“

За извършване на основната си дейност дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни, за които се представи:

Инвентаризационен списък /складова наличност към 26.07.2022г.,  включително опасни вещества и смеси – нитроцулилоза, етанол, етилацетат и др./.

Представи се:  Заповед № 21/27.09.2019г. на основание чл. 4, т. 7 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.43/2011г.), програма за обучение на отговорните за съхранение на ОХВС лица на обекта, инструкции за работа и съхранение на ОХВС и оценка за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси, последно актуализирана от 15.04.2022г.

Информационни листове за безопасност са представени в електронен вид, изготвени съгласно чл. 31 на Регламент /ЕС/1907/2006 (REACH).

Опасните химични вещества и смеси се съхраняват в три самостоятелни обособени склада с ограничен достъп.

Извършена е класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС за наличните опасни вещества, включени в приложение №3 на ЗООС, като заключенията от представения доклад са, че обектът не се класифицира с нисък или висок рисков потенциал. На обекта се съхраняват около 100 т. общо опасни химични вещества и смеси, количество под праговите количества на част I от приложение № 3 на ЗООС.

За внесените химични вещества-нитроцелулоза, внос извън ЕС са представени документи по електронен път за изпълнение на Дял II  от Регламент /ЕС/1907/2006 (REACH).

- По компонент „Атмосферен въздух“

За отопление и охлаждане в производственото помещение на обекта се експлоатира климатично оборудване работещо с фреон R 410A, в количество 17 кг. (35.5 t CO2 еq).

В качеството на оператор на кл. инсталация, попадаща в приложното поле на Наредба №1/2017г. (Обн. ДВ, бр.20/2017г., с посл. изм. и доп.) и Регламент (ЕС) №517/2014г. дружеството изпълнява изискванията, произтичащи от чл. 29, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 36 от Наредба №1/2017г. и чл. 4, чл. 6 и чл. 12 на Регламент (ЕС) №517/2014г.

Представени са: досие на кл. оборудване по образеца на приложение №3 към Наредбата, което се води редовно с извършени проверки за течове от сертифицирани лица от ББКМ - № 133/25.08.2017г., с последен запис от 13.05.2022г. Сертификати на лицата, извършващи профилактика на оборудването, годишни отчети по приложение №9 за 2019, 2020 и 2022г., последен с вх. № О-1158/16.02.2022г. в РИОСВ-Пловдив.

Дейността производство на мастила и лакове за повърхностно покритие извършвана на площадката на обекта с употреба на органични разтворители /етанол/ попада в обхвата на приложение №1 от Наредба №7/2003г. – в  т. 6. Дружеството притежава удостоверение за регистрация на инсталация, извършваща дейност по приложение№1 от Наредба №7/2003г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив по реда на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)/Удостоверение №134/23.08.2019г./. Количеството на вложените разтворители / в част вид и състава на смеси/ в производствения процес за 2021г., възлизащо на 317,276 т., надвишава определения долен ПСКР за т./год. в таблица 1 към приложение №2 от Наредба №7/2003г. за съответната категория дейност. В изпълнение на чл. 20, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от същата Наредба в РИОСВ-Пловдив е представен, план за управление на разтворители (ПУР) утвърден от Директора на РИОСВ-Пловдив с Решение №31/26.04.2022г.

При извършения физически обход се установи, че в производственото помещение е монтираната топловъздушна отоплителна/охладителна инсталация съвместима с вентилационната инсталация, която е изведена на външна фасада на помещението посредством 1 бр. изпускащо устройство. Изпускащото устройство не е оборудвано с точка за вземане на проба за извършване на регламентирани измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от производствената дейност в обекта по реда на Наредба №6/1999г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив информация по чл. 11 от Наредба №6/1999г. за оборудване на изпускащото устройство към вентилационната инсталация на производсвеното помещение с точка за вземане на проби  осигуряваща извършване на емисионни измервания.

Срок: 10.08.2022г.

Отговорник : Управител

- Да се проведат собствени, периодични измервания на концентрациите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух от изпускащото устройство към вентилационната инсталация в обекта в срок до два месеца след утвърждаване на пробовземната точка.

Срок: До 2 месеца след утвърждаване на пробовземната точка

Отговорник : Управител

V. Съответствие, последващ контрол:

Предписание №1: Изпълнено е с представена информация вх. №О-3255/09.08.2022г.

Предписание №2:Ще бъде изпълнено до 2 месеца след утвърждаване на пробовземната точка.