ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в “Предприятие за производство на специална продукция“, гр.Сопот,

собственост на „ВМЗ ЕАД, гр.Сопот

На основание План за контролната дейност за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-272/19.11.2021 г. на директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка в „Производствена площадка“ на ”ВМЗ“ ЕАД, разположена на бул. „Иван Вазов“ № 1, гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда(ЗООС), Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), Закона за водите(ЗВ),  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси(ЗЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Обектът  на ”ВМЗ“ ЕАД, е  разположен в гр. Сопот, общ. Сопот, област Пловдив и представлява и е с предмет на дейност производство и търговия със специална продукция. При проверката са проверени:

- основните производствени зони и неподвижните източници на емисии на вредни вещества в атмосферата;

- складови площи за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- пречиствателна станция за отпадъчни води.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“ и „Климат“:

За производствени нужди в обекта се ползват три броя котли, разположени в котелна  централа. В момента на проверката работят котли с № 3 и № 2, а котел с № 1 е резервен. Номинална топлинна мощност, инсталирана на площадката на дружеството е 27 МW.  Горивото е течно – промишлен газьол.

В съответствие с изискванията на Наредба №6/99г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. в ДВ бр. 31/1999г. и посл. изм. и доп.), от страна на дружеството са проведени и докладвани собствени периодични измервания на вредностите, формирани при експлоатацията на котлите. Извършена е оценка за съответствие на резултатите предствени пред РИОСВ-Пловдив, при която не е установено превишения на нормите за допустими емисии.

За извършваните дейности в обекта се експлоатира инсталация, в която се извършва дейност, попадаща в приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. в ДВ бр. 96/2003г.) (Наредба № 7). Дружеството е включило инсталацията в публичния регистър по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух(обн. в ДВ бр. 45/1996г. и посл. изм. и доп.) (ЗЧАВ) – под № 033/2014г. за дейността „нанасяне на покритие“. В изпълнение на изискванията на  Наредба №7, дружеството е представило пред РИОСВ-Пловдив План за управление на разтворителите за 2020 г., утвърден с Решение №832/26.04.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив.

В обекта се експлоатират 9 бр.  климатични инсталации, работещи с озоноразрушаващи вещества – R22/R13, в количества над 3 кг. При проверката са представени досиета на климатичните инсталации. Досиетата се водят редовно, като в тях са отразени проверките извършени през 2021 г., с честота съобразно количеството на озоноразрушаващи вещества в инсталациите, от лице, притежаващо валиден  документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Дружеството е представило пред РИОСВ – Пловдив, в нормативно определения срок до  15.02.2021 г., обобщен отчет за ползваното на площадката оборудване.

„ВМЗ“ ЕАД има издадено Разрешение за емисии на парникови газове  - Решение №27-Н1-А1/2016 г., издадено от Изпълнителния директор на ИАОС на МОСВ. Представен е верифициран годишен доклад за емисии на парникови газове за 2020 г. С писмо РТЕ – 1067 от 16.04.2021 г., дружеството е уведомено, че квотите във ВД ще бъдат продадени на 29.04.2021 г. (8240 t CO2).

- По компонент „Води“- отпадъчни:

„ВМЗ“ ЕАД притежава действащо Разрешително по чл.46,ал.1, т.3, буква Б от ЗВ с №33140263/24.06.2021 г. и Решение №РР-4318/09.07.2021 г., издадени от БД ИБР – Пловдив. Целта на ползването е заустване на производствени и смесен поток битово-фекални и дъждовни води в р.Манастирска в две точки. За производствените води е осигурено пречистване в ЛПСОВ. Всички съоръжения по пътя на пречистване на водата са в техническа изправност. Обезводняването на утайката е осъществява на изсушителни полета. Към ЛПСОВ е изградено реагентно стопанство, като съдовете за химикали са с обваловка срещу разливи и теч. Процесите на станцията са автоматизирани. Битово-фекалните води се заустват в р.Манастирска без да се пречистват. Във връзка с условия в РЗ, раздел „Други условия съгласно спецификата на обекта“ т.1 и 2 се изготвя оценка на съответствието съгласно ЗУТ на проект „Разделяне на смесените отпадъчни води от площадка Сопот на завода посредством дъждоприемник и заустване на битовите води  към градската канализация на гр.Сопот, като включването е  съгласувано  с „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив.

Дружеството провежда заложения в РЗ собствен мониторинг. Представен протокол от изпитване за трето тримесечие на 2021 г., като пробовземането и изпитването е извършено от акредитирана лаборатория. В присъствие на представителя на дружеството са  взети проби от пункт №1 и пункт №2. Пунктовете са обозначени, осигурен е достъп за контрол и вземане на проби отпадъчни води. Количеството на заустваната вода не се измерва.

- Химични вещества и управление на риска:

В изпълнение на 9-ти координиран проект на Форума за обмен на информация по въпросите на прилагането на Регламент (ЕО) 1907/2006 REACH към Европейската агенция по химикали (ЕСНА) и писмо на МОСВ с представени материали и линкове е идентифицирана фирма „ВМЗ“ ЕАД, гр. Сопот, че използва  вещество, предмет на разрешаване, а именно хромен триоксид, CAS – 1333- 82-0, EC – 215-607-8. Веществото се доставя от фирма „Синан“ ООД, гр.Казанлък, представен е информационен лист за безопасност и кореспонденция в електронен вид, съгласно които Разрешение за употреба CTACSub С (2020) 8797 от 18.12.2020 г. на хромов триоксид, „ВМЗ“ ЕАД като „потребител надолу по веригата“ трябва да докладва по новия образец по чл.66 от Регламента и новия формат на ЕСНА.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са установени несъответствия с нормативната база  и  не са дадени  предписания:

V. Съответствие, последващ контрол:

Утвърдил:

Директор на РИОСВ-Пловдив

Ивайло Йотков