Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Завод за преработка на череши” в село Радиново, община Марица

- Стопанисван от: ”Агри България “ ЕООД, село Радиново.

Дата на извършване на проверката: 04.12.2018 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Химични вещества и смеси

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 307/19.11.2018 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверена е:

- производствена площадка за преработка на череши

- документи, касаещи спазване изискванията на екологичното законодателство по отношение на  Закона за водите, Закона за управление на отпадъците , Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

3. Констативна част:

Основна дейност на обекта е преработка на череши.  Работи се на двусменен режим 2 х 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се пречистват в локална пречиствателна станция(ЛПСОВ) и заустват в съседен общински отводнителен канал-ГК-2, съгласно Разрешително за заустване(РЗ), издадено от Басейнова дирекция-Пловдив. ЛПСОВ пречиства ефективно отпадъчните води, поради което заустваните отп. води са с показатели отговарящи на заложените емисионни норми от РЗ. Дружеството изпълнява заложените условия в РЗ като провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води, представя резултатите от аналите в определения срок, както и Доклад за изпълнение на условията от РЗ също в срок.

4.2. „Екологична отговорност“

Операторът извършва дейности, попадащи в обхвата на приложение № 1 от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ) бр. 43 от 2008 г.), а именно: по точка 2-извършване на дейности по третиране на отпадък-парокотелна инсталация с гориво биомаса-костилки от череши по точка 3-извършване на дейности по използване на водите и водните обекти-добив на подземни води и зползване на повърхностен воден обект за заустване-ГК-2. По точка 4 – извършване на дейности по съхранение и употрба на опасни химични вещества и смеси-етилов алкохол. При проверката е представена оценка за възможни случаи за непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива. В оценката са предвидени превантивни оздравителни мерки за случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за случаи на причинени щети. Предвидените мерки са остойностени.

4.3. Химични вещества и смеси и управление на риска  – За наличните опасни вещества и смеси са представени инвентаризационен списък, оценка за безопасността на съхранение на ОХВ, включваща заповед за отговорно лице, инструкция за работа, план за обучение, авариен план; доклад за класификация, изготвен по чл. 103, ал. 1 от ЗООС със заключение, че обектът не се класифицира с ниск или висок рисков потенциал. Представени са ИЛБ (информ. листове за безопасност) за всички използвани хим. в-ва и смеси, съгл. регламент REACH и CLP.

4.4. Фактор „Отпадъци“-При проверкатана място са представени: Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив; Регистрационен документ за третиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив с разрешени дейности R1, R12 I R13 на отпадък с код 02 03 04. Предстои въвеждане в експлоатация на сградата с котелното съоръжение. Извършена е класификация на отпадъците, за което дружеството притежава утвърдени работни листове съгл. прил. № 5 от Наредба № 2/2014 г. Представени са заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив отчетни книги, съгл. прил. № 1,2,4, които се водят. Изпратен е годишен отчет за 2017 год. до ИАОС – София, за има обратна разписка от куриер. Дружеството има склщчени писмени договори с фирми, притежаващи разрешителни документи, съгл. чл. 35 от ЗУО за предаването на генерираните отпадъци. При направения обход на площадката се констатира, че има обособени места с обозначителни табели за съхранение на генерираните отпадъци.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорницц

При извършената проверка не са констатирани нарушения, не са дадени предписания.