ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„Анес-96“ ООД – с. Царацово, общ.Марица

„Площадки за събиране, съхраняване и предварително третиране на производствени и опасни отпадъци“-Площадка №1-гр.Първомай, Площадка №2-общ.Марица, село Царацово

На основание заповед №РД-257/31.10.2017 г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 24.11.2017 г. беше извършена проверка на „Площадки за събиране, съхраняване и предварително третиране на производствени и опасни отпадъци“ – площадка №1 - гр. Първомай и Площадка №2 – община Марица, с. Царацово собственост  на „Анес-96“ ООД. Комплексната проверка е извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компонент  води, химични вещества и смеси  и управление на риска/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролна дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017г.”.

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, Закон за водите и Наредба за съхранение на опасни вещества и смеси.

Основната дейност на дружеството е временно съхранение на опасни и неопасни отпадъци, както и тяхното транспортиране, на Площадка №1 - гр. Първомай, ПИ с № 230191, бивше землище „Дебър“, Площадка №2 - община Марица, село Царацово, ул. “Клиса пара“ №21, ПИ с №78080.67.232

- Проверени инсталации и дейности:

1. Места и съдове за съхранението на формираните от дейността отпадъци.

2. Съоръжения и техника за предварителното третиране на производствените и опасни отпадъци.

Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Дружеството представи решение №09-ДО-689-11 от 24.04.2017г. за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив. Представи се и регистрационен документ с № 09-РД-099-01 от 05.04.2013г. за събиране и транспортиране на отпадъци.

За образуваните от  дейността на  дружеството отпадъци се представиха работни листове за класификация на отпадъците, утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив, съгласно Приложение №6, към чл.7, ал.1 от Наредба №3/2004г. за класификация на отпадъците и по Приложение №5 от Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците.  Представиха се отчетни книги по Приложение №1, №2, №4, №5 и №6 изготвени, съгласно Наредба1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на пиблични регистри /ДВ, бр.30  от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г./, които са заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив и се водят редовно.

При направения обход на  територията на площадките се констатира, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за съхранението на образуваните от дейността на дружеството отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства, съгласно Наредба№2/2014г. за класификация на отпадъците /ДВ,бр.66 от 08.08.2014г./. Площадките са бетонирани, оградени, охраняеми с 24-часово видеонаблюдение.

За предаване на  формираните от дейността отпадъци  , дружеството е сключило договори с фирми имащи разрешителни документи, съгласно чл.35 от Закон за управление на отпадъците /ДВ, бр.53/13.07.2012г., изм. и доп., бр.88 от 3.11.2017г./ Представиха се договори с  „Златна Панега Цимент“АД от 15.02.2017г., “Екоинвест“ ЕООД от 05.01.2017г.,  „Екобулхарт“ ЕООД от 13.02.2017г., „Химипродукт“АД от 18.02.2015г., „Папир БГ“ООД от 02.01.2012г. и Договор А 201200061000 от 22.04.2015г. с „Боби-Текс“ ЕООД.

В момента на проверката дружеството представи писмо с вх. №9170/17.03.2017г., с  което се  удостоверява , че е изпратен годишния  отчет за 2016г. в ИАОС, изготвен от дружеството,  съгласно Приложение №10, 11 и 12 от Наредба1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на пиблични регистри /ДВ, бр.30  от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г./

За извършване на дейности с ИУЕЕО, НУБА дружеството представи копия от банкови гаранции издадени в полза на Министерството на околната среда и водите.

Компонент „ Води“

1. Производсвено – складова база и площадка за предварително третиране и временно съхранение на отпадъци-землище на с. Царацово, община Марица.

Водоснабдяването с вода за питейни нужди е от търговската мрежа. За измиване на транспортна техника, санитарни възли, външни и вътрешни площадки  и поливане на зелени площи се ползва вода от собствен водоизточник - тръбен кладенец. “Анес-96“ЕООД притежава Разрешително за водовземане от подземни води с № 31590814/27.12.2013г.

От дейността на обекта се формират битово фекални води, които се събират в безотточен резервоар и периодично се предават за пречистване в ПСОВ-Пловдив.

Представени са кантарни бележки за предаваните за пречистване отпадъчни води, като последната е с №52469 от 21.11.2017г. „Анес-96“ ООД има сключен договор с „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив.

За пречистване на водите замърсени с нефтопродукти на площадката е изграден КМУ. Отпадъчните води са заустени в общински отводнителен канал. Дружеството не притежава Разрешително за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект. В момента не се констатира заустване на отпадъчни води.

2.  Площадка – гр. Първомай – не е водоснабдена с вода. За питейни нужди вода  се доставя от търговската мрежа. На площадката се ползва химическа тоалетна.

Фактор на въздействие „Химични вещества и смеси и управление на риска“

При извършване на основната си дейност /събиране, третиране и съхранение на отпадъци/ на територията на двете площадки, стопанисвани от дружеството са налични опасни отпадъци, съдържащи опасни вещества с включени категории на опасност, включени в част 1 и част 2 на приложение №3 към чл.103, ал.1 от Закона за опазване на окалната среда /ДВ, бр.91/2002 с посл.изм.и допълн/, а именно: отпадъци от бои, лакове, мастила, разтворители, масла, цианиди и пестициди.

За наличните опасни вещества е представен доклад от извършена класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, за площадката в с.Царацово, ул.“Клиса Пара“  №21, като в него не са включени всички опасни вещества, съдържащи се в опасните отпадъци, включени в Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-689-11 от 24.04.2017г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив.

- Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се подаде заявление в БДИБР-Пловдив за получаване на Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води замърсени с нефтопродукти и се уведоми писмено РИОСВ-Пловдив.

Срок:30.12.2017г.

Отговорно лице: Управител „Анес-96“ ООД

- Да се извърши и представи в РИОСВ-Пловдив, актуализиран доклад за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, изготвен по приложение №1 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии и последсвията от тях /ДВ, бр.5/2016г./

Срок:24.12.2017г.

Отговорно лице:Управител „Анес-96“ ООД

- Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.