Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

на инвестиционно предложение „Съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на съществуваща площадка за съхраняване на черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе”№ 5, ПИ № 56784.508.183“ с възложител „ЕКО МЕТАЛ ТРЕЙД“ ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	3

II.	РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:	3

1.	Характеристики на инвестиционното предложение:	3

2.	Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.	7

3.	Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.	8

4.	Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.	18

5.	Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.	18

6.	Предлагани методи за строителство.	19

7.	Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.	19

8.	План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.	19

9.	Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.	22

10.	Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.	22

11.	Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)	22

12.	Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.	22

III.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО	22

1.	Съществуващо и одобрено земеползване;	23

2.	Мочурища, крайречни области, речни устия;	23

3.	Крайбрежни зони и морска околна среда;	23

4.	Планински и горски райони;	23

5.	Защитени със закон територии;	23

6.	Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;	23

7.	Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;	23

8.	Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.	24

IV.	ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	24

1.	Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.	24

2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.	25

3.	Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.	25

4.	Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)	25

5.	Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)	25

6.	Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието	25

7.	Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието	26

8.	Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения	26

9.	Възможността за ефективно намаляване на въздействията	26

10.	Трансграничен характер на въздействието	26

11.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве	26

V.	ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	26

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

  - Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище:

„ ЕКО МЕТАЛ ТРЕЙД “ ЕООД, ЕИК: 202386887

# РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

„ЕКО МЕТАЛ ТРЕЙД“  ЕООД е оператор на площадка за съхраняване на черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства, с местоположение гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе”№ 5, ПИ № 56784.508.183 (стар номер 699 с УПИ № VI – 699 по плана на Северна Индустриална зона – Пета част), за което притежава разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1190-00/16.06.2023 г. С настоящото инвестиционно предложение „Съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) на съществуваща площадка за съхраняване на черни и цветни метали и излезли от употреба моторни превозни средства с местоположение гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе”№ 5, ПИ № 56784.508.183“ дружеството възнамерява да започне да събира и съхранява и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). Инвестиционното предложение не е ново – за площадката е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС за ИП „Площадка за изкупуване на черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, завършила с Решение № ПВ-6-ПР/2008 г. с характер „да не се извършва ОВОС“. В тази връзка, на площадката вече са обособени и съществуващи необходимите покрити складови площи с непропускливо и корозивноустойчиво покритие, и съдове, съгласно изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, предвидени за съхраняване НУБА от разкомплектоване на ИУМПС. Тъй като към момента на площадката не се предвижда разкомплектоване на ИУМПС, дружеството възнамерява да използва наличната инфраструктура за съхраняване на НУБА за обезпечаване на търговска дейност с оловни акумулаторни батерии.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно справка от публичния регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци, на територията на Северна Индустриална зона, гр. Пловдив са идентифицирани 7 площадки за дейности с отпадъци, на които има разрешена дейност по събиране и съхраняване на НУБА. Най-близо разположената е на отстояние 1 км по права линия, а останалите – на 2-3 км. Предвид отстоянията, както и предвид това, че площадките са лицензирани и съответно отговарят на изискванията на  Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, не се предполага кумулиране на дейностите с отрицателен ефект.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Не се предвижда използване на природни ресурси и експлоатация на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие. Площадката е водоснабдена и електроснабдена чрез съществуващата инфраструктура на Северна Индустриална зона, гр. Пловдив.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Инвестиционното предложение предвижда единствено складова дейност (съхранение на НУБА), която не е свързана с генериране на отпадъци или отпадъчни води.

За реализацията на ИП не се използва вода и съответно няма да се формират отпадъчни води. Битово-фекалните отпадъчни води от жизнената дейност на персонала се заустват в съществуващ канализационен колектор.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Площадката за събиране и третиране на отпадъци е изградена в съответствие с техническите изисквания, заложени в приложимата нормативна уредба, като е покрита с непропусклива настилка, оградена е с плътна метална ограда и е оборудвана така, че да не се допускат разливи и отвеждане на замърсени води в околната среда и замърсяване с отпадъци. При експлоатацията на площадката се спазват всички противопожарни мерки. Площадката е почиствана и оросявана редовно, с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии. За целите на настоящото инвестиционно предложение площадката е приведена в съответсвие с Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори. На площадката не се извършват дейности, които водят до превишаване на допустимите нива на шум, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението, като реализацията на настоящото ИП също не е свързана с такива дейности.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Естеството на дейността не предполага риск от големи аварии по смисъла на Приложение № 5 от ЗООС. За предотвратяване на други рискове са разработени мерки и инструкции, както следва:

При извършване на дейностите на площадката, отговорните лица осигуряват необходимите мерки за предотвратяване или, когато това е невъзможно, за ограничаване във възможно най-висока степен на очакваните отрицателни въздействия върху околната среда, в частност - замърсяването на въздуха, земите, повърхностните и подземните води и рисковете за здравето на населението, произтичащи от третирането на производствени и опасни отпадъци.

В случай на непредвидена ситуация, в резултат на авария или произшествие, които могат да възникнат по време на експлоатация на площадката, трябва се да вземат следните допустими от гледна точка на практическата възможност мерки за безопасност:

- При възникване на авария, работниците които се намират при мястото на аварията предприемат незабавни действия, като:

- изолират терена и уведомяват началника на съответната база и управителя;

- информират съответните аварийни служби, като им се дава колкото се може по-подробна информация за инцидента или аварията;

- При възникване на пожар се прилагат следните мерки:

-	ограничава се възможността за съприкосновение с открит пламък, като гасенето му се извършва само с пожарогасители;

-	да се избягват източници на възпламеняване, в частност да не се пуши и да не се включват никакви електроуреди;

-	да се избягва вдишването на газ, дим, прах или изпарения като работещите застанат от страната, от която духа вятърът;

-	когато е целесъобразно и безопасно, да използват пожарогасители за гасене на неголеми/първоначални огнища на запалване;

- При разливи на опасни компоненти или опасни течни отпадъци в района на площадката:

-	предприемат се действия за незабавното им почистване, с подходящи средства – абсорбенти /пясък, пръст, дървени трици или парцали/, като събраните отпадъци се съхраняват в чували, варели или др. подходящи съдове;

-	когато е целесъобразно и безопасно, да се използва наличното оборудване за локализиране на разлетите/разсипаните вещества и за предотвратяване на изтичания във вода или в канализационната система;

- При разпиляване на отпадъци на територията на площадката и/или извън нея се предприемат действия за незабавното почистване на замърсения терен, като отпадъците се събират в чували, контейнери или др. подходящи съдове и се съхраняват на обособените места, в осигурените съдове.

- При натрупване на отпадъци на площадката, се осигуряват допълнителни места и съдове за съхраняването им, до предаването за последващо оползотворяване или обезвреждане.

- При нерегламентирано изхвърляне или обезвреждане на отпадъци се определят причинителите на отпадъци и субектите на вредно въздействие, като се следва принципът “замърсителят плаща” за поемане на пълна отговорност за образуваните отпадъци.

- При възникване на авария се уведомяват своевременно и съответните компетентни органи: Противопожарна охрана; Бърза помощ; Полиция; Гражданска защита; РИОСВ.

Превантивните мерки за безопасност при третиране на отпадъците на площадката на „ЕКО МЕТАЛ ТРЕЙД“  ЕООД се изразяват във:

- Проверка, ремонт и поддръжка на техниката за третиране на отпадъци;

- Ограничаване на свободния достъп до площадката на лица, които не са ангажирани с дейностите по отпадъците;

- Периодично инструктиране на персонала за работа с опасни отпадъци;

- Компетентност и осъзнаване на отговорностите от всички служители; използване на лични предпазни средства;

- Маркиране и обозначаване на местата за съхраняване на отпадъци; съхранението на отпадъците се осъществява върху специално създадени за целта открити и закрити площадки и помещения.

- Осигуряване на разделното складиране на отпадъците, на достатъчно разстояние едни от други, освен ако характерът на отпадъците изисква допълнителни мерки за сигурност;

- Своевременно предаване на генерираните отпадъци за последващо оползотворяване или обезвреждане на лица, които притежават съответното разрешение съгласно ЗУО;

- Забрана за нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете, определени за събиране и съхраняване на всеки вид отпадък, в зависимост от неговия произход и характерни свойства;

- Забрана за изгаряне или всяка друга форма на обезвреждане на отпадъци;

- Не се използва открит огън на местата за третиране на отпадъци;

- Поддържане на пожарогасителите в изправност;

- Осигуряване на видеонаблюдение и денонощна охрана на площадките.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Естеството на дейността не поражда рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно:

- води, предназначени за питейно-битови нужди, води, предназначени за къпане, минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди – площадката не е разположена в близост до източници на води, предназначени за питейно-битови нужди, за къпане или минерални води;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – няма да се извършва дейност, която може да е източник на шум и вибрации над допустимите норми;

- йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – площадката не се намира в близост до обекти с обществено предназначение и дейността не включва химични фактори и биологични агенти

- курортни ресурси – в близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати

- въздух – дейностите, които ще се извършват няма да генерират емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух. Не са предвидени инсталации и процеси, свързани с изгаряне и отделяне на вредни вещества във въздуха, като например горивни инсталации за производствени нужди, парни или водогрейни котли. Рискът от отделяне на прахови емисии в атмосферния въздух е минимализиран чрез редовно почистване и оросяване на площадката.

## Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Местоположение:

-	населено място – гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе”№ 5;

-	община – община Пловдив;

-	поземлен имот – имот с идентификатор № 56784.508.183

-     географски координати – 42° 9'49.57"N   24°46'5.75"E

Имотът, върху който ще се осъществи ИП е с площ 1 891 кв.м, като за съхранението на НУБА е предвиден навес с площ около 20 кв. м.

Не е необходима допълнителна площ за строителни дейности, тъй като няма да се извършват такива.

## Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

### Съществуващо положение

На площадкaта на дружеството се извършва само събиране и съхраняване на ОЧЦМ  и ИУМПС. Площадката  е с непропусклива повърхност – асфалт и бетон, с добре изградена инфраструктура,  оградена е с плътна метална ограда. Оборудвана е с автомобилна везна и  електронен кантар, заверени от Регионалния отдел на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”.  Има охрана и изградена  контролно пропускателна система с видеонаблюдение . Осигурени са съответните условия за пожарна безопасност.

Обособени са следните зони:

•	Зона за приемане с КПП и везна – открита площадка;

•	Зона за съхраняване на ОЧЦМ – открита площадка;

•	Зона за съхраняване на ИУМПС

На територията на площадката е изградена необходимата за дейността инфраструктура:

•	На входа има изграден контролен и приемателен пункт, чрез който да се осъществява входящ контрол и приемане  на отпадъците от ОЧЦМ и ИУМПС;

•	Места с обозначителни табели за съхранението на отпадъците от ОЧЦМ и ИУМПС  до предаването им на фирми, притежаващи разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г., посл. изм. и доп./

•	Офис и битова сграда;

При приемането на отпадъците да се извършва визуален оглед, претегляне и съответно оформяне на документите. Съхранението им ще се извършва  в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства – на обособени и обозначени места на площадката.

Извършване на дейности с ОЧЦМ:

ОЧЦМ /отпадъци от черни и цветни метали/, които нямат битов характер се приемат само при наличие на сертификат за произход , издаден от лицата, при чиято дейност се образуват  и въз основа на писмен договор. От физическите лица се приемат ОЧЦМ само с битов характер при наличие на декларация за произход. Приетите отпадъци да се насочват към зоната ,определена за дейности с ОЧЦМ. Всички ОЧЦМ, събрани от физически и/или юридически лица се събират разделно и се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, както и в съответствие с изискванията, поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп./. При последващо предаване на тези отпадъци за извършване на търговска дейност, оползотворяване и рециклиране, те да се отчитат разделно, с код и наименование, съгласно Наредбата  по  чл. 3 от Закона за управление на отпадъците.

Извършване на дейности с ИУМПС:

Площадката за събиране и временно съхраняване отговаря на изискванията на ЗУО и на минималните технически изисквания по т. I от приложение № 3 към Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., изм. и доп)

ИУМПС се приемат на площадката след претегляне  и щателно преглеждане в това число и документално. Съхранението им се извършва на непропусклива повърхност до предаване на лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.3 от ЗУО за класификация на отпадъците и въз основа на сключен писмен договор. Дейностите с ИУМПС са изцяло съобразени с изискванията на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства /В сила от 25.01.2013 г., приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., посл. изм. и доп./

Видовете и количествата на отпадъците, с които понастоящем  се извършва дейност са представени в таблица II.3.1 – 1

Таблица II.3.1 – 1: Видове и количества съхранявани отпадъци

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02 01 10 | Метални отпадъци | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 12 01 04 | Прах и частици от цветни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 12 01 02 | Прах и частици от черни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 12 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 16 01 04* | Излезли от употреба превозни средства | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1500 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 16 01 06 | Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности или други опасни компоненти | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1500 т/год. | Лица притежаващи разрешително по чл.35 от ЗУО |
|  | 16 01 17 | Черни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 15 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 16 01 18 | Цветни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 02 | Алуминий | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 03 | Олово | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 15 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 04 | Цинк | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 05 | Чугун и стомана | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 15 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 06 | Калай | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 1000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 07 | Смеси от метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 15 000 т/год. | от физически и юридически лица |
|  | 19 10 01 | Отпадъци от чугун и стомана | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 15 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 19 12 02 | Черни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 20 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 19 12 03 | Цветни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год | от физически и юридически лица |
|  | 20 01 40 | Метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 – R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им; | 10 000 т/год | от физически и юридически лица |

### Предвидени промени

С настоящото ИП се предвижда в дейността на площадката да се включи и събиране (изкупуване от физически и юридически лица) на НУБА и тяхното съхраняване до предаването им на лица, притежаващи съответния документ по чл. 35. от ЗУО. Реализацията на ИП се изразява в извършването на следните дейности:

- Приемане, измерване и окачествяване на отпадъците

Приемането, измерването и окачествяването на отпадъците се извършва в приемната зона на площадката, която е оборудвана с автовезна и електронен кантар, заверени от Регионалния отдел на Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”. На базата на първоначалното измерване и окачествяване се оформя съответната документация и НУБА се насочват към съответните зони за съхранение, обособени на площадката. Съгласно изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, акумулаторите ще се събират задължително с електролит.

- Съхраняване на отпадъците (дейност, определена съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г./:  R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.)

Доставените на площадката НУБА след претегляне и визуален преглед ще се поставят в корозионноустойчиви контейнери. След натрупване на определени количества отпадък, същият ще се предава за рециклиране. Зоната, където ще се събират и съхраняват негодните за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ ще отговаря на изискванията на Приложение № 4 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, а именно:

- Местата за съхраняване на НУБА ще са с навес и ще са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл.45 от Наредбата;

- Местата за съхраняване на НУБА ще са разположени върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие;

Съдовете, в които ще се съхраняват НУБА ще отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материала от който са изработени да не взаимодейства с тях;

- осигуряват вентилация и въздух;

- обозначени са с надпис  „Негодни за употреба батерии и акумулатори“, както и надписи „опасен отпадък“ и код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

На площадката ще бъдат осигурени подходящи сорбенти, които да се ползват при евентуален разлив на електролит.

- Капацитет и обща използвана площ

Площадката е разположена върху територията на имот с идентификатор № 56784.508.183 и ще е с площ 1 891 кв.м, като за съхранението на НУБА е предвиден навес с площ около 20 кв. м.

Видовете оловно-кисели НУБА и количествата, които ще се съхраняват са класифицирани като:

16 06 01* (оловни акумулаторни батерии) – 6000 тона / годишно и

20 01 33* (батерии и акумулатори, включени в 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии) – 100 тона/годишно

Максималният моментен капацитет за съхраняване на опасни отпадъци (НУБА) не надвишава 50 т.

Във връзка с изискванията на т. 5.5 от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по отношение на инвестиционните предложения, за които се изисква издаване на комплексно разрешително, следва да се има предивд, че съобразно предвидените складови площи за съхранение на отпадъците, организацията за приемане и последващо извозване на събраните количества, на площадката няма възможност за извършване на съхранение на общо количество опасни отпадъци, надвишаващо 50 тона в даден момент.

Максималният моментен капацитет на площадката за приемане и съхраняване на НУБА е около 35-40 тона. Поради горното не би следвало инвестиционното предложение да се разглежда като дейност, попадаща в т. 5.5 от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

- Капацитет на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

В резултат на реализирането на инвестиционното намерение, дружеството ще извършва съхранение на опасни отпадъци в складовата си база, което води до наличие на опасни вещества от част 1 на приложение № 3 от ЗООС. Опасните отпадъци, които ще бъдат налични са оловни акумулаторни батерии, класифицирани с кодове 16 06 01* или 20 01 33*, съгласно Наредбата за класификация на отпадъците. Опасностите от посочените в част 1, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС попадат в категориите от Раздел "Е" – Опасности за околната среда, а именно:

- Е1 - Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1

- Е2 - Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2

Максималният моментен капацитет на площадката за приемане и съхраняване на НУБА е около 35-40 тона. Това количество не е равно или надвишаващо количествата, посочени в приложение № 3, част 1, колона 2, или част 2, колона 2, а също и посочени в приложение № 3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3 от ЗООС, поради което предприятието не следва да се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

## Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

## Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

5.1. Строителство – не се предвиждат строителни дейности. За площадката е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС за ИП „Площадка за изкупуване на черни и цветни метали и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“, завършила с Решение № ПВ-6-ПР/2008 г. с характер „да не се извършва ОВОС“. В тази връзка, на площадката вече са обособени и съществуващи необходимите покрити складови площи с непропускливо и корозивноустойчиво покритие, и съдове, съгласно изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, предвидени за съхраняване НУБА от разкомплектоване на ИУМПС. Тъй като към момента на площадката не се предвижда разкомплектоване на ИУМПС, дружеството възнамерява да използва наличната инфраструктура за съхраняване на НУБА за обезпечаване на търговска дейност с оловни акумулаторни батерии.

5.2. Експлоатация на площадката - ще се извършва в съответствие с техническите и нормативните изисквания, включително в съответствие с изискванията на ЗБУТ.

5.3. Закриване, възстановяване и последващо използване – при закриване на площадката, откритите и закритите площи ще бъдат почистени от наличните отпадъци. Площадката, ведно със сградния фонд и прилежащата инфраструктура е подходяща за последващо използване за други производствени нужди.

## Предлагани методи за строителство.

Няма да се извършват СМР. Ще се ползва съществуващата инфраструктура

## Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е обусловено от икономическа необходимост..

## План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Имотът е разположен в смесено обслужващо-производствена зона (СОП), съгласно действащия ОУП на община Пловдив, приет с Решение № 375, взето с Протокол № 16 от 05.09.2007г. на Общински съвет – Пловдив. Разположението на имота на територията на зоната е представено на Фигура II.8-1.

Фиг.  II.8-1: Разположение на площадката на територията на СОП

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и зони, както и  на територии за опазване обектите на културното наследство. Най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа са ЗЗ „Река Марица” (Код в регистъра: BG0000578) и ЗЗ „Река Пясъчник“ (Код в регистъра: BG0000444) – защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, разположени, съответно на около 160 м и 200 м от площадката. Съобразно обхвата и естеството на предвижданите дейности, защитените зони няма да бъдат засегнати.

Разположението на площадката спрямо ЗЗ „Река Марица” и ЗЗ „Река Пясъчник“ е представено на Фигура 8-2.

Фиг. II.8-2 – Разположение на площадката спрямо границите на най-близките защитени зони

Най-близко разположените обекти, подлежащ на здравна защита са многофамилни жилищни сгради в гр. Пловдив, район „Северен“, разположени на около 360 м от обекта. Разположението на площадката спрямо най-близката жилищна сграда е представено на Фигура II.8-3.

Фиг. II.8-3  – Отстояние на ИП от най-близко разположените обекти на здравна защита

## Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имот № 56784.508.183 попада в смесено обслужващо-производствена зона (СОП) и е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“.

Имотите, разположени по границите на площадката са с начин на трайно ползване, както следва:

- Поземлен имот № 56784.508.181 с НТП - За второстепенна улица;

- Поземлен имот № 56784.508.413 с НТП - За второстепенна улица;

- Поземлен имот № 56784.508.184 с НТП - За друг вид производствен, складов обект;

- Поземлен имот № 56784.508.185 с НТП - Средно застрояване (от 10 до 15 m)

## Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Предвидената дейност не засяга чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).

## Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

## Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За извършване на дейностите – предмет на настоящото инвестиционно предложение дружеството ще проведе процедура по реда на глава пета, раздел I от ЗУО за изменение на разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1190-00/16.06.2023 г., като компетентен орган за издаване на документа е РИОСВ – Пловдив.

# МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:

## Съществуващо и одобрено земеползване;

Съгласно действащия ОУП на община Пловдив имот № 56784.508.183 попада в смесено обслужващо-производствена зона (СОП). Съгласно правилата и нормативите за прилагане на ОУП устройствените зони от вида „смесена общественообслужваща и производствено-складова зона” (Соп и Соп1) са предназначени за изграждане на сгради и съоръжения за производствени и складови дейности, професионални и научноекспериментални бази, административни сгради, сгради на общественото обслужване. Зоната съчетава функциите и устройствените режими на предимно производствена зона (чл. 25 от Наредба № 7/2005 г.) и терени с обществено - обслужващи функции от общоградско и регионално значение.

Имотът е с начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“ и предвид това, че инвестиционното предложение предвижда извършване на складова дейност, същото е в съответствие със съществуващото и одобрено земеползване и няма определени нестабилни екологични характеристики, върху които може да окаже отрицателно въздействие.

## Мочурища, крайречни области, речни устия;

Площадката е разположена на 770 м от река Марица и 360 м  от река Пясъчник. Предвид отстоянията и естеството на дейността няма риск от отрицателно въздействие върху екологичните характеристики на крайречните области.

## Крайбрежни зони и морска околна среда;

Неприложимо;

## Планински и горски райони;

Неприложимо;

## Защитени със закон територии;

Неприложимо – площадката не попада и не е в близост до защитени със закон територии.

## Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа са ЗЗ „Река Марица” (Код в регистъра: BG0000578) и ЗЗ „Река Пясъчник“ (Код в регистъра: BG0000444) – защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, разположени, съответно на около 160 м и 200 м от площадката. Предвид отстоянията и естеството на дейността няма риск от отрицателно въздействие върху екологичните характеристики на защитените зони.

## Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Предвидените в ИП дейности не засягат ландшафтните характеристики на района, както и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

## Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

В близост до площадката няма зони и обекти със специфичен санитарен статут. Отстоянието до най-близко разположените обекти на здравна защита - многофамилни жилищни сгради в гр. Пловдив, район „Северен“е около 360 м от обекта.

# ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Вследствие от реализацията на ИП не се очаква въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. Към настоящия момент площадката функционира като база за изкупуване на ОЧЦМ и ИУМПС и не се очаква дейността по събиране и съхраняване на НУБА да предизвика именения в режима на експлоатацията ѝ от гледна точка на трафик, шум и запрашаване.

Предвидените дейности не предполагат емисии в атмосферния въздух и съответно - обособяване на точкови източници на емисии в атмосферата. Не са предвидени инсталации и процеси, свързани с изгаряне и отделяне на вредни вещества във въздуха, като например горивни инсталации за производствени нужди, парни или водогрейни котли.

Други фактори, предопределящи липсата на потенциал за вредно въздействие при осъществяването на ИП са:

- Площадката е разположена в промишлена зона, на разстояние от обектите с обществено предназначение и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Разположението ѝ, както и доказателствата за липса на неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, изброени в раздел II, т. 1, буква „ж“ от настоящата информация за ИП са предпоставка за липса на риск от отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве;

- Производствения имот, върху които ще е осъществи ИП е покрит с непропусклива бетонова настилка и ограден с плътна метална ограда. Дейността ще се извършва в съответствие със всички приложими нормативни изисквания, ограничаващи потенциалното въздействие върху въздуха, водата и почвата;

- Дейността не е свързана с емисии на парникови газове, и съответно не може да окаже неблагоприятно въздействие върху климата;

- Дейността ще се извършва на терен с вече изградена инфраструктура, поради което въздействие върху материалните активи и ландшафта в резултат от съществени строителни дейности или дейности по разрушаване не може да възникне.

- Имотът не попада в границите на обекти на културното наследство и защитени територии и предвид естеството на дейността, няма вероятност да окаже въздействие.

## Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Предвидените в ИП дейности не могат да засегнат елементи от Националната екологична мрежа. Най-близко разположените елементи на Националната екологична мрежа са ЗЗ „Река Марица” (Код в регистъра: BG0000578) и ЗЗ „Река Пясъчник“ (Код в регистъра: BG0000444) – защитени зони по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, разположени, съответно на около 160 м и 200 м от площадката. Предвид отстоянията и естеството на дейността няма предпоставки за въздействие върху защитените зони.

## Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии по смисъла на Приложение № 5 от ЗООС. Предвидената дейност е свързана със съхраняване на опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС, но не подлежи на класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Последиците в случай на природно бедствие се очаква да бъдат преди всичко материални загуби за дружеството.

## Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

При реализацията на ИП не са идентифицирани потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Събирането и съхраняването на НУБА ще се извършва при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и приложимото законодателство.

## Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)

При реализацията на ИП не са идентифицирани потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Събирането и съхраняването на НУБА ще се извършва при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и приложимото законодателство.

## Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието

При реализацията на ИП не са идентифицирани потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Събирането и съхраняването на НУБА ще се извършва при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и приложимото законодателство.

## Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

При реализацията на ИП не са идентифицирани потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Събирането и съхраняването на НУБА ще се извършва при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и приложимото законодателство.

## Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

При реализацията на ИП не са идентифицирани потенциални въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Събирането и съхраняването на НУБА ще се извършва при стриктно спазване на изискванията на Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори и приложимото законодателство.

## Възможността за ефективно намаляване на въздействията

Мерките за ефективно намаляване на потенциалните отрицателни въздействия, които могат да възникнат при промяна на съществуващото положение по отношение на външни фактори ще бъдат фокусирани преди всичко в предотвратяването на такива въздействи и прилагане всички добри практики при осъществяване на дейността.

## Трансграничен характер на въздействието

Реализацията на ИП не е свързана с трансгранично въздействие.

## Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Дейността ще съответства изцяло на законодателството, свързано с опазване на околната среда и човешкото здраве, като ще се прилагат съответните мерки, заложени в него, както и специфичните мерки и изисквания на компетентните органи по прилагането му.

# ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В хода на процедурата по Глава шеста на ЗООС няма информация за постъпили становища, мнения или възражения от заинтересованата общественост.

Определени съгласно Немско Ръководство за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)