ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Приложение № 2

към чл. 6

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

към НАРЕДБА за условията и реда за извършване на

оценка на въздействието върху околната среда

Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г.,  изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 23 Август 2019г.

- Информация за контакт с възложителя:

  - Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

Предвижда се изграждане на „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ“, което ще се реализира в собствен имот на Възложителя - УПИ 21.276 - смесено многофункционално застрояване, землището с. Радиново, община „Марица“.

Поземлен имот 61412.21.276, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, м. КРИВАТА НИВА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 28103 кв. м, стар номер 21.252,21.25, парцел 21.276 - Смесено многофункционално застрояване, Заповед за одобрение на КККР №РД-18-77/ 30.11.2007г. на Изпълнителния директор на АГКК

В ПРЕДВИД ПОСЛЕДВАЩИ ОБСТОЯТЕЛСТВА - ПРОМЯНА НА СОБСТВЕНОСТТА И ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ СОБСТВЕНИК НА ИМОТА Е „ЗИЕС ЮРЪП“ ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ Ч. ИНСИ,

- Резюме на инвестиционното предложение:

  - Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Предвижда проектиране и изграждане на модерна автоматизирана производствена сграда, включваща: складови помещения за суровина: алуминиеви балванки, детайли, изходна продукция (готова продукция), производствена зона: състояща се от процес: екструзия, изкуствено стареене на профили, зони за механични обработка – включващи CNC машини и режещи инструменти, заваръчни апарати,  зона за контрол, зона за опаковане.

Инвестиционното предложение ще се реализира в собствен имот и е със застроена площ: 11 784 м2. Производственото хале е с височина до 15 м. Предвижда се да се изпълни от сглобяема стоманобетонна конструкция – колони върху единични фундаменти и бетонови рандбалки, надъжни  греди и столици, съответно на ос 30,00 м / 11,07 м.  Покривът ще се изпълни с послоен монтаж на профилна ламарина 153 мм, минерална вата с дебелина – 14 см и PVC мембрана – 1,5 мм.

Предвижда се на първия етап в производството да се работят 30÷50 човека на една смяна от 8 часа.

В производствено предприятие, ще се разработват, развиват и произвеждат алуминиеви профили с широко приложение в автомобилната индустрия. Разглеждания обект е ново инвестиционно предложение.

Инвестиционната програма на Възложителя включва изграждане автоматизирана производствена сграда, столова, битови помещения на два етажа, открит паркинг.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Площадката на Инвестиционното предложение попада в територия с устройствена зона смесено многофункционално застрояване, землище с. Радиново, община „Марица“ . Това е Териториална структура – линейно свързана зона за социална и бизнес инфраструктура, обитаване и други допълващи функции, като не се допускат обекти с вредни отделяния и влияния. Параметри:  Макс. Плътност на застр. в %<70, Макс. Кинт-2,5, Мин. озеленена площ, %>30, Макс. кота корниз, м.<20.

Инвестиционното предложение за изграждане „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ“ не противоречи на действащите планове в района. Реализацията му не променя начина на трайно ползване и предназначение на терена.

Не се очаква отрицателен кумулативен ефект с други съществуващи в района подобни обекти.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложени не са свързани с използването на значителни количества природни ресурси.

По време на строителството ще бъдат използвани следните ресурси, енергийни източници, суровини и материали:

- Електроенергия за строителни машини и техника;

- Дизелово гориво за строителна механизация;

- Инертни материали – чакъл, пясък, баластра;

- Дървен материал;

- Арматурно желязо и метални профили;

- Бетонови и варови разтвори;

- Вода за строителни смеси и за питейно-битови нужди;

По време на строителството ще се използват единствено строителни  материали и продукти закупени от търговската мрежа.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи в съответствие с предписанията на енергоразпределителното дружество. За обекта е има издадено Становище №4600377 от 29.11.2023 г. за условията и начина за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Копие от становището е приложено към настоящата документация.

Съгласно Техническо задание – изходни данни и технически параметри на присъединяването към водопроводната и канализационната системи, с изх. №38390/ 22.11.2023 г., издадено от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, за обекта има техническа възможности за захранване с питейна вода чрез проектиране и изпълнение на уличен водопровод PE-HD с минимален диаметър Ø90, който ще се захрани от водопровод водопровод PE-HD Ø160 източно от имота по път – ПИ 61412.18.206/ 61412.18.198. Техническа възможност за проектиране на захранване с вода за противопожарни нужди за автоматична пожарогасителна инсталация /спринклер/ има чрез реализиране на противопожарен водопровод PE-HD Ø335, който да се захрани от водопровод PE-HD Ø335 по път ПИ 61412.18.206/ 61412.18.198. Копие от заданието е приложено към настоящата документация.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

- Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04 (неопасни) и начин на третиране – събиране и извозване на депо за строителни материали, определено от общинските органи.

- Земни маси от изкопни дейности с код 17.05.04 (неопасни) и начин на третиране – събиране и извозване на площадка за земни маси, определена от общинските органи.

- Смесени битови отпадъци с код 20.03.01 (неопасни) и начин на третиране – събиране в контейнери или кофи с последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.

По време на строителството, строителни отпадъци ще се предават приоритетно за оползотворяване в съответствие с утвърдената йерархия при управление на строителните отпадъци и в съответствие с НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ И ЗА ВЛАГАНЕ НА РЕЦИКЛИРАНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. За обекта ще бъде изработен План за управление на строителните отпадъци.

При функционирането на обекта се очакват:

- Смесени битови отпадъци с код 20.03.01 (неопасни) и начин на третиране – събиране в контейнери или кофи с последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.

- Хартиени и картонени опаковки с код 15.01.01 (неопасни) и начин на третиране – събиране и извозване на договорни начала от лицензирана фирма.

- Пластмасови опаковки с код 15.01.02 (неопасни) и начин на третиране – събиране и извозване на договорни начала от лицензирана фирма.

Отпадъците ще се събират разделно  на обособените за целта площадки и в предназначените съдове. Съдовете и площадките по възможност ще бъдат разположени най-близо до мястото на образуването им.

Всички генерирани отпадъци ще бъдат класифицирани по надлежния ред съгласно ЗУО и Наредба no 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Приоритетно ще бъдат избирани фирми, които извършват оползотворяване и/или рециклиране на отпадъци пред тези, които извършват депониране или други операции по обезвреждане. Обезвреждането ще бъде последен вариант след като са били изчерпани всички други възможности за предаване за оползотворяване и/или рециклиране.

Битовите отпадъци ще се извозват на определено за целта депо от фирмата по сметосъбиране, обслужваща зоната и притежаваща изискуемия документ по ЗУО.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ |  | КОД | КОЛИЧЕСТВО |  | ДЕЙНОСТИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хартиени и картонени опаковки |  | 15 01 01 | 3 |  | Произход — производствена дейност. Събиране, предварително сыр. и предаване на фирма за рециклиране |  |
| 2 | Пластмасови опаковки |  | 15 01 02 | 1 |  | Произход — производствена дейност. Събиране, предварително охр. и предаване на фирма-за рециклиране |  |
| З | Метални опаковки |  | 15 01 04 | 2 |  | Произход — производствена дейност. Събиране, предварително съхр. и предаване на фирма за рециклиране |  |
| 4 | Смесени опаковки |  | 15 01 06 |  |  | Произход — производствена дейност. Събиране, предварително съхр. и предаване на фирма за рециклиране |  |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Алуминпев технологичен отпадък | 17 04 02 |  |  | Произход — производствена дейност. Събиране, предварително съхр. и предаване на фирма за рециклиране |  |
| БИТОВИ ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Смесени битови отпадьци | 20 03 01 |  | 4 | Събиране и извозване от фирма |  |

Предвижда се проектирането и изграждането на разделна площадкова канализационна мрежа. Условно чистите води от покрива ще се заустят в отводнителен канал в Поземлен имот 61412.21.166, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, п.к. 4202, вид собств. Държавна частна, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Отводнителен канал.

Дъждовните води от площадката ще преминават през каломаслоуловител и след пречистване ще се отвеждат към водоприемник. За почистване на каломаслоуловителя ще се използват услугите на оторизирани фирми. Уловените отпадъци от почистването ще се депонират на специализирани места от фирми, които имат лиценз за този вид дейност.

Битовите отпадъчни води ще се събират в изгребна яма, която периодично ще се обслужва от специализирана фирма.

Оборотните води от почистването на матриците ще се предават на специализирана фирма.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

В периода на строителство е възможно да се предизвиква натоварване и известен дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване на площадката от работата на машините и отделяне на прах.

При вземане на необходимите мерки за стриктно спазване изискванията, заложени в техническите проекти, то ще бъде минимално, локализирано само в рамките на ограничен район – работната площадка и няма да предизвика негативно въздействие върху жителите на околните села, растителния и животински свят.

По време на експлоатация на обекта, характерът на инвестиционното предложение не предвижда замърсяване и вредно действие и/или дискомфорт на околната среда. Дейността на обекта не е свързана с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух, водещи да въздействие върху компонентите на околната среда, вредни емисии в работната среда, засягащи човешкото здраве. От дейността на обекта не се очаква генериране на отпадъчни води, по вид и количество, с което да се доведе до замърсяване на прилежащите терени, почвите, подземните водни тела и други. Отпадъчните води ще се отвеждат към съществуващата градска канализационна мрежа на града.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Характерът на обекта и организацията му на работа не предопределят възникването на аварийни ситуации и тежки инциденти свързани със значително замърсяване на компонентите на околната среда.

Реализацията на ИП не е свързана с използването, производството и  съхранението на опасни вещества и смеси.

Обетът не се класифицира като такъв с нисък или висок рисков потенциал, тъй като в него не се предвижда използването, съхранението и производството на вещества и смеси посочени в час 1 и 2 на Приложение №3 към Закона за опазване на околната среда.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Изграждането и дейността на обекта не е свързана с добив на води за питейно-битово водоснабдяване, води предназначени за къпане, добив на минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди, използването и монтирането на излъчватели на йонизиращи и не йонизиращи лъчения. Строителството и дейността на обекта не крие рискове за човешкото здраве поради въздействие върху курортни ресурси и атмосферния въздух. С реализацията на инвестиционния проект не се очакват въздействия върху хората и тяхното здраве. Инвестиционният проект не е свързан с източници на емисии застрашаващи и криещи здравни рискове. Не се засягат материални активи и земеползването. По време на строителството са възможни генериране на прахови емисии и шум. Не се очаква те да бъдат над допустимите норми за работна и околна среда.

Въздействието ще бъде краткотрайно - по време на строителството и в рамките на работния ден, обратимо - след приключване на строителството.

По време на изграждането и дейността на обекта не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда и рискове за човешкото здраве.

  - Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

За целите на инвестиционното предложение „ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ“ ще се използва собствен имот на Възложителя - УПИ 21.276 - смесено многофункционално застрояване, землището с. Радиново, общ. „Марица“.

Съгласно приложенитеа скица и нотариален акт, разглежданият имот е:

- Поземлен имот 61412.21.276, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, м. КРИВАТА НИВА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване, площ 28103 кв. м, стар номер 21.252,21.25, парцел 21.276 - Смесено многофункционално застрояване, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-77/30.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Имотът се намира в землището на с. Радиново, община „Марица“ с ЕКАТТЕ 61412.

Географски координати на обекта: 		42°11'00.5"N            24°39'23.0"E

Надморско височина на обекта: 		173 м.

  - Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

В обхвата на Инвестиционния проект е включено изграждане на нов основен фонд  -двукорбно промишлено хале с основно технологично оборудване и долепени към него обслужващи помещения.

Инвестиционниятп процес включва закупуване и монтаж на нови линии за екструдиране на алуминиеви профили с 4 хидравлични преси: две от които са с налягане 3000Т и две с налягане 3600Т, индукционна пещ за подграване на заготовки от къси алуминиеви заготовки-Ø228, дължина до 1000mm, пещ за изкуствено стареене (електрическа), изграждане на транспортна система, машинен парк от CNC машини, автоматизирани фрезови машини и машини за рязане, както и пречиствателна станция за отпадни води. Предвижда се обособяване на зона за опаковка и спедиция на готовата продукция.

Горещото пресоване е обработка на метали и сплави под налягане (пластична деформация), при което обработваемият метал се принуждава да изтича в твърдо състояние през матрица с определена форма и размер. Формата и размерите па напречното сечение на пресования метал съответстват на формата и размерите на отвора на матрицата и са постоянни по цялата му дължина. Този метод е високопроизводителен и с възможности за получаване на сложни профили.

Съществуват различни методи на горещо пресоване. Методът, които ще се използав в това производство е

-	Директно пресоване, по метода на Дик (пресуване по прав метод). Нагретият до определена температура метален блок постъпва в контейнера и под въздействието на аксиалната сила на бутало, металът изтича през дюзата. Преди започване на пресоването, пресовата камера и матрицата се нагряват до 4800С.

При пресоването и особено при правото (директното) пресоване възникват значителни сили на триене. За да се намалят тези сили и отгам загубите на енергия, се използват технологични смазки. Пресоването със смазки намалява необходимата сила с 30 до 50%. Независимо от това смазките предпазват инструмента от полепване на метал, намаляват износването на инструмента и повишават качеството на металната повърхност. Най-разпространени са твърдите слоести смазки-графит, молибденов сулфид, натриев борат, слюда, талк. Тези смазки могат да се използват в широк температурен интервал. Тези имат добри смазващи качества, благодарение ан слоестата си структура на кристалната решетка.

Сплавите от серия 6000 (с повишена пластичност, авиали) са термически уякчаеми и съдържат 0,35-l,2%Mg и 0,3-l,2%Si често добавки от манган, хром, мед, които дават твърдоразтворното уякчаване и спомагат за контрол на големината на зърното при термично обработване. В пространствената диаграма фигуративните точки на кострукционните сплави Al-Mg-Si лежат в близост до квазибинарния разрез А 1- Mg2Si (Mg:Si=l,73). Основната фаза уякчител е интерметалното съединение Mg2Si. Част от промишлените сплави се наричат „балансирани”, когато количеството на Mg и Si са в съотношение 1:1,73, което е стехиомитричното отношение в Mg2Si. Повечето промишлени сплави са небалансирани съдържат „излишък” (несвързан) Si и тогава отношението Mg:Si е по-малко от 1,73. Излишъкът на Si позволява да се получи максимална якост след стареене, при незначително понижаване на корозионната устойчивост.

Производството на алуминиевите профили ще е сьобразено със следните стандарти:

- EN 573 — Алумивий и алуминиеви сплави;

- ЕЕ! 755 — Алуминий и алуминиеви сплави;

- EN 12020 — Алуминий и алуминиеви сплави;

- lSO 2768 — Механични части, допуски, други размери и отклонения;

По настоящем проектните ОСНОВНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ са:

- НАГРЯВАНЕ НА МАТРИЦИТЕ

Нагряване на матрицата, екструдиращия цилиндър и алуминиевата заготовка.

Преди екструдиране матрицата, екструдиращия цилиндър и алуминиевата заготовка трябва да се нагреят. Поставяне на  матрицата в пещта за нагряване на матрицата и загряване до 460-480°C, след което се задържа при тази температура 2 часа преди употреба. Нагрявате цилиндъра за екструдиране 8 часа преди екструдирането; температурата на цилиндъра за екструдиране трябва да се контролира между 440-460°C. Трябва да се избягват  резки промени в температурата на цилиндъра и не се изключвае захранването по време на смяна на смените. Цилиндърът трябва да се почиства редовно, както и нагревателната пещ. Електрическо подгряване се прилага за пещта за нагряване на матрицата, докато природен газ се използва за директно подгряване на пещта за нагряване на алуминиеви заготовки. Цилиндърът за екструдиране се нагрява с електричество.

- ЕКСТРУДИРАНЕ

След предварително загряване на матрицата и цилиндъра за екструдиране, алуминиевата заготовка се подава в нагревателната пещ и се нагрява при температура от 480-520°C. След това се извършва процесът на екструдиране, при който температурата и скоростта на екструдиране трябва да се контролират стриктно. Температурата на матрицата трябва да се контролира по време на процеса на екструдиране, прилага се  охлаждане с вода.

- ЗАКАЛЯВАНЕ

Целта на охлаждането е да се задържи Mg2Si, който е разтворен в метала при високи температури и изтича от отвора на матрицата, чрез бързо охлаждане до стайна температура. Скоростта на охлаждане често е пропорционална на съдържанието на укрепващата фаза. За предпочитане е закаляването с въздушно охлаждане, но в случаят се използава охлаждане с водна мъгла, след което последващо въздушно. Интензитетът на охлаждане може да се регулира чрез промяна на скоростта на вентилатора и двигателя, което позволява температурата на профила по време на изтегляне да падне под 60 градуса по Целзий.

- ИЗТЕГЛЯНЕ

След като профилът излезе от отвора на матрицата, той се изтегля с помощта на теглич (пулер). Пулерът прилага определена теглителна сила към профила, движейки се синхронно със скоростта на екструдиране. Изтеглянето премахва неравностите в надлъжната форма на профила и остатъчните напрежения, като подобрява якостните му характеристики и поддържа добра повърхност.

- ИЗПРАВЯНЕ

Чрез тази операция се корегират всички отклонения в праволейността на профилите

- РЯЗАНЕ

След изправяне профилът се отрязва и след това се изпраща в пещта за стареене.

- СТАРЕЕНЕ

За разлика от алуминиевите сплави, закалените деформирани алуминиеви сплави не могат да бъдат незабавно стабилизирани (укрепени). Те образуват структура на пренаситен твърд разтвор. Този пренаситен твърд разтвор е нестабилен и има тенденция да се разлага спонтанно. Чрез поддържане на определена температура за определен период от време, пренаситеният твърд разтвор претърпява разлагане (известно като утаяване), което води до значително увеличаване на якостта и твърдостта на алуминиевата сплав. Този процес на топлинна обработка се нарича стареене и основната му цел е да увеличи здравината и твърдостта на сплавта. След изправяне профилът се подлага на обработка на стареене в пещ за стареене. След като се извади от пещта, веднага се охлажда за 20 минути с вентилатор. Ако екструдираният профил не издържи проверката след стареене, той се рециклира като суровина за претопяване в топилната пещ, с процент на загуба от приблизително 1,5%.

- МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА

След изкуствено стареене, алуминиевите профили постъпват в участък за механична обаботка, където се нарязват, фрезоват и т.н. до желаната форма на детайла.

- ОПАКОВАНЕ И ЕКСПЕДИЦИЯ - в обособени за целта зонни.

И 4-те преси са хоризонтален тип и екструдира по директен метод. Балванките са поставят на маса за зареждане на маниполатора. Транспортират се до пещ за подгряване, където се загряват предварително до определената от технолога температура в индукционна пещ. Предварително подгрятата балванка се поднася в зоната на екструдиране от автоматично зареждащо устройство. Буталото на хоризонтално разположения главен цилиндър пресова балванката към матрица поставена в гнездо по оспа на цилиндъра. Заготовката се екструдира през матрица с необходимото сечение и форма. Екструдиланият профил се премества от ролкави транспортьори с помоща на сдвоен Пулер през системи за интензивно водно и въздушно охлаждане до достигане на горещия трион. Отрязаните профили се придвижват надлъжно до зоната на напречни лентови транспортьори. С тяхна помощ профилите се подават на конвенкционална опъвачка, където се извършва изправяне и подобрение на механичните свойства. Тези обработени профили се транспортират напречни и надлъжно до студен трион, където се разкрояват до необходимите размери. Разкроените вече профили се стифират посредством манипулатор. Бракуваните профили се извеждат извън работната зона. Посредством транспорт на пълни кошове от работната зона до зоната на пеща за Изкуствено стареене се извършва закаляването. След като излязат от пеща профилите се оставят на буферна зона за ожлаждане и подаване към зоната за механична обработка.

Нагряване на матрицата в устройства за нагряване на матрици-(460-480)0 2 часа-

ел. захранване

Нагряване на цилиндърът за екструдиране 8 часа преди самия процес- (440-460)0-

ел. захранване

Нагряване на алуминиевите заготовки в пещ за подгряване-(480-520)0С

ел. захранване

ЕКСТРУДИРАНЕ

Интензивно охлаждане до стайна температура (водно охлаждане)

Изтегляне на профила чрез Пулер

Стареене на профилите

ел. захранване

Охлаждане 20 min с вентилатор

Контрол за показатели на профилите

Бракуване(дефектни профили) към външни фирми за рецеклиране

Рязане

Опаковане

да

не

Изправяне на профила

Складиране

Технологична последователност

На територията на обекта не се предвижда използването на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

  - Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до УПИ 21.276 ще се извършва посредством бъдещ път, ситуиран в Поземлен имот 61412.21.18, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, м. КРИВАТА НИВА, собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт и в Поземлен имот 61412.21.230, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, м. КРИВАТА НИВА, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт.

В имота са предвидени паркоместа за общо 34 (тридесет и четири) автомобила, както и площадка, оразмерена за маневриране на ТИР-ове и товарни автомобили, обслужващи предприярието.

Позицията на сградата е съобразена с всички нормативни изисквания, отразени и в част ПУП, както и с необходимите отстояния от границите на имота, които да позволят достъп на пожарни автомобили в случай на необходимост.

  - Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството на обекта се очаква да започне веднага след получаване на Разрешение за строеж.

Всички строителни и изкопни работи ще се извършват в границите на инвестиционния проект, като не се предвижда усвояване на допълнителни площи за извършването им. Предвижда се изземване на хумусния пласт или земни маси от терена, които ще бъде временно съхранявани в границите на разглежданата територия и след това използвани при вертикалната планировка. След приключване на строителните работи се предвижда възстановяване на свободните площи и с подходяща за района растителност.

Не се предвижда изготвяне на програма за прекратяване на дейността и закриване на инвестиционното предложение. Настоящето се вписва в стратегията за развитие на община Марица и е дългосрочен процес и инвестиция, които не се ограничават във времето.

При строителството на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Строителството като организация ще се разгърне върху описаните по-горе площи (само в границите на имота) и няма да засегне други имоти, като същото ще се извършва съгласно и план за безопасност и здраве. Подходът за транспортна и друга техника към площадката ще се осъществява през Поземлен имот 61412.21.18, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, м. КРИВАТА НИВА, собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт и през Поземлен имот 61412.21.230, област Пловдив, община Марица, с. Радиново, м. КРИВАТА НИВА, вид собственост Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 7, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт.

  - Предлагани методи за строителство.

За осъществяване на разглежданото ИП се предвижда използването на стандартни методи на строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност.

Сграда ще се изпълни със сглобяеми стоманобетонни елементи. Стоманобетонните колони се фундират върху единични монтажни чашковидни стоманобетонни фундаменти, замонолитени в долна стъпка.

За покрива е приета монтажна стоманобетонова покривна конструкция, състояща се от главни и второстепенни греди, върху която се монтира стоманена трапецовидна ламарина.

Строителните дейности, свързани с реализацията на предложеието, ще бъдат: сградно строителство със сградни ВиК и ел. инсталации и площадкови ВиК и ел. мрежи. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни.

Изкопни работи са предвидени за площадкови ВиК и Ел мрежи, както и за фундаментите на новата сграда. Изкопните работи ще се осъществят с подходяща земекопна техника. Не се предвижда използване на взрив. Нарушените площи по време на строителството ще бъдат възстановени.

Кофриране, армиране и изливане на монолитни фундаменти – ще бъде извършено с доставен готов бетон, с подходяща техника. Подовата конструкция на обекта ще се изпълни с бетонова настилка върху уплътнена трошенокаменна основа.

Новопроектираният обект ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа на страната. Електрозахранването ще бъде в съответствие с изискванията на електроразпределителното дружество и Становището за присъединяване.

Имотът ще бъде захранен с питейна вода за питейно-битови и противопожарни нужди от съществуващи улични водопроводи от PE-HD Ø160 и от PE-HD Ø355, преминаващи източно от имота по път в ПИ 61412.18.206/ 61412.18.198.

На площадката на обекта ще се генерират дъждовни отпадни води, които се приемат за условно чисти и ще се заустват в най-близкия водоприемник. По време на строителството, работниците ще ползват химически тоалетни и мобилни санитарни възли, които ще се сервизират и обслужват от лицензиран оператор. При изграждането на обекта не се предвижда генериране на отпадни води от строително-монтажните работи.

  - Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Според резултати от наблюдаваните икономическите тенденции се засилва интересът към изграждането на производствени предприятия в индустриалноте зони на община Марица. Реализацията на Инвестиционният проект представлява добра алтернатива от гледна точка на социално-икономическите условия за развитие на региона.

Ще се разкрият временни работни места (временна заетост на проектантски и строителни фирми) и разкриване на постоянни работни места за обслужващия персонал.

Като глобален доставчик на алуминиеви продукти за автомобилната индустрия, Unison се ангажира с устойчивото развитие. Членове са на ASI и са посветили на насърчаването на разумно производство и разумно управление на бизнеса. Ускоряват прехода на света към устойчива енергия заедно с техните клиенти и доставчици.

  - План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Фиг. 1 – Местоположение на площадката на инвестиционното предложение

Фиг. 2 – Извадка от кадастралната карта

  - Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Съгласно одобрения и действащ ОУП на Община Марица, територията на ИП и предвидения терен попадат в устройствена зона „СМФ“ - Смесена многофункционална зона. В устройствени структури С - Смф и Соп се допуска изграждането на:

1. сгради за производствени и обслужващи дейности;

2. сгради със смесено предназначение и сгради за временно и постоянно обитаване;

3. обекти на административното и общественото обслужване;

4. търговия, обществено хранене и битови услуги;

5. подземни паркинги и гаражи;

6. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване на сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени мероприятия;

7. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в партерните нива или в самостоятелни сгради.

В смесените многофункционални устройствени структури С не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.

Характерът на инвестиционното предложение е в съответствие с определените в ПУП предназначение и дейности в смесената многофункционална зона. Дейностите по реализацията ще бъдат осъществени според изискванията на ЗУТ, ЗООС, ЗБУТ и приложимата законова база. Инвестиционното предложение не касае и не засяга съседни дейности и обекти. Проектът се разработва на база действащ ПУП, писма от компетентните инстанции, задание от Инвеститора.

  - Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Поземлен имот с идентификатор 61412.21.276 не попада в границите на чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и не засяга територии части от Национална екологична мрежа.

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е Оризища Цалапица с код BG0002086.

Защитена зона Оризища Цалапица с код BG0002086 - Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Голяма пъструшка (Porzana porzana), Малка пъструшка (Porzana pusilla), Kокилобегач (Himantopus himantopus), Кафявокрил огърличник (Glareola pratincola), Белобуза рибарка (Chlidonias hybridus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Дебелоклюна чучулига (Melanocorypha calandra), Червеногърба сврачка (Lanius collurio); 2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Kачулата потапница (Aythya fuligula), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Забранява се премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива;

Забранява се паленето на пасища, тръстикови масиви и крайбрежна водна растителност;

Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите в селското стопанство.

Оризища Цалапица с код BG0002086

Реализацията на ИП няма да доведе до отрицателно въздействие видовете птици, предмет на опазване, до нарушаване целостта и фрагменцията на техните хабитати, както и до увреждане на защитената зона, предвид местоположението на имота – в урбанизирана територия.

  - Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Инвестиционното предложение не е свързано с добив на строителни материали, добив или пренасяне на електроенергия.

Електрозахранването на обекта ще се осъществи в съответствие с предписанията на енергоразпределителното дружество. За обекта е има издадено Становище №4600377 от 29.11.2023 г. за условията и начина за присъединяване на обект на клиент към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Копие от становището е приложено към настоящата документация.

Съгласно Техническо задание – изходни данни и технически параметри на присъединяването към водопроводната и канализационната системи, с изх. №38390/ 22.11.2023 г., издадено от  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пловдив, за обекта има техническа възможности за захранване с питейна вода чрез проектиране и изпълнение на уличен водопровод PE-HD с минимален диаметър Ø90, който ще се захрани от водопровод водопровод PE-HD Ø160 източно от имота по път – ПИ 61412.18.206/ 61412.18.198. Техническа възможност за проектиране на захранване с вода за противопожарни нужди за автоматична пожарогасителна инсталация /спринклер/ има чрез реализиране на противопожарен водопровод PE-HD Ø335, който да се захрани от водопровод PE-HD Ø335 по път ПИ 61412.18.206/ 61412.18.198. Копие от заданието е приложено към настоящата документация.

  - Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Във връзка с реализацията на ИП и изграждането на обекта е необходимо издаване на Разрешително за строеж и други актове свързани със строителството и въвеждане в експлоатация на обекта с оглед на спазване на изискванията на Закона за устройство на територията и свързаните с него поднормативни актове.

- Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

  - Съществуващо и одобрено земеползване;

Съгласно чл. 7, ап. 1 от Закона за устройство на територията:

„Според основното им предназначение, определено с концепциите и схемите за пространствено развитие и общите устройствени планове, териториите в страната са: урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), земеделски територии, горски територии, защитени територии, нарушени територии за възстановяване, територии заети от води и водни обекти, и територии на транспорта“.

Съгласно одобрения и действащ ОУП на Община Марица, територията на ИП и предвидения терен попадат в устройствена зона „СМФ“ - Смесена многофункционална зона. В устройствени структури С - Смф и Соп се допуска изграждането на:

1. сгради за производствени и обслужващи дейности;

2. сгради със смесено предназначение и сгради за временно и постоянно обитаване;

3. обекти на административното и общественото обслужване;

4. търговия, обществено хранене и битови услуги;

5. подземни паркинги и гаражи;

6. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обслужване на сградите и другите обекти, както и на други благоустройствени мероприятия;

7. обекти за спорт, отдих и рекреация, разположени в партерните нива или в самостоятелни сгради.

В смесените многофункционални устройствени структури С не се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния.

  - Мочурища, крайречни области, речни устия;

ПИ 61412.21.276 не попада в територията на мочурища, крайречни области, речни устия, с характерна хидрофилна и хигрофилна растителност и няма опасност да се окаже отрицателно въздействие върху екологични характеристики на влажните зони с биологично най-разнообразни екосистеми, предоставящи хабитати за широк кръг растителни и животински видове. Няма да се засегнат подземни и повърхностни водни обекти.

  - Крайбрежни зони и морска околна среда;

ПИ 61412.21.276 не е в близост до крайбрежни зони и морска околна среда.

  - Планински и горски райони;

ПИ 61412.21.276 не се намира в планински и горски район и реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху екологични характеристики.

  - Защитени със закон територии;

ПИ 61412.21.276 не попада в обхвата на защитена територия, обявена по Закона за защитените територии.

  - Засегнати елементи от националната екологична мрежа;

ПИ 61412.21.276 не попада в границите на защитени зони, които са обявени според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИ0 на Съвета относно опазването на дивите птици и няма опасност реализацията на ИП да окаже отрицателно въздействие върху екологични характеристики. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е Оризища Цалапица с код BG0002086. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитените зони.

  - Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В границите на ПИ 61412.21.276  не са налични ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

  - Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

ПИ 61412.21.276  и прилежащите територии в района не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита зона.

- Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

  - Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

С реализацията на инвестиционния проект не се очакват въздействия върху хората и тяхното здраве. Инвестиционният проект не е свързан с източници на емисии застрашаващи и криещи здравни рискове. Не се засягат материални активи и земеползването. По време на строителството са възможни генериране на прахови емисии и шум. Не се очаква те да бъдат над допустимите норми за работна и околна среда. Въздействието ще бъде краткотрайно - по време на строителството и в рамките на работния ден, обратимо - след приключване на строителството. Реализацията на инвестиционния проект не е свързана с добивни работи на строителни материали, дълбоки сондажи и други, които да окажат въздействие върху земните недра, както и минералното разнообразие. Няма да се образуват негативни форми. С поставянето на подходяща ограда ще ограничи негативното въздействие по отношение на възприемането на строителния обект. Не се засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, планински и гористи местности, влажни и крайбрежни зони, както и защитени територии на единични и групови паметници на културата, определени по реда на Закона за културното наследство.

Генерираните по време на строителството отпадъци ще се събират и временно съхраняват на строителната площадка до тяхното извозване на депо за строителни отпадъци и/или на места подлежащи на рекултивация, съгласно указанията на общинските власти. Въздействието се определя като локално (в обхвата на строителната площадка), краткотрайно до приключване на строителните работи.

Битовите отпадъци ще се събират в съдове предназначение за това и извозват на депо за неопасни отпадъци. Ще се организира разделно събиране на отпадъци - битови в специално обособени съдове и съдове с цел недопускане на тяхното разпространение на територията на обекта, както и замърсяване на прилежащите територии на селищната среда.

Рискови енергийни източници:

шум - пряко, краткотрайно ( по време на строителството) с локален характер ( в границите на строителната площадка);

вибрации - пряко, краткотрайно ( по време на строителството) с локален характер ( в

границите на строителната площадка);

радиации - обектът и свързаните с неговото изграждане дейности, не са източници на радиации.

  - Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква реализирането на ИП да окаже отрицателно въздействие върху разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа, в т. ч и върху най-близко разположената защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ Оризища Цалапица с код BG0002086.

  - Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии и/или бедствия. Рискът от инциденти възникнали при реализацията на инвестиционното предложение е минимален.

На територията на ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ не се предвижда използването на съоръжения, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение №3 към ЗООС.

ИП не предвижда използването, производството и/или съхранението на опасни химични вещества. Не предвижда също така използването на технологични съоръжения, които могат да генерират нейонизиращи и/или йонизиращи лъчения.

  - Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Териториалният обхват на въздействие при строителството и експлоатацията на ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА АВТОМОБИЛИ е ограничен и локален в рамките на разглеждания терен и не се очакват отрицателни въздействия върху компонентите на околната среда извън територията на работната площадка.

  - Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Евентуално въздействие на ИП върху компонентите и факторите на околната среда се ограничава единствено на територията на ПИ 61412.21.276 по КК на Община „Марица“. То като степен е незначително и се отразява единствено на качеството на атмосферния въздух и акустичната среда в рамките на имота.

Извън границите на площадката на ИП не се очаква практическо въздействие. Не се засягат работещите в съседните складово-производствени обекти.

  - Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Няма вероятност от възникване на интензивно въздействие върху някой от компонентите и факторите на околната среда.

  - Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Незначително въздействие на територията на ИП може да възникне само в светлата част на деня, когато работи търговско-офисната част. Евентуалното въздействие е краткотрайно и обратимо.

  - Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Възможното комбиниране с въздействията от други съществуващи и/или одобрени ИП е незначително и в рамките на отчетеното с ЕО на Проекта на ОУП кумулативно въздействие.

  - Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Възможност за ефективно намаляване на въздействията е използването на тежкотоварни автомобили в добро техническо състояние и отговарящите на стандарт „ЕВРО 5 и 6“. Задължително трябва да се извършва системно и своевременно мокро почистване на двата паркинга и вътрешните обслужващи улици.

  - Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие.

  - Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Предвиждат се следните мерки за намаляване на въздействията:

- Преди започване на строителството ще се разработи План за управление на строителните отпадъци;

- По време на строителството, работниците ще ползват химически тоалетни и мобилни санитарни възли, които ще се сервизират и обслужват от лицензиран оператор;

- Строителните отпадъци ще се събират ежедневно разделно в контейнери, за да не се допуска замърсяване на атмосферния въздух с прах и замърсяване на прилежащия почвен слой;

- По време на строителството при работа с прахообразни и/или прахо образуващи строителни материали ще се спазват всички изисквания, заложени в чл.70 на Наредба № за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

- След приключването на строителството ще се извърши оформяне и възстановяване на нарушения терен, с подходящи за района растителни видове, създаване на модерен и съвременен облик на сградите, създаване на подходяща среда, отговаряща на всички градоустройствени и технологични изисквания ще подобри естетическите качества на района.

- По време на експлоатацията ще се организира разделно събиране на отпадъци – битови в специално обособени съдове с цел недопускане на тяхното разпространение на територията на обекта, както и замърсяване на прилежащите територии.

- По време на експлоатацията на  обекта се предвижда системно мокро почистване на предвидените за изграждане два паркинга и вътрешните обслужващи улици.

- Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Уведомление за инвестиционно предложение е входирано в РИОСВ гр. Пловдив с вх. № ОВОС-3077 от 13.11.2023 г. от „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“ АД.

На 19.02.2024 г. „ЗИЕС ЮРЪП“ ЕООД в изпълнение на разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС обяви своето инвестиционно предложение чрез публикуване на Обява във вестник „Марица“.

До изготвянето на настоящата информация, възложителят не е получил информация за проявен обществен интерес към ИП.

| Дата: 20.02.2024 г. | ………………………………… |
| --- | --- |