ДО

ДИРЕКТОРА НА

РИОСВ-пЛОВДИВ

гр. пЛОВДИВ

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху

околната среда (ОВОС)

от „Букет Билдинг“ ООД

Т. Бакалова

В. Бакалов

М. Стойчева

С. Анастасов

Ж. Желев

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

В отговор на Ваше писмо с изх. № ОВОС 1134-7 от 11.07.2025 г.Ви, предоставяме  подробно разработена информация по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за :“ Жилищно строителство с изграждане на 3 бр.тръбни кладенци с изработване на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик--ново инвестиционно предложение

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г ., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

II. Резюме на инвестиционното предложение:

- Характеристики на инвестиционното предложение:

Характеристиката за настоящото инвестиционно предложение е изготвена на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и е съобразена с критериите заложени в чл. 93, ал.4 от ЗООС. Дейността на обекта, за която се изготвя инвестиционното предложение е включена в Приложение II към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 на ЗООС, т. 2 ,буква „г”

ПУП-ПРЗ се изготвя във връзка с промяна предназначението на земята от земеделски за неземеделски нужди на ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив и образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик.

ПИ с идентификатор 47295.71.21, е собственост на Ж. Желев.

За ПИ с идентификатор 47295.71.21., има издадена скица от Служба по геодезия, картография и кадастър,гр.Пловдив №15-222017 от 10.02.2025 г.,според която имотът е с обща площ от  2500 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване- нива , категория на земята 4, с адрес, с. Марково,м. Чонето ,с номер по преходен план 071021, при съседи: ПИ 47295.71.154 ;47295.71.324; 47295.71.326; 47295.71.316; 47295.71.20; 47295.71.22

ПИ с идентификатор 47295.71.22, е собственост на М. Стойчева и С. Анастасов.

За ПИ с идентификатор 47295.71.22., има издадена скица от Служба по геодезия, картография и кадастър,гр.Пловдив №15-219556 от 10.02.2025 г.,според която имотът е с обща площ от  4999 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване- нива , категория на земята 4,с адрес, с. Марково,м. Чонето ,с номер по преходен план 071022 при съседи: ПИ 47295.71.154 ;47295.71.99; 47295.71.82; 47295.71.21;47295.71.9;47295.71.18; 47295.71.424; 47295.71.423; 47295.71.101

ПИ с идентификатор 47295.71.99, е собственост на Т. Бакалова , В. Бакалов и“ Букет Билдинг“ ООД

За ПИ с идентификатор 47295.71.99., има издадена скица от Служба по геодезия, картография и кадастър,гр.Пловдив №15-219819 от 10.02.2025 г.,според която имотът е с обща площ от  2299 кв.м., трайно предназначение на територията-земеделска, начин на трайно ползване- нива , категория на земята 4,с адрес, с. Марково,м. Чонето ,с номер по преходен план 71.19,71.20 при съседи: ПИ 47295.71.326;47295.71.234; 47295.71.22; 47295.71.21;47295.71.18;47295.71.18;

Имотите предмет на ПУП-ПРЗ попадат в зона за Жилищно комплексно строителство “Жк“ със следните устройствени показатели:

Пзастр. До 50%

Кинт. -2,5

Озел. Мин. До 40%

Hсгр –  до 25 м.

Начин на застрояване-свободно

С ПУП-ПРЗ се предвижда урегулиране на ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив и образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик.

Достъпът до новите УПИ ще се осъществява по новопроектирана улица-тупик с две платна с ширина 3,5м. и един тротоар с ширина 1,5м.Новата улица-тупик попада изцяло в поземлени имоти с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив,

За новите УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик. се предвижда конкретно отреждане на имотите „За жилищно строителство“

Площта на новообразуваните УПИ ще бъдат:

УПИ 71-21-жил.стр.-2338 кв.м

УПИ 71-22-за жил.стр.-2105 кв.

УПИ 71-99 за жил.стр-4445 кв.м.

ИП предвижда в УПИ  да бъдат изградени следните жилищни сгради:

В УПИ 71-21-жил.стр. с площ от 2338 кв.м-една жилищна сграда

В УПИ 71-22-за жил.стр.-2105 кв.-една жилищна сграда

ВУПИ 71-99 за жил.стр-4445 кв.м.-две жилищни сгради

Предвижда се ЗП на всяка  сграда да бъде около 300-400 кв.м.

С писмо с изх.№45678/01.04.2025 г. „ВиК“ ЕООД,гр.Пловдив ,уведомява възложителите,че няма възможност да присъединява нови консуматори в района на с.Марково, както и че в района няма изградена канализационна мрежа.

По тази причина за водоснабдяване на бъдещите УПИ се предвижда да бъдат изградени 3 бр. тръбни кладенци, всеки с дълбочина от 20 м.

От дейността на всеки обект ще се формират отпадъчни БФВ и дъждовни води. Отпадъчните БФВ от обекта ще се отвеждат в изгребни ями-3бр. /бетонирана,водонепропусклива/,  всяка с обем от около 15 куб.м., която периодически ще се почистват от лицензирана фирма по договор.

Дъждовните води по характер условно чисти ще се оттичат свободно по терена.

Топла вода ще се осигурява от ел.бойлер.

Отоплението на сградите ще бъде на ел.енергия-климатици.

Имотите ще бъдат захранен с ел.енергия от електропреносната мрежа ,съгласно указания на „Електроразпределителното дружество“, след промяна предназначението на земята.

Достъпът до всяко УПИ ще се осъществи по нова улица-тупик.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

ИП предвижда в ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик да бъдат изградени жилищни сгради и 3бр.тръбни кладенци.

В УПИ 71-21-жил.стр. с площ от 2338 кв.м-една жилищна сграда

В УПИ 71-22-за жил.стр.-2105 кв.-една жилищна сграда

ВУПИ 71-99 за жил.стр-4445 кв.м.-две жилищни сгради

Предвижда се ЗП на  всяка  сграда да бъде около 300-400 кв.м.

Обектът ще представлява триетажни монолитни сгради с дървена покривна конструкция.

Всяка къща ще съдържа дневна с трапезария и кухненски бокс, килер, баня и антре на първи етаж и три спални, три бани, мокро помещение и коридор на втори и трети етаж. В сутерена  ще са разположени две паркоместа и две технически помещения.. Вътрешните и външните стени ще бъдат от тухлена зидария. В топлотехническо отношение е предвидено цялостно външно облицоване на носещите и ограждащите конструкции с фибран с дебелина 10 см за фасади и 12см за покрив и тераса със съответните ивици от минерална вата.

Дограмата ще бъде PVC със стъклопакет. Предвидено ще е покривно покритие с керамични керемиди. Фасадите на сградата ще бъдат оформени с цветна минерална мазилка и каменна облицовка.

Сградите ще ползват собствен водоизточник за водоснабдяване и изгребна яма за отвеждане на БФВ.,тъй като в район няма изградени ВиК мрежи.

В района няма изградени ВиК мрежи ,съгласно становище от ВиК ЕООД,гр.Пловдив

Захранването на новите УПИ с вода за питейно- битови и ПП нужди ще се осъществи,чрез изграждане на собствени водоизточници-3бр.

Захранването на имотите с вода за питейно- битови и ПП нужди се предвижда да се осъществи от тръбни кладенци, всеки с дълбочина от 20 м.,които ще се изградят във всеки един имот.

Водоизточниците ще черпят вода от подземно водно тяло с код BG3G00000Рt050 – „Пукнатинни води  – Централно Родопски комплекс“

За реализация на ИП от БД „Източнобеломорски район“ с изх.№ПУ-01-400/3/ от 20.06 2025 г. е издадено становище за допустимост,според което ИП е допустимо от гледна точка на ПУБР и ПУРН .

ИП попада в границите на повърхносно водно тяло „Река Марица от р.Въча до р.Чепеларска,ГК-2,4,5,6 и Марковски колектор“ с код BG3МА500R217.

ИП не попада в зоните,които могът да бъдат наводнени,съобразно картите на районите под заплаха от наводнения.

Съгласно издаденото становище от БД подземното водно тяло е в добро химично състояние и добро количествено състояние.

Повърносното водно тяло е определено като естествено и умерено екологично състояние.

Собствените водоизточници (тръбни кладенци-3бр.) ще бъдат разположен в рамките на   имотите, като добитата вода ще се използва за питейно- битови , противопожарни и поливни нужди.

Всеки тръбен кладенец ще се изгради в собствен имот и ще бъде с площ от около 2-3 кв.м.

Над  кладенеца ще бъде изградена подземна шахта.

Предвижда се сондирането да се извърши роторно, безядково до дълбочина  от 20 м. със сондажна апаратура. Сондажът ще бъде оборудван с потопяема помпа.

Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения:

-потопяема помпа;

-напорен водопровод;

-водомер;

-бетонова шахта;

-спирателен кран;

-пиезометрична тръба.

За реализирането на собствения водоизточник възложителите ще проведат процедура по издаване на разрешително за водовземане в БД- Пловдив, като ще бъдат внесени документите, определени в глава пета и седма на Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води за получаване на разрешително по чл. 50, ал. 7, т. 1, във връзка с чл. 44 и 46 от Закона за водите.

Топла вода в обектите ще се осигорява ел. бойлери.

Захранването с ел.енергия  ще се осъществи от електропреносната мрежа.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на предвидените строителни работи .

Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

б)взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/ или одобрени инвестиционни предложения;

За имотите има издадена  скица, които са приложени към уведомлнието.

Предвидените за изграждане сондажи в поземлените имоти 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, попадат в пояс III-ти на СОЗ около два броя шахтови кладенци на ПС „Марково-2“,в землището но с.Марково.Предвид разположението на имотите е изготвено хидрогеоложко становище за ИП,според което за района около имотите не може да има влияние в процеса на експлоатация на новите водовземни съоръжения върху водоизточника за питейно-битово водоснабдяване на с Марково.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи или одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение ще бъде съобразено с наличието на инфраструктурните мрежи и връзки в района, както и с издадените становища от експлотационните дружества.

Кумулативен ефект заедно с други инвестиционни предложения, който да окаже негативно въздействие върху околната среда не се очаква.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на извършване на строителните  работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

По време на строителството на кладенеците ще се използват техническа вода, чакъл, баластра, стомана, цимент и пясък. Земята като природен ресурс ще претърпи изменения по време на изкопните работи за изграждане на тръбните кладенци, но ще има ограничен обхват. Излишните земни маси ще се използват отново на терена за засипване. Ще се използва речен чакъл за изграждане филтърна засипка в задтръбието на кладенеца. Използваната техническа вода за сондиране ще бъде доставена с водоноска. Баластра, пясък, цимент и стомана ще се използват при изграждането на стоманобетонова водомерна шахта, за циментация на устието на сондажа и за възстановяване на настилките около водовземното съоръжение и др.

Експлоатацията на водовземните съоръжения е свързана основно с използване на природен ресурс - подземни води. Технологията за изграждане на водовземното съоръжение предвижда безядково сондиране.

Не се предвижда добив на строителни материали

Теренът на имотите е достатъчен за извършване на предвидените дейности.

Няма защитени територии и паметници на културата в границите на инвестиционното предложение.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Имотът не засягат обекти от Националната екологична мрежа, а именно защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и защитени зони от мрежата „Натура 2000„,определени от ЗБР.

Най-близко до имотите е защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с идентификационен код  BG0001033 „Брестовица” ,която отстои на достатъчно отстояние от имотите.

В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

В близост и на територията на имота няма паметници на културата , които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта.

От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие,в предвид неговото местоположение.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци при строителството и експлоатацията на обекта съгласно изискванията на Наредба №2 /2014 г.за класификация на отпадъците са:

При  изграждането на обекта ще се формират следните отпадъци:

-Смесени отпадъци от строителни материали - с код 17.09.04 и неопасни свойства - начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място

-Земни маси - от изкопни работи - с код 17.05.04 и неопасни свойства - начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка

-Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране - с код 01.05.04 сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране - начин на третиране - събиране и извозване на определено от общинските органи място или предаването им на фирми с издадено разрешително за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.

-17 02 01 дървесен материал - от кофражи;

-17 04 05 - желязо и стомана - от армировъчните работи, събират се и се предават на специализирани фирми;

- 17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в код 17 05 05*.

По време на сондирането от работещите на обекта се очаква да бъдат образувани незначителни количества битови отпадъци, които всекидневно се събират и изхвърлят в контейнер, обслужван от специализирана фирма по сметосъбиране и сметоизвозване.

При сондирането и изграждането на водовземното съоръжение: Ще се генерират предимно земни маси - песъчлива глина с гравий и чакъл, пясък - разнозърнест, с чакъли, глина - жълто-до светлокафява, песъчлива. Изкопните земни маси ще се извозват от лицензирана фирма

При експлоатация на обекта ще се формират

-смесени битови отпадъци с код 20.03.01 – неопасни с начин на третиране – събиране и извозване на даговорни начала с лицензирана фирма.

Утайки от изгребна яма  с код 20.03.04-	свойства-неопасни-начин на третиране-събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не магат да се дадат, но те ще бъдат функция от дейността на обекта.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Комфортът на околната среда е съвкупност от природни фактори и условия,съчетание на природни образувания и географски дейностти-релеф, растителност, водни пространства, оптимална температура, влажност на въздуха и др.Това е субективно чувство, което обкръжаващата природна среда съсдава у човека състояние на благополучие и спокойствие и обезпечава неговото здраве и жизнената му дейност.

Предвиденото от възложителя инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Изграждането на обекта ще бъде свързано с извършване на изкопни, насипни, строителни работи и транспорт. В хода на сондирането са възможни замърсявания с ГСМ, тъй като сондажната апаратура е с дизелов агрегат. За целта при зареждането на агрегата с дизелово гориво ще бъде използвана гумирана мушама под резервоара. В случай, че се получат разливи, почвата ще се изгребва, след което ще бъде възстановена. В процеса на сондиране ще се използва бентонитова глина, която е съставна част на промивката при сондирането. Промивката ще се съхранява в предварително изкопан утайник. След приключване на сондирането промивката от утайката ще се предава на дружество по договор за по- нататъшно третиране.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електроенергия.

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение се очаква временно нарушаване на комфорта в района.

Този дискомфорт ще се прояви по време на строителните работи по изграждане на  Жилищните сгради и ТК, като завишаване на шумовите нива, запрашеност от техниката и транспортните машини с материалите за обекта, но няма да се окаже значително въздействие върху околната среда.

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с отделянето на емисии на вредни вещества в атмосферата в резултат от работата на строителните машини. Тези замърсявания са в минимални количества и с малък териториален обхват, т.е. няма да се предизвика увеличение на фоновото замърсяване. Не се очаква наднормено замърсяване и дискомфорт на околната среда. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка. Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района.

От реализирането на обекта /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При осъществяване на инвестиционното предложение не се очакват замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на строителство и експлоатация на обекта.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Всяко строителство крие потенциална опасност от инциденти и аварии.За намаляване на риска от аварии ще бъде създадена организация на строителния процес,като всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници.

Поради спецификата на дейността в обекта не се използват опасни химични вещества и смеси.

Рискът от инциденти, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда е свързан по време на строителството с риск от злополуки, а по време на експлоатацията с риск от възникване на пожари.

- Рисковите фактори, които биха довели до увреждане на здравето при изграждане на обекта са следните: замърсяване на атмосферния въздух и на работната среда със завишени концнтрации на прах и вредни вещества от изпусканите от двигателите на МПС газове; работа с технически неизправни МПС, опасност от злополуки и аварии при работа с технически неизправни машини и средства; неподходящо съхранение на строителните и други видове материали; замърсяване на почвата, повърхностните и подземни води от неправилна работа и употреба на горива, смазочни и моторни масла, както и при аварийни разливи.

Технологията на сондиране не предполага поява на бедствие или голяма авария по време на реализацията на инвестиционното предложение. Водоносният хоризонт, който е предмет на сондирането е безнапорен и не може да има излив под налягане от сондажния отвор. Сондирането  ще се извършва с промивна течност, съставена от техническа вода и бентонит /глина/. Няма да се използва електропреносна мрежа. Сондажната апаратура се задвижва от двигателя на мобилната сондажна установка.

За намаляване на риска от аварии при избор на изпълнителя на проекта ще се изисква добра организация и използване на съвременни методи при изграждане на водоизточника, които да гарантират недопускане на инциденти. Ще бъде създадена организация на строителния процес и всеки вид дейност ще се изпълнява от квалифицирани работници. За предотвратяване на аварии и инциденти в обекта ще бъде изготвен авариен план, с който ще бъдат запознати работещите в обекта. Ще бъдат изготвени инструкции за безопасна работа и оценка на риска по работни места.

За избягване на рисковете ще се изисква:

- прилагане на съвременни методи на строителство и качествено изпълнение на строително-монтажните работи;

- спазване на мерките за безопасна работа, заложени в работния проект;

-спазване на изискванията по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, предвидени в съответните Правилници за работа.

-поддържане в постоянна изправност на площадковата канализация;

-подържане в добро техническо състояние на електрическата  инсталация;

Съществува риск от злополуки по време на строителството, както и при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Правилниците, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обитателите на обекта.

Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обитателите и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в работния проект. При работа на механизацията се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

Всички дейности по време на СМР ще са съобразени с план за безопасност и здраве,както и ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика, обн. ДВ. бр.102 от 2009г. с изм. и доп.

За предотвратяване на аварии и бедствия по време на изграждането на обекта ще бъде изготвен авариен план, с който ще бъдат запознати работещите в обекта. Ще бъдат изготвени инструкции за безопасна работа и оценка на риска по работни места.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на с.Марково.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, в предвид характера му-изграждане на жилищни сгради и ТК , поради което не се очаква и отделянето на вредни емисии.

Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН.

Дейността, която ще се реализира в обекта не предвижда отделяне на неприятни миризми.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху:води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане;минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените,обществените сгради и урбанизираните територии химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси;

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН, поради което не се очаква негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

Рискове за човешкото здраве, поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда от дейността на обектите не се очакват.

При реализацията на инвестиционното предложение няма нарушаване на факторите на жизнена среда определени по Закона за здравето, § 1, т. 12, а именно:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди – обектът  ще бъде водоснобден от собствени водоизточници;

б) води, предназначени за къпане – няма;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди  – няма минерални води;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – в близост до обекта, предмет на инвестиционното предложение няма сгради и територии от чиято дейност да предизвикват шум и вибрации над ПДН.

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради- в близост до обекта няма такива сгради и дейностти ,коиито да предизвикват йонизиращи лъчения

е) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии - в близост до обекта няма такива сгради и територии и от дейността няма никакви лъчения

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – в близост до обекта няма обекти с обществено значение и дейността не предполага наличие на химични фактори и биологични агенти.

з) курортни ресурси – обектът  не представлява курортен ресурс

и) въздух – обектът не отделя вредни емисии във въздуха. Отоплението ще бъде на ел.енергия-климатици.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение не се очакват.

По отношение на защитата на работещите от рискове за човешкото здраве по време на СМР, ще бъдат предприети мерки, съгласно нормативните изисквания, а именно-предоставяне на работниците на необходимите лични предпазни средства и работно облекло,провеждане на видовете инструктажи и обучения,поставяне на знаци,сигнали и надписи на работните места по безопасност.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Бъдещият обект:“ Жилищно строителство с изграждане на 3 бр.тръбни кладенци с изработване на /ПУП-ПРЗ/ ще се реализира в ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик.

Транспортният достъп до УПИ  ще се осъществи по нова улица-тупик.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

Най-близко до имотите е защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с идентификационен код  BG0001033 „Брестовица” ,която отстои на достатъчно отстояние от имотите.

В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие,в предвид неговото местоположение.

- Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Предвижда се в имотите да бъдат изградени  жилищни сгради и ТК-3бр., разположени на пълно отстояние от имотните граници.

С проекта за ПУП-ПЗ се предвижда в:

УПИ 71-21-жил.стр. с площ от 2338 кв.м-една жилищна сграда

УПИ 71-22-за жил.стр.-2105 кв.-една жилищна сграда

УПИ 71-99 за жил.стр-4445 кв.м.-две жилищни сгради

Всяка жилищна сграда да бъде със ЗП около 300-400 кв.м.

Разположението и етажността на сградите ще бъде съобразено с отреждането, устройствените показатели за зоната и изискванията на ЗУТ.

В обекта ще бъдат изпълнени следните  вътрешни ел.инсталации :

- Ел.захранване на обекта, захранване на разпределителни, крайни табла.

- Осветителна инсталация.

- Инсталация - контакти.

- Заземителна инсталация.

- Гръмоотводна инсталация.

За обекта ще бъде изпълнена заземителната  и мълниеприемната инсталация.

Инвестиционното предложение е свързано и с проектиране и изграждане на тръбни кладенеци-3бр, с дълбочина от 20 m за водовземане от подземни води по разрешителен режим на Басейнова Дирекция – Източнобеломорски район - град Пловдив. Подземната вода ще се ползва за питейно-битови и противопожарни нужди..

Водата ще се осигурява от собствени водоизточници на подземни води, които ще се проектират и изградят по разрешителен режим на Басейнова Дирекция – Източнобеломорски район - град Пловдив. Кладенеците ще експлоатират водоносния хоризонт в подземно водно тяло  с код BG3G00000Рt050 – „Пукнатинни води  – Централно Родопски комплекс“

Кладенеците ще се проектират и изградят по обичаен метод със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма  по предварително изготвен и одобрен проект от БД . .

Собствените водоизточници /тръбни кладенци /ще се изградят в ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив,  УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр.

Целта на водовземането е за питейно-битови и противопожарни нужди.

Над кладенеца ще бъде изградена подземна шахта.

Предвижда се сондирането да се извърши роторно, безядково с дълбочина  от 20 м. със сондажна апаратура. Сондажът ще бъде оборудван с потопяема помпа.

Тръбният кладенец ще включва следните съоръжения:

-потопяема помпа;

-напорен водопровод;

-водомер;

-бетонова шахта;

-спирателен кран;

-пиезометрична тръба.

Инвестиционното предложение по изграждането на ТК преминава през три основни етапа както следва:

I етап – сондиране и изграждане на водовземното съоръжение

II етап – опитно-филтрационни изследване

III етап – водовземане

Проектните дейности по изграждането на водоизточника за добив на подземни води ще протекат в следната последователност:

• Сондиране

• Обсаждане и засипване на междутръбното пространство с речен филц;

• Промиване на сондажа с технически чиста вода;

• Монтаж на ерлифтна система и прочистване с ерлифт до пълно избистряне на водата;

• Извършване на водочерпене с разрешения средноденонощен дебит;

• Извършване на водочерпене с максимален дебит на помпата;

• Провеждане на хидравличен тест на поне три степени на дебита и с не по-малка продължителност от един час за всяка степен за определяне хидравличната ефективност на сондажа;

• Анализ на водна проба – по показатели посочени в разрешителното за водовземане;

• Приемане на изграденото водовземно съоръжение.

Проектната дълбочина на  всеки тръбен кладенец  ще е  20м.

При изграждане на кладенеците не се предвиждат взривни работи.

При сондирането ще се спазват стриктно изискванията на "Правилник за безопасност на труда при геологопроучвателните работи" (Наредба №3/1996г за общите изисквания по безопасност на труда). Добитата подземна вода следва да отговаря на изискванията на Наредба 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Реализирането на ИП ще се осъществи след получаване на разрешително по чл. 50, ал. 7, т. 1, във връзка с чл. 44 и 46 от Закона за водите, издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите от Източнобеломорски район с център гр. Пловдив. За откриване на процедура по издаване на разрешително в БД ще бъдат внесени документите, определени в глава пета и седма на Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Кладенеците ще се включат в експлоатация, след издаване на разрешително за водовземане от подземни води - чрез ново водовземно съоръжение от Басейнова Дирекция за управление на водите - Източнобеломорски район, изграждане на кладенеца и пиремането му от приемателна комисия. Преди внасяне на проекта с документацията за издаване на разрешително за водовземане от подземни води е необходимо да бъде издадено становище (или решение) за преценка необходимостта от ОВОС от РИОСВ -Пловдив .

Топла вода в обектите ще се осигорява ел. бойлери.

Захранването с ел.енергия  ще се осъществи от електропреносната мрежа.

От дейността на всеки обект ще се формират отпадъчни БФВ и дъждовни води. Отпадъчните БФВ от обекта ще се отвеждат в изгребни ями-3бр. /бетонирана,водонепропусклива/,  всяка с обем от около 15 куб.м., които периодически ще се почистват от лицензирана фирма по договор.

Изгребната яма ще се изпълни монолитна от стоманобетон и ще бъде разположена в рамките на имота. Стените и дъното ще се изолират отвън с хидроизолация, а отвътре ще бъде с два пласта циментова замазка – гланцирана.

Дъждовните води по характер условно чисти ще се оттичат свободно по терена.

Изграждането на бъдещия обект ще бъде съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията и всички други действащи закони и подзаконови актове.

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

Теренът на площадката е достатъчен за извършване на строителните работи и за временно съхранение на земните маси от изкопните работи.

За озеленяване и външно оформление на площадката ще се изготви отделен проект след завършване на вертикалната планировка.

Разположението на основните елементи на площадката ще бъде съобразено с изградената инфраструктура в района.

Екологичните условия в района няма да се нарушат при нормална експлоатация на обекта.

Опасни химични вещества от приложение № 3 към ЗООС в обекта няма да се съхраняват и използват.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Достъпът до новите УПИ ще се осъществява по новопроектирана улица-тупик с две платна с ширина 3,5м. и един тротоар с ширина 1,5м.Новата улица-тупик попада изцяло в поземлени имоти с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив,

Местоположението, където ще се реализира обекта е подходящо от гледна точка на пътно - транспортната обстановка.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството на обекта ще започне след получаване на разрешение за строеж. Обектът ще влезе в експлоатация след получаване на документ за право на ползване.

Дейностите, които ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат одобрени и съгласувани от съответните компетентни органи.

Строителството като организация ще се разгърне само върху територията на собствени имоти на възложителете.

Не са необходими и не се предвижда ползване на допълнителни временни площадки, извън имотите, поради което няма да бъдат засегнати съседните имоти.

С оглед на характеристиките на инвестиционното предложение възложителят на този етап няма програма за закриване, възстановяване и последващо използване на обектите, които ще бъдат изградени в имота.

6.Предлагани методи за строителство;

Реализацията на проекта ще изисква добра организация и използване на съвременни методи в строителния процес с цел да се гарантира недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии и да се осигури висока степен на контрол на качество на изпълнение на СМР.

Ще се използуват съвременни строителни материали, като дърво,желязо,стъкло, алуминий, фаянс, керамика и др., но при всички случаи със сертификати и лицензи за производство.

Цялото строителство ще бъде осъществено ,съгласно съществуващите нормативи и изисквания за такъв тип строителставо.

Конструкция на всяка сграда  ще бъде  монолитна, безгредова, стоманобетонна.

Покривната конструкция ще бъде дървена, изградена върху стоманобетонни пояси и греди.

Всички конструктивни елементи ще са пожарозащитени според изискванията на действащата нормативна уредба.

Всяка  сграда ще е фундирана върху фундаментна плоча. Котата на изкопа  ще е около -2,0м.

Конструкцията на тръбните кладенци ще бъде съобразена с основния геолого-литоложки разрез, статичното водно ниво и възможностите за експлоатация. Сондирането ще се извърши от мобилна сондажна установка по роторен способ с промивна течност на бентонитова основа с диаметър до проектната дълбочина  от 20 м.Апаратурата ще бъде монтирана на товарен автомобил. Задвижването на сондажната апаратура  ще се осъществява чрез дизелов двигател. Ще се използват суровини и материали от най-близко находящи се доставчици.

Прилаганите методи за строителство ще гарантират добра организация и висока степен на качество на изпълнението от страна на изпълнителя на проекта за недопускане на отрицателно въздействие върху площадката и прилежащите територии.

При изграждането на обекта ще бъдат спазвани изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

7.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Бъдещият обект:“ Жилищно строителство с изграждане на 3 бр.тръбни кладенци с изработване на /ПУП-ПРЗ/ ще се реализира в ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик—

Имотът е собственост на възложителите съгласно приложени документи за собственост.

В района на инвестиционото предложение няма водопровод и канал.

Основните мотиви за реализацията на ИП-изграждане на ТК за нуждите на обекта са:

 В района на инвестиционото предложение няма водопровод , поради което единствена алтернатива остава изграждане на собствен водоизточник

Площадката в ситуационно отношение е добре подбрана.

Инвестиционното предложение предвижда разкриване на нови работни места на етап СМР .

- Гореописаните обстоятелства обослявят необходимостта от инвестиционното предложение.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Инвестиционно предложение се изготвя за :“ Жилищно строителство с изграждане на 3 бр.тръбни кладенци с изработване на /ПУП-ПРЗ/ ще се реализира в ПИ с идентификатори 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, образуване на нови УПИ 71-21-жил.стр.,УПИ 71-22-за жил.стр.,УПИ 71-99 за жил.стр. и улица тупик

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

Имотът не засяга защитени територии по смисъла на ЗЗТ и защитени зони по Натура 2000. - -

В близост до обекта не се намират обекти, подлежащи на здравна защита и територии за опазване на обектите на културното наследство.

В близост и на територията на имота няма паметници на културата , които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта.

Въздействие върху целите и предмета на тази зона не се очаква. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите висши растения и животни. По време на изграждането и експлоатацията на обекта тези показатели няма да се нарушат. Няма да има въздействие на инвестиционното предложение, както по време на строителството, така и при експлоатацията, върху целостта на защитената зона .

От дейността на обекта не се очаква трансгранично въздействие.

Площта на имота е достатъчна за извършване на предвидените дейностти и няма да засегне съседни имоти.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Площадката е обособена върху недвижими имоти,собственост на възложителите-земеделска земя,която ще бъде променена.

При реализиране на бъдещата дейност няма да се налага временно ограничаване и ползването на съседни имоти, тъй като теренът е достатъчно голям и затова няма да се ползват допълнително други терени извън площадката за временни дейности по време на строителните дейности. .

Инвестиционното предложение няма да засегне ползватели или собственици на земи, разположени в съседство с разглежданити имоти.

Предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена зона и е напълно допустима при спазване на изискванията на нормативните актове.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката, където ще се реализират обекта не попада в границите на защитени местостти,Национални паркове или обекти включени в списъка на Натура 2000.

Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

В обсега на инвестиционното предложение няма да има добив на строителни материали.

Реализирането на инвестиционото намерение ще има положително въздействие в няколко аспекта:

Социален:

~ изграждане на Жилищни сгради.

~ създаване на работни места - временни по време на строителството

~ изграждане на техническа инфраструктура

~ благоустройство на значителна по площ територия.

Икономически:

~ значителни капиталовложения за проектиране, строителство и благоустройство;

~ изграждане на  инфраструктура;

~ създаване на предпоставки за развитие и на съседни територии;

ИП не предвижда реализацията на други дейностти,извън изброените по-горе.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За разрешаване на строителството е необходимо разрешение за строеж, издадено по реда и условията на Закона за устройство на територията.

За реализиране на инвестиционното предложение на собственика 	е необходимо да има:

- съгласувателни писма от експлоатационните предприятия:

- Разрешение за строеж ;

- Разрешително за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците;

- Договор c лицензирани фирми  за предаване на генерираните отпадъци.

- Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения от БД

За получаването на част от гореописаните документи е необходимо решение от РИОСВ за  преценка на необходимостта от ОВОС, във връзка с което е настоящото инвестиционно предложение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционно предложение предвижда изграждане на Жилищни сгради с 3 бр.тръбни кладенци.

Видът на територията на имота е земеделска.

2. мочурища, крайречни области, речни устия-няма;

3. крайбрежни зони и морска околна среда-няма В близост до имота предмет на ИП няма крайбрежни зони и морска околна среда и поради тази причина ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на тези географски зони.

4. планински и горски райони-няма;

5. защитени със закон територии-няма;

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа-няма;

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност-няма;

Имотът не засяга ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района. В близост до имота предмет на ИП няма данни за наличието на обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8.територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита-няма.

Предвидените за изграждане сондажи в поземлените имоти 47295.71.21; 47295.71.22 и 47295.71.99 м.“ЧОНЕТО“, с.Марково, общ Родопи, обл.Пловдив, попадат в пояс III-ти на СОЗ около два броя шахтови кладенци на ПС „Марково-2“,в землището но с.Марково.Предвид разположението на имотите е изготвено хидрогеоложко становище за ИП,според което за района около имотите не може да има влияние в процеса на експлоатация на новите водовземни съоръжения върху водоизточника за питейно-битово водоснабдяване на с Марково..

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка, напр. влажни зони, водни течения или други водни обекти, крайбрежна зона.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.).

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

Не се очакват значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение.

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението на с.Марково.

При спазване на нормативните изисквания на действащото законодателство от реализацията на ИП не се очаква въздействие върху хората и здравето им,флората и фауната в района, почвите, земеползването, качествето на атмосферния въздух,водите, климата и ландшафта.

Въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над ПДН. Отоплението ще бъде на ел.енергия-климатици.

Води

Захранването на обекта с вода за питейно-битови и противопожарни нужди ще се осъществи от 3 бр.ТК.

От дейността на обекта ще се формират отпадъчни БФВ , които чрез площадкова канализация ще се отвеждат в 3 бр.изгребни ями ,всяка с обем от 15 куб.м.

При експлоатацията на обекта ще бъдат предприети мерки за опазване на повърхностните и  подземните води чрез:

- предотвратяване на постъпването на замърсители в подземни води;

Почва

В имота ще има водоплътна настилка. Почвите са антропогенни.

Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители .

Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на обекта.

Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района.

Климата

Експлоатационния процес не е с параметри с които може да окаже влияние на климата в района.

Биоразнообразие

Районът е с многогодишно антропогенно въздействие, в резултат на извършване на различни дейностти.

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на експлоатацията на обекта.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства;

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква такова въздействие.

На територията на обекта и в близост до него няма обекти , които могат да бъдат засегнати и са защитени от международен или национален закон, поради тяхната екологична, природна, културна и друга ценност.

На територията на инвестиционното предложение и в близост няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.), както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г.)..

Най-близко до имотите е защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна с идентификационен код  BG0001033 „Брестовица” ,която отстои на достатъчно отстояние от имотите.

Въздействие върху целите и предмета на тези зона не се очаква. Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите висши растения и животни.

Не се очаква промяна в ключови биологични и физикохимични характеристики на естествени по характер типове природни местообитания. Не съществува вероятност за влошаване на естествените условия за живот на растителни и животински видове, които са в предмета и целите на опазване на защитената зона.

В близост и на територията на обекта няма паметници на културата, които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена с потенциална опасност, свързана с изграждането на обекта. да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или човешкия потенциал.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека.

При реализацията на инвестиционните намерение съществуват следните рискови ситуации:

 Риск от локално и временно замърсяване на ПВ вследствие на възникнали аварийни разливи на масла и горива от строителните машини;

 Риск от временно запрашване на въздуха при движение на машини в сух период;

 Риск от генериране на отпадъци;

 Риск от нараняване на работници при строителството;

Мерките по предотвратяване на посочените по-горе рискови ситуации ще бъдат залегнали към плана за безопастност и здравето в работните проекти и ще се предвидят към ежедневният инструктаж на компетентните лица по време на реализация на строителството. В плановете подробно ще са разгледани възможните аварийни ситуации и мерките, които трябва да бъдат взети за предотвратяване или преодоляване на различните инциденти.

Характеристиките на инвестиционното предложение не предполага риск от големи аварии и/или бедствия. За предотвратяване на аварии и инциденти за обекта ще бъде изготвен  план за безопасност и здраве, с който ще бъдат запознати работещите в обекта. Ще бъдат изготвени инструкции за безопасна работа и оценка на риска по работни места.

Съществува риск от злополуки по време на строителството и експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но той е в пряка зависимост  от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.

Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия не се очакват.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Обектът ще се изгради  ,съгласно ЗУТ.

Очакваното въздействие от реализирането на обекта е:

- краткотрайно, по време на изграждане на обекта;

- непряко по време на експлоатацията.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Очаквано въздействие: краткотрайно по време на строителството, непряко по време на експлоатация.

Изграждането и функционирането на обекта може да се оцени като дълготрайно, с положителен ефект, включително и по отношение на компонентите и факторите на околната градска среда както следва:

Въздух

При експлоатацията на обекта не се  очаква отделяне на вредности  при така предвиденото отопление-ел.енергия-климатици.

Води

Захранването на новите УПИ с вода за питейно- битови и ПП нужди ще се осъществи,чрез изграждане на собствени водоизточници-3бр.

Захранването на имотите с вода за питейно- битови и ПП нужди се предвижда да се осъществи от собствен водоизточник-3бр,всеки с дълбочина от 20 м.,които ще се изградят във всеки един имот

Отпадъчните БФВ и от обекта ще се заустват в изгребна яма-3бр,всяка с обем от 15 куб.м/бетонирана,водонепропусклива/,която периодически ще се почиства от лицензирана фирма по договор.

Почви

За обекта ще бъде изработен план за вертикална планировка и озеленяване, който ще придружава одобрените проекти за строителство. .

Растителност

В имотите липсва растителност. Ще бъде засадена дървесна растителност, съгласно предвижданията на одобрен проект за озеленяване и вертикална планировка.

Не се очакват негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват – на територията на собствени имоти ;

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Инвестиционното предложение има малък териториален обхват - ограничава се в рамките на територията и има локален характер.

Това дава основание да не се очаква пряко влияние върху населението в с.Марково. От социално-икономическа гледна точка, изграждането на обекта ще осигури нови работни места и ще спомогне за благоустрояването на значителна по площ територия.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността за поява на въздействието е малка.

Само по време на строителството и то краткотрайно.

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

7.Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Продължителността на въздействие зависи от времето на експлоатация на обекта.

Честота на въздействие – ниска;

Обратимост – благодарение на пластичността и адаптивността на околната среда, се очаква лесно възстановяване на района.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за действие при природни бедствия, аварии и пожари, земетръс и наводнения.

8.Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения не се очаква.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

По време на изграждането и експлоатацията на обекта от страна на възложителя ще бъдат предприети следните мерки за намаляване отрицателни въздействия върху околната среда.

-ще се предвиди събиране на отпадъците по време на строителството и тяхното своевременно извозване от площадката;

-ще се предвиди събиране и извозване на генерираните твърди битови отпадъци в контейнери;

-по време на изграждането на обекта ще се извършва редовно почистване и оросяване на строителната площадка и пътна инфраструктура при необходимост;

-ще се съгласува с общинската администрация мястото и маршрута за депониране на строителните отпадъци;

-при строителството на обекта ще се спазят изискванията за рационалното използване на площадката и ограничаване от евентуално замърсяване на прилежащите площи;

-стриктно ще се спазва изискването за сухо почистване на евентуални разливи на нефтопродукти;

-по време на строителството и експлоатация на обекта ще се осигури разделно събиране на различните видове отпадъци, формирани от обекта, като ще се регламентира тяхното третиране;

-ще бъде изготвен проект по озеленяване и ландшафтно оформяне на площадката;

-ще се предприеме контрол по време на строителството и експлоатацията за недопускане замърсяването на прилежащите терени и повърхностните и подземни води.

- Ще бъде изготвен  план за управление на строителните отпадъци на етап проектиране.

- Поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер,в предвид неговото местоположение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на здравен риск и замърсяване на околната среда, по съществените от които са:

- отвеждане на отпадъчни води в изгребна яма-3бр. /водоплътна/,която периодично ще с почиства по договор с лицензирена фирма.;

- събиране и своевременно извозване на строителните и битовите отпадъци

-да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейността на обекта;

-при изграждането на водовземните съоръжения изхвърлянето на промивната течност и битовите отпадъци да става на определени за целта места;

-да не се допуска включването на отпадъчни води с характер различен от битово-фекалните води във водоплътната изгребна яма;

- реализиране на предвиденото по проект, озеленяване с тревни площи, ниска и висока растителност, съобразно климатичните условия на района и характерната местна растителност;

- спазване на всички изисквания, ограничения и забрани на действуващите Закони и поднормативни актове.

С оглед характеристиките на инвестиционното предложение не са необходими допълнителни/ извънредни мерки, които да бъдат включвани към инвестиционното предложение с цел с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Във връзка с изискванията на чл.95,ал.1 от ЗООС от Наредбата за ОВОС инвестиционното предложение е обявено на място на имота и е залепено на дърво на 12.07.2025г., като до 26.07.2025г. включително няма възражения. Прилагам снимков материал.