Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

"ЕКОВЕРС ПРАЙМ" ЕООД, ЕИК:  207139257,

II. Резюме на инвестиционното предложение:

Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл. 81, ал. 1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/ 2002 г., изм.)

Съгласно писмо на РИОСВ – Пловдив, с изх. № ОВОС-1291-(…)/16.05.2025г. инвестиционното предложение подлежи на Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като попада в обхвата на Приложение №2 на ЗООС, т.11, буква „б”.

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение е за нов обект  с обществено обслужваща дейност. То ще се реализира  в ПИ с идентификатор  78029.344.1412, с местонахождение:  обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Цалапица, м.”Край село”.

„ЕКОВЕРС ПРАЙМ" ЕООД наема горе цитирания имот ведно с намиращата се в него сграда с идентификатор 78029.344.1412.1 на база сключен договор от 27.02.2024г. с Рангел Иванов Арабаджиев – собственик съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим

Във връзка с чл. 4 от Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, за ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“. Определя се устройствена зона „Пч“ с показатели определени в матрицата.

„ЕКОВЕРС ПРАЙМ" ЕООД ще обособи на площадка за извършване на дейности с производствени и опасни отпадъци.

Инфраструктурата на новообразуваната площадка ще бъде съобразена и ще отговаря на изискванията на нормативната уредба за извършваните дейности с отпадъци:

-Налична е плътна ограда. Предвидено е видеонаблюдение и охрана чрез СОТ.

-Площадката е с трайна непропусклива повърхност от бетон и асфалт.

- Дейностите с опасни и производствени отпадъци ще се извършват на закрито в едноетажна сграда  с идентификатор 78029.344.1412.1 и застроена площ 706 кв. м., която е  електрифицирана, водоснабдена, с  непропусклив под с обособени места и участъци за събиране и съхраняване на отпадъците.

- Площадката ще е снабдена с достатъчни количества адсорбенти (пясък и др.), които да бъдат използвани при необходимост от задържане и ограничаване на евентуални разливи от течни отпадъци

-Ще се осигури контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който ще се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци, с разположен в него електронен кантар.

-Достъпът до площадката ще се осъществява чрез съществуваща пътна инфраструктура в района.

Дружеството ще извършва  дейност с код R13 – Съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване от R1 до R12, на събраните опасни и производствени отпадъци, до предаването им на лицензирани фирми, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Като общият капацитет на съхраняваните опасни отпадъци ще бъдат в количества до 50 тона във всеки един момент от време

Дейността по временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци ще се извършва на закрито, в производствена сграда, която притежава бетонов непропусклив под. На площадката няма да се извършва третиране на отпадъци. Не се предвижда използване на разтворители и химично или физикохимично третиране и др.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

За ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“. Определя се устройствена зона „Пч“ с показатели определени в матрицата.

# Реализацията на предложението ще е съобразено с изискванията на екологичното законодателство, във връзка с което а реализацията на ИП е необходимо положително становище от компетентния орган РИОСВ-Пловдив -за допустимост на заявеното ИП.

За последващата експлоатация на ИП е необходимо дружеството да подаде  чрез НИСО-Заявление за издаване на   Разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО  до  Директора на РИОСВ –Пловдив.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Тъй като площадката е подбрана с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството, няма да се налага извършването на мащабни строителни работи, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.  Не се предвижда и изграждане на нов електропровод.

При последващата експлоатация на ИП, природните ресурси предвидени за използване са вода за питейно – битови нужди, която ще се осигурява от търговската мрежа. Не се предвижда използване на други природни ресурси по време на строителството и експлоатацията.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на реализиране на ИП извършване на СМР:

Не се очаква генериране на строителни отпадъци, т.к няма да се ще се извършват строителни операции.

При експлоатация на Площадката:

Производствени отпадъци:

15 01 10*- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 02 02*- абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества

Дружеството ще проведе процедура за класификация на отпадъците по реда на Наредба № 2 за Класификация на отпадъците  / Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г.,  изм. и доп. …/, чрез попълване от страна на притежателя на отпадъка на работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5, към чл. 7, ал. 1, т.1 от цитираната наредба и съгласуването им от страна на директора на РИОСВ-Пловдив.

Всички отпадъци се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, в съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

След натрупване на определени количества, отпадъците се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ... /.

На обекта не се предвижда използването на производствени води, в следствие на което отпадните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални. Битово – фекалните отпадни води ще се отвеждат в мобилни санитарни възли и ще се извозват от лицензирани фирми. Няма да се  съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадъчни води са условно чисти се оттичат в зелените площи на имота.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Реализацията на ИП не предполага замърсяване на компонентите на околната среда и създаване на дискомфорт. Предвидената дейност няма да окаже негативно въздействие върху биоразнообразието в посочения район.

Не се предвиждат строително монтажни работи.

При последващата експлоатация на ИП, не се очаква емитиране на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дейностите, които ще се извършват няма да доведат до замърсяване и дискомфорт на околната среда. При изпълнение на настоящото инвестиционно предложение   ще бъдат взети мерки,  да не се допуска замърсяване на околната среда с вредни емисии, както по време на обособяване на терена като площадка, така и по време на експлоатацията му.

Влияние върху чистотата на въздуха ще оказват отделените емисии от изгорели газове от транспортната техника, но това въздействие ще е само на територията на площадката и ще има епизодичен характер. Като източник на прахови емисии в района, може да се посочи движението на транспортните средства по време на експлоатацията на обекта, но то ще бъдат локализирани само в ограничен район.

Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.).

Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух. На  площадката  не се предвижда експлоатация на горивен или друг неподвижен източник на емисии в атмосферния въздух.

Характерът на дейността от реализацията на ИП не води до замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим. ИП не е свързано с  извършване на  строително монтажни работи(СМР).

За ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ е дала становище за допустимост  в писмо с изх. № ПУ-01-226 (4)/09.08.2024г., съгласно  което експлоатацията на обекта като площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци,  няма да окаже  отрицателно въздействие върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми.

Отпадъците ще се съхраняват в контейнери, разположени върху бетонирана площ в закрито помещение, което няма контакт с канализационната мрежа. Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води.

Не се очаква емитиране на вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с почва и/или вода.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Добрата организация и използване на най-съвременни методи, ще гарантират недопускане на отрицателно въздействие върху околната среда, включително площадката и прилежащите и територии, както и висока степен на контрол на качеството при изпълнение на тези дейности.

При експлоатацията  на  обекта, риска  от  инциденти  се  състои  в  следното:

- авария  по  време  на  експлоатация на площадката;

- опасност  от  наводнения;

- опасност  от  възникване  на  пожари;

Всички дейности ще са съобразени с план за безопасност и здраве.

За ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

БД „ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН“ е дала становище за допустимост  в писмо с изх. № ПУ-01-226 (4)/09.08.2024г., съгласно  което ИП се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР и не попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите посочени в чл.146е от ЗВ.

Съществува риск от злополуки по време при експлоатацията на Площадката, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в правилниците за работа.

При работа с инструментите се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрически и друг вид инструменти, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството / Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. и доп…./

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява.

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика / Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр… изм..../

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява Вътрешен авариен план.

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на „Гражданска защита“ и служба „Пожарна и аварийна безопасност“ в съответния авариен план.

Мерките за предотвратяване  на  описаните  рискови  от  инциденти  ще  се  разработят  в  следваща  фаза  на  проектиране  с  изготвяне  на  авариен  план  и  план  за  безопасност  и  здраве.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

При реализацията на инвестиционното предложение се очакват следните рискове върху "Факторите на жизнената среда", определени съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

-  води, предназначени за питейно-битови нужди – не съществува риск-В близост до имота предмет на настоящото ИП-няма учредени СОЗ.

-  води, предназначени за къпане – не съществува риск, тъй като в близост не са налични води за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не съществува риск, тъй като в близост не са налични минерални води, които да се ползват за което и да е от описаните предназначения;

-  шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – не съществува риск, тъй като площадка, на която ще се реализира ИП е в промишлена зона;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на нейонизиращи лъчения;

-  химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не съществува риск, тъй като тъй като при реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват химични вещества и биологични обекти;

-  курортни ресурси - не съществува риск, тъй като в близост не са разположени курорти;

- въздух –Съществува минимален риск от отделяне на емисии от изгорели газове  от транспортните средства обслужващи дейността, но това въздействие ще е с краткотраен характер и ще се локализира само на територията на площадката. Като източник на прахови емисии в района, може да се посочи движението на транспортните средства по време на експлоатацията на обекта, но те ще бъдат локализирани само в ограничен район.

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

ИП ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78029.344.1412, м.”Край село”, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

Площадката за дейности с производствени и опасни отпадъци е  с обща площ 2737 кв.м.,  включваща и разположена в нея едноетажна сграда  с идентификатор 78029.344.1412.1 и застроена площ 706 кв. м.

За ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на горе упоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи и не  засягат съседни терени.

Обекта е съществуващ- с изградена инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството.  Няма да се налага извършването на строителни работи, във връзка с което не се предвиждат допълнителни площи за временни действия по време на строителството. Достъпът ще се осъществява по съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение ще се реализира  в ПИ с идентификатор  78029.344.1412, с местонахождение:  обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Цалапица, м. ”Край село”, за който има влязъл в сила ПУП-ПРЗ  с който е образувано ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“ с устройствена зона „Пч“ .

В ПИ 78029.344.1412 с обща площ 2737 кв.м. от която закрита площ, сграда с78029.344.1412.1, с площ 706 кв.м. ще се извършват  следните дейности с производствени и опасни отпадъци:

| Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Прогнозно количество (тон/год.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 02 01 08* | агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 02 03 05 | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 04 02 21 | отпадъци от необработени текстилни влакна | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 04 02 22 | отпадъци от обработени текстилни влакна | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 50 |
| 05 07 01* | отпадъци, съдържащи живак | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 06 01 01* | сярна и серниста киселина | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 06 03 11* | твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 07 02 11* | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 07 02 14* | отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 07 02 99 | отпадъци, неупоменати другаде | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 07 04 11* | утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащиопасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 07 05 99 | отпадъци, неупоменати другаде | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 01 11* | отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 08 01 12 | отпадъчни бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 01 13* | утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 08 01 14 | утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 01 15* | утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 08 01 17* | отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 08 01 19* | водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 08 01 21* | отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 08 03 07 | утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 03 08 | отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 03 12* | отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 08 03 13 | отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 12 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 03 14* | утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 03 15 | утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 03 16* | отпадъчни разтвори от ецване/гравиране | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 08 03 17* | отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 08 03 18 | отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 10 11 11* | отпадъчно стъкло под форма на малки частици или стъклен прах, съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 10 12 01 | отпадъчна смес преди термично обработване | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 10 12 03 | прахови частици и прах | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 10 12 10 | твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 12 09 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 10 12 12 | отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 11 01 09* | утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 80 |
| 11 01 99 | отпадъци, неупоменати другаде | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 12 01 09* | машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 12 01 14* | утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 12 01 18* | утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 15 01 10* | опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 100 |
| 15 02 02* | абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 120 |
| 15 02 03 | абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 16 01 03 | излезли от употреба гуми | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 16 01 07* | маслени филтри | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 16 01 14* | антифризни течности, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 16 03 03* | неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 16 03 05* | органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 16 03 06 | органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 16 08 02* | отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходни метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 16 11 06 | облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 19 02 05* | утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 30 |
| 19 08 05 | утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 19 08 06* | наситени или отработени йоннообменни смоли | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 19 08 07* | разтвори и утайки от регенериране на йонообменници | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 19 08 08* | - отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 19 08 10* | смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09 | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 19 08 11* | утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 10 |
| 19 08 13* | утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 70 |
| 19 09 05 | наситени или отработени йоннообменни смоли | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 20 |
| 19 12 08 | текстилни материали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 200 |
| 20 01 10 | Облекла | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 200 |
| 20 01 11 | текстилни материали | R13- Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 (с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им) | 200 |

Инфраструктурата  на съществуващата площадка е   съобразена  и отговаря на изискванията на нормативната уредба за  извършваните към момента дейности:

-заградена е с плътна ограда, осигурено е 24-часово видеонаблюдение и охрана.

-покрита е с трайна непропусклива повърхност от бетон и асфалт

-наличен е  контролно и приемно – предавателен пункт, чрез който ще се осъществява входящия и изходящия контрол на отпадъци

-изградени  са места и съоръжения със съответно технологично оборудване за изпълнение на гореописаната дейност.

На площадката се обособяват следните функционални зони:

- зона за приемане на отпадъците с контролно-пропускателен пункт и

везна/измервателен уред;

- складова зона;

- зона за съхраняване на отпадъци от/съдържащи отработени масла и отпадъци съдържащи нефтопродукти;

- зона за съхранение на неопасни текстилни отпадъци

- обслужваща (административно-битова) зона.

Участъците, на които се извършват дейности с опасни отпадъци, ще се оборудват и експлоатират съгласно изискванията и условията, поставени в НАРЕДБА № Н-4 от 2.06.2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци /Издадена от министъра на околната среда и водите, oбн., ДВ, бр. 52 от 16.06.2023 г./, както и в специализираните подзаконови нормативни актове, съответно за всеки специфичен отпадък.

Площадката е  с площ 2737 кв.м. с разположена в нея едноетажна сграда  с идентификатор 78029.344.1412.1 и застроена площ 706 кв. м., която е  електрифицирана, водоснабдена, с  непропусклив под с обособени места и участъци за събиране и съхраняване на отпадъците.

При съхранението на отпадъците ще бъдат осигурени необходимите мерки за предотвратяване на аварийни ситуации – пожарогасители, сорбентни комплекти и др.

Определените зони за съхранение нямат връзка с канализационни системи и/или разкрити участъци с открити почви, подземни или повърхностни води.

В тях върху бетониран под са  разположени подходящи съдове, изработени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Поставени са  обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр. 66 от 08.08.2014 г., изм. и доп......., /.

Всички отпадъци приети от физически или юридически лица, включително и  генерираните в резултат дейността на площадката, ще  се събират разделно и съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства. За да се избегне струпване на големи количества  отпадъци на площадката,  ще се осигури ритмичното им предаване, съгласно изискванията на екологичното законодателство за извършване на крайни операции по оползотворяване/ обезвреждане на база на  писмено сключени договори с  лица, притежаващи Разрешителни и/или Регистрационни документи, издадени по реда на чл. 35 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп……./.

Тъй като площадката е подбрана с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството, няма да се налага извършването на мащабни строителни работи, което изключва  изкопни дейности  и използване на взривни устройства.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда и изграждане на нов електропровод. Водоснабдяването  за питейно – битови нужди на обекта ще се осъществява от търговската мрежа.

На обекта не се предвижда използването на производствени води, в следствие на което отпадните води, които ще се генерират са дъждовни и битово – фекални. Битово – фекалните отпадни води ще се отвеждат в мобилни санитарни възли и ще се извозват от лицензирани фирми. Няма да се  съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадъчни води са условно чисти се оттичат в зелените площи на имота.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации ще позволяват влизане и излизане на транспортни средства, както и извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

На този етап не се предвижда строителство свързано с изграждане на нови промишлени сгради.

6. Предлагани методи за строителство.

Площадката е съществуваща с изградена инфраструктура, която покрива изискванията за упражняване на дейността на дружеството, във връзка с което няма да се налага извършването строителни работи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

В района на населено място липсва действаща лицензирана площадка, отговаряща на законовите изисквания за съхранение на опасни отпадъци. Реализирането на ИП  ще гарантира екологосъобразно, безопасно и икономически ефективно управление на отпадъците в съответствие с националното и европейското законодателство.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

ИП ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78029.344.1412, м.”Край село”, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

Площадката за дейности с производствени и опасни отпадъци е  с обща площ 2737 кв.м.,  включваща и разположена в нея едноетажна сграда  с идентификатор 78029.344.1412.1 и застроена площ 706 кв. м.

За ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на горе упоменатия имот без да са необходими допълнителни площи и не  засягат съседни терени.

Територията предвидена за реализиране на ИП не засяга обекти, подлежащи на здравна защита, територии за опазване на обектите на културното наследство.  ПИ с идентификатор 78029.344.1412, върху който ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Най-близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е: „Оризища Цалапица“, с код BG0002086. Защитената зона тип А – Защитена зона по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите птици, която се намира на отстояние 1,07 км от имота предмет на ИП.

За имота е установена предимно производствена зона-„Пп“, което я определя като вече антропогенно повлияна и няма вероятност ИП да доведе до значителни трансформации, увреждане, фрагментация или намаляване на площта на местообитанията на видовете птици предмет на опазване в най-близката защитена зона, както и значително безпокойство върху същите.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитените зони.

Предвид географското разположение на имота и характера на инвестиционното предложение, при реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение не се очакват трансгранични въздействия.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

ИП ще се реализира в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78029.344.1412, м.”Край село”, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив.

За ПИ с идентификатор  78029.344.1412 е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“.

Имота с  изградена инфраструктура,  отговаряща на изискванията за площадките за третиране на производствени/неопасни отпадъци. При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати съседните ползватели на  ПИ.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

ПИ с идентификатор 78029.344.1412, м.”Край село”, с местонахождение: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив-не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“- е  BG0002086 „Оризища Цалапица“. Защитената зона е тип А – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на дивите птици. ПИ с идентификатор 70528.501.3061 се намира на значително  разстояние 1,07 км. от границите и, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в Защитената зона.

Инвестиционното предложение ще се осъществява извън границите на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

От изложеното по-горе може да се направи извода, че реализацията на ИП няма да окаже отрицателно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Настоящето Инвестиционно предложение не е свързано с добив строителни материали.

Обекта е с изградена инфраструктура, покриваща изискванията за упражняване на дейността на дружеството.  На този етап не се предвижда ново строителство свързано с изграждане на нови промишлени сгради.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова. Не се предвижда добив на енергия  и/или изграждане на нов електропровод, т.к. имота е  присъединен към изградена  електро-преносна мрежа.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

# Реализацията на предложението ще е съобразено с изискванията на екологичното законодателство, във връзка с което а реализацията на ИП е необходимо положително становище от компетентния орган РИОСВ-Пловдив -за допустимост на заявеното ИП.

# За последващата експлоатация на ИП е необходимо дружеството да подаде  чрез НИСО-Заявление за издаване на   Разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО  до  Директора на РИОСВ –Пловдив.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

ИП ще се реализира на територията на  ПИ с идентификатор  78029.344.1412, за който е  проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г.

Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“. Определя се устройствена зона „Пч“ с показатели определени в матрицата.

Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

ПИ с идентификатор 78029.344.1412  и местоположение: м.”Край село”, с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив,  не попада в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията на ИП да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

ПИ с идентификатор 78029.344.1412  - предмет на инвестиционното предложение е разположен в  Южна България -област Пловдив, на 289 м. надморска височина и не засяга крайбрежни зони и морска среда.

4. планински и горски райони;

ПИ с идентификатор 78029.344.1412  , в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намира  в равнинен район -в сърцето на Горнотракийската низина -на 9 км западно от град Пловдив, на 3,2 км северно от град Стамболийски и на 10,9 км южно от град Съединение. В границите му липсва дървесна растителност, представляваща гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и гористи местности.

5. защитени със закон територии;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

ПИ с идентификатор 78029.344.1412  - не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“- е  BG0002086 „Оризища Цалапица“. Защитената зона е тип А – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на дивите птици. ПИ с идентификатор 78029.344.1412  се намира на значително  разстояние 1,07 км. от границите и, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху населението и човешкото здраве

Териториалният обхват на въздействието е ограничен само в рамките на разглеждания имот.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението на с. Цалапица и близките населени места и здравето на хората.

Въздействие върху материалните активи

Реализацията на ИП обуславя увеличаване на материалните активи на територията на обекта. В тази връзка въздействието върху материалните активи от реализацията на ИП, би следвало да се оцени като положително.

Въздействие върху културното наследство

Местоположението и характерът на ИП не предполагат въздействие върху обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

Въздействие върху води и почви

Повърхностни и подземни води

Заявената в ИП дейност не е свързано с използване на производствени води. Няма да се  съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадъчни води са условно чисти се оттичат в зелените площи на имота.

Отпадъците ще се съхраняват в контейнери, разположени върху бетонирана площ в закрито помещение, което няма контакт с канализационната мрежа. Не се очаква изтичане на  вещества в почвите и от там в подземните води.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

Почви

При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху почвите в района. Съхраняваните отпадъци нямат контакт с почви.

Въздействие върху земните недра

Не се очаква въздействие (По смисъла на Закона за подземните богатства, § 1, т.6 от Допълнителните разпоредби, „земни недра“ са достъпните за човешката дейност части на земната кора (литосферата));

Въздействие върху ландшафта

Изграждане на обекта не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Местоположението и характера на ИП не предполагат въздействие върху биологичното разнообразие и неговите елементи

Въздействие върху защитени територии

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,  поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

При спазване на одобрените проекти и законови изисквания не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда - атмосферен въздух, води, почвата, земни недра, ландшафт, климат, биоразнообразие и неговите елементи.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

ПИ с идентификатор 78029.344.1412, м.”Край село”, с местонахождение: с. Цалапица, община Родопи, област Пловдив-не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“- е  BG0002086 „Оризища Цалапица“. Защитената зона е тип А – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на дивите птици. ПИ с идентификатор 70528.501.3061 се намира на значително  разстояние 1,07 км. от границите и, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

При спазване на необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии,  поради което не се очаква въздействие върху този компонент.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно  въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като, незначително, без кумулативно действие и локално в само района на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

| Компоненти и фактори на околната среда | Пряко въздействие | Непряко въздействие | Вторично въздействие | Кумулативен ефект | Краткотрайно въздействие | Средно трайно въздействие | Дълготрайно въздействие | Постоянно въздействие | Временно въздействие | Положително въздействие | Отрицателно въздействие | Без въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здраве на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -работниците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2. Атмосфера и атмосферен въздух | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |
| 3. Води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -повърхн. води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4. Почви и земеползване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5. Земни недра и минерално разнообразие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6. Ландшафт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 7. Защитени територии и паметници на културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 8. Биологично разнообразие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -флора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -фауна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9. Твърди отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10. Рискови енергийни източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 11. Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Потенциалните въздействия могат да се оценят, като:

• Въздействия с малък териториален обхват – не се очакват

• Въздействия с локален характер – не се очакват

• Въздействия върху засегнато население – не се очакват

• Трансгранични въздействия – не сe очакват

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на  ПИ с идентификатор  78029.344.1412, за който е проведена процедура  по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). За имота  има издадено от РИОСВ Пловдив - Решение  за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка № ПВ-ЕО-29/2024г. и становище за допустимост  в писмо с изх. № ПУ-01-226 (4)/09.08.2024г. от БД „ИЗТОЧНО БЕЛОМОРСКИ РАЙОН“. Със Заповед № 738/04.02.2025г. на Кмета на Община Родопи  е одобрен ПУП-ПРЗ  с който се образува ново УПИ III – 344.1412- „производствена, складова дейност – площадка за дейности с опасни и производствени отпадъци“.

Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на с. Цалапица и близките населени места в Община Родопи.

Имайки предвид същността на инвестиционното предложение, разстоянието до най-близките жилищни сгради и местоположението на площадката на инвестиционното предложение, при реализацията не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Вероятността и интензивността на въздействията върху компонентите на околната среда се очакват да бъдат следните:

- върху населението и човешкото здраве – средна вероятност, ниска интензивност;

- върху материалните активи – средна вероятност, средна интензивност;

- върху културното наследство – не се очаква въздействие;

- върху въздуха – висока вероятност, средна интензивност;

- върху водата – не се очаква въздействие на подземните води, а вероятността за отрицателно въздействие върху повърхностните води е голяма

- върху почвата – не се очаква въздействие;

- върху земните недра – не се очаква въздействие;

- върху ландшафта – не се очаква въздействие;

- върху климата – висока вероятност, средна интензивност;

- върху биологичното разнообразие и неговите елементи – средна вероятност, ниска интензивност;

- върху защитените територии - не се очаква въздействие.

При реализацията на инвестиционното предложение може да се очаква частично комплексно въздействие, определено от вероятността и интензивността на въздействие върху част от компонентите на околната среда, както е представено по-горе.

Местоположението и дейностите заложени в ИП не предполагат въздействие върху населението и човешкото здраве, атмосферния въздух, ландшафта, биологичното разнообразие, Националната екологична мрежа и обектите с историческа, културна и археологическа стойност.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При спазване на условията и мерките в издадените от компетентните органи разрешения и на екологичното законодателство, не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение.

Въздействието върху материалните активи ще настъпи след реализиране на обекта, ще бъде дълготрайно и обратимо.

Отрицателно въздействие върху здравето на хората и компонентите на околната среда е възможно единствено при аварийни ситуации. Минимизирането на ефекта е гарантирано от прилагането на мерки за минимизиране и недопускане на негативни въздействия. Минимизиране на въздействията може да се постигне и чрез периодичното инструктиране на персонала, периодична проверка на квалификация, отговорност и задължения на всяко лице чрез симулиране на аварийни ситуации.

Продължителност – не се очаква

Честота – постоянно – не се очакват негативни въздействия; кратковременно – при аварийна ситуация.

Обратимост на въздействието може да се постигне, като се спазват нормативните условия и мерките за безопасност.

Местоположението и дейностите заложени в ИП не предполагат въздействие върху атмосферния въздух, повърхностните води, ландшафта, биологичното разнообразие, Националната екологична мрежа и обектите с историческа, културна и археологическа стойност.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Поради тази причини не се разглеждат конкретни мерки за намаляване на въздействията.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

- Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имота;

- Трафикът на товарните коли да се планира по-начин, позволяващ най-малко неблагоприятно въздействие на изгорелите газове от ДВГ и опасности от злополуки;

- Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.).

- Относно здравословните и безопасни условия на труд и намаляване отрицателни въздействия върху човешкото здраве.

-  Първоначален и периодичен инструктажи по безопасна работа и спазване на безопасни условия на труд

-  Спазване на инструкциите за безопасна работа на площадката;

- Ограничаване достъпа на работещите до  контейнерите са съхранение на опасните отпадъци ;

- Следене за недопускане разливи на масла и нефтопродукти, вкл. и проверки за непропускливост на бетонираната площадка

- Спазване на поставените условия в издаденото решение за преценка необходимост от ОВОС и решение по реда на ЗУО

- По време на закриване- демонтиране на  оборудването, почистване и привеждане на площадката на инвестиционното предложение във вид подходящ за последващо ползване

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Не са постъпвали възражение срещу така заявеното инвестиционно предложение.

В съответствие с изискванията на чл. 4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост, чрез публикуване средствата за масово осведомяване на лик:

Линк: https://www.alo.bg/10262155

Дата: 28.07.2025г.                                                           Възложител…………………