Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище.

„БЕЛЕЗИРЕВ” ЕООД,

2. Пълен пощенски адрес.

3. Телефон, факс и e-mail.

4. Лице за контакти.

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост:

Съществуващо състояние

Към момента на подаване на уведомлението дружеството извършва дейност с отпадъци с Решение № 09-ДО-823-02 от 18.12.2013г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив. Площадката е съществуваща и се експлоатира за дейности по събиране, третиране и съхраняване (R12, R13) на отпадъци от ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, ОЧЦМ, метални опаковки и неопасни опаковки и производствени отпадъци включващи хартия, пластмаса, стъкло и др.

Към момента на подаване на настоящото ИП, площадката е с обща площ от 3347 кв. м. и съставлява имоти ПИ 68080.131.46, ПИ 68080.131.47 и ПИ 68080.131.48 по ККР на гр. Сопот. Същата се експлоатира с договори за наем на имотите.

За извършваните дейности с отпадъци площадката отговаря на минималните технически изисквания по реда на Глава пета на  Наредба № Н-4_от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване  или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци, а именно:

- Площадката е изцяло оградена и обозначена с табела с ясни надписи за предназначението на площадката, дружеството, което я експлоатира, и работното време;

- Местата на които се извършват съответните дейности по третиране и съхраняване на отпадъци са обозначени с табели, които съдържат информация за вида и кода на отпадъците съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО;

- Местата за съхраняване на отделните видове отпадъци са обособени по начин, който да не позволява смесване  и разпиляване на отпадъците в обекта и извън него;

- Площадката е снабдена с работеща противопожарна система;

- Площадката е електрифицирана, водоснабдена с изградено 24 часово видеонаблюдение и интернет;

- Площадката е покрита с трайна непропусклива настилка (бетон) и е оборудвана с калмаслоуловителна система;

- Площадката е снабдена с автомобилна везна 60т.и електронна везна до 0,6 т. за измерване на доставяните отпадъци;

- Зоните и местата за съхранение и третиране на отпадъци, са обособени и оборудвани в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 13 на ЗУО за всеки отделен поток масово разпространен отпадък.

- Площадката има изградена вътрешна пътна мрежа и достатъчно място за товаро-разтоварна дейност.

На площадката са обособени следните зони и места за съхранение и третиране на отпадъците по потоци, както следва:

Зона за съхранение и третиране на неопасни отпадъци от ОЧЦМ, хартия, пластмаса, стъкло и др.

За съхранението и третирането на неопасни отпадъци от ОЧЦМ, хартия, пластмаса, стъкло и др.,са обособени места на открито и закрито, които са оборудвани с контейнери и обозначени с табели с кода и наименованието на отпадъците, които се съхраняват. При съхранението и третирането на отпадъците се спазват изискванията и стриктно се следи за недопускане на разпиляването им на площадката и извън нея.

Зона за съхранение и третиране /разглобяване/ на ИУЕЕО.

Зоната за съхранение е обособена на закрито за съхранението на ИУЕЕО. Зоната е оборудвана с контейнери за разделното съхранение на постъпилите количества ОЕЕО от дребна техника. Зоната за съхранение на ИУЕЕО е покрита с плътна непропусклива повърхност и оборудвана с калмаслоуловително съоръжение.

Зоната за разглобяване е обособена на закрито и оборудвана със съоръжения за източване на течности и газове от ИУЕЕО, както и със затворени контейнери за съхранение на отпадъците от ЕЕО и компонентите отстранени след разглобяването.

Генерираните неопасни отпадъци се съхраняват разделно в контейнери за недопускане на разпиляване, опасните отпадъци се съхраняват в помещение с ограничен достъп в съответствие на изискванията на наредбите по чл. 13 от ЗУО.

Зона за съхранение и третиране /разкомплектоване/ на ИУМПС.

Зоната е покрита с непропусклива повърхност и изградена калмаслоуловителна система. Същата е оборудвана със съоръжения за източване на всички течности в ИУМПС, утаителни решетки и подходящи съдове за съхранение на оловни и акумулаторни батерии, филтри и кондензатори и др. съгласно изискванията на наредбите на чл. 13 от ЗУО. Образуваните опасни отпадъци и течности се съхраняват разделно, на закрито място с ограничен достъп обозначено с табела с надпис кода и наименованието на отпадъците, които се съхраняват. Мястото е оборудвано с каптажни вани, както и абсорбенти и препарати за събиране и обезмасляване при евентуални разливи.

Зона за съхраняване на НУБА

Площадката е оградена и обозначена с табела с надпис "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори" в съответствие с чл. 44, ал, 1 от Наредбата за НУБА.

За приемането и съхраняването на НУБА е обособена зона на закрито, покрита с твърда непропусклива повърхност и оборудвано със затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

- осигуряват вентилация на въздух;

- обозначени са с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".

Зоната за събиране и съхраняване на автомобилни НУБА е обозначена с допълнителна табела с надпис "Акумулаторите се събират задължително с електролит" в съответствие с чл. 44, ал. 3 от Наредбата за НУБА.

Зона за съхранение на генерираните опасни отпадъци.

Съхранението на генерираните опасни отпадъци се извършва на закрито и с ограничен достъп. Опасните отпадъци се съхраняват в специализирани корозионно-устойчеви контейнери, оборудвани със съоръжения за недопускане на разливи и замърсявания на площадката. В близост до зоните за съхранение на опасни отпадъци са разположени сорбенти /пясък, трици/ за попиване при евентуални разливи. Зоните са обозначени с табели с кода и наименованието на отпадъците които се съхраняват.

За приемането и третирането на отпадъците постъпили на площадката се използват следните технически съоръжения: - режещи инструменти – флексове, оксижени, бормашини, електрически и механични отверки, клещи, чукове и др.

При обособяването на участъците за съхранение и третиране на ИУМПС, ИУЕЕО, ОЧЦМ, неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др., както и съхранение на НУБА. отпадъци на площадката са спазени специфичните изисквания за осъществяване на тези дейности отразени в Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53 от 2012 г.) и подзаконовите нормативни уредби.

За постъпилите и третираните количества отпадъци се води строга отчетност съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Настоящо ИП

С настоящото инвестиционно предложение фирма „БЕЛЕЗИРЕВ” ЕООД не предвижда промяна на параметрите на площадката, засягащи увеличаване на площта, нова дейност, съоръжения и/ или нови отпадъци които да се приемат на площадката, както и промяна в капацитета на площадката.

ИП предвижда увеличаване на количеството на приемане и третиране на отпадъци с код 200136 - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35, от разрешено количество 1000 т/г. на 6000 т./г. С увеличаване на количеството на приеманите и третираните отпадъци с код 200136 не се променя капацитета на площадката, както и не се изисква нови съоръжения за тяхното третиране или нова различна дейност от разрешената в Решение № 09-ДО-823-02 от 18.12.2013г.

б) Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения:

Към момента на подаване на уведомлението дружеството извършва дейност с отпадъци с Решение № 09-ДО-823-02 от 18.12.2013г., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив. Площадката е съществуваща и се експлоатира за дейности по събиране, третиране и съхраняване (R12, R13) на отпадъци от ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, ОЧЦМ, метални опаковки и неопасни опаковки и производствени отпадъци включващи хартия, пластмаса, стъкло и др.

Към момента на подаване на настоящото ИП, площадката е с обща площ от 3347 кв. м. и съставлява имоти ПИ 68080.131.46, ПИ 68080.131.47 и ПИ 68080.131.48 по ККР на гр. Сопот. Същата се експлоатира с договори за наем на имотите.

След приключване на процедурата по ЗООС за настоящото разширение на инвестиционното предложение, дружеството ще подаде Образец № 3 на заявление по чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на издаденото разрешение, като се увеличи количеството на вече разрешен отпадък с код 200136 от 1000 т./год. на 6000 т./год.

Не се очаква кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

в) Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие:

В процеса на извършване на основните дейности се използват електричество и вода за битови и санитарни нужди, осигурени от снабдителните дружества в района.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане и строителни дейности. По време на експлоатация не се предвижда използването на природни ресурси като глина, земна маса, скална маса и др.

Не се предвиждат инсталации и нужда от използване на природни ресурси за производствени и технологични нужди.

г) Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води:

Към момента на подаване на настоящото ИП за всички генерирани отпадъци, в резултат на дейността по третиране на отпадъци на площадката е извършена класификация съгласно Наредбата № 2 за класификация на отпадъците.

За образуваните след третиране отпадъци, се води отчетност съгласно Наредба № 1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Отпадъците се събират по вид, в подходящи съдове, обозначени с необходимия код за последващо предаване на лица, притежаващи необходимите разрешителни, съгласно ЗУО и въз основа на сключени писмени договори.

Настоящото ИП не предвижда генериране на нови отпадъци, които да изискват тяхното класифициране по реда на Наредба №2 за класификация на отпадъците.

При реализация на инвестиционното предложение не се очаква генериране на отпадъчни газове, отпадни води и твърди отпадъци.

д) Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда:

Площадката е работеща и се експлоатира в район, който е изцяло антропогенизиран и техногенно повлиян. Характеристиките на околната среда в района са вече променени и съответстват на типичните за урбанизираните места.

В този смисъл, реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с допълнително замърсяване, вредно въздействие или дискомфорт за околната среда.

е) Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение:

Естеството на инвестиционното предложение и дейността, която се извършва на площадката не предполага риск от големи аварии и/или бедствия.

За извършваната дейност по третиране на отпадъци на площадката не се използват опасни химични вещества.

Към момента площадката се приемат и генерират опасни отпадъци, които се съхраняват на закрито (под навес) с ограничен достъп и няма да се допуска надвишаване на съхранението им над 50 т. във всеки един момент.

На площадката, дружеството съхранява Доклад за извършена класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС за опасните отпадъци, които се съхраняват посочени в таблицата.

| Химично наименование | CAS № | EС № | Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) | Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС | Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове) | Налично кол-во (т) | Физични свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа |  |  | НР14 | Раздел Е: Е2 от част 1 | Варели 2бр. х 0.100 т. | 0,200 т | Течност |
| 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа |  |  | НР14 | Раздел Е: Е2 от част 1 |  |  | Течност |
| 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии |  |  | НР14 | Раздел Е: Е1, Е2 от част 1 | Специализиран съд 2 бр. х 1.00 т | 2,00 т | Твърдо |
| 16 06 02* - Ni-Cd батерии |  |  | НР6, НР14 | Раздел H: Н1, H2 Раздел Е: Е1, Е2 от част 1 | Специализиран съд 1 бр. х 0.100 т. | 0,100 т. | Твърдо |
| 16 02 13* - излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 |  |  | НР14 | Раздел Е: Е2 от част 1 | Метални/ пластмасови съдове 4 бр. х 0.250 т. | 1,00 т. | Твърдо |
| 20 01 35* - излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти |  |  | НР14 | Раздел Е: Е2 от част 1 |  |  | Твърдо |

По-долу е направена проверка за нисък и висок рисков потенциал. Определяне на рисковия потенциал на предприятието е направено съгласно указанията в Приложение 3 към чл. 103, ал. 1. В съответствие със Забележките под Част 2 на Приложение 3 към ЗООС, се прилага следната формула:

q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 + qx/Qx, където:

qx е количеството опасно вещество х (или категория опасни вещества), попадащо в част 2;

Qх е съответното прагово количество за опасно вещество или категория х от част 2, колона 2/3

При резултат по-голям от 1 предприятието се класифицира с висок или нисък рисков потенциал.

Сумирането съгласно Раздел „Р“ и „О“ е представено в следващата таблица:

| № | Наименование/ Химично наименование/ Отпадък с код | Налично количество /тона/ q | Гранични стойности по Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нисък рисков потенциал |  | Висок рисков потенциал |  |
|  |  |  | Q | q/Q | Q | q/Q |
|  | ∑ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗООС | - |  |  | - |  |

Предприятието не се класифицира като „Предприятие с нисък рисков потенциал” или „Предприятие с висок рисков потенциал” попадащо в обхвата на част 1 и част 2 на приложение 3 на ЗООС, Раздел "Р" - Физични опасности и Раздел „О“ - Други опасности. Сумарните отношения на налично количество към гранични стойности за съответния рисков потенциал са по-малки от 1.

Сумирането съгласно Раздел "Н" е представено в следващата таблица:

| № | Наименование/ Отпадък с код | Налично количество /тона/ q | Гранични стойности по Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нисък рисков потенциал |  | Висок рисков потенциал |  |
|  |  |  | Q | q/Q | Q | q/Q |
|  | 16 06 02* | 0,100 | 5 | 0,02 | 20 | 0,005 |
|  | ∑ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗООС | - |  | 0,02 | - | 0,005 |

Предприятието не се класифицира като „Предприятие с нисък рисков потенциал” или „Предприятие с висок рисков потенциал” попадащо в обхвата на част 1 и част 2 на приложение 3 на ЗООС, Раздел "Н" - Опасности за здравето. Сумарните отношения на налично количество към гранични стойности за съответния рисков потенциал са по-малки от 1.

Сумирането съгласно Раздел "Е" е представено в следващата таблица:

| № | Наименование/ Отпадък с код | Налично количество /тона/ q | Гранични стойности по Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Нисък рисков потенциал |  | Висок рисков потенциал |  |
|  |  |  | Q | q/Q | Q | q/Q |
|  | 13 01 10*, 13 02 05* | 0,200 | 200 | 0,001 | 500 | 0,0004 |
|  | 16 06 02* | 0,100 | 100 | 0,001 | 200 | 0,0005 |
|  | 16 02 13*, 20 01 35* | 1,00 | 200 | 0,005 | 500 | 0,002 |
|  | 16 06 01* | 2,00 | 100 | 0,020 | 200 | 0,010 |
|  | ∑ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗООС | - |  | 0,027 | - | 0,0129 |

Предприятието не се класифицира като „Предприятие с нисък рисков потенциал” или „Предприятие с висок рисков потенциал” попадащо в обхвата на част 1 и част 2 на приложение 3 на ЗООС, Раздел "Е" - Опасности за околната среда. Сумарните отношения на налично количество към гранични стойности за съответния рисков потенциал са по-малки от 1.

ж) Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето:

По смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, факторите на жизнената среда са: води, предназначени за питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух.

Реализирането на инвестиционното предложение, по никакъв начин не е свързано с пряко или косвено неблагоприятно въздействие върху изброените фактори на жизнената среда.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обекта се на мира в имот с идентификатори 68080.131.046, 68080.131.47 и 68080.131.48 по ККР на гр. Сопот, с обща площ от 3347 кв. м. Имотите са с начин на трайно ползване „Складова и производствена дейност“ със Заповед за одобрение на КККР РД-18-8/11.03.2011 г., издадена от Изпълнителния директор на АГКК.

В близост до обекта няма обекти на културното наследство и обекти подлежащи на здравна защита.

Фиг.1. - Местонахождение на обектите на ИП

Реализацията на инвестиционното предложение не налага изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна в съществуващата. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации позволяват влизане и излизане на транспортни средства, както и извършване на необходимите товаро-разтоварни дейности.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Съществуващо състояние

Към момента на подаване на ИП площадката е съществуваща и дружеството извършва следните дейности: „Събиране, съхранение и третиране (разкомплектоване, разглобяване, сортиране, рязане, уплътняване) на отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрически и електронно оборудване (ИУЕЕО), отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии укакумулатори (НУБА) както и събиране, съхраняване и третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др.” с Разрешително № 09-ДО-823-02 от 18.12.2013г. Дейностите се извършват в следната последователност:

- Приемане на отпадъците на площадката;

- Измерване на постъпващите количества;

- Издаване на платежо-изплащателен документ или фактура, прикрепени с декларация за произход или сертификат за произход на отпадъка.

- Съхранение на отпадъците до последващото им третиране;

- Третиране /сортиране, балиране, рязане, разглобяване, разкомплектоване и уплътняване/ на отпадъците;

- Съхраняване на отпадъците до предаването им за последващо третиране /оползотворяване, обезвреждане/ на лица притежаващи съответните разрешителни документи.

Дейността R12 - по третиране на отпадъците от черни и цветни метали и неопасни производствени отпадъци (хартия, пластмаса, стъкло, метални опаковки и др.) на площадката обхваща, тяхното сортиране, рязане, трошене и балиране.

Дейностите се извършват с технически съоръжения: - режещи инструменти – флексове, оксижени, бормашини, електрически и механични отвертки, клещи, чукове, преси и др.

Образуваните отпадъци се събират и съхраняват разделно на обособени зони, оборудвани с необходимите съдове и контейнери.

Дейността R12 - по третиране на отпадъците от ИУЕЕО обхваща, тяхното сортиране, разглобяване, рязане и уплътняване.

Процесите, които обхваща дейността по разглобяване на ИУЕЕО са: отделяне на компонентите от ИУЕЕО и разделянето им по видове рециклируеми и нерециклируеми материали, които се събират и съхраняват разделно до предаването им за последващо третиране на фирми притежаващи съответните разрешителни документи.

Дейността R12 - по третиране на отпадъците от ИУМПС обхваща, тяхното разглобяване, разкомплектоване и рязане.

При третирането на ИУМПС се извършват операции в съответствие с т. III на приложение № 3 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г.), а именно:

Операции по отделяне на опасни материали и компоненти от ИУМПС:

а) отделяне на оловните акумулаторни батерии и резервоарите за втечнени газове;

б) отделяне или неутрализиране на потенциално експлозивни компоненти (вт. ч. въздушни възглавници);

в) отстраняване и разделно събиране и съхраняване на горива, смазочни масла, масла от предавателни кутии и трансмисионни масла, хидравлични масла, охлаждащи течности, антифриз, спирачни течности, течности от климатични инсталации и всички други течности, съдържащи се в ИУМПС, освен ако са необходими за повторната употреба на съответните компоненти;

г) премахване, доколкото е възможно, на всички компоненти, идентифицирани като съдържащи живак.

Операции по отделяне на материали и компоненти с цел улесняване на рециклирането им:

а) отделяне на катализаторите и маслените филтри;

б) отделяне на металните компоненти, съдържащи мед, алуминий и магнезий, в случай че тези метали не се отделят в процеса на рязане (шредиране);

в) отделяне на гумите и големите пластмасови компоненти (брони, арматурни табла, резервоари за течности и т.н.), в случай че тези материали не се отделят в процеса на рязане (шредиране), така че да могат да бъдат ефективно рециклирани като материали;

г) отделяне на стъклата.

Всички операции се извършват ръчно с необходимите и налични инструменти при спазване на техника за безопасност.

За всеки вид отпадък на площадката са обособени места за тяхното съхранение до предаването на фирми за последващо третиране. Компоненти, детайли и части, годни за повторно употреба се предлагат като такива и се събират отделно от отпадъците.

Негодните акумулатори и батерии се съхраняват в корозионно устойчиви съдове (контейнери).

Дейност R13 по съхраняване на отпадъците от НУБА.

Дейностите по съхраняване на отпадъците от НУБА се извършват на обособено място на закрито в затворени специализирани съдове при спазване на изискванията по чл. 45 от Наредбата за НУБА, а именно:

- съдовете трябва да са устойчеви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, изработени от материал, който да не взаймодейства с тях;

- - с осигурена вентилация на въздух;

- - обозначени с надпис «Негодни за употреба акумулатори и батерии».

Измерването на количествата отпадъци се извършва на електронна везна и измервателните устройства на приемащата ги фирма за последващо третиране.

Отпадъците се третират съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците и наредбите по управление на отпадъците.

Дейностите по третиране на отпадъците на площадката се извършват с технически съоръжения: - режещи инструменти – флексове, оксижени, бормашини, електрически и механични отверки, клещи, чукове и др., които не включват изграждане и/или разширение и допълване на инсталации и съоръжения за отпадъци, което да засяга капацитет или нова дейност на площадката.

Настоящо ИП

ИП се отнася до увеличаване на количеството на разрешен отпадък от ИУЕЕО с код 200136 и извършване на съхранение и третиране с наличните технически съоръжения използвани досега. Увеличаването на количеството не е свързано с капацитета на площадката и количествата, които могат да се съхраняват във всеки един момент на площадката, тъй като става въпрос за приемане и третиране на отпадъци за период от 1 година.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Транспортният достъп до площадката е осигурен по съществуващата улична мрежа и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Не се предвиждат отделни етапи или фази на изпълнение. Не е необходимо изготвянето на специална програма за изпълнение на дейностите по инвестиционното предложение. На този етап, не се предвижда закриване на обекта.

6. Предлагани методи за строителство.

На обекта няма да се извършва строителство.

Площадка е покрита с твърда непропусклива повърхност, електрофицирана и водоснабдена. На площадката e изградено видеонаблюдение. На територията на площадката e монтирана електронна везна и кантар за измерване на постъпващите количества. На площадката ще бъдат обособени съответните зони за съхранение и третиране на постъпващите допълнителни отпадъци. Зоните са оборудвани със съответните съдове за съхранение и съоръжения за третиране (сотиране, рязане, разглобяване, разкомплектоване, уплътняване R12).

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

„БЕЛЕЗИРЕВ” ЕООД е регистрирано в Търговския регистър с основана дейност Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стокисобствено производство, вътрешно и външно търговска дейност – внос, износ и реекспорт на стоки и материали, търговско посредничество и представителство в страната и чужбина, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговия, преработка,внос и износ с отпадъци и отломки от черни и цветни метали и сплавите им, други дейности, производства и услуги, които не са забранени от закона“.

„Белезирев” ЕООД предвижда увеличаване на количеството на приеманите и третирани отпадъци от ИУЕЕО с код 200136 от 1000 т./год. на 6000 т./год. Площадката е работеща и отговаря на минималните технически изисквания по реда на Глава пета на  Наредба № Н-4_от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване  или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Инвестиционното предложение цели постигане и прилагане на приоритетния ред /йерархия/ при третирането на отпадъците, а именно:

1. Предотвратяване на образуването им; - 2. Подготовка за повторна употреба; - 3. Рециклиране; - 4. Друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия; - 5. Обезвреждане.

При прилагането на йерархията се вземат предвид принципите за опазване на околната среда, като предпазни мерки и устойчивост, техническа осъществимост и икономическа приложимост, опазване на ресурсите, както и цялостното им въздействие в/у околната среда, човешкото здраве, икономиката и обществото.

Основните цели на инвестиционното намерение са:

- Увеличаване на количеството на събиране и третиране (сортиране, рязане, разглобяване) на отпадъците от ИУЕЕО с код 200136 и предаването им за последващо оползотворяване.

- Недопускането на самоволно изхвърляне на отпадъци от ИУЕЕО;

- Повторна употреба, рециклиране, включително екологосъобразно обезвреждане;

- Подобряване на системата за събиране и транспортиране;

- Увеличаване на приеманите отпадъци от ИУЕЕО с код 200136 от битов характер.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Обекта се на мира в имот с идентификатори 68080.131.046, 68080.131.47 и 68080.131.48 по ККР на гр. Сопот, с обща площ от 3347 кв. м. Имотите са с начин на трайно ползване „Складова и производствена дейност“ със Заповед за одобрение на КККР РД-18-8/11.03.2011 г., издадена от Изпълнителния директор на АГКК.

В близост до обекта няма обекти на културното наследство и обекти подлежащи на здравна защита.

Фиг. 2. – Ситуационна скица на площадката за третиране на отпадъци

Инвестиционното предложение не засяга защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие, и защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии.

В близост до площадката на инвестиционното предложение няма административни, обществени и жилищни сгради като болници, училища, гари, автогари и други с масово пребиваване на хора.

За транспортиране и достъп до площадката не е необходимо да се използват пътни артерии минаващи покрай обекти на здравна защита. Всички дейности по третиране на отпадъци се извършват с ръчни и механични инструменти и на закрито.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение не засяга обработваеми земеделски земи, озеленени и затревени площи. В близост до площадката няма гъсто населени и застроени площи, които да бъдат засегнати от инвестиционното намерение. С реализацията на ИП няма да се наруши или увеличи антропогенното натоварване в района.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Поземлен имот с идентификатори ПИ 68080.131.46, ПИ 68080.131.47 и ПИ 68080.131.48 по ККР на гр. Сопот не попадат в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Поземлен имот с идентификатори ПИ 68080.131.46, ПИ 68080.131.47 и ПИ 68080.131.48 по ККР на гр. Сопот се намира в промишлена част на града и в близост няма чувствителни територии, както и санитарно-охранителни зони.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Транспортният достъп до площадката е осигурен по съществуващата улична мрежа и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За битово – санитарни нужди, обектът се водоснабдява чрез съществуващо водопроводно отклонение от уличен водопровод, а битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в прилежащата канализационна система в района.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

След приключване на процедурата по ЗООС за настоящото инвестиционно предложение, дружеството ще подаде Образец № 3 на заявление по чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на вече издаденото разрешение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. Съществуващо и одобрено земеползване.

Инвестиционното предложение ще се реализира, изцяло в урбанизирана територия, в регулационните граници на гр. Сопот. Площадката е разположена върху равна площ в индустриална част на града и земята на прилежащия район се използва напълно и само за промишленост. В това отношение, районът няма нестабилни екологични характеристики.

2. Мочурища, крайречни области, речни устия.

Площадката обект на инвестиционното предложение не е в близост до мочурища, крайречни области, речни устия и не оказва отрицателно въздействие върху тях.

3. Крайбрежни зони и морска околна среда.

В близост до инвестиционното предложение няма крайбрежни зони и морска околна среда.

4. Планински и горски райони.

В близост до инвестиционното предложение няма планински и горски райони.

5. Защитени със закон територии.

Инвестиционното предложение няма да има въздействие върху защитени със закон територии, поради отсъствието на такива в близост до обекта.

6. Засегнати елементи от Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не засяга елементи от Националната екологична мрежа.

7. Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

Инвестиционното предложение ще се реализира в индустриална зона на гр. Сопот и не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Инвестиционното предложение не засяга територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Най-близките обекти до инвестиционното предложение, които подлежат на здравна защита (сгради с обществено предназначение, училища), са на повече от 300 m от обекта на инвестиционното предложение.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

- Въздействие върху хората и тяхното здраве – реализирането на инвестиционното няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението.

- Въздействие върху атмосфера и атмосферен въздух – от експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие върху атмосферата и замърсяване на атмосферния въздух в района. На територията на площадката се очаква незначително запрашване вследствие транспорта на натрупаните количества отпадъци. Това въздействие е ограничено и краткотрайно и не води до отрицателни последици за здравето на хората и околната среда.

- Въздействие върху почвите – При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда негативно въздействие върху почвите в района. При етапа на експлоатация, инвестиционното предложение не предвижда генериране на отпадъчни газове, а водите и твърдите отпадъци ще се управляват при пълно спазване на българското екологично законодателство, поради което не се очаква негативно въздействие върху почвите в района.

- Влияние върху атмосферния въздух и атмосферата - При реализация на инвестиционното предложение не се предвижда генериране на отпадъчни газове. В тази връзка не се очакват негативни въздействия върху атмосферата и атмосферния въздух в района.

- Влияние върху водите - При реализация на инвестиционното предложение ще се генерират основно битово-фекални отпадъчни води. Битово-фекалните води, които се генерират от персонала и клиентите се отвеждат в градската канализация.

На площадката е изградена калмаслоуловителна система за улавяне на замърсените води с отработени масла, която се почиства периодично.

Предвид горепосоченото, при реализация на инвестиционното предложение не се очакват негативни въздействия върху водите.

- Влияние върху земните недра и минералното разнообразие - в непосредствена близост до границите на площадката няма находища на природни ресурси. Предвид същността на инвестиционното предложение, то не засяга и няма да окаже отрицателно въздействие на земните недра и минералното разнообразие, тъй като не предвижда дейности, които по-някакъв начин биха засегнали тези компоненти.

- Въздействие върху ландшафта и земните недра – същността на инвестиционното предложение не е свързана с изменения и негативни въздействия спрямо разглежданите компоненти

- Въздействие върху природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи – при експлоатация на инвестиционното предложение не се оказва негативно въздействие върху флората и фауната в района. Не се очакват и косвени отрицателни въздействия върху биологичното разнообразие в района. Не се предвижда негативно въздействие върху минералното разнообразие.

- Въздействие върху защитените територии на единични и групови паметници на културата – инвестиционното предложение не засяга защитени със закон територии и местообитания, влажни зони, съществуващи паметници на културата и територии със специфичен санитарен статут.

- Въздействие на различните видове отпадъци и техните местонахождения – реализирането на инвестиционното предложение е свързано с дейности с отпадъци – събиране, временно съхраняване, разкомплектоване и сортиране за последваща преработка, което от своя страна е свързано с дейността на фирмата.

- Въздействие върху рискови енергийни източници – шум, вибрации, радиации – за намаляване вредното въздействие от шум е необходимо да се използват лични предпазни средства. Шумовите нива и времето за извършване за такива дейности ще бъдат съобразени с нормативните изисквания на страната. Не се очаква въздействие от радиационни лъчения.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение, както само по себе си, така и във взаимодействие с други планове, програми и инвестиционни предложения, няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популации и местообитания на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Реализацията на предвидените дейности няма да засегне пряко или косвено природни местообитания и местообитания на флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони.

Инвестиционното предложение няма да доведе до намаляване на числеността на популации на видове, представляващи предмет на опазване в защитените зони и да предизвика промени в биологичното разнообразие на района като цяло.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Същността на инвестиционното предложение не предполага уязвимост от големи аварии и/или бедствия. Площадката е покрита с твърда непропусклива повърхност и е обозначена с табела с наименование на оператора на площадката, дейността която се извършва и работно време. Изцяло е оградена, с изградено КПП.

Същността на инвестиционното предложение е свързана с минимален риск от аварии и инциденти.

Към момента на площадката се приемат отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО, НУБА и неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и др., които са придружавани с необходимите документи изискани за всеки конкретен поток отпадъци, а именно:

- Опасните отпадъци постъпващи на площадката са придружавани с идентификационнен документ, съдържащ информация, с характеристиките за опасност на отпадъците.

- Отпадъците от НУБА се приемат само с електролит и се съхраняват в специализирани съдове на закрито с ограничен достъп.

- ИУЕЕО се приема по категории и се третира (разглобява), като се отстраняват всички опасни течности и компоненти, описани в Приложение 10 към чл. 43, ал. 1  на Наредбата за излязло от употреба елктрическо и електронно оборудване (обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г.).

- ИУМПС се приемат след представяне на копие на талона на предаваното ИУМПС. За приетото ИУМПС се издава удостоверение в съответствие с изискванията на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Обн. ДВ. бр.7 от 25 Януари 2013г. ÷ изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 Юли 2018г.).

- Приеманите и съхранявани опасни отпадъци на площадката във всеки един момент, не се допуска надвишаване на максималния капацитет от 50 т.

- Складът за съхранение на генерираните и приети опасни отпадъци е оборудван със специализирани съдове за съхранение на НУБА и опасни отпадъци от ИУЕЕО и ИУМПС.

- Отпадъците от ОЧЦМ се приемат от физически лица с издаване на декларация за произход и ПИС в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 2 на ЗУО.

- Отпадъците от ОЧЦМ се приемат от юридически лица с издаване на сертификат за произход и фактура в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 1 на ЗУО.

- Неопасните отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло се приемат и предават след издаване на кантарна бележка или приемо – предавателен протокол и съответно ПИС за ФЛ и фактура за ЮЛ.

От дейностите по събиране, съхраняване и третиране (сортиране, разглобяване, разкомплектоване, рязане, уплътняване), които се извършват с постъпващите на площадката отпадъци става ясно, че рискът от големи аварии дори и при увеличено количество на приеманите и третирани отпадъци с код 200136 е минимален, тъй като всички дейности с отпадъци се извършват с ръчни инструменти (оксижени, бормашини , плазморезачи и др.), за което няма риск от аварии на площадката.

Технологичното предотвратяване на инциденти и аварии се гарантира с изпълнение и контрол на спазването на технологичните инструкции, дейности по ремонт, текущо поддържане на съоръженията и оборудването, периодично инструктиране на персонала.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват, както положителни, така и отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват, както положителни, така и отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват, както положителни, така и отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието. 
В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват, както положителни, така и отрицателни въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очакват комбинирани въздействия.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се очакват въздействия върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Не се очаква трансгранично въздействие при реализирането на инвестиционно предложение.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

С цел избягване на инциденти е необходимо да се спазват всички изисквания за безопасност на труда, в това число:

- Превантивни мероприятия за свеждане до минимум на условията за възникване на инциденти;

- Обучение на персонала;

- Осигуряване на необходимите материали, техника и средства за ефективни действия за противодействие на възникнали инциденти.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е било оповестено пред обществеността, в съответствие с действащите изисквания на чл. 4 от Наредбата за ОВОС към момента на подаване на уведомлението по чл. 4.

За периода на обявяване няма постъпили възражения, становища или предложения от заинтересовани лица.

Във връзка с обявяване на инвестиционното намерение, за изясняване на общественият интерес е поставено обявление на 22.10.2025 г. на входа на терена обект на инвестиционното предложение.

Обявлението съдържа:

- данни за възложителя;

- тел. за контакти;

- описание на инвестиционното намерение;

- компетентен орган по инвестиционното намерение и телефон за контакт.