- ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

ЗА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“ в УПИ 53.93производствена и складова дейност, ООД, представляващ ПИ 11845.53.93, местност  “Дуковица“, землище на с. Войводиново, община „Марица“

Настоящата разработка се прави във връзка с писмо № ОВОС-423-5 от 27.03.2025г. на Директора на РИОСВ-Пловдив. Инвестиционното предложение на г-н Янъков попада в обхвата на т.2, буква „г“ от Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда

І.    Информация за контакт с инвеститора:

„ПИ КОМЕРС“ ЕООД, ЕИК 203021140

ІІ.    Резюме на предложението

1.Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на : „СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ”. В склада  ще се складират продуктите  произведени от „ПИ КОМЕРС” ЕООД в съседен обект, представляващи разфасовки на малки пакетчета захар и пчелен мед.  Сградата ще представлява едноетажно хале, изградено в имота. Производствената база  на ПИ КОМЕРС ЕООД се намира на около 100 метра южно от новия имот, а именно в ПИ 11845.53.92, където е изградена битова и административна част. Новият склад ще се използва за складиране на материали, опаковки и готова продукция, ще бъде обособена и малка битова част, която ще се използва при необходимост от работниците, обслужващи склада.

Новото инвестиционно намерение представлява една модерна складова база изградена от носеща метална конструкция и термопанели. Покривът ще бъде от термопанели - двускатен.

Функционалното предназначение на склада предвижда складиране на суровини, опаковки и готова продукция.

Складът ще бъде устроен със стелажи в редове. Осигурен е транспортен достъп от съществуващата общинска пътна мрежа. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Новопроектирания склад ще бъде с приблизителна застроена площ около 1600 кв.м.

В бъдещия обект ще се извършва складиране на хранителни и промишлени стоки –склад готова продукция /малки опаковки захар и пчелен мед, които се произвеждат в построен и въведен в експлоатация цех за пакетиране на хранителни стоки на същия инвеститор, изграден в съседство.

Функционалното предназначение на склада предвижда складиране на хранителни продукти за нуждите на цеха за пакетиране на хранителни стоки, поради което всички административни и битови дейности ще се осъществяват във вече устроените такива в съществуващата административно-битова част. Офис в новия обект не се предвижда да бъде изграден, тъй като вече има такъв в съществуващата производствена сграда на фирмата, намираща се в близост.

а)Имота е собственост на възложителя – Имотът е собственост на ПИ КОМЕРС ЕООД съгласно нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 1262 от 19.01.2023г. издаден от Служба по вписванията-гр. Пловдив. Към настоящия момент, имота е празен и незастроен

Имотът е с площ 4826 кв. м., НТП- За друг вид производствен, складов обект, местност „Дуковица“  по КК на с. Войводиново. Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

б)Взаиморъзка и кумулиране с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения

Инвестиционното намерение се прави с цел изграждане на склад за хранителни и промишлени стоки за нуждите на обект „Цех за пакетиране на хранителни стоки- захар и  пчелен мед“, изграден в ПИ 11845.53.92 по КК на с. Войводиново, собственост на същия инвеститор-„ПИ КОМЕРС“ ЕООД.

в)Използвани природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и биологичното разнообразие,

Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на значителни количества природни ресурси.

Захранването на обекта с ел. енергия е технически възможно да се осъществи от съществуващата мрежа на електроразпределителното дружество.

Има възможност за електрифициране на имота от съществуващата  и преминаваща в близост мрежа на ЕВН България . Вода за противопожарни нужди и за измиване на помещения, както и за поливане на зелени площи ще бъде осигурена от собствен водоизточник-сондажен кладенец. Предвижда се изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 20 метра, за изграждането на който ще се изпълнят процедурите, разписани в Закона за водите.

Ще се доставя бутилирана минерална вода за питейни нужди на работниците, обслужващи склада

г)Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране на отпадъчни води:

Поради характера на дейностите ще се формират следните видове отпадъци:

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период. Те са предимно излишни земни маси и строителни отпадъци от строителството. По време на строителството на новия склад ще се отделят строителни отпадъци, за които ще бъде сключен договор със специализирана фирма, ще бъдат рециклирани и подготвяни за повторна употреба.  Ще бъде изготвен план за управление на строителните отпадъци, съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени и след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване.

При експлоатацията ще отпадат някои скъсани и повредени опаковки, които ще се събират разделно и ще се предават на специализирана фирма за рециклиране

През периода на експлоатация няма да се формират опасни отпадъци.

Отпадъчните води, които ще се формират ще бъдат минимални количества битови отпадъчни води, които ще се заустват във водоплътна яма, която периодично се почиства от специализирана фирма и водите се извозват до ПСОВ

Инвестиционното предложение не е свързано с образуване на производствени отпадъчни води.

Дъждовните води ще се изливат свободно на терена и при добра вертикална планировка, ще се използват за напояване на зелени площи.

д)Замърсяване и вредно въздействие,  дискомфорт на околната среда

В следствие от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване на околната среда.

За отопление ще се използва електроенергия.

Няма да има принос към замърсяване на повърхностните и подземните води, няма да се застраши популациите от характерни за района растителни и животински видове, няма да се въздейства шумово върху населените места. След приключване на строителните дейности, площадката ще бъде озеленена.

е)Рискови фактори за увреждане здравето на хората от село Войводиново и близките населени места при изпълнение и експлоатация на обекта според правилниците по безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност няма да има.

„Риск от аварии и инциденти”

При спазване на необходимите норми на проектиране и спазване на нормативните изисквания, риск от аварии и инциденти и залпови изпускания на замърсяващи вещества в околната среда практически ще бъде минимален. Замърсяване може да се получи при  пожар и  стихийни бедствия.

Ще се вземат всички необходими мерки за недопускане на  пожари, които биха довели до замърсяване на околната среда. При изпълнението на обекта ще се вземат всички необходими предпазни мерки за недопускане на пожари. Ще бъдат проведени инструкции с персонала, обслужващ обекта по безопасност и охрана на труда и противопожарни мерки, ще бъдат поставени предупредителни знаци, персонала разполага със защитни облекла и т.н.

Здравен риск за населението от околните селища  и за работещите в обекта няма. Съществуват строителни, технологични и технически решения за избягването му.

2.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение ще се реализира в УПИ 53.93, производствена и складова дейност, ООД, представляващ ПИ 11845.53.93, местност „Дуковица“, землището на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив

Имотът е собственост на ПИ КОМЕРС ЕООД съгласно нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 1262 от 19.01.2023г. издаден от Служба по вписванията-гр. Пловдив. Към настоящия момент, имота е празен и незастроен.

Имотът е с площ 4826 кв. м., НТП- За друг вид производствен, складов обект, местност „Дуковица“ по КК на с. Войводиново. Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и в границите на защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Всички дейности ще се осъществяват единствено и само в границите на отредената площадка. Не се налага ползването на допълнителни площи.

Приложени са скици, показващи местоположението на площадката.

3.Описание на основните процеси, включващи размер, капацитет, производителност, принос и резултат

В бъдещия обект ще се извършва складиране на хранителни и промишлени стоки –склад за суровини, за готова продукция /малки опаковки захар и пчелен мед, които се произвеждат в построен и въведен в експлоатация, както и складиране на опаковки, необходими за производството.

Цех за пакетиране на хранителни стоки на същия инвеститор, изграден в съседство. Функционалното предназначение на склада предвижда складиране на хранителни продукти за нуждите на цеха за пакетиране на хранителни стоки, поради което всички административни и битови дейности ще се осъществяват във вече устроените такива в съществуващата административно-битова част.

По време на строителството материалите ще бъдат разположени на временна площадка в границите на имота, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след завършване на строителната част, площадката ще бъде възстановена, чрез проекта за вертикална планировка.

След реализацията на инвестиционното предложение ще се осъществи озеленяване, 1/3 от което с дървесни видове.

Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да засегне съществуващи известни културни паметници (исторически, архитектурни и археологически).

4. Схема на нови или промяна на съществуващи пътища

Имотът граничи от юг и изток с  общински път, входът към имота  ще  бъде организиран от юг. Не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура.

5.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извърши на база одобрени работни проекти, изготвени съгласно действащото законодателство.

Извършване на опасни дейности и такива, създаващи риск за състоянието на околната среда не се предвиждат.

Строителният период при реализацията на инвестиционното предложение се очаква да продължи около седем месеца.

Експлоатационният процес е свързан с предоставяне на обслужващи дейности, поддържане на чистотата в обекта, поддържане на озеленените площи, охрана и др. Не се предвиждат производствени и други дейности, изискващи хигиенно-защитни зони или оказващи значително въздействие върху околната среда.

6. Предлагани методи за строителство

Новото инвестиционно намерение представлява една модерна складова база изградена от носеща метална конструкция и термопанели. Покривът ще бъде от термопанели - двускатен.

Функционалното предназначение на склада предвижда складиране на суровини, опаковки и готова продукция.

Складът ще бъде устроен със стелажи в редове. Осигурен е транспортен достъп от съществуващата общинска пътна мрежа. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура. Новопроектирания склад ще бъде с приблизителна застроена площ около 1600 кв.м.

7.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имота е собственост на Възложителите съгласно документ: нот. акт за покупко-продажба на недвижим имот  № 1262 от 19.01.2023г. издаден от Служба по вписванията-гр. Пловдив. Към настоящия момент, имота е празен и незастроен.

Инвестиционното намерение ще бъде реализирано в собствен имот № ПИ 11845.53.93 в землището на с. Войводиново община Марица, не се разглеждат други алтернативи.

Местоположението на имота е благоприятно и е подходящо за реализиране на инвестиционното намерение.

8.Разположени в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията от тях

Най-близко разположената защитена зона до имота, съгласно писмо № ОВОС-423-5/27.03.2025г. е ЗЗ “Рибарници Пловдив” с код BG0002016 и ЗЗ„Река Пясъчник“ с код BG0000444

9. Съществуващо земеползване

10. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа;

В близост до площадката няма санитарно-охранителни зони около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточници за минерални води, използвани за питейни и хигиенни нужди и др.

Не са известни и паметници на културата и имота на инвеститора.

В непосредствена близост до площадката няма разположени защитени територии.

Изграждането на ИП няма да доведе до замърсяване с органични и неорганични замърсители

- Други дейности, свързани с инвестиционното предложение/например, добив на баластра, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство и третиране на отпадъчните води/

През периода на експлоатацията основно ще се използват вода и електроенергия.

Водоснабдяването ще се осъществява от съществуващия селски водопровод

Заустването на отпадъчните води ще се осъществява в изгребни ями

Има възможност за електрозахранването на имота от съществуващата електропреносна мрежа.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение;

Всички изискуеми по ЗУТ документи.

ІІІ.    Местоположение на инвестиционното предложение

- План, карти и снимки, показващи границата на инвестиционното

предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенни характеристики, както и за разположените в близост елементи на Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти подлежащи на здравна защита, и отстояния до тях. - Към инвестиционното предложение са приложени скици с посочено местоположение на площадката.

1.	съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще се реализира в Поземлен имот с идентификатор 11845.53.93, местност „Дуковица“, землището на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив, с площ 4826 кв. м., НТП- За друг вид производствен, складов обект, местност „Дуковица“  по КК на с. Войводиново.

- Мочурища, крайречни области и речни устия

Предметът и дейността на ИП не се очаква да окаже отрицателно въздействие върху мочурища, крайречни области и речни устия. Местоположението на  ИП не е в близост до мочурища, крайречни области, речни устия.

Настоящото инвестиционно предложение се отнася за ново инвестиционно предложение в  ПИ011845.53.93 в землището на с. Войводиново община Марица, който към настоящия момент е с НТП За друг вид производствен, складов обект,

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Предметът и дейността на ИП не засягат крайбрежни зони и морска околна среда.

4.	планински и горски райони;

Територията на ИП не се намира в и не засяга планински и горски райони. Дейността му не предполага въздействие върху подобни територии.

5.	защитени със закон територии;

Територията на ИП не се намира в и не засяга защитени със закон територии. Дейността му не предполага въздействие върху подобни територии.

- засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Територията на ИП не попада в и не засяга елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Дейността на обекта не предполага въздействие върху тази територия.

7.	ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Територията на ИП не се намира в и не засяга ландшафти и обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Дейността му не предполага въздействие върху подобни територии и обекти.

Територията на ИП не се намира в и не засяга обекти с историческа, културна или археологическа стойност. Не се очаква промяна на ландшафта в резултат от реализирането на ИП.

8.	територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

ОБЕКТА НЕ ЗАСЯГА ЕЛЕМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА.

Имотът не попада в защитени територии и местообитания, в близост до него няма паметници на културата. Имотът не попада в планински и горски масиви, силно урбанизирани територии, в санитарно-охранителни или уязвими  зони. Цялата територия на имота не попада в обхвата на защитена зона определена съгласно екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Дейността на обекта на ИП е с локален характер, ограничен в границите на площадката и капацитета и типа на технологията не представляват риск  за населението и обектите със здравна защита.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.

Най-близко разположената защитена зона до имота, съгласно писмо № ОВОС-423-5/27.03.2025г. на директора на РИОСВ-Пловдив е ЗЗ “Рибарници Пловдив” с код BG0002016 и ЗЗ „Река Пясъчник“ с код BG0000444

ЗЗ “Рибарници Пловдив” с код BG0002016 е обявена със Заповед No.РД-81 от 03.02.2009 г., бр. 14/2009 на Министъра на околната среда и водите и се намира на повече от 1, 5 км. от имота.

Защитена зона „Рибарници Пловдив“ (BG 0002016) се намира след северната промишлена зона на гр. Пловдив, източно от ТЕЦ „Север” на обща площ от 145,76 ха. Тя се намира изцяло на територията на Община Пловдив. Общият вид на рибарниците се определя от обрасли с хидрофитна растителност басейни. Преобладават роголистникът, плаващият ръждавец, дяволският орех, щитолистната какичка и др. Бреговете на басейните са обрасли с папур, тръстика, ежова главичка, острица, шавар и единични върби. Тръстиката и папурът образуват на места острови сред басейните. По дигите има ивици от овощни дървета и тополи.

Защитената зона е определена по Директивата за птиците. На територията на рибарници Пловдив са установени 87 вида птици, от които 33 са включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 34 са от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 3 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 7 вида, в SPEC3 – 24 вида. Рибарниците са място от световно значение за малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) по време на зимуване и миграция, както и за голямата бяла чапла (Egretta alba) през зимата. По време на миграция тук може да се наблюдава и белооката потапница (Aythya пугоса) и голямата бекасина (Gallinago media). Рибарниците са едно от най-значимите места за почивка по време на миграция за средната бекасина (Gallinago gallinago), сивия жерав (Grus grus), блатната сова (Asio flammeus) и зеленоногата водна кокошка (Gallinula chloropu).

През 1997 г. територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място (ОВМ).

Цели на обявяване:

1. Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;

2. Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

Предмет на опазване (видове и местообитания):

1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), Голям воден бик (Botaurus stellaris), Малък воден бик (Ixobrychus minutus), Нощна чапла (Nycticorax nycticorax), Малка бяла чапла (Egretta garzetta), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Червена чапла (Ardea purpurea), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Блестящ ибис (Plegadis falcinellus), Лопатарка (Platalea leucorodia), Белоока потапница (Aythya nyroca), Орел рибар (Pandion haliaetus), Черна каня (Milvus migrans), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Сив жерав (Grus grus), Голяма бекасина (Gallinago media), Блатна сова (Asio flammeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis);

2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis), Голям гмурец (Podiceps cristatus), Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Ням лебед (Cygnus olor), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Фиш (Anas penelope), Зимно бърне (Anas crecca), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Лятно бърне (Anas querquedula), Клопач (Anas clypeata), Кафявоглава потапница (Aythya ferina), Вoден дърдавец (Rallus aquaticus), Зеленоножка (Gallinula chloropus), Лиска (Fulica atra), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Обикновена калугерица (Vanellus vanellus), Средна бекасина (Gallinago gallinago), Малък червеноног водобегач (Tringa totanus), Голям зеленоног водобегач (Tringa nebularia), Голям горски водобегач (Tringa ochropus), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos), Речна чайка (Larus ridibundus), Жълтокрака чайка (Larus cachinnans).

Въздействието на инвестиционното предложение върху ЗЗ «Рибарници Пловдив», може да се оцени като незначително по степен на въздействие и локално по обхват - само на предвидената за реализация площ. Не се очаква да настъпи фрагментиране на защитената зона, на природните местообитания, или на местообитанията на растителните и животинските видове, предмет на опазване в зоната.

Предвид местоположението, малкия мащаб и характера на инвестиционното предложение, реализацията му не се очаква да доведе до нарушаване на благоприятния природозащитен статус на природните местообитания и местообитанията на видовете, предмет на опазване в защитена зона „Рибарници Пловдив” BG 0002016.

ЗЗ „Река Пясъчник“ е обявена със Заповед No.РД-41 от 17.01.2024 г. на Министъра на околната среда и водите

Защитената зона (BG 0000444) обхваща р. Пясъчник, свързваща язовир Пясъчник с р. Марица. Реката е малка, обрасла с тръстика и крайречна растителност в някои места и граничи с гори и обработваеми земи. Защитената зона е с обща площ 1879,97 ха и попада изцяло в Пловдивска област (общини Хисар, Съединение, Марица, Пловдив).

Зоната е определена по Директивата за хабитатите.

Цели на обявяване:
1. Опазване и поддържане на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион;
2. Подобряване на структурата и функциите на природно местообитание с код 91M0;
3. Подобряване на местообитанията на видовете Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и Шипобедрена костенурка (Testudo graeca);
4. При необходимост подобряване на състоянието или възстановяване на типовете природни местообитания, посочени в т. 2.1, местообитанията на посочените в т. 2.2 видове и техните популации.

Предмет на опазване (видове и местообитания): Предмет на опазване в нея са природните местообитания – крайречни галерии от бяла върба (Salix aiba) и бяла топола (Populus alba). Зоната представлява местообитание на редица редки и защитени животински видове, поради което в нея се опазват – лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), а от рибите горчивка (Rhodeus sericeus amarus), обикновен щипок (Cobitis taenia), балкански щипок (Sabanejewia aurata).
1. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗБР: 91AA * Източни гори от космат дъб; 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори;
2. Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР: бозайници - Пъстър пор (Vormela peregusna), Видра (Lutra lutra), Лалугер (Spermophilus citellus), Трицветен нощник (Myotis emarginatus), Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros); земноводни и влечуги - Червенокоремна бумка (Bombina bombina), Жълтокоремна бумка (Bombina variegata), Голям гребенест тритон (Triturus karelinii), Пъстър смок (Elaphe sauromates), Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Шипобедрена костенурка (Testudo graeca); риби - Обикновен щипок (Cobitis taenia), Маришка мряна (Barbus cyclolepis), Европейска горчивка (Rhodeus amarus); безгръбначни - Бръмбар рогач (Lucanus cervus), Бисерна мида (Unio crassus).

2.  Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката на инвестиционното намерение и бъдещи планирани ползватели на земи;

Земята е собственост на инвеститора.

Инвестиционното предложение не влиза в противоречие с настоящото и бъдещото ползване на други земи в района.

- Политика на зониране или земеползване;

V. Подробна информация за всички разглеждани алтернативи за местоположение:

Алтернативи по отношение местоположението на инвестиционното предложение не се разглеждат.

IV. Тип и Характеристики на потенциалното въздействие/кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение, като се вземат предвид следните фактори/:

- Въздействие върху:

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Здравен риск от реализацията на инвестиционното предложение няма.

За населението на с. Войводиново въздействията ще са без практически неблагоприятни здравни ефекти. По отношение на шума, като най-значим рисков фактор по време на изграждането на обекта и при най-неблагоприятни условия, нивата на този фактор ще са по-ниски от допустимите съгласно действащите хигиенни норми.

Няма да настъпят промени в шумовата характеристика за населението. Не се очаква превишение на дневните и нощни норми за нива на звуково налягане в жилищната зона и причиняване на дискомфорт през нощта по време на съня.

Няма емисии на йонизиращи лъчи, източници на радиониклеиди и електромагнитни вълни.

Прогнозна оценка на предполагаемото въздействие върху хората и тяхното здраве, в резултат на реализацията на инвестиционното предложение:

Според данните за строителните решения може да се предположи, че при реализиране на проекта населението от най-близките обекти, подлежащи на здравна защита няма да бъде засегнато при нормална експлоатация.

В заключение, въздействието върху здравето на хората от реализирането на инвестиционното предложение е следното:

- Пряко като въздействие по време на строителството;

- Краткотрайно и временно при строителството;

- Без отрицателни въздействия върху здравния статус на населението;

- Незначително по време на експлоатация.

Въздействие върху земеползването

За територията има одобрен ПУП.  Инвестиционното предложение няма да доведе до нарушаване в баланса на земеделска производителност за района.

Реализацията на ИП няма да окаже значително въздействие върху земеползването на общината.

Атмосферен въздух

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху качествата на атмосферния въздух в района.

Повърхностни и подземни води

Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху повърхностните и подземните  води в района.

2. Въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение

Територията предмет на ИП не засяга защитени територии, Корине места, Рамсарски места, флористично важни места и орнитологични важни места.

3. Вид на въздействието /пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно – и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/.

По време на строителството въздействието върху околната среда ще е следното:

•	пряко като въздействие;

•	значително като характер за обслужващите строителната техника;

•	краткотрайно по време;

•	временно като продължителност;

•	локално като обхват за околната среда;

По време на експлоатацията въздействието върху околната среда ще е следното:

•	пряко като въздействие;

•	незначително като ефект;

•	дълготрайно по време;

•	постоянно като продължителност

3.Очаквани последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии- Няма такива

- Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Въздействията от реализацията на ИП ще са върху ограничена площ, с териториален обхват - само в района на площадката.

6.    Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

В резултат от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве, т.к. естеството на обекта не предполага генериране на емисии от вредни физични фактори.

Територията и дейността на ИП не предполагат въздействие върху земните недра и елементите на биологичното разнообразие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При одобряване на инвестиционното предложение и впоследствие при неговото реализиране се очаква въздействията анализирани по-горе, да са ограничени в рамките на площадката, постоянни във времето и напълно обратими.

Въздействието от неорганизираните емисиите в атмосферния въздух след реализацията на ИП ще бъде ограничено по обхват в границите на обекта, с временен характер и ниска интензивност. Въздействието ще бъде напълно обратимо.

Дейността на обекта не предполага въздействие от емисии на вредни физични фактори, които биха оказали неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда.

Територията и дейността на ИП не предполагат въздействие върху земните недра и елементите на биологичното разнообразие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква комбиниране на въздействието от ИП с въздействията на други реализирани или в процес на реализация инвестиционни предложения за с. Войводиново, община Марица.

9.  Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Характерът и местоположение на ИП не предполагат трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, включени в инвестиционното предложение за предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране:

- устройството на територията да се извърши в съответствие с нормативните изисквания на параметрите за застрояване и озеленяване, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и Наредба № 7/2003 г. на МРРБ.

- да се изпълнят разпоредбите на Закона за водите, относно изграждането на собствен водоизточник.

- проектът за изкопните работи и вертикалната планировка да се съобрази с изискванията на Наредба № 26, като хумусният слой се събере на временно депо и се върне за възстановяване в зелените площи.

-да се предвиди надеждна хидроизолация на площадката, за предотвратяване на недопустими въздействия върху околната среда

Мерки, касаещи експлоатацията на обекта:

- да се изградят водоплътна изгребна яма в съответствие с техническите и санитарно-хигиенни изисквания. За почистване на отпадъчните битово-фекални води да се осигури почистване от лицензирана фирма след сключване на договор.

- битовите отпадъци да се събират разделно и да се третират съгласно Общинската програма за управление на отпадъците, с цел да не се създават предпоставки за замърсяване;

- да не се допуска запрашаване, по-високо от допустимите норми в ЗЧАВ

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

На ниво уведомление за инвестиционно предложение не е проявен интерес от страна на обществени групи, организации или граждани, изразен под формата на запитвания, препоръки, жалби или др.

В изпълнение на задълженията, определени с приложимото законодателство, ще бъдат извършени обявяване и осигуряване на обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за настоящото ИП със засегнатите общественост и ведомства.

В заключение може да се каже, че реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА СКЛАД ЗА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ” в  УПИ 53.93, производствена и складова дейност, ООД, представляващ ПИ 11845.53.93, местност „Дуковица“, землище на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив, няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда.

С уважение:

«ПИ КОМЕРС» ЕООД