Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

И Н Ф О Р М А Ц И Я

ЗА
П Р Е Ц Е Н Я В А Н Е  Н А Н Е О Б Х О Д И М О С Т Т А  ОТ  О В О С

за инвестиционно предложение:

[image: image11.png]472952559

Teorpacbaxo nonoxene

Vitiepn

ey varnen va Kaprara Mupeue 200 pesymara

11 47295.25.59 obnacr Mosaws, 06wHa PogonH, c. Mapkoso, 1.
MIVILLE MAPKOBO

1- 1071 zaman





„ЖИЛИЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ. ПРОИЗВОДСТВЕНА, СКЛАДОВА, ТЪРГОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАЩА ДЕЙНОСТ. РАЗШИРЕНИЕ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПЪТ 47295.24.191” 
в поземлени имоти 47295.24.5; 47295.24.21 и 47295.24.22
 местност ”Бедрозов бунар", с. Марково, община Родопи, област Пловдив
[image: image1.png]24.25-NpounabBoactBena, cknagoba,
TopeoBcka, agmuumucTpaTuBra u
obuectBeHo obcn.nedHocT

T

T
§
!
f
/
/
/
/
/

XUN.CTP.
~----J




Възложител               “МАКАО 2” ООД, гр. Пловдив, ул. ”Братя Бъкстон” №99

I. Информация за контакт с инвеститора 
от “МАКАО 2” ООД, 
II. Резюме на предложението 

1. Характеристики на инвестиционното предложение


“МАКАО 2” ООД е собственик на в поземлени имоти 47295.24.5; 47295.24.21 и 47295.24.22 местност ”Бедрозов бунар", с. Марково, община Родопи, област Пловдив, съгласно НА№, 83, том 120, рег.№, 42067, нот. дел 25197/10.12.2024г. и НА№, 11, том 92, рег.№, 31644, нот. дел 18729/15.09.2022г.  и като собственик е провел процедура по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и за целта и е подал Уведомление до РИОСВ – Пловдив по чл. 5 от Наредба за ОВОС. 

РИОСВ- Пловдив  във връзка с чл. 40 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, с писмо № ОВОС - 3015-8/27.02.2026. е заключил, че заявеното от Възложителя инвестиционно предложение, попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

В тази връзка представяме настоящата информация изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

МАКАО 2” ООД с управител Г.Четрафилов има следното инвестиционно предложение:  “Жилищно строителство” за 33 – 34 броя УПИ и “Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност” в 1 брой УПИ засягащо имоти 47295.24.5; 47295.24.21 и 47295.24.22 местност “Бедрозов бунар” по КК на с. Марково, община Родопи; разширение и промяна предназначение на  селскостопански път 24.191. 

Инвестиционното предложение е ново и се изразява в реализацията на за обекти: “жилищно строителство” за 33 – 34 броя УПИ и “Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност” в 1 брой УПИ засягащо имоти 47295.24.5; 47295.24.21 и 47295.24.22 местност “Бедрозов бунар” по КК на с. Марково, община Родопи, включително и разширение и промяна предназначение на  селскостопански път 24.191. Сградите те ще бъдат оформени, съгласно част архитектурна и обслужващи подразделения- инфраструктура и др.


Инвестиционното намерение предвижда от имот 24.5 и имот 24.21 да се образуват 33 – 34 броя УПИ за жилищно строителство и 1 брой УПИ за “Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност”. Предложението включва:


В част от имота с проектна площ от около 5000 кв.м. и с отреждане производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност са предвидени за изграждане:

· Складове за промишлени и пакетирани хранителни стоки 
· Обслужващи и административна части към складове 

На този етап не се предвижда производствена дейност. В работна фаза при необходимост от производствена дейност инвестиционното намерение ще се прецизира.


В оставащата част с площ от около 30000 кв.м. и с отреждане жилищно застрояване са предвидени:

· Около 33-34 броя имоти за жилищно застрояване, като в тях ще се изпълнят свободно стоящи и редови сгради.


Строителството в новообразуваните УПИ ще е съобразено с градоустройствените показатели на устройствени зони “Пп”  и “Жм”


Транспортното обслужване на имотите се осъществява от път ІV клас с № 25.60, както и прилежащия му селскостопански път №25.59. Достъп до имотите е и селскостопански път 24.191 предвиден за разширение до габарит на обслужваща улица и за част от който път е проведена процедура по промяна предназначение. За обслужване на описаното по-горе строителство в имота са предвидени вътрешни улици, които ще са изцяло за сметка на имотите на възложителя.


Водоснабдяването на обектите в района се осъществява от сондажни кладенци. В имота на възложителя е изградено водовземно съоръжение. Съществуващ е тръбен сондажен кладенец с дълбочина 51 м.  Съществуващият тръбен ще се реконструира до регламентираната 30 м. дълбочина и циментирана с бетон. В имота е предвидено да се изгради и втори сондажен кладенец с дълбочина 25 метра. 

За реализацията на инвестиционното намерение има  има съглсувателно писмо с изх. № ПУ-О1-1224-З/2О.О2.2О26г. на Басейнова Дирекция Източнобеломорски район Пловдив.

Електроснабдяването на УПИ ще се осъществи по схема на експлотационното дружество
б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

В обхвата на предложението са преотредени имоти: 17.182 с отреждане за производствена база за кофражи и скелета-застроен, имот 24.18 с отреждане за складова и административна дейност. Процедиран е имот 24.23 с отредено УПИ за жилищно строителство, както и имот 24.11 също за жилищно строителство
За осъществяването и реализацията на така заявеното от инвеститора инвестиционното предложение е необходимо издаване на решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от РИОСВ - Пловдив.

След издаване на решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от РИОСВ – Пловдив,  ще се внесе Заявление с проектна документация в Басейнова Дирекция - Източнобеломорски район - Пловдив. Кладенците ще се изградят по разрешителен режим на Басейнова Дирекция – Източнобеломорски район, съгласно изискванията на Закона за водите и в съответствие с условията на издаденото разрешително за ползване на подземен воден обект за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец.
в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

Реализацията на инвестиционното предложение е свързана с използване на земеделска земя за неземеделски цели. Реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с използването на големи количества природни ресурси. Природни ресурси, които ще се използват по време на строителството и експлоатацията са вода, инертни материали, дървен материал, горива.

Почви - при реализацията на ИП през етапа на строителство и експлоатация, не са свързани с пряко с използване на природните ресурси на почвите. В района на площадките почвите ще бъдат използвани единствено за земна основа за фундиране и изграждане на сградите и свързаната с тях инфраструктура, и то в техния под хумусен хоризонт. За опазване на хумостния пласт ще бъдат спазване изискванията на Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.

Земни недра - при реализацията на ИП през етапа на строителство и експлоатация, не са свързани с пряко с използване на природните ресурси на земни недра. 



Води - Водоснабдяването на новообразуваните УПИ ще се осъществи от съществуващ сондажен кладенец с дълбочина 51 метра. За СК има разрешително за водоползване № 301174/14.12.2005 г,. с краен срок на действие 14.12.2011 г., с титуляр „Капо България” ООД, издадено от Директора на БДИБР. Съществуващият СК ще се реконструира, като за целта ще се извърши частична ликвидация на кладенеца. В резултат на което дълбочината на кладенеца ще се редуцирана до 30 метра под кота терен, като експлоатационната колона е запълнена с филц от дъното (50м.) до регламентираната 30м. дълбочина и циментирана с бетон. По този начин ще са изпълнени разпоредбите на чл. 118а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, с които се забранява смесването на подземни води с различни качества, респективно от различни подземни водни тела. 
В имота е предвидено да се изгради и втори сондажен кладенец с дълбочина 25 метра с географски координати: 
С 42005'07.944” и И 240 42' 11.117”.
За изграждане на сондажните кладенци е издадено становище от БДИБР – Пловдив, със заключение, че Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (20222027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него, при спазване на следните условия:

 • Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИГТ.

•
Водовземането от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение, подлежи на разрешителен режим съгласно с чл. 50, ал. 7, т. 2, ВР. чл. 44, ал. 1 от ЗВ.

•
Съгласно чл.53, ал. 1, т.2, ВР. чл.95, ал.З от Наредба № 1/10.10.2007г за проучване, ползване и опазване на подземните води (в сила от 30.10.2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г.) е необходимо да се предприемат действия за реконструкция на СК, при което да се водовзема само от подземно водно тяло с код BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”.

•
Съгласно чл.46, ал.5 от Закона за водите е необходимо да се представи писмено уведомление до Директора на БД ИБР за извършване на реконструкция на водовземното съоръжение, съобразно изискванията на чл. 58 от Закона за водите.

•
При изграждане на водовземното съоръжение, изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места.
· Изграждане на водовземно съоръжение и водовземане от подземни води, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1, ВР. чл. 44, ал. 1 от ЗВ.

· Водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за стопански цели, да се извършва само от първото от повърхността подземно водно тяло с код BG3G000000Q013, с цел опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела, основен източник за осигуряване на вода с питейни качества (чл.50, ал.2 и ал.З от Наредба №1/10.10.2007г.).

· Присъединяването към канализационната мрежа на населеното място да е извършено съгласно изискванията на действащия за територията на населеното място ВИК оператор и в съответствие с разпоредбите не Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

· За формираните отпадъчни води от обекта (водите от периодичното измиване на площадките и замърсените дъждовни води), да се предвиди водоплътен резервоар с подходящ обем, като се осигури периодичното му почистване и извозване на отпадъчните води и утайки до регламентирано място от лица, притежаващи необходимите документи съгласно действащото законодателство.

· При използване на водите от сондажния кладенец за питейно-битово водоснабдяване е необходимо проектиране, изграждане и учредяване на СОЗ около СК, съгласно Наредба № 3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на санитарноохранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води (обн. в ДВ бр.88/2000 г.).


Биологично разнообразие - при реализацията на ИП през етапа на строителство и експлоатация, не са свързани с пряко с използване на природните ресурси на биологичното разнообразие. Поземлените имоти в които ще се реализира настоящото инвестиционно намерение  попадат в землището на с. Марково, област Пловдив, община Родопи, “Бедрозов бунар”. Най-близката защитена зона до имота е „Брестовица”. Имотът се намира на около 2,4 км. от границите и, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.   

По време на извършване на сондажните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.
 
г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води
По време на фазата на строителството основният вид отпадъци, които ще се образуват са строителните. Събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на отпадъците ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците. 

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУО третирането и транспортирането на отпадъците от строителните площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор. Чл. 18, ал. 2 от ЗУО изисква кметът на общината да определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им. Строителни отпадъци ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се предават на лица притежаващи съответните разрешителни издадени по реда на ЗУО.

Строителни отпадъци ще се генерират основно през строителния период и ограничено количество при евентуални ремонтни работи. Те са предимно излишни земни маси и строителни  остатъци от ремонта,

Отпадъци генерирани през строителния период: 

  изкопни земни маси — 17 05 О6;

· бетон 17 01 01: 

· тухли 17 01 02;  

· керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 17 01 03;  

· смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - 17 01 07;  

· дървесен материал от кофражи 17 02 01;

· смеси  от метали - 17 04 07.

Земните маси от горния почвен слой богат на хумус, ще бъдат запазени ц след приключване на строителството ще бъдат използвани за обратна засипка и за озеленяване. Излишните земни маси, които ще създадат изкопните работи и генерираните строителни отпадъци ще бъдат транспортирани до място, определено от общинската администрация.

Всички генерирани отпадъци по време на строителните дейности ще се събират и съхраняват разделно на обособени за тази цел площадки на територията на имота, като в последствие ще се предават на лицензирани фирми или такива притежаващи съответното разрешение за оползотворяване.

Преди започване на СМР възложителят е отгворен за изготвянето на план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) по чл.11 , ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

На територията на обекта по време на строителството с настоящото ИП не се предвижда генерирането на опасни отпадъци.

По време на експлоатацията ще се формират различни отпадъци, свързани с характера на извършваните дейности. Основно това ще са количества битови отпадъци и малки количества строителни отпадъци при извършване на ремонтни дейности.

20 03 01 смесени битови отпадъци

20 01 01 хартия и картон

20 01 02 стъкло

20 01 08 биоразградими отпадъци

Поради характера на дейностите, няма да се формират големи количества опасни отпадъци. Последните ще са свързани основно при извършване на някои видове ремонтни работи (бояджийски, изолационни и др.). Генерираните опасни отпадъци ще се предават на съответните лицензирани фирми, притежаващи разрешителни, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците на база сключен договор. 

Сметосъбирането и сметоизвозването на формираните по  време на експлоатацията на обекта основно битови отпадъци, ще се извършва от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване, обслужваща община Родопи.

Шламът, получен при сондирането ще се събира в утайна яма. След приключване на сондирането теренът на сондажната площадка ще бъде рекултивиран.

Всички земни маси иззети в резултат на сондажните работи ще бъдат върнати на местата от които са иззети. След приключване изграждането на сондажният кладенец, теренът ще бъде подравнен и рекултивиран.

При експлоатацията на кладенеца няма да се формират отпадъци. 

Не се очаква да се генерират други по вид отпадъци.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно ЗУО. 
д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При спазване изискванията на екологичното законодателство, дейността, която ще се осъществява в имота не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Изграждането на кладенците и сградите, предмет на инвестиционното предложение ще бъде свързано с извършване на сондажни, изкопни, насипни и транспортни работи. 

Почви – при експлоатацияга на обекта не се генерират вредни вещества, които да се отделят в почвата

Въздух - Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електричество. Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на строителството са прахови емисии при изкопните (сондажни) работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка (на имотите). Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. 

Шум -  от реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения. По своя характер, излъчваният от технологичното оборудване и технологичните процеси шум е постоянен по време на работа, т.е. 8 часа на денонощие. Основния източник на шум на площадката ще бъде обслужващата техника. Въздействието на шума засяга преди всичко работещите. Очаква се еквивалентното ниво на шум (експозиция за 8 часа) да не превишава пределно- допустимата норма за производствен шум, а на територията на имотите да не превишава съответно 55 dBA и 45 dВА - пределно-допустимото ниво за урбанизирани територии и зони за дневен и нощен период.

Въздействието се оценява като минимално. 

При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми. 

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение
Като риск  може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху  компонентите на околната среда или  населението. 

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. За предотвратяване на евентуални рискови ситуации, се предвижда провеждане на обучение и инструктаж на служителите. 

По време на изпълнение на инвестиционното намерение съществува минимална вероятност от възникване на трудови инциденти. 

Съгласно § 1, т. 2 и т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита при бедствия  „Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда, „Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.  

Съгласно Чл. 2 на Закон за защита при бедствия, „Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

· Задължителен начален и периодичен инструктаж;

· Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

· Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда. 

· Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка. С предвидените за осъществяване на инвестиционното предложение техника и методи, както и предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия  за околната среда и здравето на хората.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух

Водоснабдяването на новообразуваните УПИ ще се осъществи от съществуващ сондажен кладенец с дълбочина 51 метра. За СК има разрешително за водоползване № 301174/14.12.2005 г,. с краен срок на действие 14.12.2011 г., с титуляр „Капо България” ООД, издадено от Директора на БДИБР. Съществуващият СК ще се реконструира, като за целта ще се извърши частична ликвидация на кладенеца. В резултат на което дълбочината на кладенеца ще се редуцирана до 30 метра под кота терен, като експлоатационната колона е запълнена с филц от дъното (50м.) до регламентираната 30м. дълбочина и циментирана с бетон. По този начин ще са изпълнени разпоредбите на чл. 118а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, с които се забранява смесването на подземни води с различни качества, респективно от различни подземни водни тела. 

В имота е предвидено да се изгради и втори сондажен кладенец с дълбочина 25 метра с географски координати: 

С 42005'07.944” и И 240 42' 11.117”.

За изграждане на сондажните кладенци е издадено становище от БДИБР – Пловдив, със заключение, че Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ (20222027г.) и ПУРН (2022-2027г.) на ИБР, ЗВ и подзаконовите актове към него.

Инвестиционното предложение не е свързано с шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, поради което не се очаква въздействие върху този фактор. Има вероятност от поява на шумови въздействие по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми. При реализацията на обекта не се очакват наднормени нива на шум, вибрации, или поява на вредни лъчения. Не се очаква отрицателно въздействие и съответно няма риск за човешкото здраве. 

Строителството и експлоатацията на бъдещият обект, както и изграждане на сондажния кладенец не са свързани с излъчване на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, както и с химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, поради което не се очакват рискове за човешкото здраве поради неблагоприятни въздействия върху тези фактори.

Курортни ресурси не се засягат при реализацията на инвестиционното предложение, съответно не се очаква и риск за човешкото здраве по този фактор.

Поради характера на инвестиционното предложение, не се очаква неблагоприятно въздействие върху въздуха, съответно липсва риск за здравето на хората. 

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Проектната територия представляват имоти 47295.24.5 с площ 3734 кв.м.; имот 47295.24.21 с площ 30844 кв.м. и имот 47295.24.22 с площ 969 кв.м. Всички описани имоти са в местност “Бедрозов бунар” по КК на с. Марково, а общата им площ е 35547 кв.м. 
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
Отстоят на около 1500 м. от урбанизираната територия на с. Марково. 

[image: image5.png]



 Не е необходима друга прилежаща площ освен наличната обща площ на имота.      
3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 на ЗООС

Инвестиционното намерение предвижда от имот 24.5 и имот 24.21 да се образуват 33 – 34 броя УПИ за жилищно строителство и 1 брой УПИ за “Производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност”.

 Предложението включва:

В част от имота с проектна площ от около 5000 кв.м. и с отреждане производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност са предвидени за изграждане:

Складове за промишлени и пакетирани хранителни стоки с приблизително застроена площ от около 3500 кв.м.

Обслужващи и административна части към складове с приблизителна площ 500 кв.м.

На този етап не се предвижда производствена дейност. В работна фаза при необходимост от производствена дейност инвестиционното намерение ще се прецизира.

В оставащата част с площ от около 30000 кв.м. и с отреждане жилищно застрояване са предвидени:

Около 33-34 броя имоти за жилищно застрояване, като в тях ще се изпълнят свободно стоящи и редови сгради с приблизителни площи от 100 до 200 кв.м., от тях приблизително 10 броя имоти за редово застрояване със около 24 сгради с площ от около 100 кв.м. всяка; приблизително 16 имота за свободно строителство на сгради  с площи от около 150 кв.м. всяка и около седем имота за свободно строителство на сгради с площ от около 200 кв.м. всяка.

Строителството в новообразуваните УПИ ще е съобразено с градоустройствените показатели на устройствени зони “Пп”  и “Жм”

Транспортното обслужване на имотите се осъществява от път ІV клас с №25.60 с габарит от 9,00м. и асфалтова настилка, както и прилежащия му селскостопански път №25.59 с габарит от 4,00м., развит в локално платно и разширен за сметка на имотите на други инвеститори в обхвата на предложението. Достъп до имотите е и селскостопански път 24.191 предвиден за разширение до габарит на обслужваща улица и за част от който път е проведена процедура по промяна предназначение. За обслужване на описаното по-горе строителство в имота са предвидени вътрешни улици, които ще са изцяло за сметка на имотите на възложителя.
поддържането на зелените площи  в имота;  

почистване и хигиенизиране на външните бетонови площадки към обекта.

Водоснабдяването на новообразуваните УПИ ще се осъществи от съществуващ сондажен кладенец с дълбочина 51 метра. За СК има разрешително за водоползване № 301174/14.12.2005 г,. с краен срок на действие 14.12.2011 г., с титуляр „Капо България” ООД, издадено от Директора на БДИБР. Съществуващият СК ще се реконструира, като за целта ще се извърши частична ликвидация на кладенеца. В резултат на което дълбочината на кладенеца ще се редуцирана до 30 метра под кота терен, като експлоатационната колона е запълнена с филц от дъното (50 м.) до регламентираната 30 м. дълбочина и циментирана с бетон. По този начин ще са изпълнени разпоредбите на чл. 118а, ал. 1, т. 5 от ЗВ, с които се забранява смесването на подземни води с различни качества, респективно от различни подземни водни тела. В имота е предвидено да се изгради и втори сондажен кладенец с дълбочина 25 метра с географски координати: 
 С 42005'07.944” и И 240 42' 11.117”.
Предвидения за изграждане втори сондажен кладенец ще се използва за водоснабдяване на частта предвидена за производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност, която ще се обособи в отделен урегулиран имот. След приключване на процедурата по промяна на предназначение се предвижда етапност на строителството, като жилищното и търговско - складовия обект ще се изпълняват в различно време. В етапа на изграждане се предвижда различен собственик за промишления обект, поради което най-целесъобразно СК да е отделен. Водата от СК ще се използва за хигиенно битови и пожарни нужди, за оросяване на зелени площи. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода. За обект производствена, складова, търговска, административна и обществено обслужваща дейност, битово-фекалните води. ще се отвеждат в съществуващ външен колектор HD-PE ф400 отвеждащ отпадните води от с. Марково до кв. Коматево на гр. Пловдив изпълнен в границите на селскостопански път 25.59. Водите от периодичното измиване на площадките и замърсените дъждовни води след преминаване през каломаслоуловител ще постъпват в локална пречиствателно съоръжение. От там ще се събират във водоплътни резервоари, които ще се почистват с договор от лицензирана за дейността фирма. Чистите дъждовни води ще се оттичат към зелените площи в имота. Не се предвижда и формиране на производствени отпадъчни води.

За обекти жилищно строителство събраните отпадъчни битови води, посредством сградна хоризонтална мрежа и площадкова такава ще се отвеждат в съществуващия външен колектор HD-PE ф40О. Дъждовните води от покривите на сградите ще постъпват в същата площадкова канализационна мрежа, която ще се изгражда като смесена.
Реализирането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване. 

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура


    Транспортното обслужване на имотите се осъществява от път ІV клас с №25.60 с габарит от 9,00м. и асфалтова настилка,
[image: image6.png]47295.25.60

Teorpacbaxo nonoxene

Vitiepn

Texyu varnea va Kapra Mupeue 200 pesymara

111 47295.25.60 o6nacr Mnosaws, o6wHa PogonH, c. Mapkoso, 1.
SEMIVILLE MAPKOBO

1- 1071 zaman





 както и прилежащия му селскостопански път №25.59 с габарит от 4,00м., развит в локално платно и разширен за сметка на имотите на други инвеститори в обхвата на предложението. 
       
[image: image7]               

Достъп до имотите е и селскостопански път 24.191 предвиден за разширение до габарит на обслужваща улица и за който път е проведена процедура по промяна предназначение.

[image: image8.png]47295.24.191

Teorpacbaxo nonoxene

Vitiepn

ey varnen va Kaprara pewre 200 pesymara

111 47295.24.191 o6nacr Mnowavs, o6ua Pogor, <. MapKBD, .
BEQIPO30B BYHAP

1- 1071 zaman





5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Конкретните параметри на строителните дейности, респективно съответните технически строителни решения, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.  

Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един до два строителни сезона. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строителни  дейности. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура - електроснабдяването на обекта, ВиК мрежата и т.н.

Дейностите, който ще се извършват при строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат по одобрени и съгласувани от съответните инстанции проекти.

Срокът за изграждането на сондажния кладенец с включени всички процедури е около 6 месеца. Фактическото изграждане на вторият тръбен кладенец и провеждане на опитно-филтрационните работи се предвижда да бъде около 30 дни. Разрешителното 6-10 до 25 години. Експлоатационният му срок е 25 години. Изпълнението на водоизточника като организация ще се осъществява само в границите на площадката, в която е проектиран и няма да засегнат съседни имоти. Изпълнението и експлоатацията на кладенеца не е свързано с действия, които ще доведат до промени на района. Кладенецът ще се изгради, както е обичайно за района - с PVC тръби. На устието ще се изгради шахта.

След необходимата процедура в РИОСВ за преценка необходимостта от ОВОС, съвместно с преценка на необходимостта от оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване на защитената зона и получаване на Решение по проведената процедура, ще се предприемат действия за утвърждаване на площадка от Комисия по земеделските земи. Програмата за дейностите включва няколко етапа:

· Утвърждаване на ПУП-ПРЗ от Община „Родопи“ – Пловдив;

· Смяна на предназначението на двата имота за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ от комисията по чл.17 към ОД “Земеделие“.

· Издаване на скица – виза за проучване и проектиране на инвестиционен проект от Главен архитект на Община „Родопи“ за всяко новообразувано УПИ;

· Изработване на инвестиционни проекти по части: Архитектура, Паркоустройство, Конструкции , Електро, ВиК, ОВКИ, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, Вертикална планировка и трасировъчен план, Геодезическо заснемане, План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци. 

· Съгласно изискванията на  ЗУТ инвестиционните проекти ще се съгласуват и одобрят  от главния архитект на Община „Родопи“, който ще издаде и разрешение за строеж за предвижданията за всеки отделен имот.

· За изграждането на сондажния кладенец, собствениците ще внесат уведомление до Директора на Басейнова Дирекция – Източнобеломорски район – Пловдив, а  в тримесечен срок от изграждането му ще впишат кладенеца/сондажа в регистъра на водовземните съоръжения от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите. Сондажният кладенец като водовземно съоръжение е шеста категория строеж и не подлежи на въвеждане в експлоатация по ЗУТ.

· По задание на Възложителите, изграждането на всяка сграда ще бъде в рамките на 12 месеца. Стартирането на строителството започва с откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с представители на строител, възложител, строителен надзор и представител на Община „Родопи“, съгласно  чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

· За обекта се заверява заповедна книга от строителния надзор и се уведомяват компетентните органи -  РДНСК – Пловдив, Община „Родопи“, РСПБЗН и други при необходимост.

· Следва изграждане на обекта от фирми, регистрирани в Камара на строителите в България, съставяне на актове и протоколи по време на строителството,  изпитания на всички съоръжения, протоколи на ел. инсталацията от акредитирана фирма.

· След завършването на всеки отделен строеж и приключване на приемните изпитвания, се предприемат действия за въвеждането на обектите в експлоатация от Община „Родопи“, като се представи окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от ОС ”Земеделие” и Община „Родопи“, че е изпълнено изискването по чл. 175 от ЗУТ  и чл. 54а от ЗКИР.

· Съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за всяка жилищна сграда ще се съставят технически и енергиен паспорт, които ще се заверят в Община „Родопи“.

6. Предлагани методи за строителство 

Ще се прилагат стандартни методи за строителство. Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с проект за технология и организация на строителството като част от Плана за безопасни условия на труд в следната последователност: 

Описание на строителството на обекта:
•
Етапи на строителството

На етап инвестиционно предложение, не може да се представи програма или срокове за изграждане на складовите и офисни сгради, но намеренията на възложителите са за еднофазно строителство. Конкретните методи на строителство, са предмет на разработка във фазата на работно проектиране. Предлага се стандартно строителство. По отношение на последователността на строителните дейности те се разделят на:

-
Временно строителство. 

Поради мащаба на обекта, не е наложително извършването на временно строителство. Предвижда се обособяването на три спомагателни площадки, които ще бъдат ситуирани в границите на имота:

Площадка за строителните материали, малогабаритна строителна механизация и фургон за работниците, в който ще бъде съхраняван дребен инвентар. 

Площадка за временно съхраняване на строителни отпадъци. Нейната площ ще бъде малка тъй като на нея ще се съхраняват главно отпадъци от некачествени строителни материали и отломки от новото строителство. 

Площадка за временно съхраняване на земната откривка и хумусния пласт.

-
Основно строителство. 

Този етап ще се осъществи в рамките на един строителен сезон. За изграждане на обекта се предвижда изпълнението на стандартни за такъв тип строителство дейности – изкопни, кофражни, армировъчни, бетонови и монтажни. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването, ВиК мрежата и водоплътната изгребна яма.

-
Закриване на строителната площадка. 

След изграждане на сградата, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусната откривка, ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на сградите и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота. Имотът граничи с път, по който ще се осъществява достъпа до сградите на строителна механизация и доставките на строителни материали оборудване и др.

За изграждане на сондажният кладенец, сондирането ще се извърши със сондажна апаратура ФА-12 - роторно, с обратна циркулация на промивната течност, при което няма да има предпоставка за заглиняване на водоносния хоризонт.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение
Местоположението на имотите върху които ще се реализира инвестиционното намерение е съобразено с дейността, която ще се развива и е благоприятно предвид местоположение на имота - непосредствената си близост до с. Марково, кв. Коматево на  гр. Пловдив и непосредствената близост до околовръстен път „Южна дъга“ на гр. Пловдив.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се  подпомогне социално – икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие. 

Алтернативи :

Имотът е собственост на инвеститора, няма други алтернативи за местоположението на инвестиционното предложение.

Предвидените съвременни методи за строителство и използваното  оборудване   отговарят на най-добрите налични техники;

По отношение на местоположението площадката на сградите не се разглеждат други алтернативи, защото то е оптимално, а освен това имотът е собственост на  възложителите. 

От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма до повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им.

Алтернатива 0:

Нулева алтернатива е възможността да не се осъществи дейността, предвидена с инвестиционното предложение. В случая не се препоръчва изпълнение на нулева алтернатива, тъй като успешната реализация на инвестиционното предложение ще има социален ефект. 

Изграждането на сондажния кладенец е необходимо, тъй като чрез него ще се осигурят водни количества за цеха и санитарно-битовите му помещения, предмет на инвестиционното предложение, а именно:

· за хигиенно-битови нужди;

· за поддържането на зелените площи в имота;

· за предотвратяването на пожари и аварии, които биха могли да окажат голямо по сила и интензивност отрицателно въздействие върху околната среда;

· за почистване и хигиенизиране на външните площадки на сградите.
8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях
Към документацията са приложени скици на засегнатата територия, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики на района, както и за местоположението на имота спрямо елементите на Националната екологична мрежа -  защитена зона „Брестовица“.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение
В обхвата на предложението са преотредени имоти: 17.182 с отреждане за производствена база за кофражи и скелета-застроен, имот 24.18 с отреждане за складова и административна дейност. Процедиран е имот 24.23 с отредено УПИ за жилищно строителство, както и имот 24.11 също за жилищно строителство.. 

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа. 

Имотът, предмет на инвестиционното предложение не попада в обхвата на санитарно охранителни зони около водоизточници, не засяга съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и не се намира около водоизточници на минерални води. 
Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.  

Проектната територия представляват:

имот 47295.24.5 с площ 3734 кв.м.;
имот 47295.24.21 с площ 30844 кв.м.;

имот 47295.24.22 с площ 969 кв.м. 
Всички описани имоти са в местност “Бедрозов бунар” по КК на с. Марково, а общата им площ е 35547 кв.м не попада в границите на защитени зони. Съгласно т.II от писмо ОВОС № овос-3015-8/27.02.2026г.. най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0001033 „Брестовица“. Въз основа на представената информация и на основание чл.31 от ЗБР и чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата по ОС ще се  извърши и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ – BG0001033 „Брестовица“.

[image: image9.png]##11 47295.24.5 o6nact Mnoews, oGua Pogomm, ¢. Mapkoso, .
BE[IPO30B EYHAP

11 47295.24.21 obnacr Mnosae, o6a Pogon, c. Mapxoso, . Qe+
BELPO30B BYHAP

11 47295.24.22 obnacr Mnosae, o6Ha Pogon, c. Mapkoso, . Qe +
BELPO30B BYHAP

1-3 073 sammon





Защитената зона е определена по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Защитена зона „Брестовица“ (BG 0001033) обхваща част от хълмистата предпланината на Родопите на юг от Перущица, Бестовица и Първенец. Зоната е разделена на две от река Тъмрашка. Включва местообитания със значително средиземноморско влияние (континентално мезо-средиземноморски климат по Rivas-Martinez). Зоната опазва една от малкото останали жизнени популации на сухоземни костенурки в района на планините, обграждащи Горнотракийската низина. Тя защитава едно от двете малки находиша на местообитание 92C0 - гори от Platanus orientalis в планините, обграждащи Горнотракийската низина.

[image: image10.png]



Цели на опазване са: Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона; запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата; възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

Предмет на защита на защитената зона са: 

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ: 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa 6110 Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) 6220 Псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachydietea 62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества 8210 Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio- Garpinetum 91AA Източни гори от космат дъб 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори 92С0 Гори от Platanus orientalis По-горе описаните местообитания , както и цялата зона са среда за живот на бозайниците европейски вълк и видра и на земноводните обитатели Обикновената блатна костенурка, Жълтокоремна бумка, Шипоопашата и Шипобедрена костенурки. 

БОЗАЙНИЦИ: Широкоух прилеп / Barbastella barbastellus/ Видра /Lutra lutra/ Дългоух нощник /Myotis bechsteini/ Дългопръст нощник / Myotis capaccinii/ Лалугер /Spermophilus citellus/. 

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ: Жълтокоремна бумка / Bombina variegata/ Ивичен смок / Elaphe ,quatuorlineata/ Обикновена блатна костенурка / Emys orbicularis/ Шипоопашата костенурка / Testudo hermanni/ Шипобедрена костенурка / Testudo greaca/ Голям гребенест тритон / Triturus karelinii/ РИБИ: Маришка мряна / Barbus plebejus/ 

БЕЗГРЪБНАЧНИ: Ручеен рак Бисерна мида Лицена Обикновен сечко Бръмбар рогач Буков сечко Алпийска розалия.

Режим на дейности:

1.
Забранява се провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии;

2.
Забранява се движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; забраната не се прилага за определени на основание на нормативен акт трасета за движение на изброените моторни превозни средства, както и при бедствия, извънредни ситуации и за провеждане на противопожарни, аварийни, контролни и спасителни дейности;

3.
Забранява се промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери при ползването на земеделските земи като такива;

4.
Забранява се разораване и залесяване на поляни, голини и други незалесени горски територии в границите на негорските природни местообитания;

5.
Забранява се премахване на хвойна (Juniperus spp.) в земеделски земи и горски територии, както и премахване на характеристики на ландшафта (синори, жизнени единични и групи дървета, традиционни ивици, заети с храстово-дървесна растителност сред обработваеми земи, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива;

6.
Забранява се търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали), разкриване на нови и разширяване на концесионните площи за добив на общоразпространени полезни изкопаеми (строителни и скалнооблицовъчни материали) в териториите, заети от природните местообитания;

7.
Забранява се употреба на пестициди, минерални, листоподхранващи и микроторове, както и на биологично активни вещества, които не са получили биологична и токсикологична регистрация от специализираните комисии и съвети към Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите;

8.
Забранява се употреба на минерални торове в ливади, пасища, мери, изоставени орни земи и горски територии, както и на продукти за растителна защита и биоциди в тези територии, освен разрешените за биологично производство и при каламитет, епифитотия, епизоотия или епидемия;

9.
Забранява се използване на органични утайки от промишлени и други води и битови отпадъци за внасяне в земеделските земи без разрешение от специализираните органи на Министерството на земеделието, храните и горите и когато концентрацията на тежки метали, металоиди и устойчиви органични замърсители в утайките превишава фоновите концентрации съгласно приложение № 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.);

10.
Забранява се палене на стърнища, слогове, крайпътни ивици и площи със суха и влаголюбива растителност;

11.
Забранява се използване на води за напояване, които съдържат вредни вещества и отпадъци над допустимите норми;

12.
Забранява се добив на дървесина и биомаса в горите във фаза на старост освен в случаи на увреждане на повече от 50 % от площта на съответната гора във фаза на старост вследствие на природни бедствия и каламитети;

13.
Забранява се паша на домашни животни в горските територии, които са обособени за гори във фаза на старост;

14.
Забранява се извеждане на сечи в природни местообитания с кодове 91Е0* и 92C0, с изключение за нуждите на съоръжения (елементи) на техническата инфраструктура, при бедствия и аварии и за поддържане/подобряване на природните местообитания и местообитанията;

15.
Забраняват се дейности, свързани с отводняване и коригиране на дерета и естествени водни обекти, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети, при бедствия и аварии и за подобряване на състоянието на природните местообитания и местообитанията на видовете;


Реализацията на настоящото инвестиционното предложение, описаните дейности и проектни мероприятия не влизат в противоречие с предмета и целите на опазване на защитената зона. Възложителите предвиждат мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на инвестиционното предложение върху най-близката защитена зона, както по време на проектирането, така и по време на строителството и експлоатацията на обекта:

-
Няма да се допуска инцидентно преминаване извън регламентираните територии, в които ще се извършват строителните дейности;

-
Няма да се допуска унищожаването на растителност и местообитания чрез засипване и утъпкване като се съблюдава строго спазването на технологията за строителство; 

-
Провеждане на инструктаж на работниците по време на строителството, с цел да се избегнат нерегламентирани действия, които биха довели до допълнително засягане на местообитания видове от Закона за биологично разнообразие;

-
Строителната техника ще се поддържа в добро техническо и експлоатационно състояние с оглед минимизиране на емитираните отработени газове в атмосферата;

-
След приключване на строителните работи, където е необходимо, ще се извърши възстановяване на нарушените терени;

-
Възстановяване на растителността при настъпилите нарушения около площадката;

-
Строителните дейности ще бъдат провеждани само в светлата част на денонощието;

-
По време на строителството и експлоатацията, движението на хора и техника ще се осъществява само по определени маршрути и няма да се допуска движение извън пътищата и подходите към строителната площадка;

-
По време на изграждането на сондажния кладенец, изхвърлянето на промивната течност и битовите отпадъци ще става на определени за целта места;

Имотът, предмет на инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

Няма локализирани паметници на културно-историческото наследство.

На възложителите не е известно наличие в имота на находища на лечебни растения със стопанско значение и поставени под специален режим на опазване и ползване.

Инвестиционното предложение се намира извън определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в ИБР.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)
Не се предвиждат други дейности освен описаните по-горе. Инвестиционното намерение не е свързано с добив на строителни материали, добив или пренасяне на енергия .

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение
За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на: 
· Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

· Получаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, съгласно изискванията на Закона за водите от Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район;

· За  реализацията на обекта е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Родопи;
· Преди въвеждане на обекта в експлоатация е необходимо да се изпълнят изискванията на ЗУО.  

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване
Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на село Марково, общ. Родопи. Земеползването в района е одобрено и за него има влязла в сила и одобрена кадастрална карта. Инвестиционното предложение има изцяло положителен ефект, ще се реализира в близост до регулационните граници на селото и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места.

2. мочурища, крайречни области, речни устия

Поземлените имоти в които ще се реализира ИН,  са в землището на с. Марково и не попадат в мочурища, крайречни области и речни устия, поради което  не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху тези водни обекти и свързаните с тях влажни зони.
3. крайбрежни зони и морска околна среда
Имотите, предмет на инвестиционното предложение се намира в Горнотракийската низина и не засяга крайбрежни зони и морска среда.
4. планински и горски райони
Имотите в които се предвижда да се реализира инвестиционното предложение се намират в сравнително равнинен район. В границите му липсва дървесна растителност, представляващи гора по смисъла на Закона за горите и не засяга планински и гористи местности.

5. защитени със закон територии
Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или в други защитени със закон територии.  

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа
 Най-близката защитена зона до имотите е „Брестовица”. Имотите се намират на около 1,5 км. от границите и, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност
Ландшафтът в района на инвестиционното предложение е земеделски, район с интензивно ползване на земята и редица свързани с това съпътстващи дейности на местното население. В границите на имота и в близост до него липсват обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита
Засегнатата от инвестиционното предложение територия и района около нея не представлява обект със специфичен санитарен статут или подлежаща на здравна защита.
IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага отрицателно въздействие върху населението на село Марково и близките населени места и здравето на хората. 
При строителството и експлоатацията на обекта не се очаква да има негативно въздействие върху човешкото здраве. Процесът на изграждане и експлоатация на жилищните сгради и сондажния кладенец ще бъде съобразен с всички норми и изисквания и няма да води до значими негативни последици по отношение на околната среда. 

Не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората заети с дейността, тъй като дейността не е източник на вредни вещества, шум, електромагнитни полета или други вредни физични фактори.

Въздействие върху земеделието и материалните активи – няма, тъй като дейността ще се извършва само на предлаганата площадка.

Не се очаква въздействие върху атмосферния въздух и атмосферата, тъй като в обекта няма организирани и/или неорганизирани емисии и прах, които биха повлияли на качеството на атмосферния въздух.

Не се очаква отрицателно въздействие върху водите. Няма да се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водно тяло от дейностите, свързани с реализация на инвестиционното предложение за изграждане на жилищни сгради и сондажен кладенец;

По време на сондирането, изхвърлянето на промивната течност и битовите отпадъци ще става на определени за целта места;

Въздействие върху почвата и земните недра – не се очаква отрицателно въздействие. Почвите на площадката ще бъдат унищожавани само в местата на застрояване. Хумусът от тях ще бъде събиран и ще се използва за устройване на зелените площи.

Предвидените за изграждане жилищни сгради ще се вписват в околната среда.

Изграждането на жилищните сгради не би повлияло върху качествата на почвата и земните недра и не е свързано с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

Върху останалите компоненти на околната среда – природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи, не се очаква въздействие при реализация на инвестиционното предложение.

Не се очаква никоя от дейностите да има въздействие върху защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности.

По време на експлоатацията на жилищните сгради, формираните отпадъци ще се събират в контейнери, които ще се обслужват от фирмата по сметосъбиране и сметоизвозване за района , чрез сключване на договор.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Имотите, предмет на инвестиционното предложение, не попадат в границите на защитени зони. Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е BG0001033 „Брестовица“. 

Имотите остоят на приблизително 1,5 км по права линия от най – близката точка на границите й, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета и целите на опазване в защитената зона. 

Въз основа на представената информация и на основание чл. 31 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата по ОС в хода на процедурата по ОВОС ще бъде извършена и преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на най-близката защитена зона от компетентния орган – РИОСВ Пловдив.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал или предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, в което са налични опасни вещества по приложение № 3, поради което не е необходимо да се подава уведомление за извършената класификация с цел предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда.

Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност, свързана със строителството да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или населението.  

Строителите на жилищните сгради и сондажен кладенец, съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, ще осигурят индивидуални средства за защита: работно облекло на строителите и на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти, съобразено със специфичната работа. По отношение на трудовия риск задължително ще се спазва технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. До обекта няма да се допускат необучени и неинструктирани работници.

За реализацията на обекта ще се изготви проект „План за безопасност и здраве“, в който ще бъдат дадени насоки по организация на строителството, технологична последователност на строителните работи, необходимите материали, техническата безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност, съгласно “Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажните работи от 22.03.2004 год.,  които стриктно ще се спазват при изпълнението на обекта.

По време на експлоатацията при неправилна работа и не добра поддръжка на инсталациите и при неспазване на изискванията за безопастност на труда има рискове от инциденти. Тези рискове също могат да бъдат избегнати, като се следи за състоянието и нормална работа на същите.

Инвестиционните проекти, реализацията и експлоатацията на обектите ще бъдат изпълнени в съответствие с действащата техническа и нормативна база.

С предвижданията, залегнали при реализацията на инвестиционното предложение по отношение на техника и методи, характер и мащаб не се очаква риск от инциденти, аварии и/или бедствия за околната среда и здравето на хората.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, краткотрайно и временно (в периода на строителство), пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на строителната площадка. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като, незначително, без кумулативно действие и локално само в района на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение. 
5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в Горнотракийската низина, землище на село Марково, общ. Родопи. Предвид характера и мащаба на инвестиционното предложение, реализацията му има локален обхват и не се очаква да засегне в негативен аспект населението на село Марково и близките населени места в община Родопи. Същото има изцяло положителен ефект - ще се подпомогне социално - икономическото развитие на района и ще се насърчи устойчивото му развитие, тъй като през последните години се наблюдава повишено търсене на метални изделия, предвид развитието на строителството и промишлените дейности в района и необходимостта от местни предприятия, извършващи студена обработка на метали.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места. 
6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
При изпълнение на изискванията на екологичното законодателство, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда. 
При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.


Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

Предвид характера на обектите и  предмета на инвестиционното предложение,  реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма вероятност да бъдат подложени на интензивни и комплексни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.
7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

При спазване на условията и мерките в издадените от компетентните органи разрешения и на екологичното законодателство, не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.
Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и/или одобрени с устройствен план дейности и не се очаква комбинирано въздействие. В тази връзка изграждането на обекта няма вероятност да доведе до кумулативно отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. 
9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията
При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда. Поради тази причини не се разглеждат конкретни мерки за намаляване на въздействията. 
10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.  
11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
За намаляване на вероятните отрицателни въздействия се предвиждат следните мерки:

· Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

· Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

· Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

· Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

· Осигуряване необходимото озеленяване на незастроената част от имота;

· Изготвяне на  проект за оползотворяване на хумуса;

· По време на строителството, строителните отпадъци ще се събират на отделна площадка и своевременно ще се извозват на специализираното депо за строителни отпадъци;
· Изграждането на сондажният кладенец ще се осъществи при стриктно спазване изискванията и условията, поставени в становището на Басейнова дирекция
V. Обществен интерес към инвестиционното предложение
В съответствие с изискванията на чл. 4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, едновременно с уведомяването на РИОСВ – Пловдив възложителят е информирал писмено и засегнатата общественост -  кмета на община Родопи и кмета на село Марково До настоящият момент не са постъпили писмени или устни възражения относно инвестиционното предложение.
ИП





1500 м.





ИП








26

