И Н Ф О Р М А Ц И Я

за

преценяване на необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак), чрез рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители и площадка за временно съхранение на производствени отпадъци до тяхното последващо третиране", в поземлен имот с идентификатор 73242.41.671, землище на с. Труд, община Марица, област Пловдив

във връзка с писмо РИОСВ – Пловдив с изх. № ОВОС-3275-6/11.02.2026 г.

Възложител: „НОВИЗ" АД, с. Труд

Март 2026 г.

Съдържание

I.	Информация за контакт с възложителя:	4

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище	5

2. Пълен пощенски адрес	5

3. Телефон, факс и e-mail	5

4. Лице за контакти	5

II.	Резюме на инвестиционното предложение:	5

1.	Характеристики на инвестиционното предложение:	6

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;	6

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;	7

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;	8

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;	9

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;	11

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение	14

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.	15

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.	17

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.	18

. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.	20

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.	20

6. Предлагани методи за строителство.	20

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.	20

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.	21

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.	25

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.	25

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).	26

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.	27

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:	27

1. съществуващо и одобрено земеползване;	27

2. мочурища, крайречни области, речни устия;	27

3. крайбрежни зони и морска околна среда;	28

4. планински и горски райони;	28

5. защитени със закон територии;	28

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;	28

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;	28

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.	28

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:	29

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.	29

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.	32

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.	32

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).	33

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).	34

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.	34

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.	35

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.	35

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.	35

10. Трансграничен характер на въздействието.	36

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.	36

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.	37

- Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище

„НОВИЗ“ АД, ЕИК: 825305398, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив (4000), р-н Централен, ул. ХАН КУБРАТ, 1

Директор: ЛЮБОЗАР ИВАНОВ ФРАТЕВ

2. Пълен пощенски адрес

гр. Пловдив (4000), р-н Централен, ул. ХАН КУБРАТ, 1

3. Телефон, факс и e-mail

тел.: +032 275 656;

e-mail: plastics@noviz.com

4. Лице за контакти

инж. Иван Игнатов; тел.: +032 633 770

- Резюме на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак) чрез рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители и площадка за временно съхранение на производствени отпадъци до тяхното последващо третиране“ е ново и е предвидено да се осъществи в съществуващ поземлен имот с идентификатор 73242.41.671 по ККР, с. Труд, община Марица, област Пловдив, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, видно от Скица № 15-3279340-16.12.2025 г.

Съгласно писмо на РИОСВ – Пловдив, с изх. № ОВОС-3275-6/11.02.2026 г. инвестиционното предложение подлежи на Преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, тъй като попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 11, буква „б”.

Дейността по повторно оползотворяване, чрез механичното рециклиране включва топене на отпадъци пластмасови опаковки. Същото има за цел, собствения производствен брак да се използва повторно в производствения процес. С внедряването на регранулатора фирмата постига безотпадъчно преработване на основната суровина – полиетиленовия гранулат. Устойчивото управление, от затворен цикъл на пластмасови опаковки дава възможност да се изпълняват тенденциите за опазване на околната среда.

Настоящото инвестиционно предложение е изготвено на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн. ДВ, бр. 91/ 2002 г., … посл. изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.)

- Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Общата площ на поземления имот, в който ще се извършват дейностите е 5458 кв.м. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира, в сграда с идентификатор 73242.41.671.2, с площ от 84 кв.м. на площадка с площ от 27 кв.м.

В рамките на поземления имот има изградени сгради, от които за целта ще се ползва:

Сграда с идентификатор 73242.41.671.2, находяща се в с. Труд, община Марица, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния. директор на АК, с адрес на сградата: с. Труд, община Марица, с площ от 84 кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, в която ще се извършва дейност с код: R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация, дейност с код: R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 – R11 и дейност с код R13 – съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Отпадъците от пластмаса (собствен производствен брак) са неопасни, като е предвидено в рамките на работния ден, тяхното временно съхранение и последващо механично рециклиране, което включва топене на пластмасови материали за използването им отново в производството. Дейностите с отпадъци, кода и количеството са отразени в таблицата по-долу.

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация. R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 30 | От производството |

Дейностите ще се извършва на площадката, с площ от 27 кв.м. в сграда с идентификатор 73242.41.671.2.

Отпадъците от опаковки от производството са неопасни и за временно съхраняване до тяхното последващо третиране – оползотворяване като дейностите с отпадъци, кодове и количества са отразени в таблицата по-долу.

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 15 01 01 | Хартиени опаковки | R13 – съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 5 | От производството |
|  | 15 01 03 | Опаковки от дървесни отпадъци | R13 – съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 10 | От производството |

Дейността с код R13 – съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им ще се извършва на площ от 10 кв.м. в същата сграда с идентификатор 73242.41.671.2.

Местата за временно съхраняване на различните по вид отпадъци – производствен брак до тяхното последващо третиране – оползотворяване се предвижда да бъде означено с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка и разположени на достатъчно големи разстояния от основния производствен процес.

Технологическия процес на преработка на брака обхваща следните дейности:

- Събиране на производствен брак - бракуваните фолиа и/или изделия (пликове, торби) от производствените помещения;

- Складиране в отделението за регранулиране, като се следи да не се замърсяват при пренасянето и складирането;

- Регранулиране на производствен брак на екструдера реглануратор. Бракуваните фолиа се подават от работник на входа на екструдера, който раздробява, разтопява подадените фолиа и стопилката се формова на гранула.

Осигурена е кантарна система, за измерване на производствен брак.

Строителство няма да се извършва тъй като сградата, част от площадката е съществуваща и за функциониране на екструдера регранулатор тип Q60 G.D който ще се ползва не е необходимо извършването на СМР.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Обектът е с влязъл в сила ПУП, с начин за трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Съгласно Скица № 15-3279340-16.12.2025 г. издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив, ПИ с идентификатор 73242.41.671, е с обща площ от 5 458 кв.м. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира, в сграда с идентификатор 73242.41.671.2, с площ от 84 кв.м. на площадка с площ от 27 кв.м.

Събиране, съхраняване и регранулиране ще се осъществява на площ от 27 кв. в, което е 0,49 % от 5 458 кв.м - общата територия на ПИ с идентификатор 73242.41.671. Така се спазват нормите за планиране и застрояване на площадки за третиране на отпадъци Приложение № 3 към чл. 9 от НАРЕДБА № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Генерирани отпадъци от опаковки по време на експлоатация на инсталацията за производство на фолиа се предават за последващо оползотворяване на лица притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност.

Кумулативен ефект заедно с други инвестиционни предложения, който да окаже негативно
въздействие върху околната среда не се очаква.

Инвестиционното предложение ще бъде съобразено с наличието на инфраструктурните мрежи и връзки в района, както и с издадените становища от експлоатационните дружества.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо:

Издаване на Решение за дейности с отпадъци от РИОСВ-Пловдив.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Строителство няма да се извършва, тъй като сградите и площадката са съществуващи, има положена бетонова настилка в целия имот. Поради тази причина не е необходимо извършването на строителни дейности.

За монтажа на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не са необходими строителни дейности.

По време на експлоатацията ще се използват електроенергия. На площадката е осигурено електрическо захранване по съществуващата електрическа инсталация.

Всички подготвителни и ремонтно-монтажни работи, извършвани по време на обособяването на площадката и при експлоатацията на обекта, ще бъдат съобразени с нормативните изисквания за строителни дейности.

Няма да се използват природни ресурси нито невъзстановими, или в недостатъчно количество такива.

При нормална експлоатация на обекта не се очаква съществена промяна и тъй като процеса на екструдиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода, не се очаква замърсяване на повърхностните и подземни води в района.

Не се предвижда добив на строителни материали или изграждане на собствен водоизточник за нуждите на обекта.

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра, почвте и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства.

Промените ще бъдат функционални и социални. Теренът на имота е достатъчен за извършване на предвидените дейности.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, например за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

Предвид характера на инвестиционното предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

Отпадъци при строителството няма, тъй като няма предвидени строителни дейности.

При регранулирането на производствения брак ще се извършват дейности за следния отпадък:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация. R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 – R11 R13 – съхраняване до извършване на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 до R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. | 30 | От производството |

В резултат на дейността по разопаковане на суровината за производство на полиетиленови изделия от фолиа, от жизнената дейност на обслужващия персонал ще се образуват следните нови отпадъци:

| № | Вид на отпадъка |  |
| --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |
| 1. | 15 01 01 | Хартиени опаковки |
| 2. | 15 01 02 | Пластмасови опаковки |
| 3. | 15 01 03 | Опаковки от дървесни отпадъци |
| 4. | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци |

На този етап прогнозни количества на генерираните отпадъци не могат да се дадат, но те ще бъдат функция от дейността на обекта.

Отпадъците от собствен производствен брак с код 15 01 02 се връщат в производствения процес. Генерираните на площадката отпадъци от процеса разопаковане ще се предават за последващо третиране на фирми, притежаващи необходимите документи за извършване на дейности с отпадъци, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/.

Битовите отпадъци ще се обслужват от въведената в общината система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване.

Описаните отпадъци ще бъдат класифицирани, съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците, като в законовия срок за всеки един от тях ще бъде попълнен работен лист за класификация на отпадъците по приложение № 5 с определен шестцифрен код на отпадъка.

При експлоатацията на обекта ще се генерират битово-фекални води от персонала, които се заустват във водоплътна яма и извозват по договор във ПСОВ Пловдив.

Процеса на регранулиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода.

При нормален режим на работа на обекта не се очаква съществена промяна или замърсяване на повърхностните и подземни води в района.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води.

Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

- Очаквано замърсяване в повърхностните и подземни води – емисии на вредни вещества не се очакват. Процеса на регранулиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода.

Екструдера регранулатор тип Q60 G.D. е подбран специално за производството на  полиетиленови фолиа за хранително-вкусова промишленост, т.е продукта трябва да НЕ съдържа примеси и да бъде чист, заради директния му контакт с храни.

По време на дейностите не се очаква емитиране на опасни вещества, тъй като собствения производствен брак не е замърсен, не съдържа примеси и като чиста суровина не е необходимо да се подлага на процес на допълнителни обработки, като нарязване, измиване, обезмасляване, подсушаване и др.

- Очаквано замърсяване на почвите по време на експлоатацията – не се очаква. Няма предпоставки за замърсяване на плодородни почви. Територията е урбанизирана и техногенно нарушена.

- Флора и фауна – не се очаква въздействие върху флората и фауната в района, защото от дейността не се отделят вредни и токсични вещества.

- Води – отпадъчните БФВ и дъждовни води ще се отвеждат в съществуващата канализация.

- Очаквани емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители – по време на монтажа и експлоатацията не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Специфичното в технологията на третиране (рециклиране) на отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак) до регранулат е че се извършва само на 1 (едно) съоръжение екструдер регранулатор тип Q60 G.D.

Екструдера регранулатор тип Q60 G.D. е подбран специално за производството на  полиетиленови фолиа за хранително-вкусова промишленост, т.е продукта трябва да НЕ съдържа примеси и да бъде чист, заради директния му контакт с храни.

Собствения производствен брак не е замърсен, не съдържа примеси и като чиста суровина не е необходимо да се подлага на процес на допълнителни обработки, като нарязване, измиване, обезмасляване, подсушаване и др., които са задължителни за линиите за регранулиране на замърсен отпадък, от който е възможно да се формират прахови емисии.

Екструдера регранулатор тип Q60 G.D представлява затворена конструкция - цилиндър, в който е поставен спирален шнек с вход, от който се подава собствен производствен брак и изход, от който излизат формираните гранули. По тялото на екструдера регранулатор няма необходимост от други отвори, ето защо по корпуса на регранулатора няма източник на емисии на прахови и/или други вредни вещества в атмосферния въздух.

Дейността по рециклиране на собствен производствен брак в производствена сграда. Липсва източник на емисии на прахови и/или други вредни вещества в атмосферния въздух от Екструдера регранулатор тип Q60 G.D поради:

- Използване на чист собствен производствен брак от полиетиленови фолиа за хранително-вкусова промишленост, т.е ползва се собствен производствен брак за суровина, който не е замърсен, НЕ съдържа примеси а е чист, поради необходимостта от спазване на нормативните изисквания за качество на полиетиленови опаковки за храни.

- На корпуса на екструдера регранулатор има само вход за суровината и изход за готовата продукция.

Не са налични и няма необходимост от изграждане на изпускащи устройства, които да емитират организирано емисии и замърсители в атмосферния въздух. С писмо с вх. № ОВОС-3275-5/03.02.2026 г. е предоставена подробна информация за вида и капацитета на екструдера. При реализация на ИП не се предвижда експлоатация на горивен или друг източник на емисии в атмосферния въздух. От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха над площадката.

- Очаквани неорганизирани емисии от площадката – не се очакват и няма да бъдат допускани неорганизирани емисии на територията на площадката. Същата е покрита с трайна бетонова настилка. Товаро-разтоварните дейности на собствен производствен брак от полиетиленови фолиа се извършва с ръчна количка. Очаквано тези емисии ще се пренебрежимо малки и ще се разпространяват точково в границите на обекта.

- Шум – не се очаква допълнително шумово натоварване от предвидените дейностти. Шумовото натоварване ще бъде ограничено на площадката по време на товаро-разтоварните дейностти в рамките на работния ден. В предвид разположението на площадката в промишлена зона от товаро-разтоварната дейност ще се получава незначителен шум на фона на общото шумово натоварване на района.

- Дискомфорт на околната среда – при нормален режим на работа и спазване на всички изисквания за експлоатация на обекта, рискът от дискомфорт на околната среда е минимален. Реализирането на обекта е с положителен ефект върху КАВ и компонент отпадъци.

- Обекти, подлежащи на здравна защита – на предвижданата площадка и в непосредствена близост около нея не попадат обекти, подлежащи на здравна защита.

При реализацията на инвестиционното намерение на работните места не се очаква да се създават концентрации на прах и химични агенти, превишаващи граничните стойности,  съгласно Наредба № 13 на МТСП и на МЗ от 20.12.2003 г., /посл. изм. и доп. ДВ. бр.47 от 4 Юни 2021г./ за защита на работещите от рискове, свързани с експлоатация на химични агенти при работа. Работните места на обекта ще са разположени на открито и закрито в сграда.

От страна на възложителя ще бъде организирано периодично измерване на факторите на работната среда от акредитирана лаборатория.

Натоварването на околната среда с шум от транспортните средства, които ще обслужват обекта ще бъде периодично и с различна интензивност. Това няма да става непрекъснато и едновременно, поради което не се очаква шумът от транспортните средства да доведе до превишаване на граничните стойности на шум над нормативните изисквания. Независимо от това ще бъде създадена правилна организация за обслужването на МПС в обекта.

Транспортната дейност в района на обекта ще бъде несъществен източник на неорганизирани емисии от прах и изгорелите газове от двигателите на МПС, обслужващи площадката на обекта. Влиянието им върху качеството на атмосферния въздух в района ще е незначително.

Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото монтиране, както и зоните на разпространение и обхвата на това емисионно въздействие ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделянето на наднормени емисии на вредни вещества /замърсяване/ на атмосферния въздух и води. Не е необходимо да бъдат предприети мерки, които ще предотвратят или редуцират появата на подобни емисии.

Не се предвижда отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух.

Липсва източник на емисии на прахови и/или други вредни вещества в атмосферния въздух от Екструдера регранулатор тип Q60 G.D поради:

- Използване на чист собствен производствен брак от полиетиленови фолиа за хранително-вкусова промишленост, т.е ползва се собствен производствен брак за суровина, който не е замърсен, НЕ съдържа примеси а е чист, поради необходимостта от спазване на нормативните изисквания за качество на полиетиленови опаковки за храни.

- На корпуса на екструдера регранулатор има само вход за суровината и изход за готовата продукция.

При реализация на ИП не се предвижда експлоатация на горивен или друг източник на емисии в атмосферния въздух. Отоплението ще се извършва с електрически уреди.

Предвид това се счита, че възможния дискомфорт по отношение на хората и околната среда в резултат на инвестиционното предложение е с ниска степен на отрицателно въздействие.

Инвестиционното предложение не предполага друг вид замърсяване и/или дискомфорт на околната среда. Инвестиционното предложение не предполага вероятни значителни последици за околната среда и човешкото здраве.

Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района по време на експлоатацията на обекта, тъй като характера на бъдещия обект е такова, че не отделя вредни емисии в околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Няма предпоставки за риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Територията на ИП не попада в определените райони със значителен потенциален риск от наводнения и не са предвидени мерки в План за управление риска от наводнения (ПУРН) на Източнобеломорски  район (ИБР).

Дружеството има изработен авариен план, който ще бъде актуализиран преди въвеждането на обекта в експлоатация. В него са определени задълженията и отговорностите на персонала, участващ в управлението на опасностите и рисковете от инциденти.

Съществува риск от злополуки по време при експлоатацията на Площадката, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда. Този риск е в пряка зависимост от квалификацията и съзнанието за отговорност на изпълнителите и обслужващия персонал и може да бъде сведен до минимум при стриктно спазване на мерките, заложени в правилниците за работа.

При работа с инструментите се налага строго спазване на изискванията на Наредба № 2 / 22.03.2004 год. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрически и друг вид инструменти, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройството / Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 15 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2019г./

Всеки работник ще е инструктиран за работното си място и за съответния вид дейност, която ще изпълнява.

Определяне на рисковите фактори

По време на експлоатация на обекта рисковите фактори са свързани с техническата изправност на съоръженията, за което трябва да се предвиди:

- поддържане в постоянна изправност на площадковата канализация;

- поддържане в добро техническо състояние на електрическата инсталация;

- поддържане в добро техническо състояние на всички машини и съоръжения;

По време на експлоатация условията на труд ще бъдат съобразени с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалната политика / Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010гизм. и доп. ДВ. бр.54 от 25 Юни 2024г.

При експлоатацията на площадката няма да се съхраняват горива и/или опасни химически вещества.

При природни бедствия, включително при земетресения, наводнения, опасност от радиационно или химическо замърсяване или терористични заплахи, ще се изпълнява Вътрешен авариен план.

Аварийният план на „НОВИЗ“ АД е разработен на основание чл.35 ал.1 от Закона за защита при бедствия (изм., ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г.)   и е съобразен с изискванията на следните нормативни актове: Закон за опазване на околната среда (изм.ДВ. бр.98 от 2014 год.), чл.20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 25.03.2014 г.),Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (изм.,ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.), чл. 248 от  Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (изм. ДВ бр.24 от 12.03.2013г.), Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., ДВ бр. 25 от 30.03.2010 г) Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (изм.ДВ бр. 16 от 19 февруари  2013г.)

Планираните мерки за защита на работещите и посетителите се базират на прогнозирането на възможните  бедствия и аварии на територията на „НОВИЗ“ АД и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на обекта, дейностите, които осъществява, оборудването, състоянието на комуникациите, транспортните връзки и реалните възможности за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации.

При пожар ще се действа, съгласно изготвените указанията за противопожарна защита. Предвидено е да се сигнализира на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Община Марица, РИОСВ-Пловдив, Община Марица в съответния авариен план. Ще са налични прахови пожарогасители 9 кг, водни пожарогасители 14 кг, указателни табели и схеми за евакуация и т.н.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Съгласно § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, "Факторите на жизнената среда" са:

- води, предназначени за питейно-битови нужди – не съществува риск.

- води, предназначени за къпане – не съществува риск, тъй като в близост не са налични води за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди - не съществува риск, тъй като в близост не са налични минерални води, които да се ползват за което и да е от описаните предназначения; Най-близки са „Нареченски минерални бани“, които са на над 25 км разстояние от площадката.

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – не съществува риск, тъй като площадка, на която ще се реализира ИП е в промишлена зона;

- йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на йонизиращи лъчения;

- нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради и урбанизираните територии - не съществува риск, тъй като при реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на нейонизиращи лъчения;

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение - не съществува риск, тъй като тъй като при реализацията на инвестиционното предложение няма да се използват химични вещества и биологични агенти в обектите;

- курортни ресурси - не съществува риск, тъй като в близост не са разположени курорти;

- въздух – съществува минимален риск от отделяне на прахови емисии предимно от ръчните транспортни средства обслужващи дейността, но това въздействие ще е с краткотраен и временен характер и ще се локализира само на територията на площадката.

Всички съоръжения, работещи на открито ще отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяването на съответствието на машините и съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (ДВ, бр. 11/2004 г.).

Не се очаква вредно въздействие върху хората живеещи в населените места в района и тяхното здраве. В близост, не съществуват жилищни сгради и не се очаква неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда. Поземленият имот се намира в Стопански двор в с. Труд Община Марица и най-близките жилищни сгради се намират на повече от 500 м. разстояние.

Рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на §1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето поради естеството на инвестиционното предложение не се очакват.

По отношение на защитата на работещите от рискове за човешкото здраве, ще бъдат предприети мерки, съгласно нормативните изисквания, а именно – предоставяне на работниците на необходимите лични предпазни средства и работно облекло, провеждане на видовете инструктажи и обучения, поставяне на знаци, сигнали и надписи на работните места по безопасност.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Поземленият имот, където ще се реализира инвестиционното предложение се намира в Стопански двор в с. Труд Община Марица.

Общата площ на поземления имот, в който ще се извършват дейностите е 5458 кв.м. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира, в сграда с идентификатор 73242.41.671.2, с площ от 84 кв.м. на площадка с площ от 27 кв.м.

В рамките на поземления имот има изградени:

Сграда с идентификатор 73242.41.671.2, находяща се в с. Труд, община Марица, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния. директор на АК, с адрес на сградата: с. Труд, община Марица, с площ от 84 кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

Площадките за съхраняване и/или третиране на отпадъци и за разполагане на екструдера гранулат на отпадъци е разположени на територията на ПИ с идентификатор 73242.41.671.2. От 2016 година, в ПИ е извършвано производството на полиетиленови фолиа.  За спазване на правилата и нормите за устройство и застрояване се предвижда площадките за съхраняване и/или третиране на отпадъци и за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци да се устрои, в Сграда с идентификатор 73242.41.671.2, находяща се в с. Труд, община Марица, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния. директор на АК със застроена площ 84 кв.м. с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

Събиране, съхраняване и регранулиране ще се осъществява на площ от 27 кв. в, което е 0,49 % от 5 458 кв.м - общата територия на ПИ с идентификатор 73242.41.671.  Така се спазват нормите за планиране и застрояване на площадки за третиране на отпадъци Приложение № 3 към чл. 9 от НАРЕДБА № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Собственост на поземлен имот с идентификатор 73242.41.671, находяща се в с. Труд, община Марица, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния. директор на АК по ККР е „НОВИЗ“ АД, ЕИК: 825305398

Нотариален акт на поземлен имот с идентификатор 73242.41.671 по ККР (Приложение 2);

Скица на поземлен имот с идентификатор 73242.41.671 по ККР (Приложение 1);

Имота е с изградена инфраструктура и отговаря на изискванията за площадките за третиране на производствени/неопасни отпадъци.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи и не засягат съседни терени.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуваща пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Осъществяване на дейността на площадката за регранулиране на производствен брак от полиетилен няма да бъде обвързана с използването на опасни химични вещества, респективно няма да се съхраняват такива.

Площадката, с площ от 27 (двадесет и седем) кв.м. има капацитет да се съхраняват периодично до 30 (тридесет) т/г пластмасови отпадъци от опаковки от производството – собствен производствен брак. Следва да се има предвид, че собствения производствен брак от фолиа се извозва в рамките на работния ден и до три дни се регранулира.

Предвижда се в сграда 73242.41.671.2 със застроена площ 84 кв.м. с предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда да се извършва механичното регранулиране, което включва раздробяване и топене на пластмасовите опаковки, собствен производствен брак, за създаване на краен продукт – гранулат, който е суровина за нови продукти.

В производственото хале се предвиждат операции с кодове:

- R3 – рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане;

На площадката са предвидени операции с кодове:

- R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1 – R11;

- R13 – съхраняване на отпадъците до извършване, на която и да е от операциите по оползотворяване с кодове от R1 – R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Ще се обособят зони за съхраняване на разделно събраните отпадъци по видове. Зоните ще бъдат обозначени с табели, на които ще бъдат указани кодовете и наименованията на съответните отпадъци. Информация при приемане на отпадъците ще бъде записвана в съответните отчетни книги.

ЕТАПИ:

ЕТАП I

Постъпване на пластмасови отпадъци

На този етап се извършват дейности по първоначална оценка на постъпващите отпадъци и включва:

- Документален контрол – установява се произхода на постъпващия собствен производствен брак отпадъци от пластмаси.

- Количествен контрол – установява се посредством претегляне чрез калибрирани електронни везни.

- Качествен контрол – извършва се посредством визуален контрол за вида, чистотата на опаковката.

ЕТАП II

Временно съхранение

Този етап се осъществява при спазването на следните условия:

- Съхраняването ще се осъществява върху непропусклива бетонова повърхност и/или в непропускливи съдове до предаването за извозване с ръчна количка;

- В рамките на деня се извозва до екструдера регранулатор тип Q60 G.D;

ЕТАП III

Производство и регранулиране

След отделянето на собствения производствен брак за регранулиране се подават към входа на производственото хале, където ще бъде инсталиран екструдера регранулатор тип Q60 G.D за неговото регранулиране до получаване на краен продукт – гранулат.

В екструдера регранулатор тип Q60 G.D, се извършват дейностите:

1.	Накъсване;

2.	Уплътняване на разкъсания материал;

3.	Разстилане и разтопяване на уплътнения материал;

В резултат от промяната на стъпката и дълбочината на отделните участъци от шнека се осигурява извършването на дейностите. Регранулатора е оразмерен така, че разстилането на чистия материал да осигурява разтопяването да се извършва на по-ниска температура и за по-кратко време.

Непосредствено след решетката е разположен нож, който реже гранулите на зададена дължина. Гранулите се събират в биг бег, и се използват повторно в производствения процес.

Капацитет

Капацитет на съоръжението, на което ще се извършват дейностите по третиране (рециклират) отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак) е 50 кг/час регранулат.

Процеса на регранулиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода. За питейно-битови нужди вода се доставя от градската водопроводна система. Площадката на обекта е захранена от „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Общата използваема площ, необходима за ползване на екструдера, ще бъде 27 м².

Смукателна фуния

. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- При обособяване на площадката не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура в района. Техническата инфраструктура и наличните пътни комуникации позволяват извършването на необходимите товаро-разтоварни дейности.

- Инфраструктурата на района и съществуващото състояние на площадката позволяват осъществяване на намеренията на дружеството, заложени в настоящото инвестиционно предложение.

- Не се налага извършване на строителни и/или изкопни дейности.

- Площадката е свързана към необходимите мрежи за електроснабдяване, телекомуникация, водоснабдяване и канализация.

- Площта на терена е достатъчна за извършване на предвидените дейности, като няма да бъде необходимо определяне на площ за временни дейности по време на строителството, тъй като строителство няма да бъде извършвано.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Няма да има строителство на нови сгради. Ще се използват съществуващите такива. Дружеството разполага с всички необходими условия за експлоатация на предлаганата инсталация. Тя ще бъде сглобена и изградена на място, което няма да изисква специални условия.

С прекратяване на дейностите с отпадъци на площадката дружеството ще изчисти и извози всички отпадъци от нея в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда.

6. Предлагани методи за строителство.

За монтажа на съоръженията не са необходими строителни дейности. Инсталацията е от мобилен тип и позволява свободно поставяне на бетонираната повърхност в съществуващото хале.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Площадката за бъдещия обект в ситуационно отношение е добре подбрана. Площадките за съхраняване и/или третиране на отпадъци и за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци е разположени на територията на ПИ с идентификатор 73242.41.671. От 2016 година, в ПИ е извършвано производството на фолия.

Инвестиционното предложение по своята същност представлява оползотворяване, чрез механичното регранулиране - раздробяване и топене на собствен производствен брак.

Пластмасата е траен и наглед евтин материал и това я прави широко използвана навсякъде в икономиката. В същото време, ако не бъдат управлявани правилно, пластмасовите отпадъци са сериозна заплаха за екологичното състояние на планетата, т.к. голяма част от тях попада на сметища, друга част се изгаря за извличането на енергия и горива. Цената, която плащаме са растящите количества пластмасови отпадъци и замърсяването на моретата, които застрашават природата и човешкото здраве. Производството и изгарянето на пластмаса е генерирало през 2021 г. над 950 млн. тона парникови газове по света. Тези емисии могат да нараснат до 2,8 млрд. тона през 2050 г., показват научни модели. Поне част от емисиите биха могли да бъдат избегнати, ако се засили рециклирането.

През януари 2018 г. Европейската комисия предложи стратегия за пластмасите, която поставя като цел до 2030 г. всички пластмасови опаковки на пазара в ЕС да подлежат на повторна употреба или на рециклиране. Употребата на еднократни пластмасови продукти и на пластмасовите продукти ще бъде постепенно ограничавана, като се започна с приемането на Директива (ЕС) (EU) 2019/904 – относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда през 2019 г.

В края на живота си пластмасовите отпадъци са ценен ресурс, който може да се върне обратно в производството.

С реализацията на инвестиционното предложение ще се осигури законосъобразно третиране на специфичните потоци отпадъци от опаковки и осигуряване на последващото им рециклиране. Гореописаните обстоятелства обуславят необходимостта от инвестиционното предложение.

Устойчивото управление, от затворен цикъл на фолията дава възможност да се изпълняват тенденциите за опазването на климата.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Площадката за реализиране на инвестиционното предложението е с местоположение Стопански двор в с. Труд, Община Марица. Общата площ на поземления имот, в който ще се извършват дейностите е 5458 кв.м. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира, в сграда с идентификатор 73242.41.671.2, с площ от 84 кв.м. на площадка с площ от 27 кв.м.

В рамките на поземления имот има изградени сгради, от които за целта ще се ползва:

Сграда с идентификатор 73242.41.671.2, находяща се в с. Труд, община Марица, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния. директор на АК, с адрес на сградата: с. Труд, община Марица, с площ от 84 кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, в която ще се извършва дейност с код: R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация и дейност с код: R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 – R11.

Площадката, с площ от 27 (двадесет и седем) кв.м. има капацитет да се съхраняват до 30 (тридесет) т/г пластмасови отпадъци от опаковки от производството – собствен производствен брак. Следва да се има предвид, че собствения производствен брак от фолиа се извозва в рамките на работния ден.

Събиране, съхраняване и регранулиране ще се осъществява на площ от 27 кв. в, което е 0,49 % от 5 458 кв.м - общата територия на ПИ с идентификатор 73242.41.671. Така се спазват нормите за планиране и застрояване на площадки за третиране на отпадъци Приложение № 3 към чл. 9 от НАРЕДБА № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Площта на имота е достатъчна за извършване на предвидените дейности и няма да засегне съседните имоти.

Географски координати: 42°13'54.47"N 24°42'44.96"E

Фиг. 1 Извадка от скица на имота

Местоположението е видно от приложена скица № 15-3279340-16.12.2025 г. на поземлен имот с идентификатор 73242.41.671 по ККР, с. Труд, община Марица, област Пловдив, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Общата площ на поземления имот, в който ще се извършват дейностите е 5458 кв.м. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира, в сграда с идентификатор 73242.41.671.2, с площ от 84 кв.м. на площадка с площ от 27 кв.м.

Поземленият имот се намира в с. Труд, община Марица. Около територията на имота са разположени само производствени и складови помещения и площи, като в близост няма обекти подлежащи на здравна защита. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на над ≈ 500 м.

Фиг. 2 Сателитна снимка на имота

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа, мрежата „Натура 2000", определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона: BG 0000194 „Река Чая“ -Защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Имотът се намира на значително  разстояние от границите ѝ /над 700 м. по права линия/. Освен това имотът се намира в Стопански двор в с. Труд, Община Марица, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

Фиг. 3 Извадка от карта на защитените зони на мрежата Натура 2000, които са най-близо до обекта.

Имота е с изградена инфраструктура и  отговаря на изискванията за площадките за третиране на производствени/неопасни отпадъци.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Местоположението на терена и съществуващото земеползване отговаря на критериите и е подходящо за реализиране на инвестиционното предложение.

Местоположението е видно от приложена скица № 15-3279340-16.12.2025 г. на 73242.41.671 по ККР, с. Труд, община Марица, област Пловдив, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект.

Общата площ на поземления имот, в който ще се извършват дейностите е 5458 кв.м. Инвестиционното предложение се предвижда да се реализира, в сграда с идентификатор 73242.41.671.2, с площ от 84 кв.м. на площадка с площ от 27 кв.м.

Поземленият имот се намира в с. Труд. Около територията на имота са разположени само производствени и складови помещения и площи, като в близост няма обекти подлежащи на здравна защита. Най-близко разположените жилищни сгради се намират на над ≈ 500 м.

В рамките на поземления имот има изградени сгради, от които за целта ще се ползва:

Сграда с идентификатор 73242.41.671.2, находяща се в с. Труд, община Марица, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния. директор на АК, с адрес на сградата: с. Труд, община Марица, с площ от 84 кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, в която ще се извършва дейност с код: R3 – рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, вкл. чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация и дейност с код: R12 – размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите с кодове R1 – R11.

Не се предвижда строителство или ползване на земята без съгласие на Наемодателя. Площадката не засяга обработваеми земеделски земи, също така озеленени и затревени площи. В близост до нея няма гъсто населени и застроени площи. Съседно стоящите имоти са предимно за производствени и складови дейности.

С реализацията на инвестиционното предложение няма да се наруши или увеличи антропогенното натоварване на района.

Предлаганата дейност не противоречи на оформената устройствена зона и е напълно допустима при спазване на изискванията на нормативните актове.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката е разположена в с. Труд, Стопански двор.

На територията на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени местности, национални паркове или обекти, включени в списъка на Натура 2000. Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект и при ползването на обекта няма да се наложи спазването на определени и задължителни норми и изисквания или налагане на ограничения.

На територията на инвестиционното предложение не попада в настояща или бъдеща вододайна зона и/или от санитарно-охранителна зона на водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване.

Около територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма други обекти, които са важни или чувствителни от екологична гледна точка.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.
На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.
Инвестиционното предложение за изграждане на обекта не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии, както и защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа, мрежата „Натура 2000", определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона: BG 0000444 „Река Пясъчник“- Защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на типове природните местообитания. Имотът се намира на значително разстояние от границите ѝ /≈ 2 078 м. по права линия/. Освен това имотът се намира в Стопански двор в с. Труд Община Марица, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

- С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности, свързани с добив на строителни материали.

- Нов водопровод – няма да се изгражда. Процеса на екструдиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода. Вода за противопожарни нужди се осигурява от градската водопроводна мрежа на с. Труд. Площадката на обекта е захранена от „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

- Добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство – не се отнася. Електрозахранването ще се осигури чрез договор с ЕВН.

- Инвестиционното предложение не предвижда реализацията на други дейности, извън посочените по-горе.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак), чрез рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители и площадка за временно съхранение на производствени отпадъци до тяхното последващо третиране“ е ново и е предвидено да се осъществи в съществуващ поземлен имот с идентификатор 73242.41.671 по ККР, с. Труд, община Марица, област Пловдив, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, видно от Скица № 15-3279340-16.12.2025 г.

За осъществяване на инвестиционното намерение „НОВИЗ“ АД ще влезе в процедура на издаване на Разрешително за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците – ЗУО.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;

Видът на територията на имота е урбанизирана. Площадката попада изцяло в Стопански двор в с. Труд Община Марица и граничещите със същата имоти не представляват земи, така че това да е пречка за бъдещето ползване на същите като земи със стопанско предназначение. Инвестиционното предложение ще се реализира изцяло на производствената площадка.

2. мочурища, крайречни области, речни устия;

Няма

3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Няма

4. планински и горски райони;

Няма

5. защитени със закон територии;

Няма

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа, мрежата „Натура 2000", определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона: BG 0000194 „Река Чая“ -Защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Имотът се намира на значително  разстояние от границите ѝ /≈ 2 078 м. по права линия/. Освен това имотът се намира в Стопански двор в с. Труд, Община Марица, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Няма

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Няма

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Въздействие върху населението и човешкото здраве

С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху населението и човешкото здраве. Територията на инвестиционното предложение се намира в Стопански двор в с. Труд, Община Марица. Най-близките жилищни сгради са разположени на разстояние над ≈ 500 м. Не се предполага въздействие и от генетично модифицирани организми. По време на реализацията на инвестиционното предложение не се очаква въздействие от рискови енергийни източници като шум, вибрации и радиация.

Културно наследство

Липсват регистрирани в близост защитени територии на единични и групови недвижими културни ценности. В близост и на територията на обекта няма паметници на културата, които могат да бъдат засегнати при реализацията на обекта, както и санитарно-охранителни зони.

Въздух

Специфичното в технологията на третиране (рециклиране) на отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак) до регранулат е че се извършва само на 1 (едно) съоръжение екструдер регранулатор тип Q60 G.D.

Екструдера регранулатор тип Q60 G.D. е подбран специално за производството на  полиетиленови фолиа за хранително-вкусова промишленост, т.е продукта трябва да НЕ съдържа примеси и да бъде чист, заради директния му контакт с храни.

Собствения производствен брак не е замърсен, не съдържа примеси и като чиста суровина не е необходимо да се подлага на процес на допълнителни обработки, като нарязване, измиване, обезмасляване, подсушаване и др., които са задължителни за линиите за регранулиране на замърсен отпадък, от който е възможно да се формират прахови емисии.

Екструдера регранулатор тип Q60 G.D представлява затворена конструкция - цилиндър, в който е поставен спирален шнек с вход, от който се подава собствен производствен брак и изход, от който излизат формираните гранули. По тялото на екструдера регранулатор няма необходимост от други отвори, ето защо по корпуса на регранулатора няма източник на емисии на прахови и/или други вредни вещества в атмосферния въздух.

В екструдера регранулатор тип Q60 G.D, в първата му част от движението на самия шнек се извършва разкъсване на изходната суровина. След това стъпката и дълбочината на отделните участъци в шнека се променя, с цел осигуряване на дейностите, които се извършват в него, а именно:

- Накъсване;

- Уплътняване на разкъсания материал;

- Разстилане и разтопяване на уплътнения материал;

Регранулатора е оразмерен така, че разстилането на чистия материал да осигурява разтопяването да се извършва на по-ниска температура и за по-кратко време.

В обобщение, липсва източник на емисии на прахови и/или други вредни вещества в атмосферния въздух от Екструдера регранулатор тип Q60 G.D поради:

- Използване на чист собствен производствен брак от полиетиленови фолиа за хранително-вкусова промишленост, т.е ползва се собствен производствен брак за суровина, който не е замърсен, НЕ съдържа примеси а е чист, поради необходимостта от спазване на нормативните изисквания за качество на полиетиленови опаковки за храни.

- На корпуса на екструдера регланулатор има само вход за суровината и изход за готовата продукция.

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух. Дейността няма да оказва въздействие върху качеството на атмосферния въздух и не предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества във въздуха, над площадката.

Води
На площадката се формират битово-фекални води и дъждовни води.

Битово – фекалните води, посредством съществуваща канализационна система ще се заустват в канализационата система на с. Труд.

Производствените води не се формират, тъй като процеса на екструдиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода.

Дейността не е свързана с употреба на химични вещества и смеси. В обекта няма да са налични опасни химични вещества, посочени в приложение №3 на Закона за опазване на околната среда. Няма да се съхраняват на открито опасни вещества и смеси, не се очаква формиране на замърсени дъждовни води. Дъждовните отпадни води са условно чисти и се оттичат в зелените площи на площадката.

При експлоатацията на обека не е необходимо да бъдат предприети мерки за опазване на повърхностните и подземните води, защото процеса на екструдиране на производствен брак, който се извършва на екструдера регранулатор тип Q60 G.D не изисква ползване на вода.

Почва

Не се предвиждат строителни дейностти. В имота има водоплътна настилка. Имотът е предназначен за производствени складови дейностти, като почвите са антропогенни. Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на почвите или водите вследствие на изпускане на замърсители. Съхраняваните отпадъци нямат контакт с почвите.

Земни недра

Не се очаква въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация на обекта. По смисъла на Закона за подземните богатства (Обн. ДВ бр.23 от 12 Март 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 13 Октомври 2023г.), § 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби, „земни недра“ са достъпните за човешката дейност части на земната кора (литосферата).

Ландшафт

По време на експлоатацията на обекта не се очакват отклонения в качеството на ландшафта в района.

Климат

Експлоатационния процес не е с параметри, с които може да окаже отрицателно влияние на климата в района. Не се очаква особено и различно от предполагаемото въздействие на естествените и антропогенни вещества и процеси. Устойчивото управление, от затворен цикъл на пластмасовите опаковки дава възможност да се изпълняват тенденциите за опазването на климата.

Биологично разнообразие и неговите елементи

Не са нелични данни за регистрирано минерално и/или биологично разнообразие с неговите елементи. Районът е с многогодишно антропогенно въздействие, в резултат на извършване на производствени и складови дейности.

Не се очаква въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие по време на експлоатацията на обекта.

Защитени територии

В близост до съществуващата площадка не се намират природни обекти, които да са под специална охрана и закрила.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

В близост до площадката няма наличие на защитени зони и не може да се очакват негативни последици и нарушаване на режима на дейност на защитените зони при експлоатацията на предприятието. Реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и не попада в защитени зони от Националната екологична мрежа, мрежата „Натура 2000", определени съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона: BG 0000194 „Река Чая“ -Защитена зона по Директива 92/43/EEC за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Имотът се намира на значително  разстояние от границите ѝ /≈ 2 078 м. по права линия/. Освен това имотът се намира в Стопански двор в с. Труд, Община Марица, поради което не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да окаже негативно влияние върху предмета на опазване в защитената зона.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да предизвика загуба на местообитания и нарушаване на видовия състав на популациите висши растения и животни.
Не се очаква промяна в ключови биологични и физикохимични характеристики на естествени по характер типове природни местообитания. Не съществува вероятност за влошаване на естествените условия за живот на растителни и животински видове, които са в предмета и целите на опазване на защитените зони.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Монтажа на инсталацията и ситуирането на зоните за временно съхранение на отпадъците, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

Площадките за съхраняване или третиране на отпадъци и за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци се предвижда да отговарят на Раздел II от НАРЕДБА № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

Местата за съхраняване на различните по вид отпадъци от опаковки до тяхното последващо третиране – оползотворяване се предвижда да бъдат означени и разположени на достатъчно големи разстояния една от друга, така че да се предотврати тяхното взаимодействие.

Спазени са необходимите норми на проектиране и нормативни изисквания, риск от големи аварии, бедствия и инциденти в околната среда няма да има.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Реализирането на инвестиционното намерение има положително въздействие по отношение на разделното събиране и рециклиране на отпадъци. Това ще повлияе положително от екологична гледна точка върху качеството на околната среда в региона. В този смисъл инвестиционното предложение има положителен екологичен ефект, тъй като е свързано с намаляване на отрицателното въздействие на този вид отпадъци.

Очаква се локално, пряко (в рамките на работната площадка), краткотрайно и временно отрицателно въздействие по отношение на неорганизирани прахови емисии и вредни физични фактори (шум и вибрации). Въздействието на тези компоненти върху човешкото здраве и околната среда ще е с локален, краткотраен, епизодичен и безвреден характер като ще се проявява единствено по време на трафика на тежкотоварните автомобили и разтоварването на отпадъците. Въздействието, ако се наблюдава такова, ще бъде с краткотрайна продължителност и много под допустимите норми за шум съгласно изискванията на Закона за защита от шума в околната среда.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Като цяло въздействието от експлоатацията на обекта може да се оцени предварително като, незначително, без кумулативно действие и локално, само в района на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното намерение ще има благоприятно и положително въздействие, както върху качеството на околната среда, така и по отношение на устойчивото развитие в с. Труд, където има безработица.

| Компоненти и фактори на околната среда | Пряко въздействие | Непряко въздействие | Вторично въздействие | Кумулативен ефект | Краткотрайно въздействие | Средно трайно въздействие | Дълготрайно въздействие | Постоянно въздействие | Временно въздействие | Положително въздействие | Отрицателно въздействие | Без въздействие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здраве на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -населението |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -работниците |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 2. Атмосфера и атмосферен въздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3. Води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -повърхн. води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -подземни води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4. Почви и земеползване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5. Земни недра и минерално разнообразие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 6. Ландшафт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 7. Защитени територии и паметници на културата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 8. Биологично разнообразие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -флора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| -фауна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 9. Твърди отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 10. Рискови енергийни източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 11. Шум |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве. В обхвата на въздействие влиза района на Стопански двор в с. Труд, Община Марица. Най-близките жилищни сгради са на разстояние повече от ≈ 500 м. Засегнатото население включва само работещите на територията на промишлената зона. Не се очаква негативно въздействие върху засегнатото население от реализацията на инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение има малък териториален обхват – ограничава се в рамките на територията на наетия имот и има локален характер.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

При спазване на изискванията на вътрешноведомствената инструкция за работа на площадката и изискванията, определени в законовите и подзаконовите нормативни актове за този род дейности, не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда, качеството на жилищната среда и здравето на хората.

Всички предвидени превантивни мерки при извършване на дейностите с отпадъци са описани в т. 11 от раздел IV.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Времето на експлоатация на обекта ще определя продължителността и честотата на въздействие, като е предвидено дейностите да се извършват за продължителен период, с нормална натовареност.

Предвижда се целогодишна експлоатация на площадката, в зависимост от капацитета на дружеството и неговите доставчици и партньори, като не се очаква отрицателно въздействие върху здравето на хората и околната среда.

При спазване на нормативните условия за мерки за безопасност и действия при аварии, може да бъде постигната обратимост на въздействието по отношение на всички компоненти. Минимизирането на ефекта от аварии е гарантирано от прилагането на мерки за минимизиране и недопускане на негативни въздействия. Минимизиране на въздействията може да се постигне и чрез периодичното инструктиране на персонала, периодична проверка на квалификация, отговорност и задължения на всяко лице чрез симулиране на аварийни ситуации.

От друга страна същността на дейностите, които ще се извършват на площадката не са свързани с екологичен риск. Основната дейност на „НОВИЗ“ АД води след себе си положително въздействие върху околната среда, създавайки кръгов процес на ползване на собствения производствен брак.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения не се очаква.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителните вредни въздействия върху околната среда и хората, както и план за изпълнението на тези мерки са:

- подобряване на организацията по събиране, съхранение и екологосъобразно третиране на отпадъците;

- отпадъците ще се събират на специално обособени за целта места с твърда непропусклива подова настилка;

Ще се предприема следните мерки сигурност:

- обучение на персонала;

- начален и периодичен инструктаж на всички работници и служители;

- изправност на пожарогасителите;

- извършване на ежедневен визуален контрол за правилното съхранение, недопускане на смесване на видовете отпадъци;

- извършване на непрекъснат контрол за техническата изправност на използваните машини и съоръжения;

- спиране на товаро-разтоварни дейности на прахообразни материали и отпадъци при силен вятър;

- Товаро-разтоварната дейност следва да се извършва при спазване на изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27 юни 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии;

- ще бъде изготвен авариен план, с който ще бъдат запознати работещите в обекта;

Поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

При експлоатацията на инсталацията няма да се допусне замърсяване на околната среда. Предвиждат се следните мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

- Да се получи разрешение за дейности с отпадъци по реда на ЗУО за обекта;

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Стриктен контрол на постъпващите отпадъци с цел недопускане на опасни вещества и замърсени с опасни вещества материали;

- Всички постъпващи отпадъци ще се съхраняват разделно, като ще бъдат обозначени с надписи, съдържащи вида и кода на отпадъка;

- Площадката е с непропусклива повърхност, която ще се поддържа постоянно чиста;

- Предвидено е осигуряване на безопасно съхраняване на отпадъците преди третирането им;

- В работната зона няма да се допуска ядене, пиене и пушене;

- Относно здравословните и безопасни условия на труд и намаляване отрицателни въздействия върху човешкото здраве ще се предприемат следните мерки:

- Първоначален и периодичен инструктажи по безопасна работа и спазване на безопасни условия на труд;

- Спазване на инструкциите за безопасна работа на площадката;

- Осигуряване на необходимото работно облекло и лични предпазни средства на персонала;

- Да се проведе обучение на персонала, включващо изискванията за съхранение и третиране на отпадъци;

- Спазване на поставените условия в издаденото решение за преценка необходимост от ОВОС и решение по реда на ЗУО;

- Да се извършва периодичен контрол на факторите на работната среда;

- Да се изготви авариен план, с който да бъдат запознати работещите в обекта;

- Пожарогасителите, указателните табели и схемите за евакуация да бъдат винаги в пълна изправност;

- Осигуряване на 24 часово видео наблюдение;

- Осигуряване на денонощна охрана;

- По време на закриване- демонтиране на  оборудването, почистване и привеждане на площадката на инвестиционното предложение във вид подходящ за последващо ползване

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

За информацията по приложение № 2, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е поставено съобщение на информационното табло в сградата на адрес: гр. Пловдив ул. Хан Кубрат 1, общественодостъпно място за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересованите лица, за което е съставен констативен протокол от оправомощените за целта длъжностни лица.

3. Информацията по приложение № 2 е оповестена по посочения по т. 2 начин за период от 02.03.2026 до 17.03.2026 (не по-малко от 14 дни).

4. В резултат от осигурения 14-дневен обществен достъп до информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци пластмасови опаковки (собствен производствен брак), чрез рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не се използват като разтворители и площадка за временно съхранение на производствени отпадъци до тяхното последващо третиране“ няма постъпили становища/възражения/мнения и др. от заинтересовани лица/организации.

След изтичане на законовия срок на уведомлението, няма проявен обществен интерес към инвестиционното предложение.

Приложения:

Приложение 1: Скица на поземлен имот № 15-3279340-16.12.2025 г.;

Приложение 2: Нотариален акт за собственост на поземлен имот с идентификатор 00702.536.100 по ККР;

Приложение 3: Обява на Приложение 2 за инвестиционното предложение;

Приложение 4: Констативен протокол за поставяне на обявата;

Приложение 5: Публикувана обява № 10786038 в Alo.bg

Приложение 6: Платежен документ за извършено плащане

Дата: …………………. Уведомител: …………………………

/инж. Любозар Фратев/

Изпълнителен директор на „НОВИЗ“ АД