Д О К Л А Д

За извършена на 04.11.2014 г. комплексна проверка  на  обект „Цех за производство на нерафинирано олио” на „Хелиос ойл” ЕОД, намиращ се в гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ 84

На основание Заповед № РД-265/04.11.2014 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2014 год., на 04.11.2014 год.  е извършена комплексна проверка на обект; „Цех за производство на нерафинирано олио” на „Хелиос ойл” ЕОД, намиращ се в гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ 84.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда – въздух, отпадъци и екологична отговорност.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основната дейност в обекта е производство на нерафинирано олио от слънчогледово семе. На територията на предприятието са обособени следните  участъци;

-административна сграда с лаборатория, маслобойна, разтоварище, складове за кюспе, участъци за съхранение на люспи от слънчогледа, котелно. При проверката бяха обходени следните участъци;

- Силози за съхранение на слънчогледово семе;

- Участък за съхранение на кюспе – отпаден продукт от производството;

- Участък за съхранение на люспи;

- Котелно;

- Главен производствен корпус – линия за производство на сурово масло (мелница, лющачка, преса, пекач, резервоар за олио и др. съоръжения)

- Места и съдове за съхранение на формираните от дейността отпадъци

При проверката се направиха следните констатации;

3.  Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

По компонент «Въздух»

Източник  на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се явява котел ПКМ с номинална мощност 5 Мвт. И номинално паропроизводство 1,6 т.пара/час. За гориво се използва отделената слънчогледова люспа (твърдо гориво). С писмо

вх. № 177 от 17.07.2014г. е представен доклад с резултати от извършени  собствени периодични измервания, съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба №6 (ДВ. Бр. 31 от 1999г.).

По фактор  „Отпадъци”

От извършваната дейност се генерират производствени и опасни отпадъци, за които дружеството притежава Решение за дейности с отпадъци №09-ДО-352-01 от 27.04.10г. издадено пт Директора на РИОСВ – Пловдив, за дейностите по временно съхранение и оползотворяване с код R1 на слънчогледово семе. Фирмата притежава утвърдени от Директора на РИОСВ – Пловдив, работни листове, съгласно приложение 6 от Наредба №3 от 2004г., за класификация на отпадъците. При проверката беше представено Решение №СП-019 от 21.10.2014г. на Министъра на околната среда и водите с характер на решението, че слънчогледовата люспа е определена, като страничен продукт по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. Представиха се отчетни книги, съгласно приложение 1 от Наредба №2 от 2013г, които се водят редовно. За предаването на формираните от дейността отпадъци се представи договор с Анес-96 ООД. На територията на площадката има обособени места и съдове за съхранение на отпадъци.

По „Екологична отговорност“

Операторът – „Хелиос ойл“ ООД, извършва дейности попадащи в точка 2 и точка 4 от приложение 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ. бр. 43 от 2008г). За дейността временно съхранение и оползотворяване с код R1 на слънчогледово семе фирмата има издадено Разрешително за дейности с отпадъци по смисъла на ЗУО. На площадката се съхраняват и употребяват химични вещества – смазочни масла и натриева основа за почистване на производствените помещения. За възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени такива, операторът е изготвил собствена оценка от 20.09.2008г., съгласно чл.3, ал.1 от Наредба №1 (ДВ бр. 96 от 2008г.). Предвидените превантивни и оздравителни мерки в оценката са остойностени.

5. Съответствие, последващ контрол

При проверката не са констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство .

Тамер Бейсимов

Директор на РИОСВ-Пловдив