............................................................

До

Директора на РИОСВ – Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

„Баластриери” ЕООД;

Уважаеми Господин Директор,

Уведомяваме Ви, че дружество „Баластриери” ЕООД; България, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4003, район Северен, ул. „Рогошко шосе“ № 36. БУЛСТАТ 204272213 има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на пясъци и чакъли в концесионна площ „Брястовицата” (401.610 дка), землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив”.

Инвестиционното предложение се заявява за първи път.

Министерството на енергетиката (МЕ) и „Баластриери” ЕООД, гр. Пловдив сключват договор на 09.12.2021 г. за проучване на строителни материали в площ „Брястовицата“. Тя е разположена в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Договорът е сключен на основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и във връзка с чл. 66 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и Разрешение № 574/27.08.2021 г. (обн. ДВ, бр. 79/2021 г.) на Министъра на енергетиката за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ, в площ „Брястовицата“, одобрено с протоколно решение по т. 32 от протокол № 43/12.08.2021 г. на Министерския съвет. Срокът на проучване е 12 (дванадесет) месеца. За проучването е изготвен цялостен геоложки проект, съгласно работната програма в договора и одобрената от МЕ методика за проучване на пясъци и чакъли.

В площта и в непосредствена близост, няма обявени защитени природни територии – национални и природни паркове, резервати и поддържани резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените територии.

Концесионната площ не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000”. Отстои на 60 м до 130 м източно от защитена зона „Река Чая“ с код BG0000194, определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

За проучването е изготвен цялостен работен проект, съгласно работната програма в договора и одобрената от МЕ методика за проучване на пясъци и чакъли.

Съгласно чл. 2 от договора, същия влиза в сила от датата на влизане в сила на положителната оценка за съвместимостта на цялостния работен проект за проучване с предмета и целите за опазване на защитените зони на „Натура 2000”. С писмо с изх. № НСЗП-702/30.05.2022 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви решението си, че изпълнението на проекта няма да повлияе на защитените зони, след което МЕ разгледа проекта. В писмо с изх. № Е-26-Б-471/16.06.2022 г., то съобщи на дружеството, че съгласува проекта, съответно договора влиза в сила от 30.05.2022 г.

От дата 30.05.2022 г. започва да тече едногодишния срок на проучване до дата 30.05.2023 г. Геоложкият доклад и заявлението за търговско откритие са заведени в МЕ на 30.05.2023 г., тоест в срока на договора.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

„Баластриери” ЕООД, гр. Пловдив представя за първи път инвестиционно предложение (ИП) за откриване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище „Брястовицата“, включено в концесионна площ (401.6 дка), разположена в землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

ИП ще се реализира за срок от 35 (тридесет и пет) години. Концесионната площ „Брястовицата“ (401.6 дка; 401610 м2), включва само находище „Брястовицата“.

В обхвата на площта попадат вътрешнокариерни пътища, свързващи стара кариера и кариерни гнезда за добив на пясъци и чакъли. Релефът на концесионния контур е равнинен, с надморска височина от 190 м до 200 м, със слаб наклон на север и по голям на изток към р. Чепеларска, която се явява негова основна отводнителна единица. Най-близките селища с. Катуница и гр. Асеновград се свързват с асфалтови пътища. Засегнатите имоти са частни ниви.

Находището е изградено от кватернерни образувания, поделени на два генетични типа – алувий  и пролувий . Полезното изкопаемо на находището е изградено от (пясъци и чакъли), примесени с валуни, глинесто – алевритови частици и неиздържани лещи от глина. То формира пласт от дребно до едрозърнести пясъци, примесени с глинесто – алевритови частици; дребни до едри чакъли; дребни до средни валуни; неиздържани глинести лещи до 0.2 м. В пласта се отслояват чисти пясъчни, гравийни и чакълни прослойки с дебелина от 0.1 до 0.3 м. Подложката на находището не е достигната. През периода на проучване (есенно-зимния сезон на 2022 и 2023 г.) в изработките не е установено стационарно водно ниво. Изчисленият среден ъгъл на устойчивия откос на кариерните бордове е  = 48, при височина на борда до 11.2 м.

Пясъците и чакълите, след обработка в ТМСИ „Яковия чифлик“, са годни за бетони в категории f3, Fl15, Sl15, LA30, AS0.2, съгласно БДС EN 12620:2002 + A1:2016/HA Добавъчни материали за бетон. Пясъците и чакълите са годни за пътни основи и обратни насипи, съгласно БДС EN 13242:2002 + А1:2007 „Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство“.Добивът ще се извършва без прилагането на пробивно-взривни работи.

Целта на инвестиционното предложение е в периода от 2025 г. до 2060 г., да бъдат добити пясъци и чакъли, които ще бъдат транспортирани до промишлената площадка на ТМСИ „Яковия чифлик“ до кариера „Яковия чифлик“, община Асеновград, където ще бъдат обработени. Произведените фракциите ще се складират на депа в промишлената площадка за продажба на строителния пазар.

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на кариера за добив на пясъци и чакъли, за концесионен срок от 35 (тридесет и пет) години, в който ще се предоставя на дружеството право на собственост върху добитите пясъци и чакъли, разглеждани като строителни материали, както и право на ползване на минните отпадъци от добива и преработката им.

Няма вероятност, инвестиционното предложение да окаже отрицателно въздействие върху защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000”, ако се прояви такова, то ще бъде локално и незначително.

По приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), ИП се отнася към точка 2, буква а) кариери, открити рудници и добив на торф (невключени в приложение № 1), за които се преценява необходимостта от извършване на ОВОС.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

След сключване на концесионен договор за добив на подземни богатства–строителни материали–пясъци и чакъли ще бъдат изработени:

- Цялостен работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетони и за пътни основи от находище „Брястовицата“, землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- Цялостен работен проект за ликвидация или консервация и за техническа и биологична рекултивация на кариера за добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетони и за пътни основи от находище „Брястовицата“, землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- Годишен работен проект 2028 г. за добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетони и за пътни основи от находище „Брястовицата“, землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- План за управление на минните отпадъци от кариерата на от находище „Брястовицата“, землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- Доклад за оценка на риска от минните отпадъци и съоръженията за тяхното съхраняване в от находище „Брястовицата“, землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив;

- Запасите и ресурсите в находище „Брястовицата“ по състояние към 01.06.2023 г.

- Ще бъдат утвърдени от специализираната експертна комисия (СЕК) към Министерството на енергетиката, таблици № 1 и 2.

Таблица № 1

| Категория на запасите и ресурсите | Количество откривка (м3) | Количество на запасите и ресурсите (хил. м3) |
| --- | --- | --- |
| [111] | 30986 | 356.3 |
| [121] | 16870 | 71.7 |
| [122] | 0 | 492.8 |
| [111] + [121] + [122] | 47856 | 920.8 |
| [332] | 0 | 492.8 |

Средни параметри на откривката. ресурсите и запасите от пясъци и чакъли по блокове, участъци и категории в находище „Брястовицата”

таблица № 2

| № на блока и категория на запасите/ресурсите | Площ на блока от план на запасите, м2 | Средна дебелина на откривката в блока, м | Средна дебелина на полезното изкопаемо в блока, м | Обем на откривката, м3 | Обем на запасите/ресурсите, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 1 [111] | 77464 | 0.4 | 4.6 | 30986 | 356334 |
| Блок 2 [121] | 21087 | 0.8 | 3.4 | 16870 | 71696 |
| Блок 3 [122] | 98551 | 0.0 | 5.0 | 0 | 492755 |
| [111] + [121] + [122] | 98551 | 0.5 | 9.3 | 47856 | 920785 |
| Блок 4 [332] | 98551 | 0.0 | 5.0 | 0 | 492755 |
| Находище „Брястовицата“ [111] + [121] + [122] + [332] | 98551 | 0.5 | 14.3 | 47856 | 1413540 |
| Отношение на откривка към запаси е 1:19.2; Коефициент на откривката 0.05. |  |  |  |  |  |

Общата площ на находището е 98551 м2, а общия обем на геоложките запаси и ресурси е 1413540 м3. В процеса на експлоатация, ресурсите ще бъдат прекатегоризирани в запаси. След изключване на блокираните запаси в крайните неработни бордове и бермите, количеството на промишлените запаси е 1225000 м3 или 2266250 т. Концесионерът залага годишен добив от 35000 м3.

Годишно от находище „Брястовицата” ще бъдат добити общо 35000 м3 пясъци и чакъли, за производство на бетони и за пътни основи, при обемно тегло 1.85, пясъците и чакълите ще имат тегло от 64750 тона.

Срокът за съществуване на кариерата се изчислява в зависимост от обема на промишлените запаси (1225000 м3) и зададената от инвеститора годишна производителност от 35000 м3. В съответствие с одобреното от Възложителя техническо задание за находището, необходимия срок за съществуване на кариерата е 35 години.

Технологията на добивните работи се основава на параметрите на пясъците и чакълите и тяхната използваемост. Тя е детайлно описана в цялостния работен проект за добив и първична преработка на пясъци и чакъли за производство на бетони и за пътни основи.

Минно – техническите условия за експлоатация на кариерата са благоприятни през цялата година. През зимата минните работи намаляват, но не прекъсват, поради усложнените климатични условия. Теренът е равнинен и бъдещия добив ще се извършва механизирано по хоризонти и в дълбочина.

Технологичният процес на експлоатация в двата участъка, ще се проведе в следната последователност: откривни работи; добивни работи; транспортиране до промишлената площадка на дружеството в гр. Асеновград за обработка и промиване в ТМСИ „Яковия чифлик“; продажба на произведените фракции за бетони и за пътни основи, обратни насипи и др.

Преди реализация на годишния експлоатационен проект, първоначално инструментално се залагат граничните точки на двата участъка и концесионната площ, сигнализирани с укрепени в бетон метални тръби и съответно надписани номерата им. Извършва се подготовка за изграждане на първо кариерно стъпало – ситуиране на границите му, премахване на откривката и добив.

Разкриване и подготовка на запасите за изземване. През концесионния срок ще се премахне откривка с обем 47856 м3 от 98551 м2 площ. Обемът на откривката, отстраняван за година, е 1368 м3 от площ 2816 м2. Отстранената откривка ще се депонира в границите на запасите и ресурсите на терен, съседен на добивното поле през съответната година и ще се използва за техническа рекултивация на дъното на кариерата. Техническата рекултивация ще се извършва след изземване на полезното изкопаемо от добивното поле. Събирането и пробутването на откривката на временно насипище в съседен терен на добивното поле, ще се извършва с булдозер Komatsu D155AX, като необходимия брой машиносмени за събиране и пробутване на откривката при производителност 520 м3/смяна и 1368 м3 откривка за година е:  смени, или 3 смени за година за изземване (събиране и пробутване) на откривката.

За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на добивните.

Иззетата откривка ще бъде депонирана в едно насипище „Стерил“, когато почвения слой има дебелина до 0.05 м, ако при разкривните работи се установи, че дебелината му е по-голяма от 0.1 м, отнетата почва ще се депонира в отделно насипище „Хумус“.

За нормална експлоатация в кариерата се предвижда откривните работи да изпреварят с 5 м развитието на добивните.

Добивът на пясъци и чакъли ще се извършва на хоризонтални слоеве, в технологична последователност от горе на долу, на сухо, на четири работни стъпала, без използване на пробивно-взривни работи. Височината на работното стъпало е 3.0 м. Добивът на суровината от работно стъпало ще се извършва в посока северозапад – югоизток, а придвижването на фронта на добивните работи в посока североизток.

Пясъците и чакълите ще се изгребват с верижен багер Komatsu РС290 с обем на кофата 1.05 м3 за работа с тежки материали с обемно тегло над 1.5 т/м3 и ще се транспортира с автосамосвали Мерцедес до промишлената площадка за разстилане, просъхване и продажба. Кариерата ще функционира при следните параметри: ъгъл на устойчивия откос на борда 55º, ширина на заходката 12 м, ширина на работната плащадка 30 м. Необходимият брой багери:  бр., където: Аг = 35000 м3/год.; n = 220 работни дни за година; Qсм е производителността на багера за една смяна = 603 м3.  смени. При годишен добив от 35000 м3, за изгребването на пясъците и чакълите ще са необходими 59 смени на верижния багер. Инвеститорът смята да закупи един верижен багер.

Система на разработване. Системата на разработване трябва е обвързана с начина на разкриване, минно – геоложките и минно – техническите условия на разработване на суровината. Въз основа на това за условията на находище „Брястовицата“ ще се приложи „Транспортна система на разработване, като изземването на пясъците и чакълите ще се извършва по циклична технология без използването на пробивно – взривни работи или механично разрохкване на масива. Откривката ще се депонира на външно насипище.

Находището ще се разработва за период от 35 години, през които ще бъдат добити 35000 м3 плътна маса или 64750 т пясъци и чакъли. Общо за концесионния срок ще бъдат погасени 1225000 м3 геоложки запаси.

Обемите откривка ще се изземват с багер „HITACI 350 LC“ и ще бъде складирана на едно СМО до концесионния контур.

При определяне параметрите на експлоатационните хоризонти е отчетено влиянието на минно – техническите условия. През периода на проучване (есенно-зимния сезон на 2022 и 2023 г.) в изработките не е установено стационарно водно ниво. Запасите са изчислени до кота 165 м, а ресурсите са изчислени до 160 м.

Прието е кариерата да се отработи с два експлоатационни хоризонти. Първи хоризонт е изцяло откривен. Втори хоризонт обхваща пластът полезно изкопаемо. Ще се прилага селективен добив. Глината ще бъде прелопатена в отработеното пространство, а пясъците и чакълите за пътни основи и обратни насипи ще се складират на работната площадка за подсъхване и експедиция. Пясъците и чакълите за производство на фракции за бетони ще се обработват в ТМСИ.

Параметрите на системата на разработване са следните:

- Ъгъл на откоса на стъпалото

При определяне ъгъла на откоса на стъпалото са взети под внимание анализите от инженерно-геоложката оценка, съгласно която ъгълът на устоичив откос на стъпалото е 48° при височина 11.2 м.

- Височина на стъпалото

Съгласно правилника за разработване на находища по открит начин, височината на стъпалото не може да бъде по-голяма от височината, съответно дълбочината на гребане на багера, или:

- При схема на работа на багера „горно гребане“

Нст ≤ Нгрмах ≤ 4.3 m

Където: Нгрмах- височина на гребане на багера, m

За условията на разработваното находище и приетата технологията на работа се предвижда разработването да бъде на две стъпала, като долното е разделено на постъпала с височини в зависимост от дебелината на полезното изкопаемо.

- Широчина на работната площадка

Минималната широчината на работната площадка е определена съгласно схемата разработване на находището и изземване на суровината с хидравличен багер, и автотранспорт.

Bраб.пл. = А+Rраз+C2+D+C1+C , m  където: А = 7 m – широчина на заходката на багера; Rp= 4,0 m – радиус на разтоварване на багера;C1= 3,0 m - разстояние между оста пътя и призмата на възможно обрушване; C2=3,0 m - максималното разстояние от оста на пътя до долния ръб; С = 3 - широчина на площадката на призмата на обрушване,  D, m - разстоянието между осите на автопътищата, D=0 m – при едноивично движение.

След заместване получаваме: Bраб.пл. =7,0+4,0+3,0+0+3,0+3,0 = 20 m.

Широчината на работната площадка е определена по схемата за разработване на находището и изземване на суровината с хидравличен багер и автотранспорт.

- Широчина на транспортната площадка

Предвижда се транспортната площадка да бъде с едноивично движение.

Широчината на транспортната площадка при работа с автосамосвал „Камаз“ с едно платно за движение е:

Bт.п = bс+2.b+2.b1+ C +bб  , m

Bт.п =3+2,70+2.1+2.1+3,0 =12,70   m, където:  bc= 2,70  m - широчина на самосвала; b=1 m - широчина на банкета; b1=1m - широчина на ивицата от края на настилката до външното задно колело на самосвала; bк=1,5 m - широчина на канавката; bб=0,5 m - широчина на доканавковата берма;

Приема се широчина на транспортната площадка Bт.п =13 m.

Фиг. 2. Схема на транспортната площадка

Устойчивостта на бордовете в кариерата

Както беше отбелязано по-горе, в кариерата се предвижда работа на едно стъпало или две подстъпала. Ъгълът на дълговременна устойчивост, съгласно инженерно-геоложката оценка е 30°.

Календарен график за добив. Календарният график за погасяване на запасите и развитие на минните работи за добив на пясъци и чакъли е 35000 м3/год (64750 т при обемно тегло 1,85 т/м3), съгласно техническото задание, предоставено от възложителя. Съгласно, производствената програма и приетите конструктивни параметри е определен крайния контур на експлоатационния блок. Той осигурява поетапното развитие на минните работи и изискванията за качеството на суровината.

Инфраструктури в района на находището (пътища, жп. линии, електропроводи, телекомуникации, водоснабдяване и др.):

През концесионния контур преминава черен общински път с макадамово покритие, той ще бъде основния извозен път за находището. Пътят започва от околовръстния асфалтов път гр. Асеновград и достига до с. Катуница.

За използването му, предвиждаме запечатки, при необходимост ще извършим рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни материали. Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура извън площта и не се налага отчуждаване на земи за пътища.

До концесионната площ ще се изгради едно СМО за съхраняване на земните маси. До него ще бъдат поставени два фургона за охраната и за работниците. Ще се поставят бариери и един мобилен кантар.

Обектът няма да се електроснабдява, защото трошачно - миячно- сортировъчната инсталация (ТМСИ „Яковия чифлик“) е изградена на промишлена площадка, която е електрофицирана, а маханизацията, с която ще се извършва добива използва дизелово гориво.

За необходимото оросяване на работните площадки и пътищата, ще се доставя промишлена вода от повърхностен водоизточник (общински водоем), позициониран близо до бъдещата кариера. Всички общински водоеми са геодезически заснети и са описани в кадастъра на Общината. Процедурата по издаване разрешение за черпене на вода за оросяване на концесионерите е в следната последователност: заявление-молба от дружеството за ползване на вода от най-близкия водоем; проверка на документите на концесионера в срок от един месец; издаване на заповед от кмета на Общината за количествата вода и размера на общинската такса. Закупената вода ще се транспортира до обекта с водоноска и съхранява в цистерна. Част от водата ще се използва за битови и хигиенни нужди, след използване на водата, тя ще се оттича в предвидената за изграждане „водоплътна изгребна яма“ (септична яма).

Водата за пиене, 4 литра натурална трапезна вода (опаковка от 0.5 литра) на един член от работния персонал на кариерата, ще бъде закупувана от магазинната мрежа и съхранявана във фургон. За отопление, при работа в студени месеци от годината, ще бъде използвано твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от лицензирана фирма.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За района на избраните площадки за добив на пясъци и чакъли няма утвърдени с устройствен или друг план производствени дейности, които да противоречат по някакъв начин на инвестиционното ни предложение.

Не са ни известни и други планове, програми и проекти, около участъците, които в съчетание с настоящото инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Няма необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон.

Орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон е РИОСВ – Пловдив.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Находище „Брястовицата” е на на 1900 м северно от гр. Асеновград, на 4200 м южно от с. Катуница и от 50 до 250 м от десния бряг на коригираното корито на р. Чая (Чепеларска), в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

Тя е в обхвата на картни листове: М 1:100000 К-9-47 картен лист Пловдив; М 1:25000 К-9-47-Г-г и топооснови М 1:5000 К-9-47-(171, 187) по картограмата на координатна система 1970 г.

Концесионният контур и находището съвпадат по площ и граници.

Координатен регистър на концесионна площ (находище) „Брястовицата“,

Координатна система БГС2005; площ: 401610 м2

Таблица № 1

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4657584 | 448158 |
| 2 | 4657243 | 448612 |
| 3 | 4657006 | 448615 |
| 4 | 4656742 | 448561 |
| 5 | 4656491 | 448572 |
| 6 | 4656261 | 448561 |
| 7 | 4656272 | 448239 |
| 8 | 4656659 | 448244 |
| 9 | 4657046 | 448303 |
| 10 | 4657063 | 448195 |
| 11 | 4657276 | 448191 |

В географско отношение, проучвателната площ попада в Горнотракийската подобласт, в района на Пазарджишко – Пловдивското поле. Най южните периферни части на Пазарджишко – Пловдивския район са заети от наносни конуси, някои от тях твърде големи по обем, какъвто е Асеновградския.

Релефът на района е почти равнинен, с надморска височина от 190 м до 200 м, със слаб наклон на север и по голям на изток към р. Чепеларска, която се явява негова основна отводнителна единица.

Климатът на областта е преходно – континентален с изравнен пролетно – летен и есенно – зимен валежен максимум. Овлажняването през лятото е недостатъчно. Районът е засушлив. Годишните валежи са 550 – 600 мм. Сумарната слънчева радиация е около 5500 – 5600 MJ/m2, а средната годишна температура около 12С. Преобладаващи ветрове са западните и източните.

В площта се наблюдават алувиални и алувиално – делувиални почви, формирани от ливадната растителност върху речните наноси. Тук почвата има едроразмерен скелетен състав в дълбочина и много плитък песъчливо – глинест хумусен хоризонт (до 0.05 м). Ерозийните процеси са слабо изразени. Почвите са от долната част на средното течение на р. Чая. (рН 5.7  7.0), а при по-високо карбонатно съдържание слабо алкална (рН 7.5  8.5).

В границите на площта няма горски фонд и компактно залесени площи, с изключение на единични самозалесени дребноразмерни върби и тополи. Около река Чая липсва характерната дървесна растителност за горното течение, доминирана от черна елша (Alnus glutinosa) и бяла върба (Salix alba).

Горепосоченото обстоятелство е резултат на изцяло реализираната с бетон корекция на реката. Развива се подраст от върби и тополи, все още храстовидни, на определени места с пясъчни полоси в старото русло.

Не са установени редки, защитени и ендемични видове растения. Няма популации на ресурсни видове. Наблюдават се само нискобонитетни пасища, покрити от ксерофитни тревни видове, доминирана е от представителите на семейство житни – ливадна тимотейка, ливадна власатка, обикновена ежова главица, овчарска торбичка, червена мъртва коприва, обикновен звездан, паламида, ливадна власатка (Festuca pratensis), ливадна метлица, ежова главица, троскот, лопен и храсталаци (драка, къпина, шипка, глог).

В зоогеографско отношение обектът попада в Горнотракийския район – подрайон Средни Родопи. Площта е в антропогенно силно въздействана територия, поради което тя и съседните й площи са много слабо заселени – не представляват постоянно обитание за представители на дивата фауна.

Съгласно сеизмоложкото райониране на България максималните изосети са от IX степен по скалата на Медведев – Шпонхоер – Карник (MSK64) и сеизмичен коефициент 0.27.

Районът е електрифициран. Площта е разположена на терени от Частен поземлен фонд.

Осигурени са инвестиции за: сключване на договори за земеползване със собствениците на терените в концесионната площ; за промяна предназначението на земята като кариера; за осигуряване на пазари; за извършване на добив, обработка и продажба на суровината.

Спецификата на обекта не предвижда програма за строителство. Експлоатацията е възможна без изграждане на масивни сгради, като основни и спомагателни звена. Ще се оборудват фургони и временни постройки, предназначени за съблекални, назначения и склад резервни части.

Дружеството ще използва общински водоеми за оросяване на работната площадка и пътищата, с разрешение на Община Родопи;

Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

Дружеството няма да строи електропровод.

Няма да извършва жилищно строителство.

Имотите в концесионния контур са частни и в землището на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив.

Ще бъде сменено предназначението на земята, на части и етапно, в зависимост от последователността на развитие на минните работи, описана в цялостния работен проект.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Експлоатацията на пясъците и чакълите не изисква използването на други природни ресурси. За добива ще се използват машини и двигатели с вътрешно горене. По време на експлоатацията на обекта ще бъде използвано незначителното количество вода за питейни и битови нужди. Технологично вода ще се използва за оросяване на работните площадки, пътищата срещу запрашаване и ще се доставя от бъдещия узаконен сондаж за водоползване и с цистерни от общински водоем, разрешен от Общината. За отопление, ако се налага работа в студени месеци от годината, ще бъдат използвани електрически ток и твърдо гориво – дърва и брикети, доставяни от лицензирана фирма.

Находището ще се разработва, като се използва черен общински път с макадамово покритие, той ще бъде основния извозен път за находището, свързващ двата участъка и съпътстващите ги площи. Пътят започва от околовръстния асфалтов път на гр. Асеновград, до пресичането му на р. Чая. Пътят е изграден около десния бряг на р. Чая, в настоящия момент се използва от Държавно горско стопанство, свързва гр. Асеновград със с. Катуница.

За използването му, предвиждаме запечатки, при необходимост ще извършим рехабилитация чрез засипване на отделни ерозирани участъци с инертни материали. Не се предвижда промяна на пътната инфраструктура извън площта и не се налага отчуждаване на земи за пътища.

Технологичните пътища в рамките на разработваната част ще бъдат изградени след одобрени проекти за добив и рекултивация.

Няма да се изгражда водопровод за промишлена вода до обекта. Питейната вода за работещите в кариерата ще бъде доставяна на обекта от магазинната мрежа.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Пясъците и чакълите не се разграждат при контакт с води, като варовиците и мраморите. Те са индиферентни към водите, те са създадени във водите и при досег с тях не се създават вторични вещества, които може да бъдат опасни.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

При изкопните работи и товаренето на пясъците и чакълите на бордовите коли ще се излъчи в атмосферата прах и отработените газове на механизацията и бордовите коли:

Запрашеност и замърсяване на въздуха. Те се формират от добива и транспортната дейност: изгорели газове от двигатели с вътрешно горене на МПС; прахови емисии, отделени при движение на транспортните средства по временни пътища и от изкопни и насипни работи. Прахът и твърдите частици се отлагат предимно в района на изкопната дейност. Количеството на праховата фракция във въздуха се определя от много фактори, по-важните от които са: минералният състав на пясъците и чакълите, едновременната работа на машините, разстоянието между тях и т. н. Степента на въздействие върху въздуха е: локален под нормата ПДК; продължителност: краткотрайно до 2 часа; честота: непостоянна, само в работни дни; възстановителна способност: до 1 час след прекратяване на работния процес. Запрашаемостта и замърсяването на въздуха, извън посоченият периметър на концесионната площ се очаква да бъде: локално като териториален обхват; незначително като степен на въздействие; в рамките на работния ден като продължителност. Те няма да натоварят допълнително околната и жизнена среда за местното население.

Задължителни мерки: Те ще се изразяват в контрола за състоянието на механизацията, използване на модерни катализатори и EGR-и, ремонт и извършване на задължителните технически прегледи, използване на механизацията само по необходимост. Регулярно оросяване на работните площадки и технологичните пътища.

Извозът на добитата суровина ще се извършва със закрити бордови коли.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Дейността на обекта (добив на пясъци и чакъли) не е свързана с генериране на промишлени отпадъци, създаващи проблеми по отношение на тяхното събиране, извозване и депониране. При добива ще се генерират два отпадъка от иззетата откривка: почвен слой и стерил. Те ще се депонират в две отделни насипища (за двата отпадъка поотделно) в границите на добивното поле (при възможност от частична техническа рекултивация в добивния период) или на съпътстващата площ.

Технологичните отпадъци от добива и примеси от почва и растителни останки ще се депонират и използват при рекултивацията.

При оперативната ремонтна дейност на машините ще се отделят малки количества металните отпадъци, които ще бъдат събирани и продавани на лицензирани фирми като вторични суровини. Отработените масла ще се съхраняват в специални съдове (бидони), които ще се предават на специализирани фирми за преработка. При експлоатацията на обекта ще се генерират незначителни количества битови отпадъци от персонала. Очакваното количество твърди битови отпадъци са около 0.05 м3/ч. и средно 0.6 м3 за месец. Те ще се събират ежедневно в найлонови торби и изхвърлят периодично на определено от кмета на Общината сметище.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Експлоатацията на кариерата за пясъци и чакъли не е свързана с дейности, отделящи отпадни и замърсени води.

На обекта няма да се строи ТМСИ за промиването на пясъците и чакълите, съответно няма да се отделят отпадни води.

За битово – фекалните води ще бъде изградена тоалетна („водоплътна изгребна септична яма“), в която се влива, след употреба, водата за хигиенни нужди. Първоначално ще бъдат инсталирани две химични тоалетни ЕКОТОЙ, в които се влива, след употреба, водата за хигиенни нужди.

Дружеството ще изгради сондаж за водоползване. Водата ще бъде използвана за оросяване на работните площадки и пътищата. За същата цел ще бъде използвана и вода от общински водоем, след надлежно разрешение от Общината, която ще бъде транспортирана и съхранявана с цистерни до кариерата.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При добива и обработката на пясъците и чакълите няма да се използват опасни химични вещества.

На територията на ИП няма да се изгражда склад за дизелово гориво, което попада в Част 2 „Поименно изброени опасни вещества“, колона 1, т. 34в и Част 1, колона 1, Р5в и Е2 на Приложение 3 към към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

Дружеството ще предава на лицензирани дружества: формираните промишлени отпадъци: стари гуми, отработени машинни масла и др.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.

-Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

- Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Приложение № 1. Обзорна карта М1:50000

концесионна площ (находище) „Брястовицата“