ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ

Гр. Пловдив

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение

от  „ВИТ - 74“ ЕООД, ЕИК

Уважаеми г-н Директор,

Уведомяваме Ви, че „ВИТ - 74“ ЕООД  имат следното инвестиционно предложение:

ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

в УПИ 29.55 – производствени, складови и обществено – обслужващи дейности,

ПИ с идентификатор 66915.29.55 по КК на с. СКУТАРЕ,

местност ЙОТОВ ГЕРЕН, община МАРИЦА

Характеристика на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението

Инвестиционното предложение е за изграждане на ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ.

Площта на  УПИ 29.55 е 16 332 кв.м.

Проектът предвижда изграждане на сграда с обща застроена площ /ЗП/ от 8 296,30 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП/ от 8 296,30 кв.м.

Сградата  ще е разположена в ограничителните линии на застрояване.

Проекта предвижда изграждането на търговски център за промишлени стоки, заемащ централната източна част на имота, съдържащ в себе си шест броя търговски площи.

От западната, източната и южната си страна имота граничи с улици, като основният достъп до него ще се осъществява посредством изграждането на пътна връзка към съществуващо локално платно на околовръстен път II 56 „Брезово – Раковски  - Пловдив“, ситуиран от западната страна на имота.

Сградата е решена на един етаж.

За строителството на сградата са предвидени необходимите технически решения.

В конструктивно отношение сградата представлява стоманобетонова сглобяема конструкция. На кота ±0,00 се изпълнява армирана бетонова настилка, а на кота +6,68 – стоманобетонова покривна конструкция, върху която се поставя профилирана ламарина с всички необходими пластове за правилното функциониране на скатен покрив.

Ограждащите външни и вътрешни преградни стени са изградени от термопанели и щендерни стени от гипскартон.

Предвижда се цялостно топлоизолиране на сградата. Топлоизолационна система е решена чрез поставянето на ватени фасадни и покривни термопанели. Отводнителната система за покривните води – външно отводняване. Предвижда се поставянето на алуминиева дограма.

За правилното функциониране на сградата са предвидени:

- Десет броя вход/изход към всяка търговска площ, разположени на западната фасада;

- Седем броя товарни и шест пешеходни входа/изхода, ситуирани на източната фасада;

- Пет броя товарни и три пешеходни входа/изхода, поместени на южната фасада;

Посредством пешеходните входове, разположен на западната фасада се достига шест броя търговски площи (заемащи западната част на сградата). Посредством търговски площи се достига до складови помещения (разположени в източната част на етажа), обслужващи коридори и офиси със санитарни възли (поместени между търговските и складовите площи).

Предвижда се обработка на фасадите с различни термопанели и алуминиеви композитени панели, както и поставянето на профилирана ламарина.

Предвижда се поставянето на алуминиева дограма.

Електрозахранването на имотa ще се осъществи чрез изграждане на нова КЛ 20kV по съгласувано трасе от нов ЖР стълб № 73 от въздушна мрежа средно напрежение 20kV „Рогош“, извод СрН „Рогош“, подстанция „ТЕЦ Пловдив“ до нов БКТП в имота, ситуиран на имотна граница.

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на водопорводно отклонение от новоизграден уличен водопровод PE - HD ∅ 90, който се захранва от водопровод PE - HD ∅ 90 югоизточно от имота по път с идентификатор 66915.28.32.

Непосредствено след влизането в парцела ще се монтира водомерен възел DN80 във водомерна шахта, снабден с всички необходими арматури. Предвиден е комбиниран водомер DN80, 63 куб.м./ час комбиниран с възможност за отчитане на големи и малки водни количества

В населеното място няма изградена канализационна мрежа.

В парцела са предвидени две канализационни мрежи: битова и дъждовна. Отпадните водни количества от комплекса ще се заустват в площадковата канализация. В парцела ще се изгради канализационна мрежа за битови и дъждовни отпадни водни количества. По трасетата на канализационните системи ще се изградят  необходимите ревизионни шахти.

Битовите отпадни водни количества ще се заустват в изгребна яма с полезен обем 24 куб.м. Дъждовните отпадни количества от покривите на сградата ще се заустват в PE резрвоар с обем 50 куб.м. Акумулираните условно-чисти водни количества ще се използват за поливни нужди.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

- Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Инвестиционното предложение е за изграждане на ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ.

Площта на  УПИ 29.55 е 16 332 кв.м.

Проектът предвижда изграждане на сграда с обща застроена площ /ЗП/ от 8 296,30 кв.м. и разгъната застроена площ /РЗП/ от 8 296,30 кв.м.

Сградата  ще е разположена в ограничителните линии на застрояване.

Проекта предвижда изграждането на търговски център за промишлени стоки, заемащ централната източна част на имота, съдържащ в себе си шест броя търговски площи.

От западната, източната и южната си страна имота граничи с улици, като основният достъп до него ще се осъществява посредством изграждането на пътна връзка към съществуващо локално платно на околовръстен път II 56 „Брезово – Раковски  - Пловдив“, ситуиран от западната страна на имота.

Сградата е решена на един етаж.

За строителството на сградата са предвидени необходимите технически решения:

В конструктивно отношение сградата представлява стоманобетонова сглобяема конструкция. На кота ±0,00 се изпълнява армирана бетонова настилка, а на кота +6,68 – стоманобетонова покривна конструкция, върху която се поставя профилирана ламарина с всички необходими пластове за правилното функциониране на скатен покрив.

Ограждащите външни и вътрешни преградни стени са изградени от термопанели и щендерни стени от гипскартон.

Предвижда се цялостно топлоизолиране на сградата. Топлоизолационна система е решена чрез поставянето на ватени фасадни и покривни термопанели. Отводнителната система за покривните води – външно отводняване. Предвижда се поставянето на алуминиева дограма.

За правилното функциониране на сградата са предвидени:

- Десет броя вход/изход към всяка търговска площ, разположени на западната фасада;

- Седем броя товарни и шест пешеходни входа/изхода, ситуирани на източната фасада;

- Пет броя товарни и три пешеходни входа/изхода, поместени на южната фасада;

Посредством пешеходните входове, разположен на западната фасада се достига шест броя търговски площи (заемащи западната част на сградата). Посредством търговски площи се достига до складови помещения (разположени в източната част на етажа), обслужващи коридори и офиси със санитарни възли (поместени между търговските и складовите площи).

Предвижда се обработка на фасадите с различни термопанели и алуминиеви композитени панели, както и поставянето на профилирана ламарина.

Предвижда се обособяването на открит паркинг за автомобили, осигуряващ необходимият брой нужни паркоместа за посетители и служители.

В търговските площи ще се предлагат:

- Строителни материали - сандвич панели, различни по вид строителни плоскости (за стени, подове, тавани), метални профили, арматура, ламарина, минералната вата, XPS-плоскости, EPS – плоскости, керемиди, тухли, лепила и други.

- Дрехи

- Битови електро уреди – бяла и черна техника, климатици и отоплители уреди, осветителни тела и мебели.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение е в съответствие с ОУП на община Марица и одобрения план за регулация и застрояване за имота.

За реализация на инвестиционното предложение е необходимо издаване на становище от РИОСВ-Пловдив.

- Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ 29.55– производствени, складови и обществено – обслужващи дейности, ПИ с идентификатор 66915.29.55 по КК на с. СКУТАРЕ, местност ЙОТОВ ГЕРЕН, община МАРИЦА.

Не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, както и обекти на културното наследство.

Имотът не попада в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии и в защитени зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Предвид географското разположение на имота и характера на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия при изграждането и експлоатацията на транспортния достъп.

- Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Водоснабдяването на обекта ще се осъществи чрез изграждане на водопорводно отклонение от новоизграден уличен водопровод PE - HD ∅ 90, който се захранва от водопровод PE - HD ∅ 90 югоизточно от имота по път с идентификатор 66915.28.32.

Непосредствено след влизането в парцела ще се монтира водомерен възел DN80 във водомерна шахта, снабден с всички необходими арматури. Предвиден е комбиниран водомер,комбиниран с възможност за отчитане на големи и малки водни количества.

Реализацията на инвестиционното предложение по време на строителството и експлоатацията е свързана с използването на вода и инертни материали.

Предвид характера на инвестиционното  предложение, осъществяването му няма да повлияе върху качеството и регенеративната способност на природните ресурси. Компонентите на околната среда в района няма да бъдат подложени на негативни въздействия, предизвикващи наднорменото им замърсяване.

- Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се предвиждат производствени и/или други дейности, в резултат на които могат да бъдат емитирани  вещества, в т.ч приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води.

- Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Предвид характера на инвестиционното предложение при реализацията му не се предвиждат емисии от вредни вещества във въздуха.

- Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Строителни отпадъци, формирани по време на строителството на обекта, ще се извозват до депо за строителни отпадъци, посочено от община Марица.

Сметосъбирането и сметоизвозването в района на територията - предмет на   инвестиционното предложение, е организирано от община Марица.

При строителството и реализацията, както и при експлоатацията на обекта, не се очаква замърсяване на прилежащи терени вътре и извън границата на имота. Площадката ще бъде оградена, обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите.

- Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

В населеното място няма изградена канализационна мрежа. В парцела са предвидени две канализационни мрежи: битова и дъждовна. Отпадните водни количества от комплекса ще се заустват в площадковата канализация. В парцела ще се изгради канализационна мрежа за битови и дъждовни отпадни водни количества. По трасетата на канализационните системи ще се изградят  необходимите ревизионни шахти.

Битовите отпадни водни количества ще се заустват в изгребна яма с полезен обем 24 куб.м. Дъждовните отпадни количества от покривите на сградата ще се заустват в PE резрвоар с обем 50 куб.м. Акумулираните условно-чисти водни количества ще се използват за поливни нужди.

- Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението.

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

При изграждане на обекта и експлоатацията му, предмет на настоящето инвестиционно предложение не се очаква генериране на опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС. Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Прилагам:

1. Документ, доказващ обявяването на предложението на интернет страницата на Възложителя, ако има такава, чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

Уведомител: 	……………………………..