| Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за ОВОС ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – Пловдив. У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение |  |
| --- | --- |
| От „КОБРА ПРО” ЕООД. УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, |  |
| Уведомяваме Ви, че „КОБРА ПРО”ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец за нуждите на Фабрика за производство на автокозметика и битова химия в град Пловдив”. |  |  |  |
| Характеристика на инвестиционното предложение: |  |  |  |
| 1.Резюме на предложението За нуждите на Фабрика за производство на автокозметика и битова химия в Пловдив е проектиран един тръбен кладенец. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен с дълбочина до 24.0m. филтърната част на проектния тръбен кладенец ще бъде заложена в кватернерния водоносен хоризонт, който е част от подземно водно тяло BG3G000000Q013 „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”. Водата от проектния тръбен кладенец ще се влага при приготвянето на препаратите за автокозметика и битова химия. |  |  |  |
| Инвестиционното предложение не е ново. (посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС) |  |  |  |
| 2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив: |  |  |  |
| Сондирането на проектния тръбен кладенец ще се извърши със сондажна апаратура УГБ-1ВС, шнеково, без промивната течност. В интервала от 0.00 до 24.00 m ще бъде спусната колона от PVC тръби и филтри - Æ140. Филтърната част на колоната ще бъде разположена срещу преминатите водоносни интервали. Филтрите ще бъдат прорезни, като размера на прорезите ще бъде 1.5 х 100 mm. ### В задтръбното пространство, в прифилтровата част на експлоатационната колона, ще бъде направена обсипка от промит речен чакъл – фракция 5 - 30. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура във връзка с реализацията на ИП, тъй като достъпът до Фабриката за производство на автокозметика и битова химия се осъществява от вече съществуваща пътна връзка. Електрическото захранване на обекта се осъществява от електроразпределителната мрежа на EVN. |  |  |  |
| 3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: |  |  |  |
| Нормативно не се налагат други разрешителни освен разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения, от директора на БД ИБР. |  |  |  |
| 4. Местоположение: |  |  |  |
| Фабриката за производство на автокозметика и битова химия се намира в жк.Тракия на град Пловдив. Разположена е в имот ПИ 56784.539.615 по КККР на град Пловдив. Тръбният кладенец ще бъде изпълнен също в имот ПИ 56784.539.615 по КККР на град Пловдив. Географските координати на проектния тръбен кладенец в система WGS – 84 са: N 42°06'58.461" E 24°46'51.122". (населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура) 5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: |  |  |  |
| Водата от кладенеца ще се ползва за следните нужди: - Препарати за професионално почистване За един месец се произвеждат 28 000 литра препарати За един литър препарат е необходимо 0.93 литра вода 28 000 литра х 0.93 литра вода – 26 040 литра вода/месец = 26.0 m3/месец - Препарати за автомивки За един литър препарат е необходимо 0.45 литра вода За един месец се произвеждат 300 000 литра препарати 300 000 литра х 0.45 литра вода – 135 000 литра вода/месец = 135.0 m3/месец - Други препарати – вакси, емулсии, обезмаслители, шампоани и др. За един литър препарат е необходимо 0.50 литра вода За един месец се произвеждат 90 000 литра препарати 90 000 литра х 0.50 литра вода – 45 000 литра вода/месец = 45.0 m3/месец Необходимото общо водно количество за месец е 206.0 m3/месец 206.00 m3/месец х 12 месеца = 2472 m3/год. Необходимото годишно водно количество, за нуждите на Фабрика за производство на автокозметика и битова химия, е Qгод. = 2472 m3/год. Питейно-битовото водоснабдяване на Фабриката за производство на автокозметика и битова химия се осъществява от водопроводната мрежа на град Пловдив. Отпадните води ще се отвеждат до канализационната мрежа на града. Електрическото захранване на обекта ще се осъществява от електроразпределителната мрежа на EVN. (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови) |  |  |  |
| 6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: Не се очакват вещества, които да бъдат опасни и да са в контакт с подземните води. 7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха, които да бъдат замърсители: |  |  |  |
| ………………………………не се очакват……………………………………………………… |  |  |  |
| 8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: |  |  |  |
| Шламът, получен при сондирането ще се отвежда до утайна яма. Предвидените мероприятия ще осигурят защита на околната среда и водите от замърсяване. |  |  |  |
| 9. Отпадъчни води: |  |  |  |
| Отпадните води ще се отвеждат до канализационната мрежа на град Пловдив. (очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.) |  |  |  |
| 10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: |  |  |  |
| ………………………… не се очакват ......................................................................................... (в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях) |  |  |  |